А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АЛЕШИНО

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

д. Алешино

16.10.2019             	№ 55

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Алешино Рамешковского района Тверской области на 2019-2024 годы

В соответствии   с. п. 6.1 ст.1 Федерального закона №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления»,  п.11  Постановления Правительства РФ от 22.08.2011 года №1493-р, руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Алешино

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.    Утвердить    Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Алешино Рамешковского района Тверской области на 2019-2024 годы согласно приложению.

2.  Разместить настоящее  постановление на официальном сайте муниципального образования «Рамешковский  район» в разделе  сельское поселение Алешино  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  в центре для обнародования нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Алешино.

3.Постановление  вступает  в  силу с момента его   подписания.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава  сельского   поселенияАлешино:                                                                   В.А.Кричкин

Приложение  к постановлению администрации

сельского поселения Алешино от 16.10.2019 № 55

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение Алешино Рамешковского района Тверской области

на 2019 – 2024 годы

д. Алешино

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Алешино Рамешковского района Тверской области на 2019-2024 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Алешино Рамешковского района Тверской области на 2019-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Администрацией сельского поселения Алешино № 55 от 16 октября 2019 года |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Алешино Рамешковского района Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Алешино Рамешковского района Тверской области |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования сельское поселение Алешино Рамешковского района Тверской области. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования сельское поселение Алешино Рамешковского района Тверской области. |
| Срок реализации Программы | 2019- 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 4100 тыс. рублей, в т.ч.: 2019 год - 220 тыс. рублей; 2020 год - 220 тыс. рублей; 2021 год – 650 тыс. рублей; 2022 год - 870 тыс. рублей; 2023 год - 1220 тыс. рублей; 2024 год - 920 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Администрация сельского поселения Алешино - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется годовой мониторинг реализации Программы. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1.Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Сельское поселение Алешино расположено в Рамешковском районе Тверской области. Территория поселения занимает 2511,5 кв.км., в поселении расположено 46 населенных пунктов. По территории поселения проходит дорога 2 класса  Рамешки – Киверичи.

В сельском поселении действуют сельскохозяйственные предприятия:   СПК «МИР», СПК «Родина», КФХ «Пешин и К», ИП «Росток» Лебедев А.В., ИП «ДегтяревВ.В.».  Через поселение протекают реки Ивица и Черневка. Железные дороги на территории Поселения отсутствуют.

Основное направление в животноводстве – мясное скотоводство, производство  мяса (КРС). На территории поселения предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции отсутствуют. С экологической точки зрения поселение достаточно благоприятно для проживания.

Сельское поселение Алешино расположено в северо-западной части Рамешковского района Тверской области. Граничит с востока с сельским поселением Киверичи,  на западе – с городским поселением  Рамешки, на северо-востоке – с сельским поселением  Заклинье, на юге – с сельским поселением Застолбье.

Граница муниципального образования сельское поселение Алешино утверждена законом Тверской области от 28.02.2005 №42-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Рамешковский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения».

Природные условия

Сельское поселение Алешино расположено в центральной и северо-западной части Рамешковского района. Минимальная абсолютная отметка высоты – около 135 метров расположена на урезе воды р. Ивица при её пересечении юго-восточной границы поселения. Максимальная абсолютная отметка 186,2 метра расположена на вершине холма у восточной границы поселения. Амплитуда высот около 51,2 метра. Общий характер рельефа – равнинный, конечно-моренный, пересечённый ложбинами и балками с преобладающими глубинами до 5 метров. Современные формы рельефа сформированы в долинах рек Ивица и Черневка – поймы шириной до 14 метров. Природные процессы рельефообразования продолжаются. На территории сельского поселения доминирующий вклад в изменение рельефа вносят процессы поверхностного смыва и речной эрозии. Геологическое строение территории поселения однородное. Территория сложена породами Касимовского яруса C3ks (известняки, глины, мергели), которые перекрыты московской (gll ms, мощность 50 – 100 метров) и днепровской (gll dn, мощность около 50 метров) моренами.

Запасы подземных вод территории сельского поселения приурочены к известнякам и мергелям Касимовского яруса: распространены трещинно-пластовые и карстово-пластовые воды в известняках и других карбонатных породах C3kr, C3hm, C3dr. Преобладающий анионный состав - гидрокарбонатный. Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный, средняя температура января 9,6С, июля +16,8С, среднее годовое количество осадков 637 мм. Вегетационный период около 190 дней. Влажность воздуха весной и осенью составляет 75-80 %, летом снижается до 65-70%, а зимой повышается до 85-90%. На территории  распространены в основном сосновые и сосново-еловые леса, на водоразделах – березовые, осиновые, ольховые. Террасы рек заняты в основном лугами, как и безлесные пространства водоразделов.

Экономико-географическое положение

Сельское поселение Алешино – муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. Расположено в центральной с северо - западной части района (Рис. 1). Административный центр сельского поселения – деревня Алешино, расположена на автодороге «Рамешки – Киверичи». В 20 км,  шоссе «Тверь-Бежецк». Железнодорожный, трубопроводный, воздушный и водный транспорт в непосредственной близости сельского поселения отсутствует.

Собственная промышленная база в сельском поселении Алешино не развита. В пгт Рамешки размещены предприятия лёгкой и пищевой отраслей промышленности.

В поселении исторически развито сельское хозяйство. Основные направления – животноводство (крупный рогатый скот).

Сельское поселение Алешино перспективно в качестве локального центра рекреации. Находящаяся здесь  река Ивица  популярна у рыболовов. Высокие сухие занятые сосновыми борами пригодны для строительства объектов туризма (кемпингов).

Рис. 1 Положение сельского поселения в границах Рамешковского района

Экономико-географическое положение сельского поселения Алешино внутри Рамешковского района характеризуется как центральное. Отмечается приуроченность к автомобильным дорогам, реализующая преимущества транспортно-географического положения. Приречное положение (р. Ивица) вскрывает перспективы использования фактора рекреационно-географического положения. Исторически сложившаяся сельскохозяйственная база вкупе с близлежащими перерабатывающими предприятиями пгт Рамешки определяет выгодность агрогеографического положения.

Население

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 1 января 2019 г. численность населения сельского поселения Алешино - составила 1089 человек. Более 40% населения сконцентрировано в населенных пунктах Алешино, Пустораменка и с. Диево. Населенные пункты Чубариха, Комариха, Горка, Рождество, Холмы, В-Двор, Ворохобино, Васильки, Борки постоянного населения не имеют. В сельском поселении 22 мельчайших сельских населенных пунктов, по 10 мелких и средних, 4 крупных (Таблица ).

Таблица 1

Численность населения

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 1035 | 1238 | 1224 | 1215 | 1200 | 1170 | 1121 | 1138 | 1125 | 1118 |

Таблица 2

Количественные показатели по населённым пунктам

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алешино | 259 |
| 2 | Большая Горка | 1 |
| 3 | Буйлово | 9 |
| 4 | Васильки | 6 |
| 5 | Георгиевское | 7 |
| 6 | Десятильники | 4 |
| 7 | Железово | 19 |
| 8 | Залесье | 32 |
| 9 | Заручье | 25 |
| 10 | Зубцово | 31 |
| 11 | Курьяново | 16 |
| 12 | Малая горка | 25 |
| 13 | Мерлуга | 8 |
| 14 | Мужево | 4 |
| 15 | Паниха | 1 |
| 16 | Перегородка | 14 |
| 17 | Прудиха | 4 |
| 18 | Соболиха | 1 |
| 19 | Устюги | 64 |
| 20 | Чубариха | - |
| 21 | Диево | 149 |
| 22 | Бурцевы Горы | 11 |
| 23 | Вилово | 2 |
| 24 | Ершиха | 2 |
| 25 | Кукуй | - |
| 26 | Полянка | 9 |
| 27 | Сафоново | 4 |
| 28 | Старово | 19 |
| 29 | Топориха | 11 |
| 30 | Холмы | 2 |
| 31 | Черногрязье | 14 |
| 32 | Рождество | 6 |
| 33 | Пустораменка | 216 |
| 34 | Алхимково | 8 |
| 35 | Борки | - |
| 36 | Васильев Двор | - |
| 37 | Ворохобино | - |
| 38 | Горка | 3 |
| 39 | Дуброво | 2 |
| 40 | Захарьино | 15 |
| 41 | Комариха | 1 |
| 42 | Корневка | 4 |
| 43 | Кузьминка | - |
| 44 | Лаврово | 71 |
| 45 | Матренино | - |
| 46 | Негочево | 10 |
|  | Итого: | 1089 |

Половозрастная структура населения за последние 5 лет

| Возрастная структура населения на всю территорию сельского поселения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1121 | 1138 | 1125 | 1118 | 1089 |
| Дети до 18 лет | 216 | 220 | 221 | 215 | 224 |
| Население в трудоспособном возрасте всего | 140 | 134 | 131 | 129 | 118 |
| В том числе мужчины 18-59 лет | 45 | 47 | 46 | 43 | 39 |
| Женщины 18-54 лет | 95 | 87 | 85 | 86 | 79 |
| Население старше трудоспособного возраста | 765 | 784 | 773 | 774 | 747 |

Половозрастная структура населения. Численность населения меняется под влиянием: демографических причин - соотношение рождаемости и смертности, демографическое поведение; миграционного оттока или притока населения. социально-экономических причин - роста или снижения уровня жизни, благосостояния общества, развития социальных программ, здравоохранения, образования и т.д. Все эти причины, вместе взятые, отражаются не только на численности населения, но и на его структуре и качестве. Динамика численности населения складывается из факторов, влияющих на численность населения, к таковым относятся: рождаемость, смертность, механическое движение населения (перемещение людей на постоянное или временное жительство, обусловленное природными, экономическими и другими причинами).

Объекты местного значения сельского поселения

Объекты учебно-образовательного назначения.

В сельском поселении Алешино Рамешковского района действует МОУ «Алешинская ООШ» ёмкостью 320 мест. Количество обучающихся – 48 человека. Количество детей в детском саду – 16.

Объекты культурно-досугового значения

Таблица 3

| № | Наименование | Адрес | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алешинская библиотека-филиал | д. Алешино д. 82а кв.2 | 15 |
| 2 | Пустораменский сельский Дом культуры Филиал МУК РДК | д. Пустораменка д.88б | 50 |
| 3 | Алешинский сельский Дом культуры филиал МУК РДК | д. Алешино д. 83 | 100 |

Таблица 4

Объекты здравоохранения

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рамешковская ЦРБ офис врача общей практики д. Алешино; | д. Алешино, д. 85 |
|  | ФАП д. Пустораменка | д. Пустораменка д. 88в |
|  | ФАП село Диево | Село Диево д. 63а |

Объекты социального обеспечения: В сельском поселении Алешино по данным Росстата действует 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность обслуживаемых лиц с 2011 по 2019 год выросла с 12 до 17 человек.

Объекты торговли и общественного питания

На территории сельского поселения Алешино размещено 5 объектов торговли в населенных пунктах Алешино, Диево, Пустораменка (Таблица 5). В школе д. Алешино действует столовая.

Таблица 5

| № | Наименование | Адрес | Профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин | д. Алешино д. 30 | продовольственный, хозяйственный |
| 2 | магазин | д. Алешино д. 86 кв.3 | Продовольственный хозяйственный |
| 3 | магазин | д. Пустораменка д. 38а | Продовольственный, хозяйственный |
| 4 | магазин | с. Диево д. 87 | продовольственный, хозяйственный |
| 5 | магазин | с. Диево д.76 кв.1 | Продовольственный хозяйственный |

Объекты сельскохозяйственного значения:  На территории сельского поселения действуют сельскохозяйственные предприятия СПК «Мир», СПК «Родина», КФХ «Пешин и К», КФХ «Беляков А.В., ИП Лебедев А.В. «Росток», ИП «Дегтярев В.В.». КФХ «Алиев Г.А.».  Ферма размещена рядом с населенным пунктом д.  Пустораменка (КРС),

Объекты специального назначения: На территории сельского поселения Алешино размещены 3 кладбища и 4 скотомогильника.

Объекты транспортной инфраструктуры: Транспортная инфраструктура сельского поселения Алешино включает сеть автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (Error: Reference source not found6). На автодороге «Рамешки – Киверичи» расположен мост на участке между населенными пунктами Алешино, Чубариха при пересечении р. Ивица (20-й км). На автомобильных дорогах местного значения мосты сооружены рядом с населенными пунктами Зубцово (через р. Ивица – железобетонный, ширина – 6 м, длина 25 м.) и Старово (через р. Ивица – деревянный).

Таблица 6

Перечень автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельском поселении Алешино

| № п/п |  | Наименование | Местонахождение |  | Индивидуальные характеристики |  | Основание | Кадастровые номера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Дорога | Сафоново |  | Песчано - гравийная смесь, длина 532 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011880 от 06.10.2014г | 69:26:0100800:18 |  |  |  |
| 2. |  | Дорога | Буйлово, |  | Грунт длина 400 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011418 от 28.08.2014г. | 69:26:0150300:29 |  |  |  |
| 3. |  | Дорога | Перегородка |  | Песчано- гравийная смесь, длина 1200 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011414 от 28.08.2014г. | 69:26:0151600:101 |  |  |  |
| 4. |  | Дорога | с. Георгиевское |  | Грунт, длина 600 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011879 от 04.10.2014г. | 69:26:0150500:52 |  |  |  |
| 5. |  | Дорога | д. Мужево |  | Грунт, длина 400 м |  | Свидетельство о государственной регистрации .№ 011397 от 28.08.2014г. | 69:26:0151400:7 |  |  |  |
| 6. |  | Дорога | Малая Горка, |  | Песчано- гравийная смесь, длина 900 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011409 от 28.08.2014г. | 69:26:0220600:485 |  |  |  |
| 7. |  | Дорога | Паниха |  | Песчано-гравийная смесь, длина 400 м |  | Свидетельство о государственной регистрации .№ 011396 от 28.08.2014г. | 69:26:0151200:47 |  |  |  |
| 8. |  | Дорога | д. Большая Горка |  | грунт длина 800 м |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Дорога | д. Устюги |  | Песчано- гравийная смесь, длина 1100 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011882 от 06.10.2014г. | 69:26:0151900:81 |  |  |  |
| 10. |  | Дорога | д. Железово |  | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м |  | Свидетельство о государственной регистрации .№ 011410 от 28.08.2014г. | 69:26::0150700:72 |  |  |  |
| 11. |  | Дорога | д. Лаврово |  | Песчано-гравийная смесь, длина 1700 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011431 от 29.08.2014г. | 69:26:0141100:188 |  |  |  |
| 12. |  | Дорога | д. Захарьино |  | Песчано-гравийная смесь, длина 450 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011428 от 29.08.2014г | 69:26:0140700:37 |  |  |  |
| 13. |  | Дорога | д. Кузьминка |  | Песчано- гравийная смесь, длина 400 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011405 от 28.08.2014г. | 69:26:0141000:21 |  |  |  |
| 14. |  | Дорога | д. Дуброво |  | грунт длина 500 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011430 от 29.08.2014г | 69:26:0140600:19 |  |  |  |
| 15. |  | Дорога | Курьяново |  | Грунт длина 600 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011414 от 28.08.2014 года | 69:26:0151000:34 |  |  |  |
| 16. |  | Дорога | д. Комариха |  | Грунт длина 300 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011427 от 29.08.2014г | 69:26:0140800:13 |  |  |  |
| 17. |  | Дорога | д. Борки |  | Песчано- гравийная смесь, длина 250 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011391 от 28.08.2014 | 69:26:0140200:14 |  |  |  |
| 18. |  | Дорога | д. Алхимково |  | Песчано-гравийная смесь, длина 600 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011398 от 28.08.2014г | 69:26:0140100:77 |  |  |  |
| 19. |  | Дорога | д. Матренино |  | Грунт длина 300 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011429 от 29.08.2014г | 69:26:0141200:17 |  |  |  |
| 20. |  | Дорога | д. Чубариха |  | Асфальтобетонное покрытие длина 400 м |  | Свидетельство о государственной регистрации .№ 011392 от 28.08.2014г. | 69:26:0152000:7 |  |  |  |
| 21. |  | Дорога | д. Негочево |  | Асфальтобетонное покрытие длина 500 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011426 от 29.08.2014г | 69:26:0141300:65 |  |  |  |
| 22. |  | Дорога | д. Корневка |  | Асфальтобетонное покрытие, длина 500 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011395 от 28.08.2014г | 69:26:0000014:253 |  |  |  |
| 23. |  | Дорога | д. Кукуй |  | грунт, длина 300 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011402 от 28.08.2014г | 69:26:0100500:4 |  |  |  |
| 24. |  | Дорога | д. Старово |  | Песчано-гравийная смесь, длина 500 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011424 от 29.08.2014г | 69:26:0100900:89 |  |  |  |
| 25. |  | Дорога | д. Васильки |  | Грунт, длина 400 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011407 от 28.08.2014г | 69:26:0150400:10 |  |  |  |
| 26. |  | Дорога | д. Соболиха |  | Грунт, длина 350 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011415 от 28.08.2014г | 69:26:0151800:24 |  |  |  |
| 27. |  | Дорога | д. Васильев Двор |  | Грунт, длина 200 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011390 от 28.08.2014г. | 69:26:0140300:1 |  |  |  |
| 28. |  | Дорога | д. Пустораменка |  | Асфальтобетонное покрытие, длина 3000 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 895517 от 12.03.2014г. | 69:26:0141400:337 |  |  |  |
| 29. |  | Дорога | д. Ворохобино |  | грунт, длина 300 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011394 от 28.08.2014г | 69:26:0140400:2 |  |  |  |
| 30. |  | Дорога | д. Алешино |  | Асфальтобетонное покрытие, длина 1800 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011393 от 28.08.2014г. | 69:26:0150100:314 |  |  |  |
| 31. |  | Дорога | д. Заручье |  | Песчано-гравийная смесьт, длина 900 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011412 от 18.08.2014г. | 69:26:0150900:63 |  |  |  |
| 32. |  | Дорога | д. Прудиха |  | Песчано-гравийная смесь, длина 450 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011252 от 22.08.2014г. | 69:26:0221200:67 |  |  |  |
| 33. |  | Дорога | д. Залесье |  | Грунт, длина 1400 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011423 от 29.08. 2014г. | 69:26:0150800:102 |  |  |  |
| 34. |  | Дорога | д. Мерлуга |  | Песчано-гравийная смесь, длина 400 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011404 от 28.08.2014г. | 69:26:0151300:39 |  |  |  |
| 35. |  | Дорога | д.Зубцово |  | Грунт длина 1300 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011408 от 28.08.2014г. | 69:26:0151000:68 |  |  |  |
| 36. |  | Дорога | д. Десятитильники |  | Песчано-гравийная смест, длина 450 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011422 от 29.08.2014г. | 69:26:0150600:24 |  |  |  |
| 37. |  | Дорога | с. Диево |  | Асфальтобетогнное покрытие, песчано-гравийная смесь, длина 1800 м |  | Свидетельство о государственной регистрации № 011389 от 28.08.2014г. | 69:26:0100300:228 |  |  |  |
| 38 | дорога |  |  | д. Ершиха |  | Песчано-гравийная смесь длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011417 от 28.08.2014г | 69:26:0100400:19 |  |  |  |
| 39 | дорога |  |  | д.Черногрязье |  | Грунт длина 700 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011403 от 28.08.2014г | 69:26:0101200:28 |  |  |  |
| 40 | дорога |  |  | д. Топориха |  | Грунт длина600 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011388 от 28.08.2014г | 69:26:0101000:24 |  |  |  |
| 41 | дорога |  |  | д. Холмы |  | Грунт длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011881 от 06.10.2014г | 69:26:0101100:27 |  |  |  |
| 42 | дорога |  |  | д. Бурцевы Горы |  | Грунт длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011425 от 29.08.2014г | 69:26:0100100:46 |  |  |  |
| 43 | дорога |  |  | д. Рождество |  | Грунт длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011419 от 28.08.2014г | 69:26:0100700:61 |  |  |  |
| 44 | дорога |  |  | д. Полянка |  | Асфальтобетонное покрытие длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011401 от 28.08.2014г | 69:26:0100600:28 |  |  |  |
| 45 | дорога |  |  | д. Вилово |  | Песчано-гравийная сметь длина 500 м. | Свидетельство о государственной регистрации № 011416 от 28.08.2014г | 69:20:0100200:14 |  |  |  |
| 46 | дорога |  |  | д. Горка |  | Грунт длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011406 от 88.08.2014г | 69:26:0140500:16 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 31850 м |  |  |  |  |  |

Состояние подъездов к населенному пункту д. Соболиха не удовлетворительное. Необходим ремонт дорожного полотна общей протяженностью 2,8 км.

Объекты инженерной инфраструктуры:

Инженерная инфраструктура в сельском поселении Алешино сформирована объектами электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения,   связи.

Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется от электроподстанции 110 кВ, расположенной в д. Ершиха, с. Киверичи. Электроснабжение потребителей сельского поселения Алешино осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр».

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты, трансформаторные подстанции 0,4 кВ расположены в 46  населенных пунктах сельского поселения Алешино. Газоснабжение территории сельского поселения Алешино осуществляется по межпоселковому газопроводу, проложенному из пгт Рамешки, через д. Пустораменка.

Центральное водоснабжение в сельском поселении Алешино существует в населённых пунктах Пустораменка,  Алешино,  Заручье, Алхимково, Диево, Старово.  Артскважины д. Алешино, Пустораменка, с. Диево находятся на балансе администрации сельского поселения Алешино. На артезианскую скважину в д. Алешино выдана лицензия на недропользование. Артскважина передана Управляющей компании МУП «Жилкоммунсервис».  Для всех скважин установлен 1-й пояс горно-санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в размере 30 метров. 2-й и 3-й пояса не рассчитаны.

Очистные сооружения и система водоотведения в сельском поселении отсутствуют.

Архитектурно-планировочная организация территории

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения Алешино. Основные варианты планировочной организации территории связаны с выбором наиболее перспективных для градостроительного развития территории и населенных пунктов. Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения Алешино   обусловлена орогидрографическими особенностями территории.

Трудовые ресурсы

На начало 2019 года в Поселении постоянно проживало 1089 человек.

В период с 2006 по 2019 годы в динамике численности населения Поселения  уменьшилось с 1256 человек до 1089 человек.  В структуре занятости трудоспособного населения Поселения большую часть составляют работники прочих организаций - 27,6%. Значительная часть населения - 20,9% занята в социальной сфере.  В сельском хозяйстве и промышленности трудится небольшое число жителей поселения - работники сельхозпредприятий составляют 3,0%, промышленных предприятий – 3,7%. Работники индивидуальных предпринимателей (в т.ч. ИП) составляют 17,5% .Значительная часть трудоспособного населения Поселения работает за пределами территории Поселения – в пгт Рамешки и вне Района – их доля составляет 32,5%.Наиболее людным населенным пунктом Поселения является деревня Алешино (259 чел.) – административный центр Поселения. Оно выделяется как кустовой центр развития.

Концепция социально-экономического развития Поселения на долгосрочную перспективу

Формирование концепции развития Поселения на долгосрочную перспективу проведено по итогам комплексной градостроительной оценки территории. При этом осуществлены оценка и анализ следующих аспектов существующего положения Поселения и перспектив его развития:

−​ экономико-географическое положение и факторы развития;

−​ природные условия и ресурсы;

−​ функциональное использование территории, административно-территориальная структура, структура землепользования;

−​ пространственно-средовой потенциал;

−​ инженерно-строительные условия и ограничения;

−​ система планирования ограничений;

−​ магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения;

−​ транспортная инфраструктура;

−​ экономическая база и сферы занятости: промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, наука, образование, информатика, связь, телекоммуникации, туризм, рекреация и пр.;

−​ система расселения, жилищный фонд;

−​ демографическая ситуация;

−​ социальная инфраструктура;

−​ пофакторная оценка состояния окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации;

−​ система особо охраняемых природных территорий.

По результатам проведения комплексной градостроительной оценки выявлены проблемные зоны и ситуации, а также определены наиболее благоприятные для инвестирования зоны (полюса роста), которые могут служить стимулирующим началом для распространения положительного экономического эффекта на окружающие территории. Выводы комплексной градостроительной оценки территории Поселения являются основанием для разработки проектных предложений.

Генеральный план Поселения является долгосрочной стратегией территориального планирования, основанной на принципе его устойчивого социально-экономического развития.

Устойчивое социально-экономическое развитие Поселения предполагает:

1)​ существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

2)​ новое жилищное строительство, в том числе строительство служебного жилья;

3)​ организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания;

4)​ бережное использование природных ресурсов;

5)​ создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

6)​ формирование репутации Поселения как части Рамешковского района экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.

Цели устойчивого социально-экономического развития Поселения:

1) повышение уровня жизни населения;

2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.

Задачами ГП Поселения, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются: функциональное зонирование территории сельского поселения; характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров; направления развития жилищного строительства; характер развития транспортной сети, инженерной сети, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан. Расчетные этапы реализации проекта: Первая очередь – 10 лет; Расчетный срок - 20 лет; Перспектива – 30 лет. Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией муниципального образования «Рамешковский район» и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации поселения, или в установленном администрацией сельского поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами.

Основные направления планировочного развития территории Поселения, и факторы, их предопределяющие.

Генеральным планом сельского поселения Алешино предложены мероприятия по увеличению площади индивидуального жилищного фонда во всех населенных пунктах..

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

На первую очередь завершение пуска наладочных работ и открытие ФАПов  д. Пустораменка и село Диево. Ремонт дома культуры в населенном пункте Алешино.

Объекты транспортной инфраструктуры

- На первую очередь: Капитальный ремонт автодороги  с. Диево,  д. Алешино в границах сельского поселения Алешино с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта).

- автомобильных дорог межмуниципального значения «Киверичи –Алешино», «Перегородка –Устюги».

- Подъездного пути к д. Соболиха.

Объекты инженерной инфраструктуры

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Тверской области.

На первую очередь:

- Строительство межпоселкового газопровода «Киверичи-Алешино-Диево».

- На  расчетный срок:

- Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в населенных пунктах Алешино (1 шт.).

- Строительство газораспределительных пунктов (ГРПШ) в населенных пунктах Чубариха, Алешино, Залесье, Мерлуга, Зубцово, Десятильники, Диево.

Объекты сельскохозяйственного назначения

На расчетный срок: Капитальный ремонт животноводческой фермы д. Алешино,

д. Устюги.

Развитие функционально-планировочной структуры

Создание объектов капитального строительства, предусмотренное в разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального и местного значения» возможно только после изменения функционального назначения предлагаемых к использованию территорий. Изменение функционально-планировочной структуры сельского поселения Алешино обосновано ограниченностью возможностей развития территории по санитарным, инфраструктурным и экономико-географическим соображениям, описанным в материалах по обоснованию проекта генерального плана. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Производственные зоны предназначены для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Предусмотрены расширения жилых и производственных функциональных зон.

- Создание производственной зоны к северу от населенного пункта Алешино.

- На расчетный срок: Создание производственной зоны к востоку от населенного пункта Устюги.

Изменение границ населённых пунктов

Развитие жилой зоны осуществляется на землях, используемых и предназначенных для застройки и развития населенных пунктов. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской области жилые зоны должны располагаться в границах населенных пунктов. Необходимо перевести земельные участки, предполагаемые для застройки индивидуальными жилыми домами из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Генеральным планом не предусмотрено  расширение границ населенных пунктов.

Необходимо проведение работ по оцифровке границ населенных пунктов и описание границ территориальных зон в соответствии с генеральным  планом и ПЗЗ сельского поселения.

Инженерная инфраструктура Поселения

В перспективе до 2030 года, необходимо предусмотреть развитие всех основных видов инженерных сетей в населенных пунктах.

​ газификация;

​ водоснабжение;

​ водоотведение;

​ электроснабжение

​ связь и телекоммуникации.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение территории сельского поселения Алешино осуществляется по межпоселковому газопроводу, проложенному из ГРП п.Рамешки  в д. Пустораменка.

Электроснабжение

Настоящий раздел разработан с учетом "Схемы развития распределительных электрических сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" на период до 2024 г.", разработанной ОАО "Се​веро-западный энергетический инжиниринговый центр", С-Петербург, 2007г. Источниками электроснабжения существующей жилой застройки, учреждений и пред​приятий обслуживания населения Поселения являются подстанции Тверских электри​ческих сетей.

Электроснабжение потребителей Поселения осуществляется от системы ОАО "Тверьэнерго". На территории Района расположены три подстанции 110 кВ "Рамешки", "Тучево" и "Медведево".

Существующие электрические сети выполнены воздушными линиями: с подвеской провода марки АС на ж/б и деревянных опорах. Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ установлены преимущественно открытые мачтового типа.

Согласно "Положения о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" в распределитель​ном электросетевом комплексе" при реконструкции сетей необходимо применять ТП 6/0,4 кВ закрытого типа, ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), воздушных линий электропередач изолированным проводом типа СИП.

В связи с тем, что трансформаторные подстанции 35/6 кВ и 6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ построены, в основном, в середине семидесятых годов прошлого века, оборудо​вание и сети изношены и устарели. Поэтому при новом строительстве жилых и производст​венных объектов необходима поэтапная модернизация и замена электрооборудования, строи​тельство новых ЛЭП-6 кВ и трансформаторных подстанций.

Для присоединения данной электрической нагрузки к сетям необходимо получить разрешение на техническое присоединение от ОАО "Тверьэнерго".

Электроснабжение присутствует в 46 сельских населенных пунктах Поселения.  Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется от электроподстанции 110 кВ, расположенной в с. Киверичи.  Электроснабжение потребителей сельского поселения Алешино осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». Электроснабжением обеспечены все населенные пункты, трансформаторные подстанции 0,4 кВ расположены в 46 населенных пунктах сельского поселения Алешино.  В перспективе до 2030 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети Поселения, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения района.

Водоснабжение

Определение границ зон санитарной охраны артезианских скважин.

Эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" –  одна из действующих артезианских скважин   имеет лицензию на недропользование в д. Алешино, эксплуатация остальных скважин ведется без получения лицензий.

Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).

Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет 30 м от артезианской скважины.

Расчет условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в сельской местности Района.

Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:

−​ условная граница второго пояса ЗСО – 50 м;

−​ условная граница третьего пояса ЗСО – 300 м.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на территориях, соответствующих установленным в таблице условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в Поселении необходимо включить:

−​ определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор); −​ получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах".

Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра; −​ тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом.

Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин. Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Для этого должны проводиться следующие мероприятия: реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок,  организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин, реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития, инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме, строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В рамках ГП Поселения предлагается: На первом этапе: реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в центре поселения – д. Алешино, капитальный ремонт сетей центрального водоснабжения в деревне Алешино. Паспортизация артскважины д. Пустораменка.

Таблица 7

Характеристика объектов водоснабжения

| № п.п | Название населенного пункта | Артезианские скважины действующие (недействующие) | Водопроводные вводы в дома (количество подключенных домов) | Водо за борные колонки | Колодцы общест./ частные | Скважины Общ/частные | Развитие сетей водоснабжения до 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алешино | 1(2) | 43 | 3 | 2/5 | - | Реконструкция сетей водоснабжения |
| 2 | Большая Горка | - | - | - | - | – | – |
| 3 | Буйлово | - | - | - | - | - | – |
| 4 | Васильки | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Георгиевское | - | - | - | 1 |  | – |
| 6 | Десятильники | - | - | - | /1 | – | – |
| 7 | Железово | - | - | - | /2 | – | – |
| 8 | Залесье | - | - | - | 1/1 |  | – |
| 9 | Заручье | (1) | - | - | /4 |  | – |
| 10 | Зубцово | - | - | - | /1 |  |  |
| 11 | Курьяново | - | - | - | /1 |  |  |
| 12 | Малая Горка | - | - | - | /1 | – |  |
| 13 | Мерлуга | - | - | - | /1 | – | – |
| 14 | Мужево | - | - | - | /1 |  | – |
| 15 | Паниха | - | - | - | - |  | – |
| 16 | Перегородка | - | - | - | /2 | – | – |
| 17 | Прудиха | - | - | - | /1 |  | – |
| 18 | Соболиха | - | - | - | /1 | – | – |
| 19 | Устюги | - | - | - | /2 | – | – |
| 20 | Чубариха | - | - |  | /1 | – | – |
| 21 | Диево | 1 | 42 |  | /2 | – | – |
| 22 | Бурцевы Горы | - | - | - | /1 | – |  |
| 23 | Вилово | - | - | - | /1 | - | – |
| 24 | Ершиха | - | - | - | /1 | – | – |
| 25 | Кукуй | - | - | - | - | – | – |
| 26 | Полянка | - | - | - | 1 | – | – |
| 27 | Сафоново | - | - | - | /1 | – | – |
| 28 | Старово | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 29 | Топориха | - | - | - | /1 | - | - |
| 30 | Холмы | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Черногрязье | - | - | - | /1 | - | - |
| 32 | Рождество | - | - | - | /1 | - | - |
| 33 | Пустораменка | 1 | 45 |  | 1 | - | - |
| 34 | Алхимково | 1 | 7 | 1 | - | - | - |
| 35 | Борки | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Васильев Двор | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ворохобино | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Горка | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Дуброво | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Захарьино | - | - | - | 1 | - | - |
| 41 | Комариха | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Корневка | - | - | - | /1 | - | - |
| 43 | Кузьминка | - | - | - | /1 | - | - |
| 44 | Лаврово | - | - | - | 1/1 | - | - |
| 45 | Матренино | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Негочево | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 8/37 | - | - |

Водоотведение

Сетей централизованной канализации на территории поселения нет.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков.   Во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимо:   устройство автономных систем водоотведения с приме​нением компактных очистных установок.

В рамках ГП Поселения предлагается: строительство системы водоотведения и очистных сооружений в д. Алешино, д. Пустораменка, с. Диево.

Для остальных населенных пунктов поселения предлагается устройство автономных систем водоотведения.

Газоснабжение

Таблица 8

Характеристика проектируемых объектов газоснабжения

| № п.п. | Название населенного пункта | Количество подключаемых домов и квартир | Развитие сетей газоснабжения на 1 этапе | Развитие сетей газоснабжения на 2 этапе | Развитие сетей газоснабжения на 3 этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Алешино | 32 |  |  | строительство межпоселкового газопровода Киверичи-Алешино строительство уличных газопроводов |
| 2 | д. Залесье | 12 |  |  | строительство межпоселкового газопровода Алешино – Залесье строительство уличных газопроводов |
| 3 | д. Мерлуга | 5 |  |  | строительство межпоселкового газопровода Залесье-Мерлуга строительство уличных газопроводов |
| 4 | Десятильники | 1 |  |  | строительство межпоселкового газопровода Мерлуга-Зубцово строительство уличных газопроводов |
| 5 | с. Диево | 32 |  |  | строительство межпоселкового газопровода Зубцово-Десятильники строительство уличных газопроводов |
| 6 | Зубцово | 12 |  |  | строительство межпоселкового газопровода Десятильники-Диево строительство уличных газопроводов |
| 7 | Чубариха | 1 | строительство межпоселкового газопровода Киверичи-Алешино-Диево строительство уличных газопроводов |  |  |

Связь

На территории Поселения автоматическая телефонная станция (далее АТС) расположена в д.Алешино. Уровень телефонизации населенных пунктов Поселения составляет 90% ( д. Васильки, Борки, Кукуй, Ворохобино, Васильев  Двор, Комариха, Чубариха, Рождество – жителей нет). Поселение подключено к современным сотовым телефонным сетям – БиЛайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2.

На территории поселения расположено 3 почтовых отделения ФГУП Почта России –   в селе Диево, селе Буйлово и д. Пустораменка.

100% населения обеспечены оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте.

Развитие средств телефонной связи в Поселении осуществляется в следующих направлениях:

​ дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

​ развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

​ обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

​ расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

​ подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

​ развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2019 году на цифровое вещание.

Таблица  9

Характеристика объектов электросвязи

| № п.п | Название населенного пункта | Телефонизация | АТС/УЭС | Вышки сотовой связи | Сотовая связь | Интернет | Почтовые отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алешино | да | - | – | да | да | нет |
| 2 | Большая Горка | да |  | – | да | нет | нет |
| 3 | Буйлово | да |  | – | да | да | да |
| 4 | Васильки | нет |  | – | да | нет | нет |
| 5 | Георгиевское | да |  | – | да | нет | нет |
| 6 | Десятильники | да |  | – | да | да | нет |
| 7 | Железово | да |  | – | да | да | нет |
| 8 | Залесье | да |  | – | да | да | нет |
| 9 | Заручье | да |  | – | да | нет | нет |
| 10 | Зубцово | да | 1 | – | да | да | да |
| 11 | Курьяново | да |  | – | да | да | нет |
| 12 | Малая Горка | Да |  | – | да | нет | нет |
| 13 | Мерлуга | да |  | – | да | нет | нет |
| 14 | Мужево | да |  | – | да | нет | нет |
| 15 | Паниха | да |  | – | да | нет | нет |
| 16 | Перегородка | да |  | – | да | нет | нет |
| 17 | Прудиха | да |  | – | да | нет | нет |
| 18 | Соболиха | да |  | – | да | да | нет |
| 19 | Устюги | да |  | – | да | нет | нет |
| 20 | Чубариха | да |  | – | да | нет | нет |
| 21 | Диево | да |  | – | да | да | да |
| 22 | БурцевыГоры | да |  | – | да | нет | нет |
| 23 | Вилово | да |  | – | да | нет | нет |
| 24 | Ершиха | да |  | – | да | нет | нет |
| 25 | Кукуй | да |  | – | да | нет | нет |
| 26 | Полянка | да |  | – | да | нет | нет |
| 27 | Сафоново | нет |  | – | да | нет | нет |
| 28 | Старово | да |  | - | да | да | нет |
| 29 | Топориха | да |  | - | да | да | нет |
| 30 | Холмы | да |  | - | да | нет | нет |
| 31 | Черногрязье | да |  | - | да | нет | нет |
| 32 | Рождество | да |  | - | да | нет | нет |
| 33 | Пустораменка | да |  | - | да | да | да |
| 34 | Алхимково | да |  | - | да | нет | нет |
| 35 | Борки | да |  | - | да | нет | нет |
| 36 | Васильев Двор | да |  | - | да | нет | нет |
| 37 | Ворохобино | нет |  | - | да | нет | нет |
| 38 | Горка | нет |  | - | да | нет | нет |
| 39 | Дуброво | нет |  | - | да | нет | нет |
| 40 | Захарьино | да |  | - | да | нет | нет |
| 41 | Комариха | нет |  | - | да | нет | нет |
| 42 | Корневка | да |  | - | да | нет | нет |
| 43 | Кузьминка | нет |  | - | да | нет | нет |
| 44 | Лаврово | да |  | - | да | да | нет |
| 45 | Матренино | нет |  | - | да | нет | нет |
| 46 | Негочево | да |  | - | да | нет | нет |

Утилизация отходов

Под термином "отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций. Подход к управлению отходами на региональном уровне определяется разделением ответственности за экологически безопасную утилизацию производственных и бытовых отходов между органами власти и местного самоуправления (бытовые отходы) и производителями производственных отходов. То есть, поскольку ответственность за утилизацию производственных отходов и экологическую безопасность обращения с ними несут производители этих отходов, то обоснование и выработка технических и организационных решений этой задачи должны осуществляться самими производителями отходов или, по крайней мере, по их инициативе.

Утилизация отходов в общем виде включает следующие основные этапы:

1. сбор;

2. накопление;

3. хранение;

4. вывоз;

5. сортировка;

6. обезвреживание;

7. переработка;

8. захоронение;

9. уничтожение.

Утилизация отходов ТБО на территории Района включает лишь три этапа:

1. сбор;

2. вывоз;

3. захоронение.

На территории Района имеется   санкционированный полигон, в районе дер. Ильино. Расстояние от свалки района до центра Поселения д. Алешино по автодорогам составляет 20 км. Для борьбы с несанкционированными свалками необходимо проведение следующих мероприятий:

-​ обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора;

-​ обеспечение парков машин СП нормативным количеством уборочных единиц;

-​ своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

-​ регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе с привлечением экологической полиции;

-​ введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированный  складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО.

Проектная и существующая сохраняемая застройка населенных пунктов поселения 
в соответствии с генеральным планом будут обеспечены (для большей части населения)  , централизованной системой сбора и очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Сбор и вывоз отходов

Уборка территорий общего пользования и межселенных муниципальных дорог, а также сбор и вывоз бытовых отходов от населения организована  администрацией поселением. Уборка муниципальных улиц и дорог, а также сбор твердых бытовых отходов производится специальным автотранспортным предприятием.

Утилизация твердых бытовых отходов и отходов производства (кроме токсичных промышленных отходов)

В таблице приводится расчет объемов ТБО от жилой застройки, учреждений обслуживания населения, производственных предприятий Поселения для использования в последующих расчетах необходимой емкости проектируемой свалки ТБО.

Переработка ртутных ламп, если таковые будут использоваться при освещении помещений зданий нежилого назначения должен осуществляться на специализированном предприятии в г. Твери, имеющем соответствующую лицензию. Сбор и транспортировка ртутных ламп к месту их переработки должны осуществляться учреждениями и организациями поселения самостоятельно по мере накопления отработанных ламп.

Таблица 10

Ориентировочный объем твердых бытовых отходов в поселении

| Вид источника отходов | Единица измерения. | Количество | Норма отходов, м3/год | Общее количество отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | чел. | 1089 | 1,2 | 1 306х1,2=1568,2 |
| Магазины | м 2 торговой площади | 300 | 0,8 | 800 |
| Итого: |  |  |  | 2011 |
| Производственные предприятия | нет | - | ориентировочно 50% от жилищно-коммунального сектора | 2011 х 0,5=1 005.5 |
| Всего: |  |  |  | 3373,2 |

Предприятия, обслуживающие инженерную инфраструктуру

Жилищно-коммунальное хозяйство — комплекс подотраслей, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг.

Предприятия, формирующие сферу жилищно-коммунального комплекса Поселения:

- ОАО "ЦентрТелеком" – электросвязь;

Рамешковские районные распределительные сети – электроснабжение;

​ ОАО "Рамешковское РТП" – общестроительные, электромонтажные и санитарно-технические работы;

ПТП "Тверьмежрайгаз" – газоснабжение;

МУП "Жилкоммунсервис – теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение;

ФГУП Почта России

Таблица  11

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании сельское поселение Алешино

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |  |
|  | сельское поселение Алешино | 2 | 1733 | 948 | 47400 | - | - | - | 850 | 533,7 |

Таблица 12

Прогноз роста численности населения в муниципальном образовании

сельское поселение Алешино Тверской области на 2019-2024 годах (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | сельское поселение Алешино | 1089 | 1110 | 1125 | 1130 | 1150 | 1170 |

Таблица 13

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании

сельское поселение Алешино Тверской области

на 2019 – 2024 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование административных образований | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | сельское поселение Алешино |  | 240 | 180 | 200 | 170 | 250 | 350 |

Таблица14

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2019 – 2024 годах объектов социальной сферы в муниципальном образовании сельское поселение Алешино Тверской области

| № п/п | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | газоснабжение (км) | Встроенные газовые котельные (ед./Гкал) | Блочные газовые котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
|  | Перечислить (планируемые объекты) | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 Алешино | - | - |  |  |  | - |

Таблица15

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в муниципальном образовании сельское поселение Алешино Тверской области на 2019 -2024 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2019 на 31.12.2024г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во пост жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во пост жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
|  | сельское поселение Алешино | 49133 | 1089 | 45,1 | 52767 | 1170 | 45,1 |

Таблица 16

Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании сельское поселение Алешино Тверской области

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2019 г. |  |  | на 01.01.2020 г. |  |  | на 01.01.2021г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) .) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
|  | сельское поселение Алешино | 1089 | 3.0 | 3267 | 1120 | 3.0 | 3360 | 1125 | 3.5 | 3937,5 |

|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по поселению | 1089 | 0,15 | 0,163 | 1110 | 0,15 | 0.166 | 1125 | 0,15 | 0.169 |

1.​ Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного т промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

2. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2019 – 2024 годы.

3. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией муниципального образования сельское поселение Алешино Рамешковского района Тверской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 4100 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 220 тыс. рублей;

- электроснабжение – 170 тыс. рублей,

- газоснабжение – _____ тыс. рублей,

- водоснабжение – 30 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20 тыс. рублей,

2020 год - 220 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- газоснабжение –  - тыс. рублей,

- водоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоотведение – _____ тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20 тыс. рублей,

2021 год - 650 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- газоснабжение – 300 тыс. рублей,

- водоснабжение – 200 тыс. рублей,

- водоотведение – _  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 50 тыс. рублей,

2022 год - 870 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение – 500 тыс. рублей,

- водоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоотведение –  150 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20 тыс. рублей,

2023 год - 1220 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение –         800   тыс. рублей,

- водоснабжение – 100. рублей,

- водоотведение –  200  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20 тыс. рублей,

2024 год – 920 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение – 500 тыс. рублей,

- водоснабжение – 50 тыс. рублей,

- водоотведение – 250 тыс.  рублей,

- сбор и утилизация ТБО –  20 тыс. рублей.

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного бюджета;

- внебюджетные средства (инвестиции).

4. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, газификации,   энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.