# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (пятый созыв)

#### Р Е Ш Е Н И Е

п. Рамешки

от “30” июня 2017  года									№ 186

О проекте решения Собрания депутатов Рамешковского района «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 N 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области, Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального  образования  "Рамешковский район"  Тверской   области, Собрание депутатов Рамешковского района Тверской области

Р Е Ш И Л О:

1. Принять проект решения Собрания депутатов Рамешковского района «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области»  в соответствии с приложением к проекту решения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родная земля» и разместить на сайте администрации Рамешковского района Тверской области в информационно-коммуникационной сети Интернет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов

Рамешковского района Тверской области		               		            А.З. Османов

# Приложение

# к решению Собрания депутатов

# Рамешковского района Тверской области

# от «30» июня 2017 № 186

# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (пятый созыв)

#### Р Е Ш Е Н И Е

п. Рамешки

от “___” ___________ 2017  года		                     				№

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 N 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области, Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального  образования  "Рамешковский район"  Тверской   области, Собрание депутатов Рамешковского района Тверской области

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родная земля» и разместить на сайте администрации Рамешковского района Тверской области в информационно-коммуникационной сети Интернет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Рамешковского района                                                                                    А.А. Пилюгин

# Приложение

к  проекту решения собрания депутатов

# Местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального образования

# "Рамешковский район" Тверской области

# Введение

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области разработаны на основании действующего законодательства о градостроительной деятельности, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской (постановление Администрации Тверской области от 14 июня 2011 г. № 283-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области".

Содержание местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района;

2) плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района;

3) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах муниципального района, и заинтересованных лиц.

Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, соответствуют терминам и определениям, используемым:

- в федеральных законах;

- в законах Тверской области;

- в национальных стандартах и сводах правил;

- в региональных нормативах градостроительного проектирования Тверской области.

# 1. Основная часть.

1.1. Общая организация и зонирование территории муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области.

Пространственная организация территории муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; законом Тверской области от 17.04.2006 N 34-ЗО "Об административно-территориальном устройстве Тверской области"; законом Тверской области от 18 января 2005 года N4-ЗО "Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов" и законом Тверской области от 28.02.2005 N 42-ЗО "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области и наделении их статусом городского, сельского поселения".

Рамешковский район имеет смежные границы с Бежецким, Лихославльским, Калининским, Максатихинским, и Кашинским муниципальными районами Тверской области.

В границах Рамешковского района расположены одно городское и десять сельских поселений: Городское поселение-поселок Рамешки, сельское поселение Алешино, сельское поселение Ведное, сельское поселение Высоково, сельское поселение Заклинье, сельское поселение Застолбье, сельское поселение Киверичи, сельское поселение Кушалино, сельское поселение Ильгощи, сельское поселение Некрасово, сельское поселение Никольское.

Общая площадь территории Рамешковского района составляет 251 065 га. Численность населения Рамешковского района по данным Росстата на 01.01 2017 г. составляет 15 547 человек.

На расчетный срок(СТП) численность населения Рамешковского района составит 19 142 человек (до 2030 года).

1.2. Перечень объектов местного значения муниципального района.

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Виды объектов местного значения муниципального района, подлежащих на основании части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображению на схеме территориального планирования муниципального района, определены законом Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования" (в ред. Закона Тверской области от 06.03..2017 N 09-ЗО).

К видам объектов местного значения муниципального района относятся:

1) в области электро- и газоснабжения:

объекты, необходимые для организации электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района:

- Понижающие станции: ПС 550 кВ, ПС 220 кВ, ПС 110 кВ, ПС 35 кВ

- Линии электропередач: 550 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ

- Газораспределительные станции (ГРС)

- Магистральный газопровод высокого давления

- Газонакопительная станция (ГНС)

- Газопровод среднего давления;

- Газораспределительный пункт;

2) в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них:

Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

- Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный). Разделительное ограждение

- Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003

- Площадки отдыха

3) в области образования:

объекты, в которых (на территории которых) размещаются образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей (за исключением организаций дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которых осуществляется органами государственной власти Тверской области):

-Общеобразовательные школы,

- Внешкольные учреждения;

- Межшкольные учебно-производственные комбинаты;

-Детские сады;

- Детские лагеря отдыха;

- Турбазы

4) в области здравоохранения:

объекты, предназначенные для предоставления услуг населению в области здравоохранения:

-Стационары

-Поликлиники,

-Амбулатории,

-Аптечные киоски,

-Офисы врача общей практики, фельдшерско-акушерский пункт

-Станция(подстанция) скорой помощи

-Выдвижной пункт медицинской помощи

5) в области физической культуры и массового спорта:

объекты, предназначенные для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района (объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района):

- Дома спорта,

- Спортивные центры,

- Детско-юношеская спортивная школа

- Бассейн

-Территория плоскостных спортивных сооружений: спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты

- Закрытые спортивные сооружения

6) в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:

- Здания и сооружения (комплексы) по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов или аналогичные объекты:

-Полигон твердых бытовых отходов,

- Полигон промышленных отходов

- Скотомогильник

-Мусороперерабатывающий завод

7) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района:

а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления муниципального района:

- административно-управленческое учреждение.

б) объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) муниципального района:

- пожарное депо;

- объект аварийно-спасательной службы;

- опорный пункт охраны правопорядка;

- ПРУ

в) места захоронения, объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг:

-кладбище

- бюро ритуального обслуживания

г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для формирования и содержания муниципального архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений:

- муниципальный архив района;

д) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества:

- дом традиционного народного художественного творчества;

- библиотека;

- музыкальная школа;

-парк,

-сквер

-площадки для отдыха

е)объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

-Отделение связи

-Объекты общественного питания

- Продовольственные магазины

-Непродовольственные магазины

-Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению

- Продовольственная ярмарка;

- Объекты бытового обслуживания

ж) особо охраняемые природные территории местного значения, лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории муниципального района:

з) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью:

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

и) объекты (территории), предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья:

- районные акватории

-пляж

-набережная

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района.

1.3.1. Расчетные показатели в области электроснабжения.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электроснабжения поселений муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

При проектировании электроснабжения населенных пунктов определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 2.06.2006.

Укрупненные показатели электропотребления в населенных пунктах допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице :

| Категория городского населенного пункта | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, кв. м/чел. | Городской населенный пункт (район) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  |
|  |  |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |
| Крупный | 27,4 | 0,48 | 0,7 | 0,42 | 0,57 | 0,79 | 0,52 |
| Средний | 29,0 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,52 | 0,65 | 0,50 |
| Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,49 |

Примечания.

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов городского населенного пункта с газовыми плитами - 1,2 - 1,6;

- для районов городского населенного пункта с электроплитами - 1,1 - 1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др.

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса (РСК) Тверской области с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей РСК Тверской области напряжением 35 - 200 вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35 - 110/10 кВ.

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35 - 220 кВ;

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».

Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии

Для вновь проектируемых ВЛ, допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях, м, от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Санитарные разрывы от крайних проводов ВЛ до границ территорий садоводческих (дачных) объединений принимаются с соответствии с требованиями п. 4.3.3 настоящих нормативов.

Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны:

- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии, м:

- 15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

- 30 - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

-для кабельных линий по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

Для подводных кабельных линий должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле на незастроенных территориях, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

На территории населенных пунктов трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и "Положения о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.06.2006.

Понизительные подстанции с трансформаторами, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа.

В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

В спальных корпусах различных организаций, в общеобразовательных и других образовательных организациях проектирование встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

(Постановление Администрации Тверской области от 14 июня 2011 г. № 283-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области").

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

Проектирование новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.

Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*.

Проектирование систем электроснабжения на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями ПУЭ.

1.3.2. Расчетные показатели в области газоснабжения.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области газоснабжения поселений муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Тверской области.

Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице:

| Классификация газопроводов по давлению |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ <*> | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | Iа категории | Природный | Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего |  | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого |  | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

--------------------------------

<*> СУГ - сжиженный углеводородный газ.

При проектировании давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками для потребителей не должно превышать следующих значений, МПа:

- производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства - 1,2;

- производственные здания прочие - 0,6;

- бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания - 0,3;

- административные здания - 0,005;

- котельные:

- отдельно стоящие на территории производственных предприятий - 1,2;

- то же, на территории населенных пунктов - 0,6;

- пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий - 0,6;

- пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий - 0,3;

- пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий - 0,005;

- общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования не допускается) и складские - 0,005;

- жилые здания - 0,003.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

Расходы газа потребителями следует определять:

- для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СНиП 2.04.08-87*.

При проектировании укрупненный показатель потребления газа, куб. м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м) допускается принимать:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 18;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.

Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год - 6;

- 20 тыс. т/год - 7;

- 40 тыс. т/год - 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Расстояния от ограждений ГРС,до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городских населенных пунктов - 15 м;

Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания.

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется. Проектирование наружных газопроводов, резервуаров, баллонных установок СУГ и их размещение следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела "Зоны инженерной инфраструктуры" (подраздел "Размещение инженерных сетей") настоящих нормативов.

Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, общеобразовательных организаций, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.

(Постановление Администрации Тверской области от 14 июня 2011 г. № 283-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области").

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП.

Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ). Для населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается проектирование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003.

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом следует выполнять выше кровли здания.

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.

Проектирование объектов газоснабжения на территории малоэтажной застройки следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела "Зоны инженерной инфраструктуры" (подраздел "Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки") настоящих нормативов.

Проектирование газораспределительных систем на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91.

1.3.3. Расчетные показатели в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием 75% общей протяженности автомобильных дорог местного значения, остальные автомобильные дроги -35% могут иметь ПГС покрытие. Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов

Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40%. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

Площадки отдыха следует предусматривать через 25 - 35 км - на дорогах категории III и 45 - 55 км - на дорогах категории IV.

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не устанавливается.

.3.4. Расчетные показатели в области образования.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателе й |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочии | По демографической структуре охват 100% от возрастной группы 7 - 18 лет - ориентировочно 93 места на 1000 жителей для Общеобразовательных организации 2) По демографической структуре охват в пределах 85% от возрастной группы 0 - 7 лет - ориентировочно 52 места на 1000 жителей Дошкольные образовательные организации ; охват в пределах 100% - ориентировочно 61 места на 1000 жителей для Дошкольные образовательные организации | Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений: - для учащихся I ступени обучения - не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной доступности; - для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. Примечание: транспортному обслуживанию подлежат учащиеся, проживающие на расстоянии свыше 1 км от школы. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора специальным обслуживающим транспортом не должен превышать 500 м. Остановка для транспорта должна иметь твердое покрытие и оборудована навесом, огражденным с трех сторон | Рамешковский район |

1.3.5. Расчетные показатели в области здравоохранения.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий | Не менее 1 объекта на жилую группу (поселение) | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 30 мин. | Рамешковский район |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь: поликлиники | 22 посещений в смену на 1000 человек |  |  |
| Амбулатории | 50 кв. м общей площади на 1000 человек |  |  |
| Аптечные киоски, аптеки | 10 кв. м общей площади на 1000 человек |  |  |

1.3.6. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ

ности таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты | Не менее 1 объекта на каждое поселение | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин. | Рамешковский район |
| Закрытые спортивные сооружения | 30 кв. м общей площади на 1000 жителей |  | Рамешковский район |

1.3.7. Расчетные показатели в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты | Не менее 1 объекта | Транспортная доступность для жителей поселения не более 90 мин. | Рамешковский район |

1.3.8. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям | Не менее 15 -ти | Пешеходно-транспортная доступность - не более 45 мин. | Рамешковский район |
| Учреждения культуры | 50кв. м общей площади на 1000 жителей |  | Рамешковский муниципальный район |
| Объекты предупреждения и зашиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствии проявлении терроризма и экстремизма в границах муниципального района | Не менее 1 объекта | Пешеходно-транспортная доступность - не более 60 мин. | Поселения Рамешковского района |
| Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |
| Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1000 жителей |  | Рамешковский муниципальный район |
| Непродовольственные магазины | 180 кв. м торговой площади на 1000 жителей |  | Рамешковский муниципальный район |
| Отделение связи | 1 объект на жилую группу(поселение) |  | Рамешковский муниципальный район |
| Объекты общественного питания, Объекты бытового обслуживания Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению | В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида | Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений - не более 45 мин | Рамешковский муниципальный район |

# 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Обоснованием расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов, является учет основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, определенных в статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;

2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;

4) осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории;

5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

6) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;

9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

10.1) единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений, указанных в статье 5 Градостроительного Кодекса;

11) ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;

12) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района приняты в соответствии с рекомендуемым приложением Ж Свода правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения приняты с учетом предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленных в соответствующих разделах региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области.

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, определены объекты местного значения, для которых обосновываются значения расчетных показателей.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Рамешковского района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамешковского района устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Тверской области "Рамешковский район";

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Тверской области "Рамешковский район";

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие района в целом либо одновременно двух и более поселений входящих в состав района.

Виды объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочии органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального района, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Виды объектов местного значения муниципального района, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определены законом Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования" (в ред. Закона Тверской области от 06.03..2017 N 09-ЗО).

2.2. Обоснование включения объектов в перечень объектов местного значения муниципального района

2.2.1. Объекты электроснабжения

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты электроснабжения: - линии электропередач - 35 кВ; ___________110 кВ; ___________.220 кВ; ___________.550 кВ - понижающие станции: _________..ПС 550 кВ; _________..ПС 220 кВ; _________ ПС 110 кВ; _________.. ПС 35 кВ | пункт 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; пункт 1 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП. |

2.2.2. Объекты газоснабжения

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты газоснабжения: - магистральный газопровод высокого давления; - газопровод среднего давления; - газораспределительная станция; - газораспределительный пункт; - газонаполнительная станция; | пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; пункт 1 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП |

2.2.3. Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием; - пешеходный переход (наземный, надземный, подземный); - разделительное ограждение; | пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них. а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; пункт 2 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП. |

2.2.4. Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района.

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - автобусные остановки - площадки отдыха; - объекты дорожного сервиса; - станции техобслуживания; - автозаправочные станции; - рекламные конструкции; | пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской осуществление иных полномочий в области использования Федерации": создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; пункт 2 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП |

2.2.5. Объекты местного значения муниципального района в области образования

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Здания образовательных учреждений: - общеобразовательные школы, - внешкольные учреждения; - детские сады; - детские лагеря отдыха; - турбазы для семейного отдыха; | пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансово-му обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время; пункт 3 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП |

2.2.6. Объекты местного значения муниципального района в области здравоохранения

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Лечебно-профилактические учреждения: - больничные учреждения; - амбулаторно-поликлинические учреждения; - учреждения скорой медицинской помощи; - фельдшерско-акушерские пункты; | пункт 12 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющем функции по медико-санитарном обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; прил. 6 РНГП |

2.2.7. Виды объектов местного значения муниципального района в области физической культуры н массового спорта

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - спортивный центр; - физкультурно-оздоровительный комплекс; - открытые плоскостные сооружения; - спортивные трассы; - пляж; - парк культуры и отдыха; | пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятии муниципального района; пункт 4 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП |

2.2.8 Объект местного значения муниципального района в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов: - полигон твердых бытовых отходов; -территория для размещения отходов техногенных накоплений вторичных ресурсов. - скотомогильник; | пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация утилизации и переработка бытовых и промышленных отходов; пункт 5 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП |

2.2.9. Виды объектов местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждения культуры: - дом культуры; - дом традиционного народного художественного творчества; - библиотека; - музыкальная школа; - муниципальный архив района; | пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация библиотечного обслуживания населения создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; пункт 6в, 6д, 6ж, 6з, статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП |  |
| - объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района: - пожарное депо; - объект аварийно-спасательной службы; - опорный пункт охраны правопорядка; - ПРУ - объекты связи; - объекты общественного питания; - объекты торговли; - объекты бытового обслуживания - муниципальный архив; - рынок для торговли продукцией: сельскохозяйственного производства; - продовольственная ярмарка; |  | пункты 6.1, 21 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера пункт 6б, 6и статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 N87-ЗО "О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования"; прил. 6 РНГП пункт 18 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания. торговли и бытового обслуживания; прил. 6 РНГП пункт 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству. |

2.4. Сведения о плане и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района.

Учет плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района в местных нормативов градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в соответствии с принятыми планом и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий района, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие этих территорий.

В плане комплексного социально-экономического развития Рамешковского района уделено внимание сохранению существующей сети учреждений образования, культуры, здравоохранения, дорог местного значения, развитию туризма и спорта.

# 3. Правила и область применения расчетных показателей

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Рамешковского района, независимо от их организационно-правовой формы:

- органами государственной власти Тверской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации социально-экономическим условиям на территории района, при принятии решений о развитии застроенных территорий муниципальных образований района;

- разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения района;

- судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

Обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории предусмотрена частью 2 статьи 20, частью 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

3.1. Правила применения расчетных показателей при реализации плана и программ комплексного социально-экономического развития

При подготовке плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, нормативы градостроительного проектирования муниципального района являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного значения муниципального района для включения в план и программы и последующего обоснования места его размещения.

При разработке плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования из основной части нормативов градостроительного проектирования выбираются планируемые к созданию объекты местного значения муниципального района и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения определяются места расположения таких объектов.

3.2. Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются

- при подготовке и утверждении проекта Схемы территориального планирования Рамешковского района, а также при внесении в нее изменений;

- при проверке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Рамешковского района, а также при внесении в нее изменений с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также при внесении в них изменений;

- при проверке и согласовании проектов Генеральных планов поселений, а также при внесении в них изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений, а также по проектам внесения в них изменений.

При подготовке и утверждении Схемы территориального планирования Рамешковского района, а также при внесении в нее изменений осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района, населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

При проверке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Рамешковского района, а также проекта внесения в нее изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.

При подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также при внесении в них изменений; при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

При проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений и

проектам внесения изменений в Генеральные планы поселений, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения муниципального района согласно нормативам градостроительного проектирования муниципального района.

3.3. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории;

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части соблюдение минимального уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

При проверке подготовленной документации по планировке территории проверяется соблюдение нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, в том числе и положений нормативов градостроительного проектирования муниципального района, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

3.4. Правила применения расчетных показателей в иных областях

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются:

- при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения района объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, населения Рамешковского района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамешковского района проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования муниципального района, в части соблюдения расчетных показателей.

3.5. Область применения расчетных показателей

Настоящие нормативы градостроительного проектирования муниципального района действуют на всей территории муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений района, конкретизируют требования СП 42.13330.2011 Свод правил "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района и внесенные в них изменения утверждаются представительным органом местного самоуправления - Собранием депутатов Рамешковского района.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области применяются в следующих случаях:

- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития района;

- при подготовке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Рамешковского района, а также проекта внесения в нее изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при утверждении Схемы территориального планирования Рамешковского района, а также проекта внесения в нее изменений;

- при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также проектов внесения в них изменений;

- при согласовании проектов Генеральных планов поселений, а также проектов внесения в них изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений, а также по проектам внесении в них изменений;

- при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки поселений;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий:

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий поселений:

- при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности:

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Приложение 1

Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения границы земельных участков и зоны планируемого размещения которых отображаются в документах территориального планирования муниципальных образований (схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах городских округов, поселений)

(Постановление Администрации Тверской области от 14 июня 2011 г. № 283-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области").

| N п/п | Вопросы местного значения | Объекты капитального строительства местного значения | Муниципальный район | Городской округ | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация электроснабжения | Понижающие станции: |  |  |  |
|  |  | ПС 550 кВ | + | + |  |
|  |  | ПС 220 кВ | + | + | + |
|  |  | ПС 110 кВ | + | + | + |
|  |  | ПС 35 кВ | + | + | + |
|  |  | ПС 10 кВ |  | + | + |
|  |  | Линии электропередач: |  |  |  |
|  |  | 550 кВ | + |  |  |
|  |  | 220 кВ | + | + | + |
|  |  | 110 кВ | + | + | + |
|  |  | 35 кВ | + | + | + |
|  |  | 10 кВ |  | + | + |
|  |  | ГРЭС |  | + |  |
|  |  | ТЭЦ |  | + |  |
| 2. | Организация газоснабжения | Газораспределительные станции | + | + | + |
|  |  | Магистральный газопровод высокого давления | + | + | + |
|  |  | Газораспределительный пункт |  | + | + |
|  |  | Газопровод высокого давления |  | + | + |
|  |  | Газопровод среднего давления |  | + | + |
| 3. | Организация связи | Магистральные сети связи | + |  |  |
|  |  | Автоматическая телефонная станция |  | + | + |
|  |  | Вышка связи |  | + | + |
|  |  | Телевизионный ретранслятор |  | + | + |
|  |  | Радиотрансляционная станция |  | + | + |
|  |  | Сети связи |  | + | + |
| 4. | Организация теплоснабжения | ТЭЦ |  | + |  |
|  |  | Котельная |  | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + | + |
| 5. | Организация водоснабжения | Водозабор |  | + | + |
|  |  | Водоочистные сооружения |  | + | + |
|  |  | Насосная станция |  | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + | + |
| 6. | Организация водоотведения | Канализационные очистные сооружения |  | + | + |
|  |  | Головная канализационная станция |  | + | + |
|  |  | Канализационная насосная станция |  | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + | + |
| 7. | Организация снабжения топливом | Газохранилище |  | + | + |
|  |  | Газгольдер |  | + | + |
|  |  | Склады топлива (угля, дров) |  | + | + |
| 8. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов | + |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа |  | + |  |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения в границах поселения вне границ населенного пункта |  |  | + |
|  |  | Улицы и дороги в границах населенного пункта, кроме дорог общего пользования |  | + | + |
| 9. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Тверской области; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в организациях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, городского округа; организация отдыха детей в каникулы | Дошкольные общеобразовательные организации |  | + |  |
|  |  | Общеобразовательные организации |  |  |  |
|  |  | - начального общего образования |  | + |  |
|  |  | - основного общего образования |  | + |  |
|  |  | - среднего общего образования |  | + |  |
|  |  | Внешкольные организации |  | + |  |
|  |  | Межшкольные учебно-производственные комбинаты |  | + |  |
|  |  | Детские лагеря отдыха |  | + |  |
|  |  | Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми |  | + |  |
|  |  | Туристические базы для семей с детьми |  | + |  |
| 10. | Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | Медицинские организации, в том числе |  | + |  |
|  |  | Организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь |  | + |  |
|  |  | Организации охраны материнства и детства |  | + |  |
| 11. | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Полигон твердых бытовых отходов | + | + | + |
|  |  | Полигон промышленных отходов | + | + | + |
|  |  | Скотомогильник | + | + | + |
|  |  | Мусороперерабатывающий завод | + | + |  |
| 12. | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | Кладбище | + | + | + |
|  |  | Бюро ритуального обслуживания | + | + |  |
|  |  | Дом траурных обрядов | + | + | + |
|  |  | Крематорий | + | + |  |
| 13. | Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания <*> | Магазины продовольственных товаров |  | + | + |
|  |  | Магазины непродовольственных товаров |  | + | + |
|  |  | Рыночные комплексы |  | + | + |
|  |  | Предприятия общественного питания |  | + | + |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания населения) |  | + | + |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания (производственные предприятия централизованного выполнения заказов) |  | + | + |
|  |  | Прачечные |  | + | + |
|  |  | Химчистки |  | + | + |
|  |  | Бани |  | + | + |
|  |  | Отделения почтовой связи |  | + | + |
| 14. | Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | Социальный жилищный фонд |  | + | + |
| 15. | Организация библиотечного обслуживания населения | Центральная библиотека |  | + |  |
|  |  | Юношеская библиотека |  | + |  |
|  |  | Детская библиотека |  | + |  |
|  |  | Городская (сельская) библиотека |  | + | + |
|  |  | Библиотечный пункт |  | + | + |
| 16. | Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | Клуб |  | + | + |
|  |  | Театр |  | + |  |
|  |  | Цирк |  | + |  |
|  |  | Концертный зал |  | + |  |
|  |  | Кинотеатр |  | + |  |
|  |  | Музей |  | + | + |
|  |  | Учреждение религиозно- культового назначения |  | + | + |
| 17. | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Физкультурно- спортивные залы |  | + | + |
|  |  | Крытые ледовые арены |  | + |  |
|  |  | Бассейны |  | + |  |
|  |  | Открытые плоскостные сооружения |  | + | + |
| 18. | Формирование архивных фондов | Архив |  | + | + |
| 19. | Организация охраны общественного порядка муниципальной милицией | Отделение милиции |  | + |  |
|  |  | Опорный пункт охраны правопорядка |  | + |  |
| 20. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Пожарная часть |  | + | + |
|  |  | Пожарное депо |  | + | + |
|  |  | Пожарный пункт |  | + | + |
| 21. | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Парк, сад |  | + | + |
|  |  | Сквер, бульвар |  | + | + |
|  |  | Площадки для отдыха |  | + | + |
|  |  | Аквапарк |  | + |  |
|  |  | Пляж |  | + | + |
|  |  | Набережная |  | + | + |
| 22. | Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории городского округа (поселения) | Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования) |  | + | + |
| 23. | Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов местного значения | Санаторно-курортные организации | + | + | + |
| (Постановление Администрации Тверской области от 14 июня 2011 г. № 283-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области").) |  |  |  |  |  |
| 24. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Бизнес-инкубатор | + | + | + |
|  |  | Технопарк | + | + |  |

Примечания.

1. Знаком "+" отмечены объекты, которые для данного типа муниципального образования являются объектами местного значения и должны быть размещены в муниципальном образовании.

2. Расчет количества, мощности и вместимости объектов, размеры земельных участков, их размещение следует определять по нормативам, приведенным в соответствующих разделах настоящих нормативов.

Приложение 2

# Рекомендуемая номенклатура 
открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений

I. Игровые площадки

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зоны безопасности площадки |  | градостроительные параметры |  |
|  | длина | ширина | по длине | по ширине | длина | ширина |
| Бадминтон | 13,4 | 6,1 | 1,2 | 1,5 | 15,9 | 9,1 |
| Баскетбол | 26 | 14 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| Волейбол | 18 | 9 | 2,5 | 2,5 | 24 | 15 |
| Гандбол | 40 | 20 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| Городки | 26 - 30 | 13 - 15 | - | - | 30 | 15 |
| Теннис: площадка для игры | 23,8 | 11 | 6,11 | 3,5 | 36 | 18 |
| Теннис: площадка с тренировочной стенкой | - | - | - | - | 16 - 20 | 12 - 18 |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74 | 1,52 | 2 | 1,5 | 7,7 | 4,3 |

Примечание. При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для игры в городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон.

Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление игры на север, северо-восток, в крайнем случае - на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в направлении восток - запад.

Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток.

II. Игровые поля

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зона безопасности |  | градостроительные параметры |  |
|  | длина | ширина | передняя сторона | боковая сторона | длина | ширина |
| Лапта | 40 - 55 | 25 - 40 | 5 20 | 5 - 10 | - | - |
| Футбол | 90 - 110 | 60 - 75 | 4 - 8 | 2 - 4 | 120 | 80 |
|  | 105 | 68 |  |  |  |  |
| Хоккей на траве | 91,4 | 55 | 4 - 8 | 3 - 5 | 99,4 | 61 |

Примечание. При проектировании полей для спортивных игр с воротами (футбол, хоккей на траве и т.п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°. Поле для бейсбола следует ориентировать с запада на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одного вида допускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток - запад.

III. Места для занятия легкой атлетикой

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Прыжки в длину и тройной прыжок | 54 | 5 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 3,25 |
| Прыжки в высоту | 19 | 35 |
| в том числе сектор для разбега (при размещении вне спортивного ядра) | 15 | 35 |
| Прыжки с шестом | 52 | 8 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 1,25 |
| Толкание ядра | 27,5 | 20 |
| в том числе: площадка под кольцо | 2,4 | 2,4 |
| сектор для приземления ядра | 24 | 20 |
| Метание диска и (или) молота | 90 | 65 |
| в том числе: площадка под кольцо | 2,7 | 2,7 |
| сектор для приземления снарядов (при размещении вне спортивного ядра) | 83 | 65 |
| Метание копья | 130 | 60 |
| в том числе: дорожка для разбега | 30 | 4 |
| сектор для приземления копья (при размещении вне спортивного ядра) | 100 | 60 |
| Бег по прямой | 130 | по числу отдельных дорожек |
| Бег (ходьба) по кругу | 400 | то же |

Примечания.

1. При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их следует объединять с футбольным полем в одно общее сооружение - футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро (спортивная арена).

2. Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортивного ядра определяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий.

3. Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями к размерам футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожки остальных мест для занятия легкой атлетикой, не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно.

IV. Комплексные физкультурно-игровые площадки

| Возрастная группа занимающихся | Элементы комплексной площадки <*> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений, кв. м | замкнутый контур беговой дорожки |  |  |
|  |  | длина, м |  | ширина, м |
|  |  | общая | в том числе прямого участка |  |
| дети от 7 до 10 лет | 50 | 60 | не менее 15 | 1,2 |
| дети старше 10 до 14 лет | 100 | 150 | не менее 30 | 1,5 |
| дети старше 14 лет и взрослые | 250 | 200 | не менее 60 | 2 |

Примечание. Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или располагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе в группе жилых зданий.

V. Площадки для пляжных игровых видов спорта

| Вид спорта | Планировочные размеры (включая зону безопасности), м |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Пляжный футбол | 30 | 20 |
| Пляжный волейбол | 24 - 26 | 14 - 18 |

Примечание. Площадки для пляжных игровых видов спорта рекомендуется в составе оборудованных пляжей в прибрежных зонах водоемов, в парках и на озелененных территориях.

Количество площадок определяется с учетом местных условий, площади и вместимости пляжа или емкости рекреационной территории. Рекомендуется размещать не менее двух площадок.

Приложение 3

I. Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) |  |  | Размер земельного участка, кв. м/единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольная организация |  | 52 - 61 | 13 - 15 |  | зависимости от вместимости в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 | детей (0 - 7 лет) дошкольными организациями: городские округа и городские поселения - 85 - 100%; сельские поселения - 70 - 85%. Нормативы удельных показателей общей площади основных видов дошкольных организаций: городские округа и городские поселения - 13,89 - 15,99 кв. м, сельские поселения - 10,49 - 19,59 кв. м (в зависимости от вместимости, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р) |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия |  | 93 | 65 |  | 500 - 600 мест - 50; 600 - 800 мест - 40; 800 - 1100 мест - 33; 1100 - 1500 мест - 17 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%) | показателей общей площади зданий общеобразовательных учреждений: городские округа и городские поселения - 16,96 - 31,73 кв. м, сельские поселения - 10,07 - 22,25 кв. м (в зависимости от вместимости, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р) |
| Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование, но не менее 1,3 |  |  | При вместимости: 200 - 300 мест - 70; 300 - 500 мест - 65; 500 и более мест - 45 | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га |
| Учреждения начального профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование, но не менее 8,7 |  |  | По таблице II настоящего приложения | Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные размеры не входят. Нормативы удельных показателей общей площади учреждений начального профессионального образования: городские округа, городские и сельские поселения - 13,56 - 26,26 кв. м, (в зависимости от вместимости, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р) |
| Учреждения среднего профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование, но не менее 16,5 |  |  | По таблице II настоящего приложения | Размеры земельных участков могут быть увеличены на 50% для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. В условиях реконструкции для учебных заведений гуманитарного профиля возможно уменьшение на 30% Нормативы удельных показателей общей площади учреждений среднего профессионального образования - 14,39 -22,51 кв. м, (в зависимости от вместимости, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р) |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование, но не менее 26,6 |  |  | Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га, на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические - 4 - 7; сельскохозяйственные - 5 - 7; медицинские, фармацевтические - 3 - 5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2 - 4; институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона - 1 - 2; зона студенческих общежитий - 1,5 - 3. Вузы физической культуры - по заданию на проектирование | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20%. Нормативы удельных показателей общей площади учреждений высшего образования - 3,1 - 15,3 кв. м, (в зависимости от вместимости, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р) |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий, %: дом детского творчества - 3,3; станция юных техников - 0,9; станция юных натуралистов - 0,4; станция юных туристов - 0,4; детско-юношеская спортивная школа - 2,3; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7 |  |  | По заданию на проектирование | Предусматривается определенный охват детей дошкольного возраста. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 | Участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница |  | При вместимости: до 50 коек - 300; 50 - 100 коек - 300 - 200; 100 - 200 коек - 200 - 140; 200 - 400 коек - 140 - 100; 400 - 800 коек - 100 - 80; 800 - 1000 коек - 80 - 60; свыше 1000 коек - 60 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%). Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличивать: инфекционных и онкологических - на 15%; туберкулезных и психиатрических - на 25%; восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40% | Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете на женщин в возрасте 15 - 49 лет). Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посещение в смену | По заданию на проектирование, определяемом у органами здравоохранения, но не менее 18,15 | С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория (на 20% менее общего норматива) |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект | Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Консультативно-диагностический центр | кв. м общей площади | По заданию на проектирование |  |  | 0,3 - 0,5 га на объект | Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в областном центре |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование |  |  | 0,2 га |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомобиль | 0,1 |  |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль |  | 0,2 |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |
| Аптека | 1 учреждение | 1 на 10 тыс. жителей | 1 на 6,2 тыс. жителей |  |  | поселениях, как правило, при амбулатории и ФАП |
| кв. м общей площади |  | 50,0 | 14,0 |  |  |  |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 |  |  | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв. м общ. площади на 1 ребенка | 0,3 |  |  | По заданию на проектирование | Встроенные |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | 1 на городской округ, городское поселение или по заданию на проектирование |  |  | По заданию на проектирование | Возможно встроенно-пристроенное |
| Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр | 1 на городской округ, городское поселение или, из расчета 1 учреждение на 50 тыс. жит. |  |  | По заданию на проектирование | Возможно встроенно-пристроенное |
| Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1 объект | 1 на 10,0 тыс. детей или по заданию на проектирование |  |  | То же | Возможно встроенно-пристроенное |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 1 на 10 тыс. детей |  |  | То же | Возможно встроенно-пристроенное При наличии в городском округе или поселении менее 1,0 тыс. детей с ограниченными возможностями создается 1 центр |
| Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект | 1 на 120 человек данной категории граждан |  |  | То же | Возможно встроено-пристроенные |
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект | 1 на 30 человек данной категории граждан |  |  | То же | То же |
| Отделения срочного социального обслуживания | 1 объект | 1 на 400 тыс. населения |  |  | То же | То же |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | 1 место | 3,0 |  |  | То же | Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический) | 1 место | 3,0 |  |  | При вместимости: до 200 мест - 125; 200 - 400 мест - 100; 400 - 600 мест - 80 | То же |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 |  |  |  | То же |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел. | 0,5 |  |  |  | То же |
| Детские дома-интернаты | 1 место | 3,0 |  |  | То же | То же |
| Дом-интернат для детей-инвалидов | 1 место | 2,0 |  |  | То же | То же |
| Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 1 на 10,0 тыс. детей |  |  | По заданию на проектирование | То же |
| Дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | 1 объект | 1 на городской округ, городское поселение или по заданию на проектирование |  |  | То же | Нормы расчета следует принимать в зависимости от необходимого уровня социальной помощи, уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей |
| Санатории (без туберкулезных) | 1 место | 5,87 |  |  | 125 - 150 | В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25% |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 1 место | 0,7 |  |  | 145 - 170 | То же |
|  | 1 место тыс. детей | 3,1 |  |  |  |  |
| Санатории профилактории | 1 место | 0,3 |  |  | 70 - 100 | При размещении в границах города, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Санаторные детские лагеря | 1 место | 0,7 |  |  | 200 |  |
| Дома отдыха (пансионаты) | 1 место | 0,8 |  |  | 120 - 130 |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 1 место | 0,01 |  |  | 140 - 150 |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 1 место | По заданию на проектирование |  |  | 140 - 160 |  |
| Курортные гостиницы | 1 место | То же |  |  | 65 - 75 |  |
| Детские лагеря | 1 место | 0,05 |  |  | 150 - 200 |  |
| Оздоровительные лагеря старшеклассников | 1 место | 0,05 |  |  | 175 - 200 |  |
| Дачи дошкольных организаций | 1 место | По заданию на проектирование |  |  | 120 - 140 |  |
| Туристские гостиницы | 1 место | По заданию на проектирование, ориентировочно 5 - 9 |  |  | 50 - 75 | При размещении в общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам установленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы | 1 место | То же |  |  | 65 - 80 |  |
| Туристские базы для семей с детьми | 1 место | То же |  |  | 95 - 120 |  |
| Загородные базы отдыха, турбазы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы: с ночлегом без ночлега | 1 место | 10 - 15 72 - 112 |  |  | По заданию на проектирование |  |
| Мотели | 1 место | 2 - 3 |  |  | 75 - 100 |  |
| Кемпинги | 1 место | 5 - 9 |  |  | 135 - 150 |  |
| Приюты | 1 место | То же |  |  | 35 - 50 |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурномассовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м общей площади | 50 - 60 |  |  | По заданию на проектирование | В административном центре муниципального района создается межпоселенческие учреждения клубного типа с целью создания условий для обеспечения поселений услугами организации досуга и создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, информационно-методические центры с целью методического обеспечения учреждений клубного типа. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40 - 50%. Минимальное число мест учреждений культуры и искусства принимать для крупных городов |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 |  |  | То же |  |
| Клубы | 1 место | 80 |  |  | То же |  |
| Кинотеатры | 1 место | 25 - 35 |  |  | То же |  |
| Театры | 1 место | 5 - 8 |  |  | То же |  |
| Концертные залы | 1 место | 3,5 - 5 |  |  | То же |  |
| Музеи | 1 учреждение | 1 - 2 на муниципальный район |  |  | То же |  |
| Выставочные залы | 1 учреждение | 1 - 2 на муниципальный район |  |  | То же |  |
| Цирки | 1 место | 3,5 - 5 |  |  | То же |  |
| Лектории | 1 место | 2 |  |  | То же |  |
| Видеозалы, залы аттракционов | кв. м общей площади | 3 |  |  | То же |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 - 9 |  |  | То же | Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать, как правило, в городах - центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |
| Городские массовые библиотеки при населении города, тыс. чел.: свыше 50 10 - 50 | тыс. ед. хранения -------место | 4 --2 4 - 4,5 ------2 - 3 (для научных, универсальных и специализированных библиотек - по заданию на проектирование) |  |  | То же |  |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке при населении города, тыс. чел.: 101 - 250 51 - 100 50 и менее | тыс. ед. хранения место | 0,2 --0,2 0,3 --0,3 0,5 --0,3 |  |  | То же |  |
| Клубы сельских поселений или их групп, тыс. чел.: свыше 0,2 до 1 свыше 1 до 3 свыше 3 до 5 свыше 5 до 10 | 1 место | до 300 300 - 230 230 - 190 190 - 140 |  |  | То же | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших и крупных поселений |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: свыше 1 до 3 | тыс. ед. хранения -------место | 6 - 7,5 ------5 - 6 |  |  | То же |  |
| свыше 3 до 5 |  | 5 - 6 ----4 - 5 |  |  |  |  |
| свыше 5 до 10 |  | 4,5 - 5 ------3 - 4 |  |  |  |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 - 0,9 |  |  | 0,7 - 0,9 | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |
| Спортивные залы, в том числе: общего пользования специализированные | кв. м площади пола зала | 350 60 - 80 190 - 220 |  |  | По заданию на проектирование, но не менее указанного в примечании |  |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв. м общей площади | 70 - 80 |  |  | То же |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади пола зала | 10 |  |  | 1,5 - 1,0 га на объект |  |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | кв. м зеркала воды | 20 - 25 |  |  | То же |  |
| V. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | кв. м торг. площади | 280 | 300 |  | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га на объект; от 6 до 10 - 0,6 - 0,8 -"-; от 10 до 15 - 0,8 - 1,1 -"-; от 15 до 20 - 1,1 - 1,3 -"-. Торговые центры малых городских поселений и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: до 1 - 0,1 - 0,2 га; от 1 до 3 - 0,2 - 0,4 га; от 3 до 4 - 0,4 - 0,6 га | В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 кв. м торговой площади на 1000 чел. В садоводческих объединениях продовольственные магазины следует предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 чел. |
| Магазин продовольственных товаров | кв. м торг. площади | 100 |  |  |  |  |
| Магазин непродовольственных товаров | кв. м торг. площади | 180 | 200 |  |  |  |
| Магазин кулинарии | кв. м торг. площади | 6 | - |  | от 5 до 6 - 0,6 - 1,0 га; от 7 до 10 - 1,0 - 1,2 га. Предприятия торговли, кв. м торговой площади: до 250 - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади; от 250 до 650 - 0,08 - 0,06 -"-; от 650 до 1500 - 0,06 - 0,04 -"-; от 1500 до 3500 - 0,04 - 0,02 -"-; свыше 3500 - 0,02 -"- | Возможно встроенно-пристроенные |
| Мелкооптовый рынок, ярмарка | кв. м общей площади | По заданию на проектирование |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Рыночный комплекс розничной торговли | кв. м торг. площади | 24 |  |  | 7 - 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади: 14 - при торг. площади комплекса до 600 кв. м; 7 - -"- свыше 3000 кв. м | 1 торговое место принимается в размере 6 кв. м торговой площади |
| База продовольственной и овощной продукции с мелко-оптовой продажей | кв. м общей площади | По заданию на проектирование |  |  | По заданию на проектирование |  |
| Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 |  |  | При числе мест, га на 100 мест: до 50 - 0,2 - 0,25; от 50 до 150 - 0,15 - 0,2; свыше 150 - 0,1 | В городах - центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме - 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. Для зон массового отдыха населения в больших городских округах и городских поселениях следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1 - 1,8 места на 1 тыс. чел. |
| VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 5 | 4 |  | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 10 - 50 - 0,1 - 0,2 га; 50 - 150 - 0,05 - 0,08 га; св. 150 - 0,03 - 0,04 га | Возможно встроенно-пристроенное |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 4 | 3 |  | 0,5 - 1,2 га на объект | Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне |
| Предприятие по стирке белья (фабрика прачечная) | кг/смену | 110 | 40 |  | 0,5 - 1,0 га на объект | То же |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 10 | 20 |  | 0,1 - 0,2 га на объект |  |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 2,3 |  | 0,5 - 1,0 га на объект | Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 7,4 | 2,3 |  | 0,5 - 10 га на объект |  |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 4 | 1,2 |  | 0,1 - 0,2 га на объект |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 5 | 7 |  | 0,2 - 0,4 га на объект | В городских округах и поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. Допускается уменьшать до 3 мест, а для поселений новостроек - увеличивать до 10 мест |
| Гостиница | 1 место | 6,0 |  |  | При числе мест гостиницы: от 25 до 100 - 55; св. 100 до 500 - 30; св. 500 до 1000 - 20; св. 1000 до 2000 - 15 |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 - 0,2 в зависимости от размера территории города | 0,4 |  | 0,5 - 2,0 га на объект | Расчет по НПБ 101 - 95 |
| Общественный туалет | 1 прибор | 1 |  |  |  | В местах массового пребывания людей |
| Кладбище | га | 0,24 |  |  | По заданию на проектирование | Размещается за пределами населенных пунктов |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 |  |  | То же | То же |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 объект на 0,5 - 1 млн. жителей |  |  | То же |  |
| Дом траурных обрядов | 1 объект | 1 объект на 0,5 - 1 млн. жителей |  |  | То же |  |
| Пункт приема вторичного сырья | 1 объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  |  | 0,01 |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Административно -управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование |  |  | При этажности здания: 3 - 5 этажей - 44 - 18,5; 9 - 12 этажей - 13,5 - 11; 16 и более этажей - 10,5 областных, городских, районных органов власти при этажности: 3 - 5 этажей - 54 - 30; 9 - 12 этажей - 13 - 12; 16 и более этажей - 11. Сельских органов власти при этажности 2 - 3 этажа - 60 - 40 |  |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование |  |  | 0,3 - 0,5 га | В городских населенных пунктах. В сельской местности может обслуживать комплекс сельских населенных пунктов |
| Опорный пункт охраны порядка | кв. м общей площади | По заданию на проектирование или в составе отделения милиции | В составе отделения милиции |  | 8 | Возможно встроенно-пристроенное |
| Жилищно-эксплуатационные организации: на микрорайон на жилой район | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей 1 на 80 тыс. жителей |  |  | 0,3 га 1 га | То же |
| Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 5 км городских коллекторов |  |  | 120 кв. м на объект | Возможно встроенно-пристроенное |
| Центральный диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 30 - 35 км городских коллекторов |  |  | 250 кв. м на объект | То же |
| Административно -управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование |  |  | При этажности здания: 3 - 5 этажей - 44 - 18,5; 9 - 12 этажей - 13,5 - 11; 16 и более этажей - 10,5 областных, городских, районных органов власти при этажности: 3 - 5 этажей - 54 - 30; 9 - 12 этажей - 13 - 12; 16 и более этажей - 11. Сельских органов власти при этажности 2 - 3 этажа - 60 - 40 |  |
| Отделение полиции | 1 объект | По заданию на проектирование |  |  | 0,3 - 0,5 га | В городских населенных пунктах. В сельской местности может обслуживать комплекс сельских населенных пунктов |
| Опорный пункт охраны порядка | кв. м общей площади | По заданию на проектирование или в составе отделения милиции |  | В составе отделения милиции | 8 | Возможно встроенно-пристроенное |
| Жилищно-эксплуатационные организации: на микрорайон на жилой район | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей 1 на 80 тыс. жителей |  |  | 0,3 га 1 га | То же |
| Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 5 км городских коллекторов |  |  | 120 кв. м на объект | Возможно встроенно-пристроенное |
| Центральный диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 30 - 35 км городских коллекторов |  |  | 250 кв. м на объект | То же |
| Ремонтно-производственная база | 1 объект | 1 на 100 км городских коллекторов |  |  | 500 кв. м на объект | То же |
| Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 1,5 - 8 км внутриквартальных коллекторов |  |  | 100 кв. м на объект | То же |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов | 1 объект | 1 на жилой район |  |  | 500 - 700 кв. м на объект | То же |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование |  |  | По заданию на проектирование |  |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,3 - 0,5 |  | 0,5 | 0,05 га - при 3 операционных местах; 0,4 га - при 20 операционных местах | Возможно встроенно-пристроенное |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10 - 30 тыс. чел. |  |  | 0,2 га - при 2 операционных кассах; 0,5 га - при 7 операционных кассах | То же |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 9 - 25 тыс. жителей (по категориям) |  | 1 на 0,5 - 6,0 тыс. жителей | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: IV - V (до 9 тыс. чел.) - 0,07 - 0,08; III - IV (9 - 18 тыс. чел.) - 0,09 - 0,1; II - III (20 - 25 тыс. чел.) - 0,11 - 0,12. Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп: V - VI (0,5-2 тыс. чел.) - 0,3 - 0,35; III - IV (2 - 6 тыс. чел.) - 0,4 - 0,45 | Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами |
| Областной суд | 1 рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. чел. |  |  | По заданию на проектирование |  |
| Районный (городской) суд | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей |  |  | 0,2 - 0,5 га на объект (по количеству судей) | Расположение предпочтительно в межрайонном центре |
| Юридическая консультация | 1 юрист, адвокат | 1 на 10 тыс. жителей |  |  | По заданию на проектирование | Возможно встроенно-пристроенное |
| Нотариальная контора | 1 нотариус | 1 на 30 тыс. жителей |  |  | То же | То же |
| VIII. Культовые объекты |  |  |  |  |  |  |
| Культовые здания | объект | По заданию на проектирование |  |  | То же |  |

Размеры земельных участков учреждений начального профессионального образования

| Учреждения начального профессионального образования | Размеры земельных участков <*>, га, при вместимости учреждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 чел. | 300 до 400 чел. | 400 до 600 чел. | 600 - 1000 чел. |
| Для всех образовательных организаций | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| (Постановление Администрации Тверской области от 14 июня 2011 г. № 283-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области") |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственного профиля <1> | 2 - 3 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,2 | 3,7 - 4,6 |
| Размещаемых в районах реконструкции <2> | 1,2 | 1,2 - 2,4 | 1,5 - 3,1 | 1,9 - 3,7 |
| Гуманитарного профиля <3> | 1,4 - 2 | 1,7 - 2,4 | 2,2 - 3,1 | 2,6 - 3,7 |

--------------------------------

<*> В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

<1> Допускается увеличение, но не более чем на 50%.

<2> Допускается сокращать, но не более чем на 50%.

<3> Допускается сокращать, но не более чем на 30%.

Приложение 4

# Классификация рекреационных объектов и их размещение

| Уровень обслуживания длительность пользования | Территория размещения | Рекреационные объекты |
| --- | --- | --- |
| повседневное и периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное пользование | рекреационные территории | городские лесопарки |
|  |  | парки |
|  |  | скверы |
|  |  | бульвары |
|  |  | городские сады |
|  |  | садово-парковые комплексы |
|  |  | ботанические сады |
|  |  | тематические парки |
|  |  | зоопарки |
|  |  | зимние сады |
|  |  | пляжи |
|  |  | прибрежные места отдыха: водно-спортивные базы, лодочные станции, яхт-клубы, водные спасательные станции |
| эпизодическое обслуживание длительное пользование | территории лечебно-оздоровительных учреждений | санатории |
|  |  | санатории-профилактории |
|  |  | пансионаты с лечением |
|  |  | пансионаты |
|  |  | водо- и грязелечебницы |
|  |  | дома отдыха |
|  |  | базы отдыха |
|  |  | физкультурно-оздоровительные сооружения |
|  |  | некапитальные вспомогательные сооружения и инфраструктура для отдыха |
|  |  | базы проката спортивно-рекреационного инвентаря |
|  |  | лыжные спортивные базы |
| эпизодическое обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории туристических учреждений | туристические гостиницы |
|  |  | туристические базы |
|  |  | кемпинги |
|  |  | приюты |
|  |  | туристические стоянки, лагеря |
|  |  | дома рыбаков и охотников |
| периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории садоводства, огородничества и дачного хозяйства | садовые участки |
|  |  | огородные участки |
|  |  | дачные участки |
|  |  | садоводческие, огороднические, дачные объединения |

Примечания.

1. К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся детские лагеря отдыха, дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми и туристические базы для детей с детьми.

2. К учреждениям, обеспечивающим функционирование рекреационной сети, относятся также экскурсионно-туристические бюро и туристические фирмы.

3. Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры земельных участков следует определять в соответствии с требованиями приложения 3, а также требованиями соответствующих разделов настоящих нормативов.