Проект внесения изменений в Генеральный План

Городского поселения Посёлок Рамешки  Рамешковского района Тверской области

Том 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Тверь 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……….....…………………….................…………………..…..……………….......................3

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения......................................................................................................................................................5

Актуализация действующего генерального плана..................................................…...........................6

Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения...............................................………………..………………..….............................…......20

Уточнение технико-экономических показателей генерального плана  сельского поселения..................................................................................................................................................35

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план  Городского поселения посёлок Рамешки Рамешковского района Тверской области разработан в 2019  г. ООО «ГрадЗемПроект».

Основанием для подготовки проекта является Постановление администрации  Городского поселения посёлок Рамешки  Рамешковского района Тверской области № 47-па от «14» марта  2019 года  «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план  городского поселения  ̶ посёлок Рамешки Рамешковского района Тверской области».

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Устав городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области (в ред. 18.11.2019);

- СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (СП 42.13330.2016).

Цель реализации проекта - достижение устойчивого социально-экономического развития поселения методами территориального планирования на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы.

Главные задачи:

- актуализация и уточнение состава, границ и параметров функциональных зон городского поселения;

- внесение сведений о новых планируемых объектах капитального строительства (ОКС) местного значения;

- корректировка планировочных решений действующего генерального плана в части планируемых границ поселения и размещения ОКС местного значения;

- установление градостроительных ограничений на рассматриваемой территории.

Объект территориального планирования - территория городского поселения посёлок Рамешки Рамешковского района Тверской области.

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование программ |
| --- | --- |
| Федеральный уровень |  |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта |
| Региональный уровень |  |
| 5 | «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015 – 2020 годы» |
| 8 | «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 – 2021 годы» |
| 9 | «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 – 2021 годы» |
| 10 | «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017 – 2022 годы» |
| 11 | «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017 – 2022 годы» |
| 12 | «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017 – 2022 годы» |
| 13 | «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы» |
| 14 | «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы» |
| 16 | «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017 – 2022 годы» |
| Местный уровень |  |
| 19 | Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области на территории городского поселения – поселок Рамешки «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| 20 | Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2019-2021 годы» |
|  | Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2019-2021 годы» |
| 21 | Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2019 -2021 годы» |
| 22 | Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2019-2021 годы» |
| 23 | Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2019-2021 годы» |

АКТУАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Действующий Генеральный план поселения утверждён Решением Совета депутатов городского поселения посёлок Рамешки Рамешковского района Тверской области №45 от 05.09.2013 г. Настоящий проект разработан на всю территорию с учётом технического задания на выполнение работ по подготовке Проекта «Внесение изменений в Генеральный план городского поселения ̶ посёлок Рамешки Рамешковского района Тверской области».

1. В связи с вступлением в силу Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793  графическая часть генерального плана приведена в соответствие с действующим законодательством.

2. Настоящим проектом не изменяются существующие границы населённого пункта пгт Рамешки, установленные действующим генеральным планом (утв. 05.09.2013). Вместе с  тем предлагается отказаться от решения расширить границы посёлка, мотивированного в действующем генплане, главным образом, "обеспечением земельными участками для нового жилищного строительства" и "стимулированием инвестиционной деятельности в сфере жилищного строительства" (см. Том I. Часть 1. "Положения о территориальном планировании", с. 14). Администрацией поселения уже подготовлены 4 площадки под индивидуальное жилищное строительство в самом посёлке.

Граница городского поселения посёлок Рамешки установлена законом от 28.02.2005 года № 42-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Рамешковский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения».  Поскольку она пересекает территорию самого пгт Рамешки, а также из-за отсутствия других населённых пунктов в составе городского поселения, настоящим проектом предлагается привести в соответствие границу поселения границе пгт Рамешки. Для изменения границ городского поселения представительному органу местного самоуправления Рамешковского района и/или городского поселения посёлок Рамешки необходимо обратиться в Законодательное Собрание Тверской области с целью внесения изменений в Закон от 28.02.2005 года № 42-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Рамешковский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения».

3. Внесены изменения в состав и границы функциональных зон городского поселения в соответствии с данными кадастрового учёта и фактическим землепользованием. В пгт Рамешки выделены следующие функциональные зоны (существующие и планируемые): зона застройки индивидуальными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); зона смешанной (многоквартирной и индивидуальной) жилой застройки; зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); многофункциональная общественно-деловая зона; зона специализированной общественной застройки; производственная зона; коммунально-складская зона; зона транспортной инфраструктуры; зона инженерной инфраструктуры; зона улично-дорожной сети; зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); зона садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан; зона складирования и захоронения отходов; зона кладбищ. Параметры функциональных зон отмечены в "Положении о территориальном планировании" настоящего проекта (том 2).

4. Скорректированы и уточнены проектные решения действующего генерального плана. С целью развития инженерного обеспечения территорий существующей застройки и территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства сохраняются  следующие меры:

- строительство новых линий электроснабжения 10 кВ и трансформаторных пунктов;

- изменение прохождения двух ЛЭП 10 кВ в районе территории планируемой застройки по ул. Новой;

- строительство новых водопроводных сетей;

- строительство новых газопроводов высокого и низкого давления и пунктов редуцирования газа;

- строительство новых безнапорных канализационных сетей;

- строительство новых межстанционных линий связи.

Параметры проектируемых объектов и места их размещения указаны в "Положении о территориальном планировании" настоящего проекта (том 2).

5.  В дополнение к уже отмеченным мероприятиям в отношении инженерного обеспечения территории настоящим проектом предусмотрены дополнительные решения.

Теплоснабжение

В соответствии с государственной программой Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016 - 2021 годы в целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан, а также эффективности использования энергетических ресурсов потребителями в пгт Рамешки планируется строительство котельной блочно-модульного типа. Она должна заменить уже действующую, устаревшую котельную, которая выработала свой ресурс. Её мощность будет соответствовать существующей, что покроет энергетическую потребность и на перспективу.

Водоотведение

В целях разгрузки существующих самотёчных канализационных сетей и обеспечения водоотведением районов новой застройки проектом предполагается строительство  напорных (КНС и напорных линий канализации) и новых самотёчных сетей водоотведения.

----------------------------------------------

Параметры проектируемых объектов и их местоположение отмечены в томе 2 настоящего генерального плана.

Уточнено прохождение и наличие всех инженерных сетей в соответствии с действующими инженерными схемами и сведениями администрации городского поселения. Так артезианская скважина №28205355 по ул. Западной затампонирована и больше не эксплуатируется, а скважина №28205352 (ул. Луговая) переведена в резерв.

6. Есть предварительная договорённость между инвесторами и администрацией поселения о размещении 2 торговых центров (на пересечении ул. Советской и ул. Дюканова и ул. Советской и ул. Школьной). Проекты должны повысить качество предоставляемых торгово-розничных услуг.

Другим значимым объектом культурно-бытового обслуживания, планируемым к размещению, является плоскостное спортивное сооружение на ул. Новой (волейбольная площадка). Это расширит выбор населения для занятий физической культурой и спортом.

7. В связи с прекращением работы предприятия по производству изделий из бетона, гипса и цемента (ООО «АВВВ»), размещавшегося в конце ул. Дорожной, из картографических и текстовых материалов генерального плана убираются сведения о нём. Кроме того, Ликвидируется СЗЗ шириной 300 м, которая накрывала значительную часть жилой зоны. В то же время сохраняется сама производственная зона, на которой размещалось предприятие. А дальнейшее размещение производственных объектов в ней должно вестись с учётом их класса опасности (предпочтительнее, не выше IV).

8. С учётом актуальных данных произведены перерасчёты перспективной численности населения пгт Рамешки.

Использовался экстраполяционный метод с экспоненциальной функцией. Формула представлена ниже:

Рt = Р0* еrt

где Р0 и Рt - численность населения соответственно в моменты времени 0 и t, r - среднегодовые темпы прироста, t - время в годах, е - основание натуральных логарифмов.

Величину r рассчитаем за десятилетний интервал (2009-2019 гг.; данные по численности населения - на начало года).

r =  (ln P2019 – ln P2009)/10

Людность пгт Рамешки в будущем может оказаться равной приблизительно:

r =  (ln 4064 – ln 4149)/10 = -0,002069963

P2044 = 4064* e -0,002069963*25 = 3859 чел.

Таким образом, при сохранении текущих тенденций на расчётный срок возможно сокращение численности населения на 5%.

Табл. Динамика людности и темпов роста населения н.п. Рамешки

| Год | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Людность, чел. | 1247 (село) | 2331 (село) | 3349 (село) | 4390 (пгт) | 4246 (пгт) | 4318 (пгт) | 4064 (пгт) |
| Коэффициент роста, % | - | 187 | 144 | 131 | 97 | 102 | 94 |

За последние 30 лет динамика людности пгт Рамешки колебалась в пределах 6%. В целом наблюдается тенденция к снижению численности населения.

Табл. Динамика показателей естественного и механического движения населения н.п. Рамешки

| Год Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент рождаемости, ‰ | 11,4 | 12,6 | 13,9 | 11,9 | 8,8 |
| Общий коэффициент смертности, ‰ | 19,2 | 19,9 | 18,4 | 17,7 | 23,5 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), ‰ | -7,8 | -7,3 | -4,5 | -5,8 | -14,7 |
| Коэффициент прибытия, ‰ | 42,3 | 43,9 | 34,0 | 27,8 | 38,0 |
| Коэффициент выбытия, ‰ | 38,3 | 38,2 | 39,0 | 38,6 | 31,7 |
| Общий коэффициент миграционного прироста (убыли), ‰ | 4,0 | 5,7 | -5,0 | -10,8 | 6,3 |
| Общий коэффициент прироста, ‰ | -3,8 | -1,6 | -9,5 | -16,6 | -7,4 |

| Категории | Всего (муж. и жен.) | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста, чел. | 805 | 435 | 370 |
| трудоспособного возраста, чел. | 2071 | 1092 | 979 |
| старше трудоспособного возраста, чел. | 1188 | 302 | 886 |
| Всего, чел. | 4064 | 1829 | 2235 |

Табл. Половозрастная структура населения пгт Рамешки (на 01.01.2019)

Демографическая ситуация в пгт Рамешки характеризуется высокими показателями смертности (от 17,7 до 23,5 ‰ за последние 5 лет), низкими - рождаемости. Положительный (в отдельные годы) коэффициент миграционного прироста не покрывает естественной убыли. Миграционный приток обеспечивается, главным образом, за счёт внутрирегиональной миграции; уже в меньшей степени - за счёт внешней (СНГ).

Наблюдается большой перевес женского населения в категории лиц старше трудоспособного возраста (75%!), связанное с высокой смертностью мужского населения.

Изменить ситуацию потенциально могут программы по репатриации соотечественников, проживающих в странах СНГ,  и предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей.

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения;

- улучшением жилищных условий, благоустройства жилищного фонда;

- совершенствованием социальной инфраструктуры;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

9. По данным государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения (по состоянию на 23.04.2019), ведение которого осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области, на территории Городского поселения посёлок Рамешки Рамешковского района Тверской области зарегистрирован один памятник природы (местного значения) – Рамешковский парк. Его площадь составляет 1,0 га. На территории парка произрастают: лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ель европейская. Парк является местом отдыха населения.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Основной целью объявления природных комплексов и объектов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии.

На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности. Охранные зоны для рассматриваемого объекта не установлены.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Использование памятников природы допускается в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

- рекреационных (транзитные прогулки);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);

- иных, не противоречащих основной цели объявления природных комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.

По состоянию на 01.01.2019 на территории Городского поселения посёлок Рамешки Рамешковского района Тверской области на государственном территориальном балансе числятся 1 месторождение полезных ископаемых - месторождение песка строительного «Рамешковский», расположенное на СЗ окраине пос. Рамешки. Исходные запасы полезного ископаемого оценивались в 85 тыс. м3 (категория C1). Площадь участка недр - 1,34 га; мощность вскрышной породы - 0,3 м, мощность полезной толщи - 6,3 м. Сведения об остатке запасов полезного ископаемого по категории C1 отсутствуют. В настоящее время месторождение не разрабатывается.

10. По данным Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области на территории Городского поселения посёлок Рамешки Рамешковского района Тверской области расположен ряд объектов культурного наследия.

На настоящий момент границы территории указанных объектов культурного наследия, а также зоны охраны указанных объектов культурного наследия регионального значения не утверждены.

Для объектов культурного наследия федерального значения «Церковь Троицкая, 1784 г., кон.XVIII в., кон. XIXв.» и «Колокольня (церковь Александра Невского), 1-ая пол. XIX в.» в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) на расстоянии 200 метров от линии внешних стен памятников устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия.  В защитной зоне запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии со статьей 45 Закона № 73-ФЗ все работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

Использование земельных участков, в границах которых располагается объект археологического наследия, осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Закона № 73-ФЗ. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при условии обеспечения сохранности памятника археологии, а также обеспечения доступа граждан к данному объекту.

Следует учесть необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, в отношении которых в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области отсутствуют сведения об отсутствии на них объектов культурного наследия в целях исполнения ст. 30, п.3 ст. 31, ст. 36, ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ до начала проектирования и проведения на данных земельных участках каких-либо работ.

Объекты культурного наследия (памятники истории,  градостроительства и архитектуры)  Городского поселения посёлок Рамешки

| № | Категория историко- культурного значения объекта | Нормативный правовой акт об отнесении объекта к памятникам истории и культуры |  |  | Общая видовая принадлежность объекта | Наименование объекта | Адрес объекта в соответствии с нормативным правовым актом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | акт | Дата принятия акта | № регистрации акта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ф | Постановление СМ РСФСР | 04.12.1974 | 624 | Памятник архитектуры и градостроительства | Ансамбль, XVIII – XIX в.в.: - Церковь Троицкая, 1784 г., кон.XVIII в., кон. XIXв.; - Колокольня (церковь Александра Невского), 1-ая пол. XIX в. | пос. Рамешки |
| 2 | Ф | Постановление СМ РСФСР | 30.08.1960 | 1327 | Памятник истории | Бюст дважды Героя Советского Союза Смирнова А.С., 1951 г. | пос. Рамешки |
| 3 | Р | Постановление ЗС Тверской области | 29.06.2000 | 520-П-2 | Памятник истории | Братская могила советских воинов, 1941 – 1945 г.г. | пос. Рамешки |

Примечание: Ф - объекты культурного наследия федерального значения, Р - объекты культурного наследия регионального значения

Выявленные объекты культурного наследия (памятники градостроительства и архитектуры)  Городского поселения посёлок Рамешки

| № п/п | Нормативный правовой акт об отнесении объекта к памятникам истории и культуры |  |  | Общая видовая принадлежность объекта | Наименование объекта в соответствии с нормативным правовым актом | Адрес (местонахождение) объекта в соответствии с нормативным правовым актом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование акта | Дата принятия акта | № регистрации акта |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приказ Комитета по охране историко- культурного наследия | 30.12.1999 | 68 | Памятник архитектуры и градостроительства | Остатки ограды, 1-ая пол. XIX в. (входит в ансамбль, XVIII – XIX в.в.). | пос. Рамешки |
| 2 | Приказ Комитета по охране историко- культурного наследия | 30.12.1999 | 68 | Памятник истории | Могила полкового комиссара, депутата Верховного Совета СССР Дюканова М.Д. | пос. Рамешки |

11. По информации Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области на территории Городского поселения посёлок Рамешки в 30 м от жилого дома №16 по ул. Луговой находится 1 скотомогильник (сибиреязвенный). Скотомогильник огорожен сплошным двухметровый забором.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СапПиН 2.2.1/2,1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003г. №38 размер санитарно-защитной зоны для скотомогильников с захоронением в биологических камерах (2 класс опасности) - 500 м. Согласно п. 5.4 ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469 размер санитарно-защитной зоны у скотомогильников до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м, до автомобильных и железных дорог - до 300 м, скотопрогонов и пастбищ - 200м.

Значительная часть жилой застройки п. Рамешки попадает в санитарно-защитную зону (1000 м) скотомогильника. Проектом предлагается провести ликвидацию не используемого сейчас скотомогильника в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов".

12. По данным Государственного казённого учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» территорию Городского поселения посёлок Рамешки связывают с окружающей территорией автодороги регионального и межмуниципального значения. Их параметры представлены в таблице.

| № | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км (в пределах района) | Покрытие | Категория | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рамешки - Максатиха | 18,8 | асфальтобетонное | III | 1 |
| 2 | Рамешки - Замытье -Вырец | 25 | гравийное | IV | 2 |
| 3 | Прудово - Рамешки -Заручье | 11,7 | асфальтобетонное | IV | 1 |

Дорога регионального значения «Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна» обеспечивает связь с областным центром (64 км), юго-западными и северо-восточными районами Тверской области, но проходит почти в 2,5 км в востоку от городского поселения.

В государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2016 - 2021 годы» не предусмотрены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, связывающие городское поселение Рамешки с окружающей территорией. Вместе с тем в самом поселении предполагается принятие нескольких мер по развитию транспортной инфраструктуры.

Так для улучшения транспортной связности западных жилых массивов проектом предлагается продлить ул. Октябрьскую в юго-западном направлении через тупики улиц Строительной и дорожной до пересечения с ул. Воинов-интернационалистов.

В районе нового жилого строительства на севере поселения планируется развитие улично-дорожной сети (представлена на картографических материалах в соответствии с эскизным проектом застройки).

Для расширения возможностей аэросообщения пгт Рамешки с муниципалитетами Тверской области  при содействии Правительства Тверской области планируется размещение вертолётной площадки общего пользования на выезде из пгт в северо-восточной части, по правую сторону от улицы Бежецкой. Существующая вертолётная площадка, размещённая в северной части посёлка, по сведениям администрации предназначена для специализированного транспорта, в частности - санавиации.

На ул. Дюканова рядом с действующей автозаправочной станцией частным инвестором по согласованию с местной администрацией планируется строительство автомойки. Это расширит спектр услуг придорожного сервиса; муниципалитет получит нового налогового резидента. Введение в эксплуатацию этого объекта не повлечёт за собой значительных градостроительных ограничений.

При размещении планируемых объектов капитального строительства в непосредственной близости от границ полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области необходимо согласование балансодержателя указанных дорог государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области

Согласование проекта генерального плана в части предложений по транспортной инфраструктуре осуществляется в соответствии со статьёй 25 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ.

13. В настоящее время централизованный вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с территории поселения осуществляется организацией МУП «Тверьспецавтохозяйство» с оборудованных контейнерных площадок на санкционированную свалку, расположенную в 500 м. западнее д. Ильино (Некрасовского с/п, Рамешковского р-на). В связи с вступлением в силу "Территориальной схемы обращения с отходами Тверской области" в будущем предполагается вывоз мусора на полигон ТКО у д. Славное. Сама свалка у д. Ильино будет закрыта и рекультивирована.

Сбор твердых коммунальных отходов на территории поселения осуществляется в контейнеры, размещённые в установленных местах, на оборудованных контейнерных площадках, или бестарным способом на основании графика вывоза мусора, согласованного в установленном законодательством порядке. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны заключать договоры  на сбор и вывоз мусора, твердых коммунальных отходов.

На территории и участках любого функционального назначения, где могут накапливаться твёрдые коммунальные отходы, мусорные контейнеры должны устанавливаться на специально оборудованные площадки. Исключение составляют мусорные контейнеры, оборудованные крышкой, колесами для транспортировки в количестве 4-х штук, адаптированные к подъёмно-загрузочным устройствам мусоровозов («евроконтейнеры»).

14. Проектом уточнены технико-экономические показатели Генерального плана.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

К наиболее значительным территориальным ограничениям, препятствующим застройке в пгт Рамешки, относятся:

• охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

• санитарно-защитные предприятий, сооружений и иных объектов;

• зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

• защитные зоны объектов культурного наследия.

Планировочные ограничения показаны на Карте зон с особыми условиями использования территории.

Охранные зоны коммуникаций

Для высоковольтных линий (ВЛ) электропередач устанавливаются охранные зоны – участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклонённом их положении). Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений. Для проходящих через территорию поселения ВЛ размер зон составит (в метрах по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении):

− 10 м – для ВЛ 10 кВ;

− 15 м – для ВЛ 35 кВ;

− 20 м – для ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны электроподстанций принимаются в соответствии размером охранной зоны входящей линии (максимальное напряжение).

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям учебных и детских учреждений.

2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 м.

3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

4. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

3. Размещать автозаправочные станции.

4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

Для газораспределительных сетей (существующих и проектируемых) на территории поселения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

	вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

	вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

	вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

	вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность:

	строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

	сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

	разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

	перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

	устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

	огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

	разводить огонь и размещать источники огня;

	рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

	открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

	набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

	самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Реконструкция существующих усадебных жилых домов расположенных в санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов возможна с увеличением общей площади строения, принадлежащей каждому собственнику, не более чем на 30%.

Размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможна только по согласованию с соответствующими центрами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и комитетами по охране природы при положительном заключении государственной экологической экспертизы.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатываются проекты обоснования размеров санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны промышленных производств и объектов разрабатываются последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) СЗЗ – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Выполнение мероприятий по организации СЗЗ (в том числе: разработка проектов санитарно-защитных зон и отселение жителей) обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с разделом IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

- для промышленных объектов и производств I и II классов опасности – Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ;

- для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности – на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта РФ.

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ установление санитарно-защитных зон является ограничением прав на землю и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральными законами. Согласно части 3 статьи 15 Закона о кадастре сведения об ограничении (обременении) вещного права на соответствующий объект недвижимости и о лицах, в пользу которых установлено это ограничение (обременение), включаются в кадастр после осуществления государственной регистрации соответствующего ограничения (обременения).

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные территории предприятий, либо как перспективные территории для развития жилых зон.

Не менее 50% санитарно-защитных зон должны быть озеленены.

Для объектов разных классов опасности определены следующие размеры СЗЗ:

I класс - 1000 м;

II класс - 500 м;

III класс - 300 м;

IV класс - 100 м;

V класс - 50 м.

Для объектов производственного и коммунально-складского назначения устанавливаются следующие СЗЗ (в соответствии классом опасности и нормативами):

- для прачечной (Фабрика-прачечная «Виктория») - 100 м;

- для предприятий деревообработки (ГУП «Рамешковский лесхоз», «Рамешковский ДОК», ООО «Рам-Лес») - 100 м;

- для предприятия по ремонту сельхозтехники (ООО «Трактор-Ресурс») - 100 м;

- для объектов Рамешковского ДРСУ - 100 м.

- для предприятия по содержанию и ремонту дорог (ООО «РосДорСтрой»)  - 50 м;

- для складов запчастей и комплектующих для сельхозтехники (ООО «Агроснаб») - 50 м;

- для предприятия по производству хлебобулочных изделий (Рамешковский хлебокомбинат) - 50 м;

- для предприятия по производству и оптовой торговле трикотажными изделиями (без применения красителей; ООО «Фаворит-Т») - 50 м;

- для медицинского склада (хранение лекарственных товаров ) - 50 м;

Для объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории поселения, устанавливаются такие СЗЗ:

- для АЗС (ООО "Тверьнефтепродукт") - 100 м;

- для парка грузового междугородного автотранспорта (МУП «Агротранс-Рамешки») - 100 м;

- для котельных (от труб эксплуатируемых котельных): №1 - 35 м, №2 - 50 м; №4 - 54 м; для проектируемой котельной блочно-модульного типа (по проекту «Строительство котельной для теплоснабжения жилых домов по ул.Советская в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области», 2019) - 50 м.

- для очистных сооружений - 200 м;

- для планируемой КНС (при суточной производительности очистных сооружений 700 м3/сут) - 20 м.

Кладбищe в поселении имеет площадь менее 10 га и попадают в IV класс опасности (кладбища смешанного и традиционного захоронения). Следовательно размер СЗЗ для него составит 100 м.

Следует особо обратить внимание на то, что около 52% территории пгт Рамешки попадают в СЗЗ (1000 м) от сибиреязвенного скотомогильника, расположенного недалеко от дома 16а по ул. Луговой. Необходимо провести ликвидацию скотомогильника в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", для значительного сокращения СЗЗ.

В пределах санитарно-защитных зон и зон ограничений застройки новое жилое строительство не допускается, но существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения, предусматривающего: выделение секторов с пониженной до безопасного уровня мощностью излучения; применение специальных экранов из радиозащитных материалов; использование защитных лесопосадок; систематический контроль уровней излучения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.

Пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Прокладка трубопроводов различного назначения; - Выпуск любых стоков; - Все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров; | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; - Твердое покрытие на дорожках; - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения; - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита; - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. |
| II пояс ЗСО | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ; - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов; - Рубка леса главного пользования и реконструкции; | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока); - Санитарная охрана поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом; - Рубки ухода и санитарные рубки леса; - Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) |
| III пояс ЗСО | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ | - При использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - Санитарная охрана поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом |

Также в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, необходимо соблюдение мероприятий по первому поясу ЗСО подземного источника водоснабжения:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Для артезианских скважин в пгт Рамешки зоны санитарной защиты первого, второго и третьего пояса установлены на основании заключения территориального центра государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Тверской области №119 от 01.10.2009 г. в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02. Для всех скважин ширина 1 пояса составляет 30 м. Второй и третий пояса - расчётные, и составляют: для скважины № 28205351 (Спортивный пер.) - 171 м и 1206 м соответственно, №28205353 (ул. Советская) - 84 м и 591 м, №28205354 (ул. Западная) - 111 м и 784 м, №28205356 (ул. Строителей) - 118 м и 836 м. Как уже было отмечено ранее, скважина №28205355 по ул. Западной выведена из эксплуатации, поэтому пояса ЗСО от неё не отложены, а скважина №28205352 (ул. Луговая) переведена в резерв, и для неё устанавливается только первый пояс (30 м).

Прочие зоны

Для объектов культурного наследия федерального значения «Церковь Троицкая, 1784 г., кон.XVIII в., кон. XIXв.» и «Колокольня (церковь Александра Невского), 1-ая пол. XIX в.» в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) на расстоянии 200 метров от линии внешних стен памятников устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия.

В данной зоне запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В пределах городского поселения отсутствуют сколько-нибудь значимые водотоки и водоёмы, поэтому водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы данным проектом не устанавливаются.

Вокруг прудов устанавливаются береговые полосы (5 м).

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) не определяется.

По данным администрации на территории поселения явлений подтопления/затопления территории не имеется.

Порядок установления зон затопления, подтопления:

1)	подготовка органами исполнительной власти субъекта РФ совместно с органами местного самоуправления предложений об определении границ зон затопления, подтопления и составление карты (плана) объекта землеустройства;

2)	согласование соответствующего заявления с приложением предложений и карты (плана):  с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Росприроднадзором - при определении границы зон затопления, подтопления;  с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - при определении границы зон затопления; с Федеральным агентством по недропользованию - при определении границы зон подтопления.

3)	после согласования заявления орган исполнительной власти субъекта РФ направляет его в Федеральное агентство водных ресурсов;

4) определение границ затопления, подтопления оформляется путем проставления отметки об утверждении карты (плана), которая заверяется печатью и подписью уполномоченного должностного лица Федерального агентства водных ресурсов.

После определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

- направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости;

- вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

- представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Зоны затопления, подтоплений считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

На территориях, подверженных затоплению и подтоплению, размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

В границах зон затопления, подтопления запрещается:

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

УТОЧНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2019 | Расчетный срок 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского поселения | га | 423,52 | 423,52 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га/% | 207,18/48,92 | 209,56/48,48 |
|  | из них: | -"- |  |  |
|  | многоэтажная застройка | -"- |  |  |
|  | 4 - 5 этажная застройка | -"- |  |  |
|  | малоэтажная застройка | -"- |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  |  |
|  | общественно-деловых зон | -"- | 24,89/5,88 | 25,49/6,02 |
|  | производственных и коммунально-складских зон | -"- | 105,32/24,99 | 103,30/24,39 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 7,85/1,85 | 7,85/1,85 |
|  | рекреационных зон | -"- | 13,64/3,22 | 13,68/3,23 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 7,36/1,74 | 7,36/1,74 |
|  | зон специального назначения | -"- | 6,96/1,65 | 6,96/1,65 |
|  | режимных зон | -"- |  |  |
|  | иных зон (зон улично-дорожной сети) | -"- | 49,79/11,76 | 49,32/11,65 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования | -"- |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 13,64/3,22 | 13,68/3,23 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 49,79/11,76 | 49,32/11,65 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 4064 | 3859 |
|  | В том числе собственно города | -"- | 4064 | 3859 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения (2018): |  |  |  |
|  | прирост | -"- | 36 |  |
|  | убыль | -"- | 96 |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения (2018): |  |  |  |
|  | прирост | -"- | 156 |  |
|  | убыль | -"- | 130 |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | чел./% |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 805 |  |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 2071 |  |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 1181 |  |
| 2.5 | Плотность населения | чел./га | 9,6 | 9,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 131,6 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда |  |  |
|  | частной собственности | -"- |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- |  |  |
|  | 4 - 5 этажных домах | -"- |  |  |
|  | в малоэтажных домах | -"- |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажные жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- |  |  |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- |  |  |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд | -"- |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | -"- |  |  |
|  | частной собственности | -"- |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда |  |  |
|  | реконструкции | -"- |  |  |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -"- |  |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир |  |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 0,109 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства |  |  |
|  | за счет средств населения | -"- |  |  |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  |  |
|  | 4 - 5 этажное | -"- |  |  |
|  | многоэтажное | -"- |  |  |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | -"- |  |  |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -"- |  |  |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | канализацией | -"- |  |  |
|  | электроплитами | -"- |  |  |
|  | газовыми плитами | -"- |  |  |
|  | теплом | -"- |  |  |
|  | горячей водой | -"- |  |  |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 32,4 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- |  |  |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся |  |  |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов |  |  |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек |  |  |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену |  |  |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | кв.м |  |  |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | -"- |  |  |
| 4.9 | Плоскостные спортивные сооружения - всего/1000 чел. | га |  |  |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | -"- |  |  |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. | -"- |  |  |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | кол-во |  |  |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | -"- |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути |  |  |
|  | метрополитен | -"- |  |  |
|  | скоростной трамвай | -"- |  |  |
|  | трамвай | -"- |  |  |
|  | троллейбус | км |  |  |
|  | автобус | -"- |  |  |
|  | водный транспорт | -"- |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 260,3 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | магистральных дорог скоростного движения | -"- |  |  |
|  | магистральных дорог регулируемого движения | -"- |  |  |
|  | магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | -"- |  |  |
|  | магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | -"- |  |  |
|  | магистральных улиц районного значения | -"- |  |  |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -"- | 29,1 |  |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- |  |  |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  |  |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |
|  | в пределах застроенных территорий | км/км2 |  |  |
|  | в пределах центральных районов городского поселения | -"- |  |  |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  |  |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. |  |  |
| 5.8 | Аэропорты | единиц |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | международного значения | -"- |  |  |
|  | федерального значения | -"- |  |  |
|  | местного значения | -"- |  |  |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 868,8 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 632 |  |
|  | на производственные нужды | -"- | 154,9 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут |  |  |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. |  |  |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 29,7 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 0,7 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- |  |  |
|  | производственные сточные воды | -"- |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 10 |  |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 35,1 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | 0,86 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- |  |  |
|  | районные котельные | -"- |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 7,98 |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -"- |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 42,7 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | площадь | га |  |  |
|  | протяженность защитных сооружений | км |  |  |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 |  |  |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  |  |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год |  |  |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | -"- |  |  |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | -"- |  |  |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га |  |  |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га |  |  |
|  | В том числе стихийных | -"- |  |  |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц /га | 1/6,93 | 1/6,93 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц |  |  |