А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                                                        СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КИВЕРИЧИ

РАМЕШКОВСКИЙ  РАЙОН

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Киверичи

от  «30» июня  2016 года                                                                                            № 77

Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры  муниципального

образования сельское поселение Киверичи

на 2016 – 2025 годы

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Киверичи в целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности  работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории  муниципального образования, администрация сельского поселения Киверичи

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   Программу   комплексного    развития   транспортной  инфраструктуры муниципального образования  сельское поселение Киверичи  на 2016 – 2025 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации  сельского поселения Киверичи в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Киверичи                                  Т.Н. Лабазникова

Утверждена

постановлением администрации  сельского поселения  Киверичи

от  30.06.2016  № 77

ПРОГРАММА

комплексного развития  транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образования  сельское поселение Киверичи

на 2016 -2025 годы»

Введение

Паспорт Программы

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры   муниципального образования  сельское поселение Киверичи

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования сельское поселение Киверичи.

3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

4.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения.

6. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории  муниципального образования сельское поселение Киверичи.

7. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения.

Введение

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

-   обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

-  развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

-  развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

-    обеспечение условий для управления транспортным спросом;

-   создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

-  создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

-  условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

-  эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение Киверичи на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Схема территориального планирования МО Тверской области «Рамешковский район»; - Правила землепользования и застройки сельского поселения Киверичи; -Нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Киверичи; |
| Заказчик программы | Администрации МО сельское поселение Киверичи Рамешковского района Тверской области |
| Разработчик программы | Администрация МО сельское поселение Киверичи Рамешковского района Тверской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация сельского поселения Киверичи, Рамешковского муниципального района Тверской области; Отдел дорожной деятельности, энергетики, транспорта и связи Администрации Рамешковского района Тверской области; |
| Цель программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; |
| Задачи программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения. - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Сроки реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2016 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2025 годах – 11 881,8 тыс. рублей. Источники финансирования: - средства местного бюджета Также финансирование программы может осуществляться за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Объем финансирования Программы за счет средств местного и других уровней бюджета составляет: 2016 год – 445,7 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - текущий ремонт улиц и дорог местного значения; содержание дорог, регулярное грейдирование, ямочный ремонт. 2017 год Объем финансирования Программы составляет 4374,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом. 2018 год Объем финансирования Программы составляет 750,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год Объем финансирования Программы составляет 862,1 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом. 2020 год Объем финансирования Программы составляет 450,0 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом 2021-2025 года Объем финансирования Программы составляет 5000,00 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, ежегодно уточняются при формировании проектов бюджета поселения на соответствующий год. |
| Мероприятия программы | - Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Киверичи и организации коммунального комплекса |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Сельского поселения Киверичи.

1.1.  Социально — экономическое состояние Сельского поселения Киверичи.

Сельское поселение Киверичи — муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. На территории поселения находятся 49 населенных пунктов — 3 села и 46 деревень. Центр поселения — село Киверичи. Образовано в 2005 году, включило в себя территории Киверичского и Ивановского сельских округов.

Нахождение: северо-восточная часть Рамешковского района

Граничит на севере- с Бежецким районом,  сельское поселение Житищи; На северо-востоке с  Кашинским районом, сельские поселения Славское  и  Верхнетроицкое; На юго-востоке- с Кимрским районом, сельское поселение Быково; На юге- с Рамешковским районом,  сельское  поселение Ильгощи;На западе- Рамешковским районом,  сельское  поселение  Алешино;

Граница муниципального образования сельское поселение Киверичи утверждена законом Тверской области от 28.02.2005 №42-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Рамешковский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения».

Граница с Кимрским районом проходит по реке Медведица, граница с   Кашинским  районом — по её притоку реке Дрезне.  Пересекает поселение приток Дрезны река Городня.

Территория Сельского поселения Киверичи Рамешковского района по климатическим показателям относится,  как и вся  Тверская область в пределах Нечерноземной зоны Российской Федерации, целиком располагаясь в подзоне  дерново-подзолистых почв южной тайги, по лесорастительному зонированию относится к зоне смешанных лесов.

Рельеф территории сформирован под влиянием деятельности ледника, водно-ледниковых потоков, морскими, озерными, речными водами. Значительная территория поселения  покрыты смешанными лесами, большие площади занимают болота, преимущественно верховые. Основными почвообразующими породами являются: покровные суглинки,  карбонатные покровные суглинки, мореные отложения.

Ландшафт поселения  - переходный, от Верхневолжской низины на юге к моренно-холмистому Бежецкому Верху на севере. Абсолютные высоты на юге поселения  - 140-150 м над уровнем моря, на севере 160-190 м. 
         Общая площадь территории Сельского поселения Киверичи составляет  345.9 кв.километров  и состоит преимущественно из  земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и лесного фонда.

Административный центр сельского поселения село Киверичи находится на расстоянии 40 километров   от районного центра ПГТ Рамешки и 100 километрах от областного центра г. Тверь. Связь с районным и областным центрами осуществляется по автодороге регионального значения   Тверь - Ильино - Киверичи. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с гравийным и грунтовым покрытием. Отдаленность от  районного и областного центров  неблагоприятно сказывается  на социально-экономическом развитии Сельского поселения Киверичи.

Хозяйственная сфера Сельского поселения Киверичи представлена предприятиями и организациями, деятельностью индивидуальных предпринимателей с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством, лесозаготовками и деревообработкой, аварийно-ремонтным пунктом по обслуживанию магистрального газопровода;  непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру.

В Сельском поселении Киверичи работает    четыре сельскохозяйственных  предприятия, три из них имеют мясомолочное  направление: СПК «Заря», КФХ «Ямалетдинова А.Ш.»,  КФХ Кулагин Н.В., разведение птицы и производство мяса птицы - КФХ «Сидорова Л.В.»,   В  с. Киверичи  расположено  деревообрабатывающие предприятие   ЗАО «Рамешки-лес»,  два индивидуальных предпринимателя ИП «Антонов», ИП «Филиппов» занимаются  лесозаготовками и деревообработкой. АРП-Киверичи Торжокского ЛПУ МГ, обслуживает нитки  магистральных  газопроводов  Ухта-Торжок  и Грязовец-Торжок и является градообразующим предприятием на территории сельского поселения со штатной численностью  45 человек.

В поселении  работает  МОУ Киверичская средняя школа с численностью учащихся 65 человек, МДОУ  детский сад№7 с численность воспитанников 25 человек., два дома культуры, две  библиотеки, Киверичская врачебная амбулатория с офисом врача общей практики, Городенский ФАП,  Дом престарелых и инвалидов на 35 мест, два отделения почтовой связи в с. Киверичи и с. Ивановское, девять  магазинов смешанной торговли,  действует развозная торговля с нестационарных торговых объектов.

1.2.  Демографическое развитие сельского поселения Киверичи

На территории Сельского поселения Киверичи расположено 49 населенных пункта, в которых проживает 1096 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 686 человек, дети до 18-летнего возраста – 156 человек. Зарегистрировано 35 предприятий и организаций, из которых 12 – социальной сферы, 5 сельскохозяйственных предприятия и ИП, АРП-Киверичи Торжокского ЛПУ и ИП  по заготовке и переработке древесины, сеть магазинов. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 1.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (перспектива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 12 | 15 | 8 | 6 | 10 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Число умерших | 31 | 27 | 36 | 15 | 15 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Естественный прирост | -19 | -12 | -28 | -9 | 5 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | -2 | -1 | -2 | -1 | -4 |
| 7. | Миграционный прирост населения | -12 | -12 | +10 | -45 | -40 |

1.3.  Перспективное строительство

Существующая жилая застройка  на территории сельского поселения  представлена одно- и двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Население Сельского поселения Киверичи, в большей своей массе, сосредоточено в четырех более крупных населенных пунктах – административном центре с. Киверичи,                       с. Андреевское,

с. Ивановское, д. Городня. В 23 деревнях численность населения менее 15 человек, в 7 деревнях постоянного населения нет.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Сельском поселении Киверичи составляет 41121м2, в том числе ветхого жилья (10,0%) 4112м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по сельскому поселению равен 437,5  м2/чел.

Население Сельского поселения Киверичи, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

- 1.4.     Состояние транспортной инфраструктуры

1.4.1.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Сельского поселения Киверичи осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует один пассажирский автотранспортный маршрут.

В населенных пунктах сельского поселения регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры;

1.4.2.  Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация  легковым автотранспортом поселения (392 единиц  легкового транспорта/ на 1000 т.человек, по состоянию на   2016 год) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено отсутствием  автобусного сообщения с районным и областным центром.

Другие виды транспорта в поселении  представлены грузовым автотранспортом и  сельскохозяйственными тракторами.

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

1.4.3.  Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог  V  категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют песчано-гравийное и грунтовое покрытие.

Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядными  организациями по муниципальным контрактам. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Сельское  поселение  Киверичи обладает не развитой автомобильной транспортной сетью и находится далеко от районного центра ПГТ Рамешки и областного центра г. Тверь, что не способствует оптимальным условием для перемещения сырья и готовых товаров.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительство новых автомобильных дорог не производилось более 28 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет частичного ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения «Ильино-Буйлово-Киверичи», «Киверичи-Некрасово», «Киверичи-Городня-Ивановское-Быково», «Пенье-Андреевское», «Киверичи-Бахарево», «Беляево-Манушкино», «Андреевское-Новое»,  «Подъезд к АРП-Киверичи», дорогами  общего пользования местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети сельского поселения Киверичи составляет-141,8 километра, в том числе:

Регионального значения: дороги 2 класса- 53 километра; дороги  3 класса 10,2 километра;

Районного значения: дороги 3 класса 44,1 километра;

Муниципальные дороги: дороги 3 класса 34,5 километра;

Все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 1.9-1.

Таблица 1.4.1

Характеристика автомобильных дорог общего пользования

регионального и местного значения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Техн. кат. | Протяж. км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт | ПГС | Грунтов. |
|  | Региональные дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | Ильино-Буйлово-Киверичи | II | 14,0 | 14,0 | - | - |
| 2 | Киверичи-Некрасово | II | 11,0 | - | 11,0 | - |
| 3 | Киверичи-Городня- Ивановское- Быково | II | 25,0 | - | 25,0 | - |
| 4 | Пенье-Андреевское | II | 3,0 | - | 3,0 | - |
|  | Итого региональных дорог II класса |  | 53,0 | 14,0 | 39,0 |  |
| 1 | Киверичи-Бахарево | III | 4.6 | - | 4.6 | - |
| 2 | Беляево-Манушкино | III | 2,3 | - | 2,3 | - |
| 3 | Андреевское - Новое | III | 3,3 | - | 3,3 | - |
|  | Итого региональных дорог III класса |  | 10,2 | - | 10,2 | - |
|  | Итого региональных дорог |  | 63,2 | 14,0 | 49,2 | - |
|  | Районные дороги |  |  |  |  |  |
|  | Иевлево-Акулово | III | 2,0 | - | - | 2,0 |
|  | Бахарево-Большуха | III | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  | Желниха-Новое | III | 4,5 | - | - | 4,5 |
|  | Желниха-Берковщина | III | 1,4 | - | - | 1,4 |
|  | Крутец-Богатырево-Ивановское | III | 7,0 0 | - | - | 7,0 |
|  | Киверичи-Воротнево | III | 2,5 | - | - | 2,5 |
|  | Морозовка-Дудинец-Ефремово | III | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  | Ильинка-Чернеево-Ивишино | III | 4,0 | - | - | 4,0 |
|  | Крутец-Перемилово | III | 2,0 | - | - | 2,0 |
|  | Подъезд к Плешково | III | 0,5 | - | - | 0,5 |
|  | Поплевино-Немерово | III | 1,2 | - | - | 1,2 |
|  | Андреевское-Старово | III | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  | Новое-Дуброво | III | 2,5 | - | - | 2,5 |
|  | Городня-Красненькое | III | 1,5 | - | - | 1,5 |
|  | Сивцево-Кукино | III | 2,0 | - | - | 2,0 |
|  | Знаменка-Куликово-Горка-Троица | III | 2,5 | - | - | 2,5 |
|  | Городня-Чехово | III | 1,5 | - | - | 1,5 |
|  | Итого районных дорог III класса |  | 44,1 |  |  | 44,1 |

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сельского поселения Киверичи

| № п/п | наименование объекта | местонахождение объекта | индивидуальная характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дорога | д. Акулово | Грунт, длина 430 м, ширина 6 м 2580 м2 |
|  | Дорога | с. Андреевское | Песчано-гравийная смесь, длина 1090 м, ширина 8 м 8720 м2 |
|  | Дорога | д. Бахарево | Песчано-гравийная смесь, длина 920 м, ширина 8 м 7360 м2 |
|  | Дорога | д. Беляево | Песчано-гравийная смесь, длина 710 м, ширина 8 м 5680 м2 |
|  | Дорога | д. Богатырево | Грунт, длина 250 м, ширина 6 м 1500 м2 |
|  | Дорога | д. Воротнево | Песчано-гравийная смесь, длина 480 м, ширина 6 м 2880 м2 |
|  | Дорога | д. Горка | Грунт, длина 420 м, ширина 6 м 2520 м2 |
|  | Дорога | д. Горка Ленина | Грунт, длина 630 м, ширина 6 м 3780 м2 |
|  | Дорога | д. Городня | Песчано-гравийная смесь, длина 570 м, ширина 8 м 4560 м2 |
|  | Дорога | д. Григорово | Грунт, длина 180 м, ширина 6 м 1080 м2 |
|  | Дорога | д. Дуброво | Грунт, длина 480 м, ширина 6 м 2880 м2 |
|  | Дорога | д. Дудинец | Грунт, длина 250 м, ширина 6 м 1500 м2 |
|  | Дорога | д. Емельяниха | Песчано-гравийная смесь, длина 784 м, ширина 8 м 6272 м2 |
|  | Дорога | , д. Ефремово | Грунт, длина 180 м, ширина 6 м 1080 м2 |
|  | Дорога | д. Желниха | Песчано-гравийная смесь, длина 300 м, ширина 8 м 2400 м2 |
|  | Дорога | д.Знаменка | Песчано-гравийная смесь, длина 500 м, ширина 8 м 4000 м2 |
|  | Дорога | с. Ивановское | Песчано-гравийная смесь, длина 1590 м, ширина 8 м 12720 м2 |
|  | Дорога | д.Иевлево | Асфальт, длина 520 м, ширина 8 м 4160 м2 |
|  | Дорога | д. Ильинка | Грунт, длина 400 м, ширина 6 м 2400 м2 |
|  | Дорога | д. Корино | Песчано-гравийная смесь, длина 320 м, ширина 8 м 2560 м2 |
|  | Дорога | д. Красненькое | Грунт, длина 320 м, ширина 6 м 1920 м2 |
|  | Дорога | д.Крутец | Песчано-гравийная смесь, длина 610 м, ширина 8 м 4880 м2 |
|  | Дорога | д. Кукино | Грунт, длина 460 м, ширина 6 м 2760 м2 |
|  | Дорога | д. Куликово | Грунт, длина 500 м, ширина 6 м 3000 м2 |
|  | Дорога | д. Манушкино | Песчано-гравийная смесь, длина 660 м, ширина 8 м 5280 м2 |
|  | Дорога | д. Марьино | Асфальт, длина 440 м, ширина 8 м 3520 м2 |
|  | Дорога | д. Матвейково | Песчано-гравийная смесь, длина 610 м, ширина 8 м 4880 м2 |
|  | Дорога | д. Матвейково | Грунт, длина 230 м, ширина 6 м 1380 м2 |
|  | Дорога | д. Морозовка | Асфальт, длина 470 м, ширина 8 м 3760 м2 |
|  | Дорога | д. Некрасово | Песчано-гравийная смесь, длина 640 м, ширина 8 м 5120 м2 |
|  | Дорога | д. Немерово | Песчано-гравийная смесь, длина 380 м, ширина 8 м 3040 м2 |
|  | Дорога | д. Немерово | Грунт, длина 870 м, ширина 6 м 5220 м2 |
|  | Дорога | д. Новое | Песчано-гравийная смесь, длина 510 м, ширина 8 м 4080 м2 |
|  | Дорога | д. Пенье | Песчано-гравийная смесь, длина 430 м, ширина 8 м 3440 м2 |
|  | Дорога | д. Перемилово | Грунт, длина 620 м, ширина 6 м 3720 м2 |
|  | Дорога | д. Петроково | Песчано-гравийная смесь, длина 380 м, ширина 8 м 3040 м2 |
|  | Дорога | д. Плешково | Грунт, длина 240 м, ширина 6 м 1440 м2 |
|  | Дорога | д. Поплевино | Песчано-гравийная смесь, длина 550 м, ширина 8 м 4400 м2 |
|  | Дорога | д. Поречье | Грунт, длина 460 м, ширина 6 м 2760 м2 |
|  | Дорога | д Сивцево | Песчано-гравийная смесь, длина 780 м, ширина 8 м 6240 м2 |
|  | Дорога | д. Старово | Грунт, длина 560 м, ширина 6 м 3360 м2 |
|  | Дорога | д. Троица | Грунт, длина 540 м, ширина 6 м 3240 м2 |
|  | Дорога | д. Чернеево | Грунт, длина 1100 м, ширина 6 м 6600 м2 |
|  | Дорога | д. Чернышево | Песчано-гравийная смесь, длина 660 м, ширина 8 м 5280 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Немеровское шоссе | Асфальт, длина 346 м, ширина 8 м 2768 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Немеровское шоссе | Песчано-гравийная смесь , длина 1184 м, ширина 8 м 9472 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Молодежный переулок | Песчано-гравийная смесь, длина 210 м, ширина 6 м 1260 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Новый переулок | Грунт, длина 90 м, ширина 6 м 540 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Рамешковское шоссе | Песчано-гравийная смесь, длина 376 м, ширина 6 м 2256 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Рамешковское шоссе | Асфальт, длина 290 м, ширина 8 м 2320 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Больничная | Песчано-гравийная смесь, длина 250 м, ширина 8 м 2000 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Восточная | Песчано-гравийная смесь, длина 420 м, ширина 6 м 2520 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Гражданская | Песчано-гравийная смесь, длина 240 м, ширина 6 м 1440 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Заводская | Грунт, длина 500 м, ширина 6 м 3000 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Заречная | Асфальт, длина 170 м, ширина 8 м 1360 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Инны Константиновой | Асфальт, длина 844 м, ширина 8 м 6752 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Кирова | Асфальт, длина 860 м, ширина 8 м 6880 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Коммунальная | Грунт, длина 400 м, ширина 6 м 2400 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Комсомольская | Асфальт, длина 460 м, ширина 8 м 3680 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Московская | Песчано-гравийная смесь, длина 260 м, ширина 6 м 1560 м2 |
|  | Дорога | с. Киверичи, ул. Кооперативная | Песчано-гравийная смесь, длина 894 м, ширина 8 м 7152 м2 |
|  | Дорога | Тверская область, Рамешковский район, с. Киверичи, ул. Набережная | Песчано-гравийная смесь, длина 500 м, ширина 6 м 300 м20 |
|  | Дорога | Тверская область, Рамешковский район, с. Киверичи, ул. Новая | Асфальт, длина 240 м, ширина 8 м 1920 м2 |
|  | Дорога | Тверская область, Рамешковский район, с. Киверичи, ул. Новосельская | Песчано-гравийная смесь, длина 370 м, ширина 6 м 2220 м2 |
|  | Дорога | Тверская область, Рамешковский район, с. Киверичи, ул. Октябрьская | Песчано-гравийная смесь, длина 480 м, ширина 6 м 2880 м2 |
|  | Дорога | Тверская область, Рамешковский район, с. Киверичи, ул. Пролетарская | Грунт, длина 360 м, ширина 6 м 2160 м2 |
|  | Дорога | Тверская область, Рамешковский район, с. Киверичи, ул. Советская | Грунт, длина 540 м, ширина 6 м 3240 м2 |
|  | Дорога | Тверская область, Рамешковский район, с. Киверичи, ул. Цветочная | Песчано-гравийная смесь, длина 220 м, ширина 6 м 1320 м2 |
|  | итого |  | 34,5 км |

Таблица 1.4.2

Обеспеченность сельского поселения, парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1138 | 1108 | 1096 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 265 | 315 | 378 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 232 | 284 | 345 |

1.4.4.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

1.4.5.  Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

1.4.6.  Характеристика движения грузовых транспортных средств.

В связи с интенсивными лесозаготовками и лесопилением  на территории сельского поселения грузовые перевозки характеризуются  вывозкой   продукции лесозаготовок и лесопиления.  В связи с обслуживанием подрядными организациями магистрального газопровода проходящего по территории сельского поселения интенсивные грузоперевозки осуществляются по доставки материалов для  ремонта  и строительства газопровода.

1.4.7.  Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

1.4.8.   Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.4.9.  Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (ред. от 21.01.2016 г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Нормативы градостроительного проектирования Сельского поселения Киверичи, утверждены  Постановление администрации сельского поселения Киверичи от 25.09.2014 г.

№ 42-а

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

1.4.10.  Железнодорожный транспорт

На территории  поселения и Района отсутствуют железные дороги, и данное обстоятельство затрудняет развитие Района, ухудшает его транспортную доступность относительно других районов области, тормозит развитие промышленного сектора.

1.4.11.      Водный транспорт

Основная река в Поселении - реки Городня, Дрезна и Медведица. Река Медведица популярна для сплава на байдарках. В остальном  развитие водного транспорта на территории Поселения не предусмотрено.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

Основными транспортными артериями в поселении являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта низкая.

Количество и протяженность внутрирайонных, межрайонных автобусных

маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

В целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активное население сельского поселения пользуется личным транспортом.

Характер и цели передвижения населения  сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых

объектов.

III. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных

элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах

транспортной инфраструктуры;

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

- Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

IV.1. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  к Программе.

Таблица 4.1.1

| № п \ п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | 2016-2025 гг. |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 2016-2025 гг. |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. | 2016-2025 гг. |
| 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. | 2016-2025 гг. |
| 5 | Мероприятия по организации дорожного движения. | Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. | 2016-2025 гг. |
| 6 | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. | Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. | 2016-2025 гг. |

IV.2. Развитие автодорожной сети поселения

Анализ автодорожной сети Поселения показывает, что в настоящий момент ее можно признать соответствующей структуре землепользования и расселения.

На основании  проведенного анализа,  сделаны следующие выводы о состоянии автодорожной сети Поселения:

- За счет расположения на региональных дорогах  улицы в 4-х населенных пунктах Поселения имеют асфальтовое покрытие:

-Киверичи  ул. Рамешковское шоссе, ул. Кирова, ул. Немеровское шоссе, ул. Комсомольская, ул. Инны Константиновой, общей протяженностью  2800 п/метров;

-Деревни Марьино, Иевлево, Морозовка,  общей протяженностью 1430 п/м;

- В  19-ти населенных пунктах Поселения улицы имеют твердое покрытие (преимущественно гравийное), в остальных 22 населенных пунктах улицы без покрытия;

- Улицы в 5-ми населенных пунктах Поселения сформированы полевыми дорогами и относятся к уличной дорожной сети лишь условно;

- Качество и протяженность подъездных дорог к населенным пунктам сильно отличается. Региональная дорога «Ильино-Буйлово-Киверичи», «Киверичи-Некрасово», «Киверичи-Городня-Ивановское-Быково», «Пенье-Андреевское», «Киверичи-Бахарево», «Беляево-Манушкино», «Андреевское-Новое» частично формирует улицы  16-ти населенных пунктах (в т.ч. административного центра Поселения с. Киверичи). Асфальтовые дороги подходят непосредственно к 3-м  населенным пунктам. К 14-ти населенным пунктам подъездные пути представлены полевыми дорогами. Остальные подъездные пути представлены гравийными дорогами.

- Все населенные пункты Поселения находятся в пределах часовой автотранспортной доступности от районного центра, за исключением деревень Новое, Дуброво, Старово, Григорово, Троица, которые расположены от районного центра на расстоянии более 60 км.

- Придорожная инфраструктура в границах Поселения представлена:  автозаправочной станцией, расположенной  в с. Киверичи сетью  магазинов.

- Уровень автомобилизации населения высокий, представлен таблицей:

Таблица 4.2.1

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Сельского поселения Киверичи

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1061 | 1065 | 1070 | 1075 | 1080 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 378 | 388 | 390 | 400 | 410 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 236 | 104 | 106 | 107 | 110 |

- Большинство населенных пунктов находятся в зоне пешеходной доступности (до 5 км) до  остановок общественного транспорта.

При проектировании автодорожной сети Поселения учитывались следующие особенности и ограничения землепользования и существующей структуры автодорожной сети:

- рассматривались все существующие подъездные пути к населенным пунктам, как с твердым покрытием, так и по грунтовым и полевым дорогам;

- трассы дорог между населенными пунктами выбирались с учетом сохранения целостности сельскохозяйственных угодий, возможности реконструкции существующих дорог и минимизации капитальных вложений в дорожное строительство;

- система магистральных дорог, выходящих за пределы территории Поселения, принималась как заданная.

В соответствии с этими ограничениями решались следующие проектные задачи:

- задача по приведению существующих автомобильных дорог в соответствие с фактическими и перспективными параметрами движения;

- задача по разработке местной опорной сети автодорог с учетом обеспечения круглогодичного подъезда к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

Для устойчивого социально-экономического развития Поселения необходимо провести ряд мероприятий по усовершенствованию дорожной сети. Мероприятия по  развитию дорожной сети Поселения  представлены в таблице  3.2.3.

Таблица   4.2.2.

Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования

местного значения в границах сельского поселения Киверичи

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры (категория) | Протяженность, м | График реализации мероприятий сумма планируемых затрат/тыс.руб./ |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги (съезды) | ул. Восточная с. Киверичи | V ПГС | 100 | 70,3 |  |  |  |  | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Местный бюджет |
| 2 | Ремонт автодороги (съезды) | ул. Рамешковское шоссе с. Киверичи | V ПГС | 100 | 72,8 |  |  |  |  | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Местный бюджет |
| 3 | Ремонт автодороги (съезды) | ул. Кирова с. Киверичи | V ПГС | 100 | 72,8 |  |  |  |  | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Местный бюджет |
| 4 | Ремонт автодороги | ул.Инны Константиновой с. Киверичи | V асфальт | 844 |  | 3171,8 |  |  |  | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Бюджеты всех уровней |
| 5 | Ремонт автодороги | ул. Кирова с. Киверичи | V асфальт | 300 |  | 1202,2 |  |  |  | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Бюджеты всех уровней |
| 6 | Ремонт автодороги (капитальный ремонт) | ул. Заводская с. Киверичи | V ПГС | 500 |  |  | 750,0 |  |  | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Бюджеты всех уровней |
| 7 | Ремонт автодороги (капитальный ремонт) | д. Немерово | V ПГС | 870 |  |  |  | 862,1 |  | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Бюджеты всех уровней |
| 8 | Ремонт автодороги | с. Андреевское | V ПГС | 200 |  |  |  |  | 150,0 | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Местный бюджет |
| 9 | Ремонт автодороги | д. Крутец | V ПГС | 610 |  |  |  |  | 300,0 | администрация Сельского поселения Киверичи |  | Местный бюджет |
|  | итого |  |  |  | 215,9 | 4374,0 | 750,0 | 862,1 | 450,0 |  |  |  |

Одной из главных задач при проектировании транспортной сети Поселения является приведение существующих автомобильных дорог в соответствие с фактическими и перспективными параметрами движения. Большинство дорог с твердым покрытием относятся к V технической категории (дороги местного значения). Расчетная (приведенная) интенсивность движения для таких дорог составляет от 200 до 2000 автомобилей в сутки, расчетная скорость движения - 80 км/час. (СНиП 2.05.02-85).

При проектировании транспортных связей были рассмотрены все существующие подъездные пути к населенным пунктам, как с твердым покрытием, так и по грунтовым дорогам. Трассы дорог между населенными пунктами выбирались с учетом сохранения целостности сельскохозяйственных угодий, возможности реконструкции существующих дорог и минимизации капитальных вложений в дорожное строительство.

Внутриселенную автодорожную сеть Поселения желательно развивать на базе проектов и программ совместного частного и государственного инвестирования. В основе таких программ должны лежать интересы и ответственность коренных жителей и рекреационного населения. Эффективность строительства можно повысить за счет передачи части функций управления проектами непосредственно жителям, которые заинтересованы в их реализации.

IV.3. Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена асфальтированными или гравийными дорогами. Необходимо осуществить работы по реконструкции главных улиц населенных пунктов Поселения с устройством твердого покрытия (асфальт, гравий).

Устройство твердого покрытия на основных улицах необходимо произвести в тех населенных пунктах Поселения, которые, в соответствии с его функциональным зонированием, были отнесены к селитебным зонам интенсивного освоения, а также в населенных пунктах с численностью жителей более 40 человек: с. Киверичи, Андреевское, Ивановское, д. Городня, Некрасово, Немерово.

IV.4.Маршруты пассажирского автотранспорта.

Автобусное сообщение в Поселении осуществляется от автостанции, расположенной в г.Твери. Автобусные остановки расположены в  из 6 сельских населенных пунктов Поселения: в  деревнях Марьино, Иевлево, Морзовка, Городня, сёлах Киверичи, Ивановское  и Андреевское.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта. В этой связи СТП Района предусмотрена организация двух новых автобусных маршрутов:

- кольцевой маршрут  Рамешки – Кушалино – Ильгощи – Ивановское – Киверичи – Алешино – Рамешки.

Первоочередной задачей развития общественного транспорта в Районе является оптимизация связи населенных пунктов с ключевыми центрами системы расселения.

В перспективе, после должного развития центров кустовой и первичной подсистем расселения, необходимо рассмотреть вопрос организации маршрутов регулярных перевозок в границах сельских поселений. В Поселении это может быть маршрут (один или несколько), объединяющий в единую транспортную сеть населенные пункты: Киверичи, -Городня-Ивановское- Андреевское-Новое, Киверичи-Немерово-Некрасово-Чернышево-Крутец. При этом должен быть решён вопрос оперативного доступа населения к объектам социально-культурной инфраструктуры, расположенным в центрах системы расселения, и к местам приложения труда: производственным объектам в промышленных зонах и объектам рекреации и туризма.

Комплекс мер по усовершенствованию маршрутов автобусного сообщения позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

Таблица   5.1.1.

| №п\п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты, тыс.руб. по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО сельское поселение Киверичи (источник финансирования: местный бюджет) | 445,7 | 700,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 5000,0 |
|  | Итого | 445,7 | 700,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 5000,0 |

- Оценка эффективности мероприятий развития

транспортной инфраструктуры на территории поселения

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры Поселения  на 2016 - 2025 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Киверичи на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы  представлены в таблице:

6.1.Целевые индикаторы и показатели Программы

Таблица  6.1.1.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 82 | 75 | 70 | 60 | 55 | 0 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 18 | 25 | 30 | 40 | 45 | 100 |
| 4 | Протяженность пешеходных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

VII. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории  сельского поселения

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Тверской  области, нормативных правовых актов  сельского поселения Киверичи,  муниципального образования Тверской области «Рамешковский район».

Главным условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу сельского поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация    сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов/обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.