Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области

от 15.03.2019 № 151-рп

Документация по планировке территории линейного объекта

«Строительство площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна

(п. Городковский) в Рамешковского районе Тверской области»

Раздел I

Проект планировки территории

Подраздел I. Положение о размещении линейного объекта

Глава 1. Общие сведения

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции и размещения линейных объектов. Данный проект разработан для дальнейшего проектирования и строительства площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля                          на автомобильной дороге общего пользования регионального значения                   Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (п. Городковский) в Рамешковском районе Тверской области.

- Документация по планировке территории разработан на основании приказа государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»                           от 24.09.2018 № 459-пр «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта».

Инженерные изыскания выполнены в сентябре 2018 года.

Глава 2. Наименование и описание элемента планировочной структуры

Проектом планировки территории предусмотрено выделение элемента планировочной структуры «Территория, занятая линейным объектом».

Проект планировки территории разработан в соответствии                                   с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Устанавливаемый элемент планировочной структуры располагается              в северо-западной части Тверской области в Некрасовском сельском поселении Рамешковского района. Поселок городского типа Рамешки расположен в юго-восточной части Тверской области в 64 км к северу от                 г. Тверь.

Участок автомобильной дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск –Устюжна, предназначенный для обустройства передвижного пункта весового контроля, находится между пос. Городковский (сельское поселение Застолбье) и дер. Ошвино. Расстояние от кадастровой границы пос. Городковский                   до участка проектирования – 310 м, от кадастровой границы дер. Ошвино –              80 м.  К участку примыкают неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, которые постепенно зарастают мелколесьем.

Проектируемая площадка для обустройства передвижного пункта весового контроля находится на автомобильной дороге Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна имеет кадастровый номер 69:26:0000013:261. Его площадь составляет 146 000 кв. м. Площадь части участка в границах проектирования – 16 838 кв. м. Категория земельного участка не установлена.

В связи с необходимостью строительства дополнительных полос движения и площадки для стоянки автомобилей, не прошедших весовой контроль, граница полосы отвода автодороги изменена.

Основные характеристики линейного объекта приняты в соответствии с СП 34.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» (таблица 4):

- категория – II (автомобильная дорога регионального значения);

- протяженность в границах проектирования – 530 пм;

- ширина полос движения – 3,75 м;

- число полос движения – 2;

- ширина обочины – 3,75 м;

- наименьшая ширина укрепленной полосы обочины – 0,75 м;

- ширина земляного полотна – 15,0 м:

- длина полосы торможения – 100 м;

- длина полосы разгона – 180 м;

- ширина переходно-скоростной полосы – 3,75 м.

За границу проектирования линейного объекта принята придорожная полоса. В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона                             от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон                  к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Границей зоны планируемого размещения линейного объекта является полоса отвода. Граница полосы отвода установлена с учетом всех элементов поперечного профиля автомобильной дороги: проезжей части, укрепленных полос обочины, обочин, откосов и водоотводных канав. Полоса отвода автомобильной дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна расположена на земельном участке с кадастровым номером 69:26:0000013:261. В связи с необходимостью строительства дополнительных полос движения и площадки для стоянки автомобилей, не прошедших весовой контроль, граница полосы отвода автодороги проектом планировки меняется.

- Таблица 1

- Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта в системе координат МСК-69.

| - № точки | - Х | - У |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 338442.39 | - 2286040.74 |
| - 2 | - 338634.50 | - 2286165.83 |
| - 3 | - 338871.46 | - 2286316.26 |
| - 4 | - 338853.54 | - 2286343.97 |
| - 5 | - 338658.02 | - 2286219.87 |
| - 6 | - 338650.33 | - 2286217.65 |
| - 7 | - 338645.39 | - 2286214.80 |
| - 8 | - 338598.56 | - 2286184.65 |
| - 9 | - 338591.76 | - 2286177.39 |
| - 10 | - 338424.10 | - 2286068.19 |

Для размещения проектируемой площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля требуется дополнительный отвод земель. Площадь дополнительного отвода составляет 173 м2.

- Снос существующих капитальных сооружений не  требуется. Изъятия земельных участков не требуется.

В соответствии с частью 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты инфраструктуры автомобильного транспорта общего пользования не относятся к особо опасным, технически сложным объектам.

- Проектируемый передвижной пункт весового контроля не относится                  к объектам капитального строительства, у которых была бы предусмотрена хотя бы одна из характеристик, указанных в части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Согласно указанным критериям, а также в соответствии с частью 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятия       по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для размещения передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна не разрабатывались.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного ориентирования водителей по участку автомобильной дороги предусмотрена установка дорожных знаков, парапетного ограждения с вертикальной разметкой на обочинах и нанесение на проезжей части горизонтальной разметки.

Глава 3. Характеристика территорий общего пользования

Для автомобильной дороги II категории ширина придорожной полосы составляет 75 м (часть 2 статьи 26) Федерального закона от 08.11.2007                  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности                                  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Существующая ширина полосы отвода автомобильной дороги                Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна составляет 33,00 м.

- Снос существующих капитальных сооружений, изъятие земельных участков не требуется. Сведения об устанавливаемых красных линиях территории линейного объекта отображены в подразделе II настоящего раздела. Сведения о координатах переломных точек устанавливаемых красных линий указаны в системе координат МСК 69.

Подраздел II. Чертеж планировки территории

Лист 1

Лист 2

- Раздел II
Проект межевания территории

Подраздел I. Пояснительная записка

Проект межевания территории разработан в соответствии со                 статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проектом планировки территории выделен элемент планировочной

структуры «территория, занятая линейным объектом».

Границы формируемого земельного участка устанавливаются в проекте с учетом проектной границы полосы отвода дороги.

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка представлены в таблице 2.

- Таблица 2

- Ведомость образуемых земельных участков

| Правообладатель | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования | Условный номер | Площадь кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверская область | Земли промышленности | Автомобиль-ный транспорт | 69:26:0000013: ЗУ1 | 173 |

Земельный участок полосы отвода автомобильной дороги Тверь   –

- Бежецк – Весьегонск – Устюжна имеет кадастровый номер 69:26:0000013:261. Его площадь составляет 146000 кв. м. Категория земельного участка не установлена.

Образуемый земельный участок формируется под участком полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», соответственно относится к территориям общего пользования по фактическому использованию территории.

Таблица 3

Ведомость координат земельного участка

Кадастровый номер: 69:26:0000013:ЗУ1

Площадь участка: 173 кв. м

| Точка | Внут. углы | Дир. углы | Линии | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 16°18.8' 166°07.3' 177°13.0' 165°51.1' 13°50.6' 180°39.3' | 196°06.2' 209°58.9' 212°45.9' 226°54.8' 33°04.2' 32°24.9' | 8.00 5.70 55.69 9.95 29.96 48.75 | 338658.02 338650.33 338645.39 338598.56 338591.76 338616.87 | 2286219.87 2286217.65 2286214.80 2286184.66 2286177.39 2286193.74 |

Подраздел II. Чертеж межевания территории

Лист 1

Лист 2