А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                                                 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КУШАЛИНО                РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА    ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ       ______________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Кушалино

от «31» июля 2013 года                                                                                       № 54

Об утверждении схемы водоснабжения                                                                      и  водоотведения   сельского поселения                                                                       Кушалино      Рамешковского     района                                                                       Тверской области

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»,  Генеральным Планом сельского поселения Кушалино, администрация сельского поселения Кушалино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Кушалино Рамешковского района Тверской области согласно приложению.

- Настоящее постановление  разместить на официальном сайте сельского поселения Кушалино в сети Интернет.

Глава сельского

поселения    Кушалино:                                                                          Н.В.Горчакова

Приложение                                                    к постановлению администрации                                                                     сельского поселения Кушалино

от 31 июля 2013 года №54

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУШАЛИНО

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения   сельского поселения  Кушалино (далее сельского поселения) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения  являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план сельского поселения Кушалино Рамешковского района Тверской области.

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования,  а также с учетом схемы теплоснабжения сельского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2030 года.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей  сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУШАЛИНО

Сельское поселение  Кушалино образовано в 2005 году. Сельское поселение Кушалино  расположено в юго-западной части Рамешковского района  и граничит с сельскими поселениями  Никольское, Застолбье, Ильгощи, Ведное, а также с Лихославльским и Калининским районами. Центром Поселения является село Кушалино, находящееся в 28 километрах от районного центра пгт Рамешки и в 35 километрах от областного центра – города Твери.

Общий земельный фонд Поселения составляет 24 611 га.

Территория Поселения включает в себя 27 сельских населенных пунктов.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, на начало 2010 года в Поселении постоянно проживало 1 930 человек. Плотность населения в Поселении достигает 7,84 чел./кв.км, что в 2,09 раз ниже среднеобластного значения (16,4 чел./кв.км).

Природные ресурсы поселения

Большую роль в формировании рельефа и регулировке поступления воды в почву играет речная сеть. По территории Поселения протекает достаточно большое количество рек и ручьев. Наиболее крупной из них является река Кушалка.

Средние скорости течения рек колеблются в пределах 0,2-0,5 м/сек. Питание рек главным образом снеговое – оно составляет более 50%, дождевое – 15-20%, грунтовое питание составляет 25-35%. Годовой сток рек распределяется так: в весенний период 55-65%, летне-осенний – 15-20%, зимний – 15-25%.

Таблица 2.5. Список рек Поселения

| Название водотока | Куда впадает | Расстояние от устья (км) | Длина водотока (км) | Площадь водосбора до устья (км) | Кол-во притоков менее 10 км | Общая длина притоков менее 10 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кушалка | Медведица (пр) | 134 | 36 | 346 | 47 | 92 |

Гидрогеология

Поселение относится к центральному гидрогеологическому району, подрайону II-в.

Основными источниками водоснабжения служат воды каменноугольных отложений.
         В толще каменноугольных отложений развито несколько водоносных горизонтов. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству – пресные, слабо минерализованные.

Для водоснабжения в Поселении используются, в основном, воды верхнекаменноугольных отложений.

Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 50 до 100 м.

Водообильность пород различная, удельный дебет скважин от 0,09 до 20,0 л/сек, чаще 1,2-5,0 л/сек. Качество воды хорошее.

Большую роль в сельском водоснабжении играют воды четвертичных отложений, преимущественно аллювиальных и флювиогляциальных. Эксплуатируются они при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания при помощи скважин. Удельный дебет скважин чаще не превышает 1,0 л/сек.

Воды четвертичных отложений, залегающих близко от поверхности земли, ненадежны в санитарном отношении.

Воды верхнекаменноугольных отложений как источник водоснабжения надежны в качественном и количественном отношениях.

Определение границ зон санитарной охраны артезианских скважин.

Эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" – ни одна  из действующих артезианских скважин не имеет лицензии на недропользование, эксплуатация остальных скважин ведется без получения лицензий. Соответственно, ни у одной из артскважин не известны границы поясов зон санитарной охраны.

Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).

Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет 30 м от артезианской скважины.

Расчет условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в сельской местности Района.

Выбор максимального значения для установления условных границ второго и третьего поясов ЗСО обусловлен необходимостью свести к минимуму вероятность того, что реальная граница пояса, определенная в перспективе посредством гидродинамического расчета, окажется больше условной.

Расчет условных границ поясов ЗСО

| № лицензии | № скважины | Местоположение артезианских скважин в Районе | Граница 2 пояса ЗСО, м | Граница 3 пояса ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00115 | 1 | д. Городок СПК Леоновский | 28 | 195 |
| 00115 | 2 | д. Медведица СПК Леоновский | 15 | 106 |
| 00091 | 1 | с. Ивановское СПК Заря | 25 | 180 |
| 00091 | 2 | с. Ивановское СПК Заря | 25 | 180 |
| 00063 | 1 | в 2км юз от с.Тучево ООО Балтнефтепровод НПС | 32 | 225 |
| 00063 | 2 | в 2км юз от с.Тучево ООО Балтнефтепровод НПС | 32 | 225 |
| 00114 | 1 | южная окраина п Рамешки | 39 | 273 |
| Максимальное значение границ, м |  |  | 39 | 273 |
| Условные границы, м |  |  | 50 | 300 |

Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:

- условная граница второго пояса ЗСО – 50 м;

- условная граница третьего пояса ЗСО – 300 м.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны  на территориях, соответствующих установленным в таблице 7.3 условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в Поселении необходимо включить:

- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор);

- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г. Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра;

- тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом. Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин.

Согласно информации, предоставленной администрацией Поселения, водозабор на территории Поселения производится из 5 действующих артезианских скважин. В селе Кушалино водоснабжение частично осуществляется от артезианской скважины. Артезианская скважина введена в действие в семидесятые годы прошлого века и находятся в неудовлетворительном состоянии. Частично на территории села выстроена разводящая сеть, которая тоже не соответствует нормам. В остальных населенных пунктах используется вода из частных артезианских скважин и колодцев.

Существующая в большинстве населенных пунктов Поселения практика питьевого  водоснабжения,  сбора  и  вывоза  хозяйственно-бытовых  стоков  не отвечает санитарным нормам. В настоящее время большинство собственников усадебных жилых домов самостоятельно бурят скважины на глубину 10 – 30 м, забирают питьевую воду из верхних недостаточно чистых водоносных горизонтов, или пользуются уличными колодцами.

На приусадебных земельных участках устраиваются бетонированные септики или выгреба в земляных ямах. На земельных участках закапываются органические отходы.

Все это приводит к крайне низкому качеству питьевой воды, угрожает здоровью и жизни людей.

Населенные пункты Поселения обеспечены водоснабжением на 5%. Обеспеченность водоснабжением села Кушалино составляет 8%. Основные характеристики объектов водоснабжения, а также проектные предложения по их развитию до 2030 года, представлены в таблице.

Таблица            Характеристика объектов водоснабжения

| № п.п | Название населенного пункта | Артезианские скважины действующие (недействующие) | Водопроводные вводы в дома (количество подключенных домов) | Водоразборные колонки | Колодцы | Развитие сетей водоснабжения на 1 этапе (до 2015 года) | Развитие сетей водоснабжения на 2 этапе (до 2020 года) | Развитие сетей водоснабжения на 3 этапе (до 2030 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кушалино | 2(2) | 33 | 4 | 3 1 | Реконструк-ция сетей водоснабже-ния | – | – |
| 2 | Броды |  |  |  | 1 | – | – | – |
| 3 | Бухлово |  |  |  | 2 | – | – | – |
| 4 | Вельшино | (2) |  | 2 | 4 | – | Реконструк-ция сетей водоснабже-ния | – |
| 5 | Волково |  |  |  | 2 | – | – | – |
| 6 | Дуловское | 1 |  |  | 2 | – | – | – |
| 7 | Засколье |  |  |  | 3 | – | – | – |
| 8 | Коммуна |  |  |  | 1 | – | – | – |
| 9 | Конищево |  |  |  | 2 | – | – | – |
| 10 | Корнево |  |  |  | 1 | – | – | – |
| 11 | Ляхово |  |  |  | 2 | – | – | – |
| 12 | Найденово |  |  |  | 5 | – | Строительство сетей водоснабжения | – |
| 13 | Новое Долино |  |  |  | 2 | – | – | – |
| 14 | Перелоги |  |  |  | 5 | строительство сетей водоснабжения | – | – |
| 15 | Пески |  |  |  | 3 | – | – | – |
| 16 | Рождество | (1) |  |  | 4 | – | – | строительство сетей водоснабжения |
| 17 | Русино | (1) |  | 1 | 2 | – | – | – |
| 18 | Рыжково |  |  |  | 3 | – | – | – |
| 19 | Савиха |  |  |  | 2 | – | – | – |
| 20 | Старое Долино |  |  |  | 1 | – | – | – |
| 21 | Стояново |  |  |  | 4 | – | – | – |
| 22 | Тихорево |  |  |  | 3 | – | Строительст во сетей водоснабжения | – |
| 23 | Толокново |  |  |  | 2 | – | – | – |
| 24 | Толстиково | 1 |  |  |  | – | – | – |
| 25 | Хохловка | 1 |  |  |  | – | – | реконструкция сетей водоснабжения |
| 26 | Чернево |  |  |  | 1 | – | – | – |
| 27 | Черногубово |  |  |  | 1 | – | – | – |

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В целом состояние инженерной инфраструктуры Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Среди положительных черт инженерной инфраструктуры Поселения можно выделить следующие:

- хорошее развитие системы электроснабжения. Линии электропередач подведены ко всем, кроме одного, населенным пунктам Поселения;

- удовлетворительное состояние системы водоснабжения. В населенных пунктах система водоснабжения в основном представлена колодцами и автономными частными или общественными скважинами. В крупных населенных пунктах есть скважины и водонапорные башни, от которых проложены водопроводы. Разбор воды из водопроводов происходит через колонки и индивидуальные вводы в дома;

- адекватное развитие систем связи. Во всех населенных пунктах Поселения работает сотовая связь.

К отрицательным особенностям состояния систем инженерного обеспечения Поселения можно отнести:

- слабое развитие систем центральной и автономной канализации и водоотведения;

- слабое развитие системы газоснабжения;

- слабое развитие системы вывоза твердых бытовых отходов.

На основании данных проведенного анализа, можно сделать следующие выводы о состоянии системы водоснабжения в Поселении:

- эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" – ни одна из действующих артезианских скважин не имеет лицензии на недропользование, эксплуатация скважин ведется без получения соответствующих лицензий;

- в некоторых населенных пунктах расположены недействующие артезианские скважины. Необходимо либо провести работы по тампонированию таких скважин, либо восстановить их работоспособность, если они расположены в достаточно людных населенных пунктах, перспективных для организации систем централизованного водоснабжения;

- во всех населенных пунктах Поселения организовано водоснабжение. При этом в 4-х населенных пунктах организованы системы водоснабжения от артезианских скважин с устройством уличных водопроводных сетей с водоразборными колонками, а в с.Кушалино – с водопроводными вводами в дома. В остальных населенных пунктах Поселения водоснабжение организовано от колодцев;

- в 3-х населенных пунктах расположены недействующие артезианские скважины, но при этом деревни Вельшино и Рождество являются достаточно населенными и перспективными для организации систем централизованного водоснабжения;

- основная масса водопроводных сетей Поселения имеет высокий уровень износа и требует реконструкции.

Первоочередные мероприятия – приведение процесса недропользования на территории Поселения к нормам действующего законодательства РФ:

- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор);

- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра;

- тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом. Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин;

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств владельцев этих домов.

ГП Поселения на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов:

в период до 2015 года:

- реконструкция сетей водоснабжения в с. Кушалино: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей, бурение дополнительной артезианской скважины (либо восстановление работоспособности существующих) для обеспечения водой новых селитебных территорий и промышленных объектов, строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- строительство сетей водоснабжения в д. Перелоги: бурение артезианской скважины, строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

в период до 2020 года: в целях улучшения качества жизни в селитебной зоне, сформированной населенными пунктами Кушалино, Тихорево, Вельшино, Найденово

- реконструкция сетей водоснабжения в д. Вельшино: восстановление работоспособности существующих артезианских скважин, расширение уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок; ремонт колодцев;

- строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Найденово и Тихорево: бурение артезианских скважин, строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок; ремонт колодцев;

в период до 2030 года:

- реконструкция сетей водоснабжения в д. Хохловка: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей, расширение уличных водопроводных сетей (при необходимости) с установкой водоразборных колонок;

- строительство сетей водоснабжения в с. Рождество: бурение артезианских скважин (либо восстановление работоспособности существующей), строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок; ремонт колодцев.

В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением центров расселения населения от сетей водоснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах расселения населения;

- строительство в плотно застроенных населенных пунктах уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты.

## Водоотведение

Сети централизованной канализации на территории Поселения присутствуют только в селе Кушалино. Очистные сооружения расположены в с. Кушалино.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

Характеристика объектов водоотведения

| № п.п | Название населенного пункта | Развитие сетей водоотведения на 1 этапе (до 2015 года) | Развитие сетей водоотведения на 2 этапе (до 2020 года) | Развитие сетей водоотведения на 3 этапе (до 2030 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кушалино | реконструкция сетей водоотведения |  |  |
| 2 | Броды | – | – | – |
| 3 | Бухлово | – | – | – |
| 4 | Вельшино | – | – | строительство сетей водоотведения |
| 5 | Волково | – | – | – |
| 6 | Дуловское | – | – | – |
| 7 | Засколье | – | – | – |
| 8 | Коммуна | – | – | – |
| 9 | Конищево | – | – | – |
| 10 | Корнево | – | – | – |
| 11 | Ляхово | – | – | – |
| 12 | Найденово | – | – | строительство сетей водоотведения |
| 13 | Новое Долино | – | – | – |
| 14 | Перелоги | – | строительство сетей водоотведения | – |
| 15 | Пески | – | – | – |
| 16 | Рождество | – | – | – |
| 17 | Русино | – | – | – |
| 18 | Рыжково | – | – | – |
| 19 | Савиха | – | – | – |
| 20 | Старое Долино | – | – | – |
| 21 | Стояново | – | – | – |
| 22 | Тихорево | – | – | строительство сетей водоотведения |
| 23 | Толокново | – | – | – |
| 24 | Толстиково | – | – | – |
| 25 | Хохловка | – | – | – |
| 26 | Чернево | – | – | – |
| 27 | Черногубово | – | – | – |

При определении качества жизни в населенном пункте развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем.

В населенных пунктах с высокой плотностью жителей, решение о строительстве благоустроенного дома должно приниматься на основе внятного представления о способе канализации стоков, являющихся следствием обеспечения комфорта проживания. Это же правило касается условий размещения любого предприятия. К сожалению, организация систем водоотведения в настоящее время вышла из-под контроля и, в большинстве случаев, не выполняются даже элементарные нормативы. Поэтому в настоящее время, проблему водоотведения можно поставить на первое место.

Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища.

На основании анализа состояния систем канализации в Поселении был сделан вывод о том, что основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в Поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь развитие систем автономной и центральной канализации необходимо в населенных пунктах, где такие системы в том или ином виде уже имеются:

- с. Кушалино – реконструкция  очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков, капитальный ремонт централизованных систем канализации;

Во вторую очередь системами водоотведения обеспечиваются следующие населенные пункты:

- деревни Перелоги, Вельшино, Найденово и Тихорево  (в т.ч. территории новой селитебной застройки, после строительства сетей водоснабжения) – 100% обеспечение канализации стоков и их биологической очистки. Непосредственно подключение домовладений перечисленных населенных пунктов к магистральной канализации необходимо осуществлять за счет средств владельцев домов как обязательное условие подключения к магистральной сети водоснабжения (см. раздел 2.7.2).

Развитие систем водоотведения в остальных населенных пунктах, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

На первом этапе (до 2015 года): реконструкция объектов водоотведения, расположенных в центре Поселения – селе Кушалино;

На втором этапе (до 2020 года): строительство сетей центральной канализации в деревне Перелоги;

На третьем этапе (до 2030 года): строительство объектов водоотведения в СНП, включенных в новую селитебную зону с. Кушалино, - Вельшино, Найденово, Тихорево.

Дальнейшие планы по созданию сетей водоотведения ведутся при учете возможных изменений в значимости тех или иных населенных пунктов по прошествии 1-го и 2-го этапов. Следует обеспечивать канализацией те населенные пункты, в которых по итогам 3-го этапа были построены сети водоснабжения.

По проекту ГП в населенном пункте Кушалино планируется реконструкция очистных сооружений.

Для остальных населенных пунктов Поселения предлагается устройство автономных систем водоотведения с применением компактных очистных сооружений и установок.

Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень Поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В строительных нормах и правилах Поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

В Поселении необходимо принять программу, которая позволяет максимально удешевить создание систем канализации. Такую программу можно реализовать на базе стандартизации систем водоотведения и организации частных фирм по установке и эксплуатации систем.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения  экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования.  Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.