ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

Рамешковского районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

СТП 05/262 – ПЗ – 001

г.Тверь, 2011 г.

ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

РАМЕШКОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

СТП 05/262 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИКИ: | Администрация Рамешковского района Тверской области ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области |
| --- | --- |

| Генпроектировщик: ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" |  |
| --- | --- |
| Директор | А.И. Проненков |
| Главный инженер проекта | А.И. Проненков |
| Руководитель проекта | А.А. Поярков |

г. Тверь, 2010 г.

Содержание

Состав проекта	3

Введение	4

1.	Цели и задачи территориального планирования Рамешковского района	10

2.	Мероприятия по территориальному планированию Рамешковского района и последовательность их выполнения	15

2.1. Мероприятия по развитию пространственной структуры Рамешковского района	15

2.1.1.	Развитие планировочной структуры района	15

2.1.2.	Территориальная организация производительных сил	18

2.1.2.1.	Промышленность	19

2.1.2.2.	Сельское хозяйство	24

2.1.2.3.	Рекреация и туризм	27

2.1.2.4.	Трудовые ресурсы	39

2.1.3.	Построение групповой системы населенных мест	45

2.1.4.	Оптимизация системы административно-территориального деления района	57

2.1.5.	Границы муниципального образования  Рамешковский район	60

2.1.6.	Ограничения использования территории Рамешковского района	61

2.2. Мероприятия по пространственной организации сферы обслуживания в Рамешковском районе	64

2.2.1.	Развитие системы учреждений образования и культуры	64

2.2.2.	Развитие системы учреждений здравоохранения	73

2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Рамешковского района	76

2.3.1.	Строительство объектов транспортной инфраструктуры федерального значения	76

2.3.2.	Развитие районной транспортной сети	77

2.3.3.	Расширение и оптимизация сети общественного транспорта	87

2.4.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Рамешковского района	89

2.4.1.	Мероприятия по газификации населенных пунктов	89

2.4.2.	Мероприятия по развитию сетей электроснабжения	93

2.4.3.	Мероприятия по развитию сетей водоснабжения	95

2.4.4.	Мероприятия по развитию сетей водоотведения	96

2.4.5.	Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения	98

2.4.6.	Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций	99

2.5.	Мероприятия по охране природного и историко-культурного наследия Рамешковского района	100

2.6.	Мероприятия по охране окружающей среды Рамешковского района	102

2.7.	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	110

Приложение 1 Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории района	111

Приложение 2. Зоны с особыми условиями использования территорий	114

# Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования Рамешковского района |  |
| СТП 05/262 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании. РАЗДЕЛЫ 1, 2. |  |
| - | Приложение к СТП Рамешковского района "Положения о государственных природных заказниках, расположенных на территории Рамешковского района Тверской области" |  |
| - | Приложение к СТП Рамешковского района "Паспорта на государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Рамешковского района" |  |
| СТП 05/262 – СТП – 002 | ЧАСТЬ 2. Схемы территориального планирования в составе Положений о территориальном планировании. РАЗДЕЛЫ 3, 4, 5. |  |
|  | Обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования Рамешковского района |  |
| ОМСТП 05/262 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 1. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 4. |  |
| ОМСТП 05/262 – ПЗ – 002 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛЫ 2, 3. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 5. |  |
| 40/08-ИТМ ГОЧС | РАЗДЕЛ 1.1. "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций". | ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехзащита" |
| - | Археологические памятники на территории Рамешковского района Тверской области | АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" |

# Введение

Схема территориального планирования Рамешковского района Тверской области разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 6 июня 2006 г. N 58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Материалы Схемы территориального планирования Рамешковского района сформированы в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 334-па.

Основанием для разработки проекта Схемы территориального планирования Рамешковского района является государственный контракт №262 от 
12 ноября 2007 г., заключенный между ООО "ТИТАН-ГЕО" и ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области.

Актуальность проекта обусловлена обязательностью наличия документов территориального планирования муниципальных образований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

Согласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О вступлении в действие Градостроительного Кодекса РФ" с 1 января 2010 года при отсутствии документов территориального планирования:

- не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую;

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории;

- не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

Схема территориального планирования Рамешковского района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом Схемы территориального планирования Тверской области и Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года), определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию Рамешковского района Тверской области.

Схема территориального планирования Рамешковского района составляет градостроительную основу всех документов территориального планирования Рамешковского района и обеспечивает согласованное развитие как Рамешковского района в составе Тверской области, так и муниципальных образований Рамешковского района.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные в Схеме территориального планирования Рамешковского района, должны уточняться на стадии разработки генеральных планов сельских поселений и проектов планировки территории.

Границы зон планируемого размещения особо охраняемых территорий должны уточняться по результатам разработки на каждую такую зону проекта зон охраны памятников природы, истории и культуры и зон охраняемых ландшафтов.

На схемах территориального планирования административные границы района приведены в соответствии с границами кадастровых районов.

При разработке Схемы территориального планирования Рамешковского района использованы материалы программ социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней.

Существующие и планируемые территории и объекты капитального строительства федерального значения приводятся в Схеме территориального планирования Рамешковского района для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в ее составе.

Мероприятия по территориальному планированию в Схеме территориального планирования Рамешковского района по последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

I этап 	– до 2015 года – 1 очередь

II этап 	– с 2015 года до 2020 года – расчетный срок

III этап 	– с 2020 года до 2030 года – перспектива.

Схема территориального планирования Рамешковского района Тверской области разработана ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" на основании государственного контракта с участием перечисленных далее субподрядных организаций и экспертов:

ООО "Тверьгеолдобыча" в части подготовки раздела "Полезные ископаемые" с использованием сведений Росгеолфонда;

АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" в части информации, касающейся памятников археологии и предложения перспективных туристических маршрутов;

ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехзащита" в части разработки раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

Демографический прогноз выполнили сотрудники Института демографии Государственного университета "Высшая школа экономики" (г.Москва, Покровский бульвар, д.11): Денисенко М.Б., зав.кафедрой демографии, руководитель магистерской программы "Демография", к.э.н., доцент; Васин С.А., ст.преподаватель кафедры демографии, учебный курс "Введение в демографический анализ", с.н.с.

Содержание Схемы территориального планирования муниципального района регламентировано Ст.19 Градостроительного кодекса РФ. Состав проектных материалов и их содержание должны соответствовать п.2.1.-2.2. "Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов", утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па.

В соответствии с указанными документами и с Техническим заданием, материалы Схемы территориального планирования Рамешковского района Тверской области делятся на два основных блока, а именно:

- непосредственно Схема территориального планирования;

- обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования Рамешковского района Тверской области содержит следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Положения о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 1.	Описание целей и задач территориального планирования.

РАЗДЕЛ 2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

ЧАСТЬ 2.	Схемы территориального планирования в составе Положений о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 3.	Основной чертеж схемы территориального планирования муниципального района (схема 1).

РАЗДЕЛ 4.	Схемы границ территорий, земель и ограничений:

Схема 2.	Схема административных границ.

Схема 3.	Схема ограничений использования территорий.

Схема 4.	Схема границ территорий и земель.

РАЗДЕЛ 5.	Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района:

Схема 5.	Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема 6.	Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

Схема 7.	Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания.

Обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования Рамешковского района содержат следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района:

РАЗДЕЛ 1.	Анализ состояния и перспектив развития территории муниципального района.

РАЗДЕЛ 1.1. 	40/08-ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

ПРИЛОЖЕНИЕ. 	Археологические памятники на территории Рамешковского района Тверской области

РАЗДЕЛ 2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию.

РАЗДЕЛ 3.	Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

ЧАСТЬ 2.	Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района:

РАЗДЕЛ 4.	Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

РАЗДЕЛ 5.	Картографическое отображение предложений по территориальному планированию.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к госконтракту):

- электронные картографические материалы выполнены 
в  геоинформационной системе  "MapInfo";

- при разработке проекта использована система координат МСК69.

Исходная нормативно-правовая база для разработки проекта Схемы территориального планирования Рамешковского района:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002г.
№7-ФЗ;

- Федеральный закон  "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 18.10.2007г. №230-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 
№ 315 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. 
№ 174 "Об утверждении Положения	о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. 
№ 804 "Об утверждении Положения	о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования";

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №927 "Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Закон Тверской области "О градостроительной деятельности на территории Тверской области" от 6.06.2006г. №58-ЗО;

- Закон Тверской области "Об административно-территориальном устройстве Тверской области" от 17.04.2006г. № 34-ЗО;

- Закон Тверской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" от 13.04.2004г. № 22-ЗО;

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2007г. №4 "Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.12.2008г. № 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";

- Постановление Администрации Тверской области от 07.07.2005 г. №230-па "Об организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача) в Тверской области";

- Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности";

- Постановление Губернатора Тверской области от 07.07.2009г. №286-па "О технических заданиях на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования";

- Приложения №№1-5 к Постановлению Губернатора Тверской области от 20.10.1997г. №579 "О водоохранных зонах водных объектов";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- РДС-30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления      красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

- МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем
зонирования   территории городов";

- Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32/;

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.)

# Цели и задачи территориального планирования Рамешковского района

Рамешковский район расположен в восточной части области. На севере он граничит с Бежецким и Максатихинским районами, на западе с Лихославльским районом, на юге – Калининским и на востоке с Кимрским районом Тверской области.

Территория района занимает 251 065 га.

По форме район очень компактен и очертаниями напоминает квадрат со сторонами 50-55 км.

На территории района расположены 306 населенных пунктов, объединенных в 10 сельских поселений и одно городское.

Административный центр района пгт Рамешки является городским поселением и входит в состав Рамешковского района.

Рамешковский район по численности населения занимает 18-е место среди муниципальных образований (МО) Тверской области. На 1 января 2010 года в районе проживало 16 061 человек. Согласно Схеме территориального планирования Тверской области Рамешковский район относится к Тверской системе расселения.

Целью территориального планирования является создание рациональной пространственной организации территории Рамешковского района Тверской области, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие до 2030 года, характеризующееся ростом качества жизни населения и экономики района.

Проект направлен на обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории, сохранения историко-культурного наследия. Результатом проектных разработок является создание градостроительной документации, обеспечивающей принятие обоснованных управленческих решений по развитию территории района.

Направления и приоритеты пространственной организации Рамешковского района продиктованы концепцией социально-экономического развития Рамешковского района на долгосрочную перспективу. Такая концепция предложена в рамках разработки проекта Схемы территориального планирования Рамешковского района и учитывает перспективы развития района в соответствии с принципами, заложенными в основу Схемы территориального планирования Тверской области и Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу.

Основные положения концепции социально-экономического развития Рамешковского района:

- по территории Рамешковского района проходят инженерно-транспортные магистрали федерального значения: автодороги Тверь – Рамешки – Бежецк – Весьегонск, Тверь – Рамешки – Максатиха, Кушалино – а/д "Кимры-Кашин", высоковольтные линии электропередач 35, 110, 220 и 750 кВ, магистральные газопроводы и нефтепровод. В значительной степени повысит инвестиционный потенциал Рамешковского района строительство железных дорог Сонково – Рамешки – Торжок и Тверь – Рамешки. Все это свидетельствует о наличии отдаленных перспектив для размещения на территории Рамешковского района довольно крупных производств, и этот промышленный потенциал района необходимо использовать;

- Рамешковский район, в общем, не обладает достаточно высоким природным потенциалом, однако, в границах района расположена определенная группа объектов, составляющих его туристско-рекреационный потенциал. В первую очередь, это уникальный лесо-озерно-болотный комплекс "Оршинский Мох", уже сегодня являющийся центром притяжения промыслового и экстремального туризма. Далее, ряд объектов, отличающихся стандартным для Тверской области набором природных и историко-культурных факторов. Но, расположение района вблизи областного центра является положительным моментом для развития рекреации и познавательного туризма. Перспективным направлением является охота;

- месторождения полезных ископаемых, имеющие перспективы для разработки, в Рамешковском районе представлены в первую очередь материалами для промышленности строительных материалов. Соответственно, необходимо обеспечить максимальное вовлечение природных ресурсов района в цивилизованный хозяйственный оборот;

- необходимо развивать лесное хозяйство на территории района, ориентированное, в первую очередь, на обеспечение внутренних потребностей в лесоматериалах для сельского хозяйства и промышленности. При этом, ограничивающим фактором здесь является сравнительно низкая лесистость территории района и широкое распространение особо охраняемых природных территорий;

- перспективы развития агропромышленного комплекса Рамешковского района связаны с дальнейшим укреплением уже существующих хозяйств и развитием малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения). Район обладает обширными территориями, пригодными для ведения сельскохозяйственной деятельности. Близость района к тверской городской агломерации благоприятно для активного развития пригородного земледелия. В районе сегодня отсутствуют предприятия пищевой промышленности. Данное направление следует активно развивать, особенно с учетом растущих потребностей тверской и все расширяющейся московской агломераций. Размещение крупных вертикально-интегрированных агро-хозяйственных комплексов в границах Рамешковского района не только возможно, но и жизненно необходимо и экономически обосновано.

Концепция социально-экономического развития Рамешковского района в среднесрочной (до 2020 года) и долгосрочной (до 2030 года) перспективе будет заключаться в развитии агропромышленного комплекса, в развитии инженерно-транспортной инфраструктуры, в развитии предприятий добывающей промышленности и промышленности строительных материалов, в организации промышленных зон, использовании потенциала магистральных трубопроводных систем и высоковольтных линий электропередач. В качестве дополнительных видов хозяйственной деятельности рассматриваются туризм и рекреация, лесное хозяйство.

Важнейшую роль в развитии района будет играть совершенствование его транспортного каркаса, что позволит наилучшим образом использовать потенциал территорий района в полном объеме за счет усиления связности территорий как непосредственно внутри района, так и за счет создания межрайонных связей. Тем самым, будет сведено к минимуму образование кризисных зон в границах района, как правило, характеризующихся сверхнормативной удаленностью от транспортных артерий.

Соответственно, основные риски дальнейшего ухудшения социально-экономического положения района связаны именно с отсутствием инженерно-транспортного строительства в границах транспортного коридора а/д "Россия" – Лихославль – Рамешки – а/д "Кимры-Кашин", а именно, отсутствие инвестиций в строительство автодорог 1 класса, железных дорог, объектов газо- и электроснабжения.

В целях создания благоприятной социальной среды для жителей района и мигрантов, а также, для полноценного обеспечения рынка труда кадрами, обученными современным производственным специальностям, должен быть отдан приоритет развитию сети средних образовательных учреждений, в том числе начального и средне-специального профессионального образования и системы переподготовки специалистов, созданию полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем. На сегодняшний день в Рамешковском районе отсутствуют учреждения средне-специального и высшего образования, что в высокой степени провоцирует отток молодых специалистов из района, уезжающих на учебу в Тверь, Москву и др. города.

С целью сохранения природного и историко-культурного наследия района, необходимо провести работы по выявлению территорий, выполняющие средозащитные функции, несущие бремя археологической ценности, имеющие уникальные природные и эстетические характеристики. Далее необходимо проработать комплекс мер, позволяющих законодательно защитить данные территории от уничтожения в процессе намеченных преобразований.

Задачами территориального планирования Рамешковского района Тверской области являются:

  - создание градостроительными средствами условий для максимально полного извлечения выгод из географического положения Рамешковского района, его природного потенциала, включающего: природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, водные ресурсы. Соответственно, развитие района необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных богатств в цивилизованный хозяйственный оборот;

  - создание предпосылок для перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности из пгт Рамешки на территорию Рамешковского района, в первую очередь, за счет повышения транспортной доступности всех территорий района;

  - проведение комплекса градостроительных мероприятий по благоустройству села, с целью повышения качества жизни населения и создания условий для возрождения и развития сельскохозяйственного производства, в первую очередь, за счет совершенствования автодорожной сети, газификации населенных пунктов и общего повышения их инженерной оснащенности;

  - реновация сложившейся структуры населенных мест в устойчивую систему расселения, направленную на рост качества сельской среды, в первую очередь, за счет организации новых рабочих мест и создания условий равноценного доступа населения района к услугам социально-культурной и бытовой сферы;

  - обеспечение мер по сохранению природных богатств и историко-культурного наследия Рамешковского района за счет выделения в его составе земель с особым режимом использования;

  - обеспечение мер по оздоровлению экологической ситуации в Рамешковском районе и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Все перечисленные задачи территориального планирования направлены на привлечение максимального объема инвестиций в экономику Рамешковского района. В этой связи, отдельной задачей районной администрации является поддержка инвестиционных проектов, осуществляемая в следующих ключевых направлениях:

    - формирование положительного имиджа района на региональном и федеральном уровне;

    - составление каталога инвестиционных возможностей района с подробным описанием возможных к строительству и развитию объектов во всех отраслях хозяйственной деятельности, как то: восстановление русских усадьб, организация туристических маршрутов, разработка месторождений полезных ископаемых, промышленное и гражданское строительство, возрождение агропромышленного комплекса, развитие ЖКХ и т.д.;

    - предоставление инвесторам полноценной информации относительно земельных ресурсов района, о собственниках и пользователях земель, оказание содействия в выделении земельных участков под строительство новых и развитие существующих промышленных и гражданских объектов;

    - оказание инвесторам активной административной поддержки, как на уровне муниципальной власти, так и на уровне взаимоотношений с организациями собственниками средств коммуникации и энергетических ресурсов;

    - содействие внедрению в образовательных учреждениях специальных обучающих программ, ориентированных на вновь создаваемые производства;

    - осуществление необходимых инфраструктурных преобразований инвестиционно привлекательных территорий: реконструкция подъездных дорог и подведение инженерных коммуникаций к площадкам строительства в пределах объемов будущих налоговых поступлений;

    - оказание PR-поддержки, освещение инвестиционных проектов в СМИ, помощь инвестору в работе с населением.

Ведение планомерной и взвешенной работы по поддержке и реализации инвестиционных проектов с частными инвесторами, как с крупными, так и в сфере малого и среднего бизнеса, позволит создать в Рамешковском районе благоприятный инвестиционный климат и обеспечит полноценную реализацию его инвестиционного потенциала.

# Мероприятия по территориальному планированию Рамешковского района и последовательность их выполнения

## 2.1. Мероприятия по развитию пространственной структуры Рамешковского района

Развитие опорного каркаса территории Рамешковского района включает следующие виды градостроительных мероприятий:

- усиление главных осей развития за счет увеличения числа транспортных связей;

- формирование структуры и состава зональных элементов опорного каркаса;

- территориальная организация производительных сил;

- построение  групповой системы населенных мест;

- оптимизация системы административно-территориального деления.

### Развитие планировочной структуры района

Современный опорный каркас Рамешковского района имеет точечно-лучевую моноцентрическую структуру, главным компоновочным центром которого является районный административный центр пгт Рамешки. Поселок Рамешки играет определяющую роль в развитии территории Рамешковского района, в нем сосредоточено практически все промышленное производство на территории муниципального района. Поселок расположен на развязке автодорог Тверь-Максатиха, Тверь-Бежецк-Весьегонск. Поселок Рамешки является планировочным центром первого звена.

Второстепенными узловыми центрами являются кустовые и автономные центры развития (Застолбье, Кушалино, Алешино, Ильгощи, Заклинье, Киверичи). Для выполнения роли второстепенных узловых центров они обладают такими необходимыми факторами, как выгодное географическое положение и развитая основа для выполнения центральных функций (социальная и инженерная инфраструктура, численность населения).

Связь между точечными территориальными единицами в опорном каркасе осуществляется его линейными элементами, роль которых выполняют транспортные сети, образованные на территории Рамешковского района только автомобильными дорогами, по большей части с твердым покрытием (асфальтированными и гравийными).

К линейным элементам планировочного каркаса также можно отнести инженерные коммуникации. Линии электропередач напряжением 35, 110, 220 и 750 кВ, нитки магистральных газопроводов и нефтепровода.

В совокупности, компоновочный и узловые центры, оси различных уровней, формируют исходное состояние планировочного каркаса района.

Согласно предлагаемым в Схеме территориального планирования Рамешковского района преобразованиям, основополагающие изменения опорного каркаса района будут связаны как с усилением и усложнением существующей структуры, так и с формированием новых линейных коридоров.

Строительство и модернизация ряда автодорог станет основой для формирования перспективных планировочных осей, способствует усложнению планировочной структуры. В первую очередь планируются мероприятия по модернизации покрытия, поскольку многие населенные пункты соединены грунтовыми автодорогами, что исключает полноценные доступ и развитие социальной, бытовой и коммунальной инфраструктуры, увеличивает время поездок. Планируемые мероприятия по развитию автомобильных дорог можно разделить по уровню значимости для района на две группы: внутрирайонного и межрайонного (федерального и регионального) значения. Мероприятия внутрирайонного значения по реконструкции автодорожной сети способствуют развитию связей между кустовыми центрами и центрами первичной подсистемы, сокращают время поездок, улучшают доступ населения к социальным службам, служат основой для продления маршрутов общественного транспорта, повышают инвестиционную привлекательность территории. Мероприятия межрайонного значения по строительству и реконструкции автодорожной сети способствуют формированию опорной транспортной сети, как Тверской области, так и Российской Федерации.

Главные преобразования произойдут в транспортном каркасе Рамешковского района. Предполагается строительство железной дороги Сонково – Лихославль, которая пройдет в непосредственной близости от населенных пунктов Киверичи, Алешино, Рамешки, Никольское, и железной дороги Рамешки – Кушалино – Тверь. Эти преобразования, наряду с имеющимися возможностями: близость к областному центру, наличие свободных площадок, развитие инженерной сети района, послужат базой для формирования промышленных зон близ сел Кушалино и Киверичи.

В последующем, из существующих второстепенных планировочных осей, выявляется, с помощью улучшения покрытия дорожной сети, основной транспортный каркас внутрирайонного сообщения. Это позволит при сохранившейся приоритетно-моноцентрической сложившейся структуре планировочного каркаса обеспечить все сельские поселения, качественными транспортными связями значительно минимизировав расходы на строительство и содержание автодорог.

Необходимым условием для развития транспортного каркаса района и повышения связности территории является установление связи между северной и южной частями района посредством строительства дороги Малая Горка – Медведиха. Строительство этой дороги позволит усилить роль населенного пункта Алешино, который, при реализации мероприятий по его развитию, сможет выполнять роль районного подцентра.

Инженерно-транспортный каркас района дополнится межпоселковыми сетями газоснабжения и электроснабжения.

Все вышеперечисленные преобразования транспортной и инженерной инфраструктуры Рамешковского района направлены на создание максимально возможного уровня привлекательности для потенциальных инвесторов.

Важную роль в преобразовании опорного каркаса Рамешковского района играют его водные объекты и особо охраняемые природные территории, на базе которых проектом предусмотрено создание рекреационных зон. Это позволит привлечь разумные инвестиции в развитие территорий Рамешковского района в сфере туризма и рекреации.

Условно, территорию района, после запланированных преобразований, можно разделить на три части: промышленную, рекреационную и селитебно-сельскохозяйственную.

В промышленной зоне окажутся сельские поселения Кушалино и Киверичи.

Рекреационную зону составляют в основном поселения расположенные в южной части района: Застолбье, Ведное, Ильгощи. Здесь наряду с развитием рекреации предполагается сохранение аграрного производства.

Остальные поселения, расположенные в северной части района, образуют селитебно-сельскохозяйственную зону.

В результате совершенствования планировочной организации территории Рамешковского района, создаются благоприятные условия, способствующие решению существующих социальных задач, повышению общественного производства и инвестиционной привлекательности территории, рациональному использованию природных ресурсов с учетом их охраны и восстановления, развитию и совершенствованию планировочной структуры Тверской области.

### Территориальная организация производительных сил

Территориальную организацию производительных сил в Рамешковском районе следует проводить в соответствии с определенной концепцией его социально-экономического развития. При этом необходимо учитывать:

- исторически сложившуюся экономическую специализацию Рамешковского района как сельскохозяйственного и специализацию пгт Рамешки как промышленного центра;

- размещение производительных сил в регионе;

- государственные и региональные планы по развитию транспортной инфраструктуры;

- наличие внутренних природных ресурсов.

В Рамешковском районе в перспективе до 2030 года возможно активное развитие следующих сфер экономики:

- строительство и ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов;

- развитие сельскохозяйственного производства, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов животноводства и обрабатывающих производств;

- развитие туризма и рекреации на базе объектов историко-культурного наследия и природных комплексов;

- строительство инженерно-транспортных коммуникаций: региональных автомобильных дорог, газопроводов и сооружений газового хозяйства;

- развитие сферы ЖКХ, в том числе: строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция очистных сооружений, организация службы сбора мусора в населенных пунктах и др.;

- развитие социального сектора: модернизация учреждений образования (дошкольного, школьного, специального, дополнительного), здравоохранения, культуры, организация спортивных школ, музеев и т.д.;

- жилищное строительство, в том числе строительство организованных коттеджных поселков;

- добыча полезных ископаемых.

### Промышленность

При разработке схемы территориального планирования муниципального района наиболее важными вопросами в сфере промышленного производства являются направленность и специализация развития отраслей промышленности и отдельных крупных предприятий, выбор форм организации промышленных производств и привязка их к конкретным территориям.

Развитие промышленной базы района, увеличение выпуска промышленной продукции может происходить как за счет расширения или модернизации действующих предприятий, так и создания новых. Возникновение новых производств возможно, во-первых, в уже существующих отраслях. Во-вторых, в результате образования на базе работающих предприятий промышленных узлов или кластеров. И, в-третьих, путем создания качественно иных для данной территории предприятий в отраслях прежде не существовавших в её границах.

Промышленное производство в Рамешковском районе складывалось под влиянием нескольких факторов: местоположения  и наличие сырья. Прохождение по территории района одной из важнейших региональных автодорог Тверь – Бежецк – Весьегонск - Устюжна обусловили создание предприятия легкой промышленности, а наличие ресурсов, таких как лес – развитие предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Из 24 промышленных предприятий района (данные на 2011 г), 9 представляют деревообрабатывающее производство, 2 – представляют сферу ЖКХ, 1 – легкую промышленность,  6 относятся к строительной индустрии, 2 – к содержанию и ремонту дорог и еще 4 организаций представляют другие виды промышленности.

В результате в районе сформировалось несколько производственных зон:

- городская промзона– зоны в границах городского поселения Рамешки, сформированные на базе действующих предприятий;

- промзона с.Киверичи - сформированная на базе действующего предприятия ЗАО "Рамешки-лес";

- промзоны, сформированные на базе разрабатываемых месторождений полезных ископаемых.

Все перечисленные промзоны района сохраняются во временном периоде Схемы территориального планирования Рамешковского района и для каждой зоны предполагается возможность развития.

В результате анализа возможностей по увеличению выпуска продукции действующими предприятиями, а также по созданию новых производств, были выделены приоритетные направления развития промышленного производства на территории Рамешковского района.

Промышленным центром Рамешковского района остается пгт Рамешки, как узловой центр инженерно-транспортных коммуникаций и главный компоновочный центр районной системы расселения. Он же является одной из наиболее перспективных площадок для привлечения инвестиций в районе.

Помимо пгт Рамешки на территории Рамешковского района можно выделить  несколько перспективных для строительства новых производств территорий. Это территории расположенные в непосредственной близости от крупных населенных пунктов района, таких как с.Киверичи и с.Кушалино. Обосновано это тем, что указанные населенные пункты обладают большим потенциалом с позиции обеспеченности инженерно-транспортной инфраструктурой и трудовыми резервами. Они газифицированы,  уже сейчас в одном из них расположены действующие промышленные предприятия, имеющие потенциал к развитию.

Это подтверждается и данными, предоставленными Администрацией Рамешковского района и Управлением регионального развития Тверской области (см.таблицу).

Таблица 2.1.1. Перспективные производственные площадки

| № | Адрес | Наличие коммуникаций | Наличие строений (каких) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рамешковский район, с.Кушалино – северная окраина (севернее автодороги Тверь-Бежецк) | нет | нет | 17,2 |
| 2 | Рамешковский район, близ д. Перелоги – к юго-востоку(7,47+70,74) и юго-западу (6,86) от пересечения региональных а/д "Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна" и "Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино" | нет | нет | 85,1 |
| 3 | Рамешковский район, с.Киверичи – юго-западная окраина | нет | нет | 10,7 |
| 4 | Рамешковский район, с.Киверичи – южная окраина | нет | нет | 21,0 |
| 5 | Рамешковский район, с.Киверичи – юго-восточная окраина | нет | нет | 22,0 |
| 6 | Рамешковский район, с.Киверичи – восточная окраина | нет | нет | 9,4 |
| 7 | Рамешковский район, с.Киверичи – северо-восточная окраина | нет | нет | 3,3 |
| 8 | Рамешковский район, пгт Рамешки, ул.Октябрьская, (территория бывшего Волжского леспромхоза) | возможно инженерное обеспечение | нет | 2,5 |
| 9 | Рамешковский район, пгт Рамешки – восточная окраина | нет | нет | 4,61 |
| 10 | Рамешковский район, пгт Рамешки – северная окраина | нет | нет | 8,5 |
| 11 | Рамешковский район, пгт Рамешки – северо-восточная окраина | нет | нет | н/д |
| 12 | Рамешковский район, вблизи д. Воротилово, участок с кад.№ 69:26:0000008:172 | нет | нет | 0,8 |

В плане инженерно-транспортной оснащенности, выделенные промышленные центры обладают следующими характеристиками:

- пгт Рамешки – расположен на развилке региональных автодорог Тверь – Максатиха и Тверь – Бежецк; поселок обеспечен природным газом (ГРС Рамешки), электросетями 35 и 110 кВ;

- с.Кушалино – расположено на перекрестке региональных автодорог Тверь – Рамешки и Кушалино – Кашин; село обеспечено природным газом, электросетями 35кВ и в ближайшем окружении – ЛЭП 110 кВ;

- с.Киверичи – расположено на автодороге районного значения Рамешки – Киверичи, однако, проектными предложениями предусмотрено строительство автодороги 1 класса Рамешки – Киверичи – Кашин; село обеспечено природным газом (ГРС Киверичи), электросетями 35кВ; в ближайшем окружении – ЛЭП 220 и 750 кВ, магистральные нефте- и газопроводы.

Существенным недостатком, тормозящим развитие рассмотренных промышленных зон, является отсутствие на территории Рамешковского района железнодорожного сообщения. В связи с чем, проектными предложениями предполагается строительство железной дороги общего пользования Сонково – Рамешки – Лихославль, с размещением железнодорожной станции в Рамешках, и строительством подъездных ж/д путей к промзоне "Киверичи".

Промышленное освоение перечисленных земельных участков предполагается за счет средств заинтересованных инвесторов в перспективе до 2020 года.

Выделяемые территории, перспективные для строительства промышленных объектов, зачастую расположены на землях категорий, не предназначенных для промышленного использования (земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда (эксплуатационные леса)). В случае их освоения, необходим перевод указанных земель в  категорию "земли промышленности",  в соответствии с действующим законодательством.

Наличием источников сырья – полезных ископаемых – определяется потенциал развития добывающей промышленности района.

Рамешковский район богат нерудными полезными ископаемыми. Во временном горизонте Схемы территориального планирования района в числе перспективных для разработки месторождения полезных ископаемых следует отметить следующие:

Таблица 2.1.2. Характеристика перспективных месторождений торфа Рамешковского района

| Название месторождения | Площадь, га | Мощность, м | Запасы при 40 % влажности по категориям в тыс. т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С1+С2 | Общие |
| Разрабатываемые месторождения торфа |  |  |  |  |  |  |
| Подмошицы | 101 | 1,9 |  |  | 196 | 196 |
| Козловское (часть) | 92 | 2,2 |  |  | 202 | 202 |
| Волчье | 306 | 1,8 | 538 |  |  | 538 |
| Стрижиха-Кукуриха | 204 | 1,1 | 172 |  |  | 172 |
| Месторождения торфа, подготовленные к разработке |  |  |  |  |  |  |
| Коледин Мох | 449 | 2,10 |  | 1254 |  | 1254 |
| Месторождения торфа, перспективные для разведки |  |  |  |  |  |  |
| Бахаревское | 156 | 2,6 |  |  |  | Р-532 |
| Ивишенский Мох | 207 | 2,0 | 398 |  |  | 398 |

Таблица 2.1.3. Характеристика перспективных месторождений строительных материалов Рамешковского района

| Название и местоположение месторождения | Запасы по категориям, тыс. куб. м – площадь, га, вид сырья | Мощность, м |  | Остаток запасов на 01.01.07. | Сведения по разработке месторождения, № лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вскрыши | Полезной толщи |  |  |
| Пограничный на границе Рамешковского и Максатихинского районов, на 19 км от пос. по дороге на Максатиху | С1 81,5 – 1,3 гравий | 0,2 | 6,2 | н/д | н/д |
| Рамешковский на СЗ окраине пос. | С1 85 – 1,34 | 0,3 | 6,3 | н/д | Разрабатывалось ранее |
| Трестна в урочище Горы, возле дороги на Максатиху | С1 46 – 1,35 гравий | 0,2 | 3,0 | 42 | Лицензия ТВЕ 56528 ТЭ ГУП "Рамешковское ДРСУ" |
| Каменное 400 м южнее деревни | С1 157 – 4 песок | 0,2 | 9,0 | 52 | Лицензия ТВЕ 56625 ТЭ ОАО "Волгодорстрой" |
| Бахарево 300 м ЮВ деревни | С2 183,6 – 4,1 песок | 0,2 | 7,0 | 54 | Лицензия ТВЕ 05518 ТЭ Рамешковское ДРСУ |
| Кромново южнее деревни | С2 94,5 – 4,5 песок | 0,2 | 2,1 | 30 | Лицензия ТВЕ 04035 ТЭ "Тверьавтодор" |
| Альхимково | С1 2529 – 21 песок | 2,3 | 12,3 | н/д | н/д |
| Абакумово | С1 47 -0,5 песок | 0,8 | 9,8 | н/д | н/д |
| Новинка-1 | С1 56,7 -0,5 песок | 1,2 | 13,1 | н/д | н/д |
| Новинка-2 | С1 8,3 -0,7 песок | 0,8 | 5,0 | н/д | н/д |
| Новинка-3 | С1 15 -1,7 | 0,8 | 8,8 | н/д | н/д |
| Старожила | С1 181 -14 гравий | 1,2 | 12,7 | н/д | н/д |

Таблица 2.1.4. Характеристика перспективных прогнозных ресурсов месторождений строительных материалов Рамешковского района

| Номер прогнозной площади | Ресурсы в млн. м3 Р1 | Вид полезного ископаемого | Мощность в м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вскрышных пород | Полезной толщи |
| Р-4 | 12 | Песок | 1,0 | 6,7 |
| Р-7 | 1,7 | Песчано-гравийный материал | 2,3 | 12,3 |
| Р-10 | 25,4 | Песчано-гравийный материал | 0,2 | 9,7 |

Территории, занятые всеми упомянутыми выше месторождениями, являются перспективными для перевода в категорию земель промышленности под цели добычи полезных ископаемых.

Перспективным направлением развития транспортно-индустриальных зон является размещение объектов придорожного сервиса вдоль автодороги регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск - Устюжна, а также во всех центрах сельских поселений района.

Развитие легкой промышленности в районе, по большей части, будет заключаться в поддержании и содействии модернизации существующего предприятия ООО "Трикотажная фабрика "Фаворит", помощь в правильном позиционировании продукции и нахождении рынков сбыта в Тверском, Новгородском и Московском регионах.

### Сельское хозяйство

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории Рамешковского района являются молочно-мясное скотоводство и кормовое растениеводство.

В районе действуют 19 с/х организаций (по данным на 2011 г), из крупных фермерских хозяйств можно выделить ИП Франтов А.Ф. (д. Городок) и  ИП глава КФХ Ямалетдинова А. Ш. в д. Андреевское.

Наиболее крупными с/х организациями являются СПК "Трудовик", СПК "Вперед", СПК "Память Ленина", СПК "Заря", СПК "Родина". Основная специализация хозяйств района – мясо-молочное скотоводство, реже – растениеводство.

Развитие отрасли животноводства

Основное направление развития животноводства в Рамешковском районе: молочное животноводство с выращиванием сверхремонтного молодняка на мясо.

Согласно Схеме территориального планирования Тверской области, Рамешковский район относится к Центральному району сбыта сельскохозяйственной продукции, ориентированному на гг. Тверь, Москва и Московскую область.

Развитие агропромышленного комплекса района в первую очередь должно быть направлено на модернизацию и дальнейшее совершенствование существующих АПК. Однако в районе можно выделить несколько населенных пунктов, перспективных для создания и развития как сельхозорганизаций, так и фермерских хозяйств (в них имеются пустующие мощности, плодородные земли для ведения сельскохозяйственной деятельности).

Сеть предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в районе отсутствует. Животноводческая продукция реализуется в г.Тверь, Тверскую и Московскую области. Поставки мяса на промпереработку хозяйства района осуществляют на Сергиево-Посадский и Можайский мясокомбинаты Московской области, Вышневолоцкий и Дмитрогорский мясоперерабатывающие комбинаты Тверской  области. Мясо реализуется на продовольственных рынках городов Тверь и Кимры.

Молоко поставляется на Максатихинский маслозавод, обособленное подразделение ЗАО "Молочный завод "Преображенский" в Тверской области, ООО "Торговый дом "Элис".

Создание центров переработки сельхозпродукции непосредственно на территории Рамешковского района, возможно в сёлах Алешино, Кушалино и в пгт Рамешки.

Основным центром переработки сельхозпродукции необходимо развивать пгт Рамешки с ориентиром на хозяйства сельских поселений Высоково, Некрасово, Заклинье, Никольское, Застолбье.

По итогам развития районной автодорожной сети с.Кушалино претендует на роль районного узлового центра. Это второй по людности населенный пункт, в котором сходятся транспортные связи южной части района. Размещенный здесь центр переработки сельхозпродукции будет ориентирован на сельхозфермы, расположенные в населенных пунктах Застолбье, Ведное, Сутоки, а также северной части Калининского района. Сбыт продукции будет возможен как в направлении г.Твери (и далее на Москву, Санкт-Петербург), так и в Лихославль, Торжок, Кимры, Кашин.   Возникновение такого центра в с.Кушалино возможно при развитии здесь промышленной зоны, на территории которой будет размещено производство пищевой промышленности.

В настоящее время территория поселения Кушалино уже является площадкой реализации инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса в районе с.Кушалино (компания "Истра Солл"). Объем инвестиций составит 616 млн.рублей. Проектом предусматривается строительство свиноводческого комплекса на 25 тысяч голов, цеха по переработке мяса, строительство теплиц, цех для переработки гумуса с целью производства удобрений. Комплекс разместится на земельных участках общей площадью 94 га.

На базе СПК "Родина", расположенного в с.Алешино, возможно размещение центра развития АПК и центра по переработке сельхозпродукции, с целью объединить в единую производственную цепочку сельхозпроизводителей северо-восточного пояса района – это сельские поселения Алешино, Заклинье, Киверичи (с.Ивановское), Ильгощи. В результате создания на базе с.Алешино сельскохозяйственного холдинга, возрастет статус с.Алешино как районного подцентра, что, за счет создания новых рабочих мест и повышения стабильности в работе сельхозорганизаций, благоприятно отразится на демографической ситуации в перечисленных сельских поселениях. Создание такого холдинга станет возможным по итогам качественного преобразования транспортного каркаса северо-восточной части района, направленного на объединение всех центров сельских поселений в единую автодорожную сеть.

Практически вся территория района относится к зоне, планируемой к дальнейшему усилению существующих сельхозпроизводителей и развитию фермерских хозяйств (в т.ч. по направлению агротуризм), естественно, с учетом наличия пригодных для ведения сельского хозяйства земель.

Чтобы минимизировать издержки и  риски, характерные для работы в сельскохозяйственном секторе, необходимо использовать стратегию вертикальной интеграции. Дальнейшее развитие АПК рассматривается в развитии существующих центров АПК, создании вертикально-интегрированных агрокомплексов, ориентированных на конечную реализацию собственной продукции и включающими все звенья производственной цепочки — от развитой кормовой базы до современной переработки молочной и мясной продукции и ее эффективной реализации. Широкая диверсификация видов деятельности служит гарантией устойчивости бизнеса сельскохозяйственных организаций на всех этапах их деятельности.

Во всех сельских поселениях производство сельскохозяйственной продукции животноводства и растениеводства целесообразно развивать в малых формах: крестьянско-фермерские хозяйства, хутора и личные подсобные хозяйства населения.

В перспективе до 2030 года сельское хозяйство будет развиваться как основная отрасль на территории Рамешковского района. Очевидно, что основу развития сельского хозяйства будут составлять новые формы ведения хозяйства в виде вертикально интегрированных структур – агрохолдингов, строящих вертикальные связи от поля до прилавка. Формирование агрохолдингов потребует реорганизации ряда сельхозорганизаций или их объединения.

Развитие отрасли растениеводства

Развитие отрасли растениеводства на территории района направлено, в основном, на укрепление и создание кормовой базы. Несколько сельхозпроизводителей занимаются также картофелеводством, зерноводством. В то же время, Рамешковский район входит в Тверской экономический микрорайон с экономическим центром – г.Тверь. Соответственно, развитие сельского хозяйства пригородного типа, ориентированного на первоочередное потребление сельхозпродукции населением Тверской городской агломерации, является приоритетной задачей для возрождения АПК района. При этом, отрасль растениеводства должна рассматриваться с точки зрения крупномасштабного производства картофеля и овощей во всех СПК, в фермерских и личных подсобных хозяйствах всех сельских поселений района.

### Рекреация и туризм

Рамешковский район, наряду с Лихославльским, Спировским и Максатихинским районами, входит в группу районов, объединенных общими транспортными, территориальными и экологическими особенностями. Комитетом по туризму Тверской области эта группа районов, с точки зрения туристической привлекательности, была названа "Карельская тропа". Потенциалом этой зоны является автономная культурная область жизнедеятельности тверских карел, зона сохранившихся традиционных промыслов, развитие зимних и летних видов спорта российского и международного уровня, отдых выходного дня и агротуризм. Уникальность территории состоит в редчайшем наследии финно-угорской культуры. На территории рассматриваемой группы районов расположены многочисленные историко-культурные и археологические объекты.

Развитие "Карельской тропы" как зоны системного освоения территории будет определять социально-экономическое развитие группы районов и районных центров, в том числе и Рамешковского района, развитие коммуникационного и транспортного каналов, развитие природно-культурного парка. Для дальнейшего развитие "Карельской тропы" ее необходимо позиционировать как пространство общения финно-угорских районов и возрождения национальной идентичности тверских карел, а реализация туристических проектов может основываться на этнокультурной составляющей.

Рамешковский район богат внутренними водами. В районе под водой рек и озер находится 2,8% территории, что в два раза выше среднеобластного показателя. Главная река района – Медведица. На юге Рамешковского района находятся истоки р.Орши и р.Созь.

Примечательной особенностью Рамешковского района является система озер, расположенная в пределах огромного болотного массива "Оршинский Мох".

Рамешковский район – один из самых заболоченных районов Тверской области.  Согласно официальным данным 12,4% площади района покрыто болотами. Здесь находится 12 крупных верховых болот, в том числе огромный болотный массив "Оршинский Мох", а также множество небольших низинных болот. Семь болот взяты под охрану как памятники природы. Заповедный участок регионального значения "Оршинский Мох" – крупнейший лесо-болотно-озерный комплекс (более 40 тыс.га), сохранившийся (кроме юго-западной части) в состоянии, близком к естественному. Он подлежит особой охране путем образования заповедника. Большое значение имеет то обстоятельство, что "Оршинский Мох" через реку Созь имеет сток непосредственно в Иваньковское водохранилище.

В целом внутри Тверской области географическое положение Рамешковского района может быть оценено как весьма выгодное. Территория района удобна благодаря близости к городам и жизненно-важным центрам, широко развитой сети электрического и газового снабжения, а также прохождению во всех направлениях шоссейных дорог. В районе есть уникальные по природным данным территории, которые во всех отношениях пригодны для отдыха и туризма.

Рамешковский район богат историко-культурными достопримечательностями. Так, в районе находится 19 памятников археологии (объектов истории и культуры) разных эпох, которые имеют различную сохранность. Памятники археологии расположены преимущественно в южной половине района. Также в Рамешковском районе находятся следующие достопримечательные объекты: 4 стоянки каменной эпохи (VII-VI – V-нач. II тыс. до н.э.), относящиеся к мезолиту и неолиту; 15 памятников относятся к периоду средневековья (XI-XVII вв. н.э.); храмы, часовни, монастырский комплекс, комплексы дворянских усадеб; археологии: стоянки, курганы и курганные группы, городища, селища. Наличие многочисленных памятников обусловлено ранним заселением территории района. Памятники археологии расположены по всему району, но среди них выделяются 2 массива – "куста" - земель, в которых памятники археологии имеют особое научное и культурного значение для сохранения исторического наследия и использования туристического потенциала края – это Новый (Кидомльский) массив и Сутокский массив.

Также на территории Рамешковского района выявлены:

- 5 объектов историко-культурного наследия отнесенных к федеральной категории охраны  (4 памятника архитектуры XVIII-XIX в.в, 1  военно-патриотический памятник);

- 21 объект отнесен к региональной категории охраны (15 церквей, 3 братских захоронения, 1 могила летчика, 2 дома, связанных с жизнью знаменитых людей);

- 20 объектов выявлены, но не поставлены на государственную охрану (3 церкви, 4 часовни, 1 колокольня, 3 сооружения XVIII-XIX, фруктовый сад, 1 монастырский комплекс, 2 усадебных комплекса, 1 ансамбль застройки села, 2 братских захоронения, 2 дома, связанные с жизнью знаменитых людей, 1 братская могила).

Таблица 2.1.5.  Объекты историко-культурного наследия Рамешковского района Тверской области

| № п/п | Категория охраны, № пост-ия | Местонахождение (адрес) | Памятники архитектуры XVIII-XIX в.в., населенные пункты, здания, связанные с жизнью знаменитых людей | Церкви | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ф | пгт Рамешки |  | Ансамбль, XVIII – XIX в.в.: |  |
| 1.1. | № 624 |  |  | Церковь Троицкая, 1784 г., кон.XVIII в., кон. XIXв. |  |
| 1.2. | Ф № 624 |  |  | Колокольня (церковь Александра Невского), 1-ая пол. XIX в. |  |
| 1.3. | В |  |  | Остатки ограды, 1-ая пол. XIX в. |  |
| 2. | Ф № 1327 | пгт Рамешки |  |  | Бюст дважды Героя Советского Союза Смирнова А.С., 1951 г. |
| 3. | Р № 520-П-2 | гражданское кладбище |  |  | Братская могила советских воинов, 1941 – 1945 г.г. |
| 4. | В | гражданское кладбище |  |  | Могила полкового комиссара, депутата Верховного Совета СССР Дюканова М.Д. (1941 г.) |
| 1. | Р № 310 | с. Алексеевское |  | Церковь Покровская 1836- 1842 г.г. |  |
| 2. | Р № 310 | д. Буйлово |  | Церковь Богоявленская,1802 г. |  |
| 3. | Р № 310 | с. Ведное |  |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами |
| 4. | В | с. Ведное (Ведново) | Часовня Александра Невского, кон. XIX в |  |  |
| 5. | Р № 310 | д. Владимировка (сейчас – с.Киверичи) |  |  | Могила летчика Жилинского М.А., погибшего в бою с фашистами |
| 6. | В | с. Волково |  | Церковь Воздвижения Креста, кон. XIX-нач. XX в.в. |  |
| 7. | Р № 310 | д. Волосково |  | Церковь Воздвиженская,1800 г. |  |
| 8. | Ф № 624 | с. Диево |  | Церковь Введенская, 1823 г. |  |
| 9. | Р № 310 | с. Диево |  |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами |
| 10. | Р № 310 | д. Заклинье |  | Церковь Казанская,1842 г. |  |
| 11. | Р № 310 | д. Замытье |  | Церковь Преображенская, 1833 г. |  |
| 12. | Р № 310 | д. Застолбье |  | Церковь Вознесенская,1798 г. |  |
| 13. | В | д. Иваньково |  | Часовня Никольская,1872г. |  |
| 14. | Р № 310 | с. Ильгощи |  | Церковь Покрова,1778 – 1779 г.г., 1850 г., 1860 -1880-е г.г. |  |
| 15. | В | с. Ильгощи | Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза Фомин В.М., 1908-1945 г.г. |  |  |
| 16. | В | д. Ильино | Часовня Ильинская, 2-ая пол. XIX в. |  |  |
| 17. | В | с. Киверичи | Ансамбль застройки села Киверичи (центральная часть), XIX -нач. XX в.в.: |  |  |
| 17.1. |  |  | Церковь Троицы,1790-1798 г.г. |  |  |
| 17.2. |  |  | Дом священника, 2-ая пол. XIX в. |  |  |
| 17.3. |  |  | Амбар с навесом, кон. XIX в. |  |  |
| 17.4. |  |  | Школа, 1894 г. |  |  |
| 17.5. |  |  | Сарай, кон. XIX в. |  |  |
| 17.6. |  |  | Дом Константинова, нач. XX в. |  |  |
| 17.7. |  |  | Флигель, 3-я четв. XIX в. |  |  |
| 18. | В | д. Коммуна | Усадьба священника Прутенского,1900-1901 г.г. |  |  |
| 19. 19.1. 19.2. | Р № 310 В | д. Кузнецово |  | Комплекс Михайловского-Прудненского погоста, XIX в.: Троицкая церковь, 1812 г. Церковь Казанской Божьей Матери (Рождества Богородицы) |  |
| 20. | Ф № 1327 | с. Кушалино |  | Церковь Смоленской Богоматери, XVI в. |  |
| 21. | Р № 310 | с. Кушалино |  | Церковь Духовская, 1842 г. |  |
| 22. | В | с. Кушалино, Кушалинский с/о |  |  | Братская могила советских воинов, умерших от ран в 1941-1942 гг. |
| 23. | В | с. Медвежья Гора |  | Церковь Воскресения, 1855-1865 г.г. |  |
| 24. | В | с. Медведиха |  | Колокольня Никольской церкви, 1897-1901 г.г. |  |
| 25. | В | с. Мохнецы |  | Церковь Успения Богородицы, 1868-1871 г.г. |  |
| 26. | Р № 310 | с. Некрасово | Дом, в котором жил и работал Герой Советского Союза Асманов А.В., 1924-1943 г.г. |  |  |
| 27. | Р № 310 | с. Никольское |  | Церковь Богоявленская,1821 г. |  |
| 28. 28.1. 28.2. 28.3. 28.4. 28.5 28.6. 28.7. 28.8. 28.9. | Ф № 624 В Ф № 624 Ф № 624 Ф № 624 В Ф № 624 Ф № 624 Ф № 624 В | д. Ново – Михнево | Усадьба Михнево, XVIII – XIX в.в.: Главный дом, 1-ая четв. XIX в. Амбар, кон. XIX – нач. XX в.в. Флигель западный, 1-ая четв.. XIX в. Флигель восточный, 1-ая четв. XIX в. Постройка хозяйственная, кон. XIX в. Ворота (двое), 1-ая четв. XIX в. Ограда, 1-ая четв. XIX в. |  |  |
|  |  |  | Башня угловая северо-западная, 1-ая четв. XIX в. |  |  |
|  |  |  | Регулярный парк с прудами, 1-ая четв. XIX в. |  |  |
| 28.10. |  |  | Сад фруктовый, кон. XIX – нач. XX в.в. |  |  |
| 29. | В | д. Пальцево | Община Тверского Христорождественского монастыря, 1895-1905 г.г.: |  |  |
| 29.1. |  |  | Церковь Спасская, 1895 г. |  |  |
| 29.2. |  |  | Колокольня, 1905 г. |  |  |
| 29.3. |  |  | Двор хозяйственный, кон. XIX в. |  |  |
| 29.4. |  |  | Кельи деревянные, кон. XIX - нач. XX вв. |  |  |
| 29.5. |  |  | Сторожка, кон. XIX-нач. XX в.в. |  |  |
| 30. | В | д. Пальцево, Высоковский с/о | Дом, в котором родился и жил в 1917-1936 г.г. дважды Герой Советского Союза летчик Смирнов А.С. |  |  |
| 31. | Р № 310 | с. Пескошево | Дом, в котором родился и жил Герой Советского Союза Иванов Н.И., 1923-1943 г.г. |  |  |
| 32. | Р № 310 | д. Погорельцы |  | Церковь Спасская,1816 г. |  |
| 33. | Р № 310 | д. Рождество |  | Церковь Рождества Христова, 1848 г. |  |
| 34. | Р | д. Сутоки |  | Ансамбль: |  |
| 34.1. | № 310 |  |  | Церковь Спасская, 1791 г. |  |
| 34.2. |  |  |  | Ограда с воротами,1908г. |  |
| 35. | Р № 310 | с. Сутоки |  |  | Могила советского летчика, 1941-1945 г.г. |
| 36. | В | д. Толстиково | Усадьба Толстиково, пол. XIX в.: |  |  |
| 36.1. |  |  | Дом главный, 1898 г. |  |  |
| 37. | В | д. Тучево | Часовня Всех Скорбящих Матери*, 1892 г. |  |  |
| 38. | В | с. Чубариха | Часовня*, 1905 г. |  |  |

* утрачена

Цивилизованное использование объектов историко-культурного наследия

В перспективе до 2020 года на территории Рамешковского района необходимо завершить следующие мероприятия в отношении объектов историко-культурного наследия:

      - разработать стратегию охраны и использования памятников истории и культуры с целью создания единого историко-культурного пространства на всей территории Рамешковского района;

      - формирование полноценного реестра памятников архитектуры и археологии, согласование его с федеральными органами исполнительной власти в области охраны историко-культурного наследия;

      - включение в реестр и постановка на госохрану вновь выявленных объектов историко-культурного наследия.

Развитие селитебных и рекреационных зон

В части развития рекреационной и туристической деятельности на территории Рамешковского района следует проводить направленное формирование рекреационно-туристских ареалов, базовых центров туризма и отдыха, сопутствующей инфраструктуры, уделяя внимание проектам по развитию всесезонных видов отдыха.

Потенциал района заключается в возможности реставрации множества сохранившихся памятников архитектуры, способных стать интересными для широкого круга туристов.

В будущем, по мере изучения и освоения территорий, ценных с точки зрения археологии, значимым этапом развития туризма в Рамешковском районе может стать организация историко-краеведческих музеев.

На сегодняшний день на территории Рамешковского района интерес в качестве объектов агротуризма представляют следующие объекты: фермерское хозяйство "Пешин и К" в с.Алешино, принимающее туристов круглогодично, а также фермерское хозяйство "ИП глава КФХ Ямалетдинова А.Ш." в д.Андреевское сельского поселения Киверичи, которое принимает гостей весной и летом. В перспективе возможно дальнейшее развитие агротуризма на базе существующих и вновь создаваемых фермерских хозяйств.

Следует отметить, что практически, все описанные выше ресурсы, даже используемые в настоящее время, представляют на данный момент только потенциал для развития туристской индустрии в районе. Для дальнейшего развития туризма и рекреации в районе необходимо строительство домов отдыха, туристических баз, кемпингов и других объектов туризма с целью большей организации туристского потока и уменьшения губительного воздействия на природу "диких" туристов.

Наиболее перспективными зонами для строительства объектов туризма и рекреации являются озерный комплекс болота "Оршинский Мох" и окрестности населенных пунктов Могилки, Цепелиха, Ивица, Новый Починок, Сорокино.

В части развития селитебных территорий следует предусмотреть  расширение границ следующих населенных пунктов:

- д. Григорково, д. Ловцово, д. Цепелиха, д. Агафониха, с. Замытье, д. Сельково, д. Раменье СП Высоково за счет перевода прилегающих земель сельскохозяйственного назначения;

- с. Волосково СП Ильгощи.

Перспективные туристические маршруты

На основе имеющихся данных о достопримечательностях Рамешковского района можно выделить несколько туристических маршрутов.

В качестве объекта экскурсионного туризма наиболее перспективным является старинное село Кушалино. Интерес для посещения также представляют села Диево, Сутоки  и  Буйлово, деревни Замытье, Пальцево и ряд других.  В этих населенных пунктах сохранились церкви, относящиеся к памятникам архитектуры, рядом находятся памятники археологии.

Древнее село Кушалино,  является наиболее перспективным в плане посещения как объекта экскурсионного туризма. Оно входит в состав туристического маршрута регионального значения  "Неизведанная Русь" (Тверь – Кушалино – Красный Холм – Сандово – Максатиха – Удомля – В. Волочек – Торжок – Знаменское-Раек – Тверь).

В д.Толстиково, на правом берегу реки Большой Кушалки, расположен памятник истории и культуры второй половины XIX века, в который входит главный дом и усадьба Толстиково – некогда собственность владельцев обширных земель дворян Трубниковых. Усадьба Толстиково охраняется законом.

О богатой истории Рамешковского района свидетельствует и название старинной  деревни Баскаки. По преданию, в XIII в. в деревне стояли сборщики дани – баскаки, ханские слуги, которые вели учет населения и контролировали сбор дани в пользу татарского властелина. Отсюда якобы и название деревни. В 1797 г. император Павел I пожаловал д.Баскаки в числе других деревень генерал-адмиралу Ивану Логиновичу Голенищеву-Кутузову за шестидесятилетнюю безупречную военную службу. Затем деревня перешла по наследству его родственникам Голенищевым-Кутузовым и Ф.Н. Глинке. В конце XVIII в. сюда прибыли карелы – поселенцы из Лопских погостов выборгской губернии. В Баскаках  была деревянная часовня святых мучеников Фрола и Лавра, постройки 1884 г. Была утрачена в 1960 году. В окрестностях д.Баскаки находится археологический памятник "курганная группа Баскаки I" XII-XIII вв. н.э. – остатки языческого погребального комплекса периода раннего средневековья. Обследована группа в 1835 году Ф.Н. Глинкой, в 1948 г.  – А.А. Давыдовым, Р. Сиверцевой, В.И. Смирновым и Виноградовым. Зафиксировано 37 насыпей. В 1884 г. при повторном обследовании было выявлено и изучено 44 насыпи. Были найдены предметы, представляющие историческую археологическую ценность. Насыпи варварски разрушались любителями наживы.

Село Замытье расположено в 8 км от Рамешек, на автодороге Рамешки – Тучево. Рядом с селом с запада на восток протекает река Медведица. Имеется много ручьев, берущих начало из многочисленных родников и болотистых мест. В одном километре от Замытья находится родник, который в народе называют Святым, или Тихвинской Божией Матери. В 1883 году в селе была закончена постройка новой  каменной церкви. За образец при проектировании и строительстве была взята Владимирская церковь г.Твери. Проект был составлен губернским архитектором Леграндом. В 30-е годы церковь была закрыта. Здание в течение нескольких лет использовалось по хозяйственному назначению, затем длительное время пустовало, в результате внутренний ее наряд утрачен, стены обветшали и нуждаются в реставрации. Здание взято на учет как памятник архитектуры и истории XIX века.

Деревня Пальцево сельского поселения Высоково расположена на возвышенности. Недалеко протекает река Сельница, левый приток Медведицы, живописный лес смешанных пород является излюбленным местом отдыха местного населения. "Кутузовская дача" – является лиственным заповедником, его площадь 0,5 га.

В начале XIX века в Пальцево был построен Спасский Пальцевский "общежительный" женский монастырь. При монастыре было 2 православные церкви. В 30-х годах монастырь был закрыт, прекратилась служба и в храмах. Монастырский комплекс в д. Пальцево объявлен памятником архитектуры и истории.  В комплекс входят: колокольня, 1905 г., церковь Спасская, 1895 г., хоздвор, конца XIX в., кельи деревянные, конца XIX - начала XX в., сторожка, конца XIX - начала XX в. Помещения в разное время использовались под склады, магазины, школы, жилье. Некоторые пришли в ветхость, пустуют, нуждаются в срочном ремонте, а некоторые - в реставрации.

Село Диево, сельское поселение Алешино, расположено на возвышенности в 25 км от Рамешек.  Вблизи протекает речка Ивица - левый приток р.Медведицы. Имеется родник, вода которого подается по трубам жителям села, а также пруд со стоком в  р.Ивицу. Первое упоминание о селе Диево встречается в переписной книге 1678 года: в нем церковь Введения Пресвятой Богородицы деревянная, крестьянских дворов нет, живет один церковный причт (то же и в 1709 г.); село относилось к дворцовой карельской волости Ивицкой нижней половины. Каменный храм построен в  Диево 1823 г., до него была деревянная церковь. Престолов два: главный - Введение во Храм Пресвятой Богородицы и придел - Святого Алексея. Были еще церковные здания: деревянная сторожка, амбар и 8 лавок. В 1930-х годах служба в церкви прекратилась, помещение использовалось под склад. В настоящее время служба в храме возобновилась.  Здание Введенской церкви – памятник архитектуры, паспорт № 1382 находится в Комитете по сохранению историко-культурного наследия Тверской областной администрации. В Диево начинал служить священник Матфей Константиновский – духовник Н.В. Гоголя. Рядом с Диевом в селении Немчиха  была помещичья усадьба дворян Демьяновых  – дом, хозяйственные постройки, два кирпичных и молочные заводы, ветряная мельница, кузница, прудовое хозяйство. Усадьбу украшала березовая роща, именуема до сих пор Ольгиной, в честь основательницы Ольги Владимировны Демьяновой. В 20-е годы на территории усадьбы был организован совхоз.

Село Застолбье, административный центр сельского поселения Застолбье,  расположено в 17 км от Рамешек, 47 км от Твери по дороге Тверь - Рамешки - Бежецк, слева. С северо-западной стороны к селу примыкает природно-ландшафтный заповедник - Бор Застолбский - площадью 223 га, объявленный в 1994 г. памятником природы. С юго-востока находится большой сосново-еловый лес. На территории округа протекают р.Медведица, речушки Малица, Тишемля, притоки Медведицы, берущие начало из расположенного рядом торфяного болота, используемого Министерством обороны под полигон. В округе много родников, ручьев. Родник в деревне Летнево в 1994 г. взят на учет как памятник природы. В пойме р.Медведицы сохранились старицы с сапропелями и редкими лечебными растениями и заливные луга: Дальняя река, Шумихино, Синьково, Лопастиха, Городок, Манухино. На берегах богатое разнотравье, растут дубы, липы, орешник, черемуха, сохранились плантации дикой клубники.

В 1798 году была построена Церковь Вознесения. Здание храма кирпичное, с тремя престолами: в холодной - Вознесение Господне,  в теплой - Успенской Божией Матери и левый - святого Николая. На территории прихода находилось 4 часовни. В с.Застолбье – часовня святого Николая, деревянная,  построенная в 1806 г. якобы на месте жительства исконных святых Ионы и Нектария., застолбских  бояр, сына и отца (XVI в.). Вместе с их наставником святым Гурием они канонизированы в конце XVI в. Раковина с их мощами установлена в 1995 г. в Благовещенском соборе г.Казани. В церкви была икона в их честь, которая в настоящее время утрачена. Церковь Вознесения была закрыта в 1936 г. В 1973 г. церковь объявлена памятником истории и культуры XVIII в. В 1990 г. в ней  возобновилась служба, здание реставрируется.

Также для туристов может представлять интерес, как один из элементов маршрутов или как отдельный маршрут, посещение водных источников, которые в народе считаются  "святыми". Это родники:

- Святого Илии на 62 км по  шоссе Тверь – Бежецк. Раньше недалеко была часовня Пророка Илии, которая не сохранилась. В любое время года здесь многолюдно. Одни идут сюда с большими емкостями, чтобы набрать воды, другие просто спускаются к источнику, чтобы умыться и утолить жажду. Воду родника Святого Илии считают целительной. Есть поверье, что она исцеляет от всяких недугов и болезней и, испив ее, человек выздоравливает и приобретает новые силы;

- Летневский родник – на 49 км шоссе Тверь – Бежецк, раньше рядом была часовня Божией Матери Казанской, но до сегодняшнего дня не сохранилась;

- Прощенский родник у д.Каменное  сельского поселения Заклинье;

- Тихвинский родник – недалеко от села Замытье;

- "Святой колодчик" у д.Матвейково.

Наиболее перспективным туристическим маршрутом Рамешковского района является историко-природный маршрут Тверь-Кушалино-Новое-Рамешки.

Его протяженность составляет около 55 км. Длительность проезда с экскурсиями и осмотром достопримечательностей – около 6-8 часов. Время перерыва на обед – 1-2 часа. Инвестиционная привлекательность – средняя. Большая часть маршрута проходит по шоссе Тверь-Бежецк. Лишь в конце маршрута в 4 км от Рамешек маршрут сворачивает на сельскую дорогу. Маршрут можно проходит как на автомобиле (машина, автобус, мотоцикл и т.п.), так и на велосипеде или лошадях.

Маршрут начинается с дороги Тверь-Бежецк. Проезда через Тверецкий мост и Затверечье. Здесь, на левом берегу р.Тверцы, располагался Затверецкий посад средневековой Твери.

Примерно в 14 км от Твери, в районе дд.Савкино и Славное,  маршрут проходит мимо реки Орши (левый приток р.Волги). Далее путь проходит через северную оконечность одного из крупнейших болот Тверской области – Оршинский мох.

Примерно в 24 км от Твери на правой стороне шоссе располагается храм Рождества Богородицы в с.Рождество. Сразу после села маршрут пересекает р.Кушалку (правый приток р.Медведицы), и через 2 км приводит в с.Кушалино.

В 15 км от Кушалино, в районе с.Городковский маршрут выходит в долину р.Медведицы, пересекает мост через р.Медведицу. В 5 км от моста, в д.Прудово маршрут сворачивает с трассы влево, на дорогу в д.Новое. Деревня Прудово в XIX в. являлась центром сельской округи.

В д.Новое предполагается остановка и пеший поход в урочище "Кидомля" с целью осмотра курганных могильников Новое (Кидомля). Курганные могильники являются  остатками славянских кладбищ XI-XIII вв. Они являются одними из крупнейших сохранившихся памятников подобного типа в Тверской области. Древнее поселение, располагающееся рядом с курганами, являлось в XI-XIII вв. центром сельской округи.

Далее маршрут возвращается в д.Прудово. Возможен заезд в д.Кузнецово, осмотр храма.

После этого маршрут приходит в конечную точку – пос. Рамешки, где предполагается обед. Далее возвращение в Тверь без остановок.

В администрациях Рамешковского района и некоторых сельских поселениях имеется заинтересованность в развитии туризма в районе. В качестве инвестиционного проекта Комитет по делам молодежи, спорту и туризму Рамешковского района предлагает создание туристического маршрута "Малая Рамешковская петля". Администрация сельского поселения  Высоково вносит предложение по созданию туристических троп, проходящих по красивым природным ландшафтам и историческим местам, с посещением памятников архитектуры и археологии.

С учетом компактно проживающего карельского населения, особенно в сельской местности, сохранившего свои традиции и обычаи, Рамешковский район перспективен для развития въездного иностранного туризма, в частности из Финляндии.

Нетрадиционные виды туризма

На территории Рамешковского района возможно развитие эксклюзивных видов туризма:

- агротуризма, на базе действующих и вновь создаваемых фермерских хозяйств;

- археологического, на базе памятников археологии и, в будущем, развитой сети историко-краеведческих музеев;

- религиозного, на базе православных церквей представленных в Рамешковском районе;

- посещение мест боевой славы Великой Отечественной Войны.

Обязательным условием должного развития данных видов туризма является их всесторонняя популяризация через средства массовой информации. Также необходимо налаживать контакты с учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, формировать соответствующие маршруты показа.

### Трудовые ресурсы

Численность и состав населения района являются важнейшими составляющими его социально-экономической жизни. Оценка их текущего состояния и перспектив изменения позволяет выявить существенные проблемы в сфере трудовых ресурсов.

По размеру роста численности населения за период с 2005 года по 2011 года, Рамешковский район с показателями в 1,8 % занимает 1-е место среди всех муниципальных районов Тверской области, при этом среднеобластной показатель по данной величине равен 7,7%.

Плотность населения в Рамешковского районе достигает 6 чел./кв.км, что ниже среднеобластного значения в 2,5 раза (16 чел./кв.км).

Миграционный прирост в Рамешковском районе на 1 января 2010 года составлял 102 человека, при коэффициенте миграционного прироста населения в 6,4 человека на 1000 жителей. По данному показателю Рамешковский район занимает 2-е место среди муниципальных районов Тверской области.

Демография Рамешковского района находится в лучшем состоянии, относительно демографии всех муниципальных районов Тверской области, поскольку на протяжении последних 6-ти лет (2005-2010 годы) в районе наблюдается устойчивый рост численности населения, происходящий, в основном, благодаря положительному сальдо миграции.

Для выполнения повариантного прогноза демографической ситуации на долгосрочную перспективу в разрезе муниципальных образований Тверской области, разработчиком, в качестве исходных данных, были запрошены материалы специального характера в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики и в Управлении Федеральной миграционной службы по Тверской области, а именно:

- численность населения с распределением по полу и возрасту по однолетним группам по итогам переписи 2002 г и данным текущего учета естественного движения населения и миграции населения;

- численность населения в период с 1 января 2006 года по 1 января 2011 года;

- численность населения с распределением по полу и возрасту по пятилетним группам в период с 2005-2010 гг.;

- количество родившихся живыми в период с 2005-2010 гг.

- количество родившихся живыми по полу и возрасту матери в пятилетних возрастных группах в период с 2005-2010 гг.;

- число умерших в период с 2005-2010 гг.

- число умерших в возрасте до 1 года в период с 2005-2010 гг.;

- число умерших по полу, возрасту и причинам смерти по пятилетним группам в период с 2005-2010 гг.;

- численность прибывших во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального образования) в период с 2005-2010 гг.;

- численность прибывших с распределением по полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального образования) в период с 2005-2010 гг.;

- численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, городские - сельские поселения) в период с 2005-2010 гг.;

- численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) с распределением по потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, городские - сельские поселения) в период с 2005-2010 гг.;

- число зарегистрированных мигрантов по данным ФМС (пол, возраст, выданные разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2005-2010 гг.;

- число снятых с миграционного учета по данным ФМС (пол, возраст, выданные разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2005-2010 гг.;

- численность граждан, приезжающих на работу в Тверскую область из других регионов России за период с 2005-2010 гг.;

- численность граждан, выезжающих на работу из Тверской области в другие регионы России за период с 2005-2010 гг.;

- численность иностранных работников, занятых в Тверской области за период с 2005-2010 гг.

Необходимо отметить, что демографический прогноз был выполнен на основе ретроспективных данных и не учитывает возможного изменения демографической ситуации в районе по итогам осуществления планируемых инвестиционных проектов. Это единственно возможный расчет в современных условиях, поскольку, во-первых, разработчик не располагает информацией о техникоэкономических параметрах таких проектов, а во-вторых, отсутствуют методики расчета, позволяющего учесть возможные социальные и экономические изменения для малонаселенных территорий.

Прогноз численности и возрастно-полового состава был выполнен когортно-компонентным методом. Реализации прогноза предшествовали анализ тенденций и разработка гипотез рождаемости, смертности и миграции. Для этого были произведены оценки таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении и суммарный коэффициент рождаемости, которые российской официальной статистикой для малых территорий не оцениваются. Прогностические сценарии развития демографических процессов в 43 административно-территориальных единицах (АТЕ) Тверской области разрабатывались на основе анализа временных рядов за последние 10 лет. Отсутствие утвержденных программ социально-экономического развития районов области ограничило возможности учета социально-экономических факторов при определении будущих изменений в миграции, а также смертности. Разработка общих направлений изменений в демографическом развитии согласовывалась со стратегией социально-экономического развития России до 2020 года Правительства РФ и со стратегией социально-экономического развития Тверской области до 2025 года.

Результаты демографического прогноза приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица 2.1.6. Суммарный коэффициент рождаемости в Рамешковском районе

| АТЕ | Средний за 2005-2010 | Низкий вариант |  | Средний вариант |  | Высокий вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
| РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН | 1,626 | 1,415 | 1,417 | 1,681 | 1,724 | 1,987 | 1,914 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,412 | 1,311 | 1,313 | 1,530 | 1,597 | 1,796 | 1,815 |

Таблица 2.1.7. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в Рамешковском районе Тверской области (лет)

| АТЕ | Мужчины |  |  |  | женщины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005-2010 | Низкий 2025 | Средний 2025 | Высокий 2025 | 2005-2010 | Низкий 2025 | Средний 2025 | Высокий 2025 |
| РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН | 54,0 | 56,7 | 60,1 | 63,52 | 71,0 | 74,9 | 75,7 | 76,58 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 56,9 | 58,6 | 62,03 | 65,4 | 71,2 | 74,4 | 75,2 | 76,08 |

Таблица 2.1.8. Общие результаты прогноза населения в Рамешковском районе Тверской области (средний вариант прогноза)

|  | 2007 (факт) | 2010 (прогноз)1 | 2010 (факт)2 | 2015 (прогноз) | 2025 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения: |  |  |  |  |  |
| оба пола | 15 898 | 16 129 | 16061 | 16 885 | 19 142 |
| мужчины | 7 058 | 7 183 | 7147 | 7 580 | 8 658 |
| женщины | 8 840 | 8 946 | 8914 | 9 305 | 10 484 |
| в т.ч. по трем возрастным группам: |  |  |  |  |  |
| оба пола |  |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 2 171 | 2 144 | 2187 | 2 367 | 2 476 |
| 16 - 54/59 | 8 550 | 8 573 | 9214 | 8 629 | 9 700 |
| 55+/60+ | 5 177 | 5 413 | 4660 | 5 890 | 6 966 |
| мужчины |  |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 1 108 | 1 098 | 1140 | 1 204 | 1 262 |
| 16 - 59 | 4 595 | 4 665 | 4604 | 4 747 | 5 164 |
| 60+ | 1 355 | 1 420 | 1403 | 1 629 | 2 232 |
| женщины |  |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 1 063 | 1 045 | 1047 | 1 163 | 1 214 |
| 16 - 54 | 3 955 | 3 908 | 4610 | 3 882 | 4 536 |
| 55+ | 3 822 | 3 993 | 3257 | 4 260 | 4 734 |
| Изменение населения и его компоненты: |  |  |  |  |  |
| Родившиеся | 140 | 132 | 160 | 127 | 125 |
| Умершие | 418 | 426 | 379 | 438 | 447 |
| Естественный прирост | -278 | -295 | -219 | -311 | -322 |
| Миграционный прирост | 291 | 410 | 102 | 499 | 579 |
| Общий прирост | 13 | 115 | -117 | 188 | 257 |
| Общие коэффициенты (на 1000): |  |  |  |  |  |
| Рождаемости | 8,8 | 8,1 | 10,7 | 7,5 | 6,5 |
| Смертности | 26,3 | 26,3 | 25,3 | 25,8 | 23,2 |
| Естественного прироста | -17,5 | -18,2 | -14,6 | -18,3 | -16,7 |
| Миграционного прироста | 18,3 | 25,3 | 6,4 | 29,4 | 30,0 |
| Общего прироста | 0,8 | 7,1 | -7,3 | 11,1 | 13,3 |

1    результаты прогноза на 2010 год, утвержденные в СТП Рамешковского района

2 данные предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области. Все сведения получены по итогам переписи 2002 года и данным текущего учета естественного движения населения и миграции населения.

Как видно из таблицы 2.1.8., численность населения, прогнозируемая на 2010 год в утвержденной Схеме территориального планирования Рамешковского района, имеет небольшие различия с полученными данными Росстата. Судя по общей численности населения района, ситуация остается стабильной. Однако, численность – 16129 человек, по данным прогноза, планировалась засчет миграционного прироста, который должен был составить 410 человек. По данным статистики, миграционный прирост составил 102 человека, и численность  - 16061 получилась засчет увеличения рождаемости и сокращения смертности.

Прогнозы на 2015 и на 2025 года предполагают оптимистический сценарий демографической ситуации в районе, который возможен в основном засчет увеличения миграционного прироста. Несмотря на то, что за 2010 год миграционный прирост составил 102 человека, по данным администрации Рамешковского района этот показатель увеличился, и только за первое полугодие 2011 года миграционный прирост составил 319 человек.

Для Тверской области в целом, как показывают результаты прогноза, три главных тенденции будут определять развитие населения в ближайшие 14 лет. Первая из них – депопуляция: численность населения области и большинства ее АТЕ сократится. Вторая – демографическое старение. Доля лиц в возрасте от 60 лет и старше в области увеличится с 22 до 26%. Третья – концентрация населения в столице области. Численность населения в г.Твери продолжит увеличиваться, а ее доля во всем населении области  возрастет с 29% до 36%. Все эти процессы являются общими для всех регионов России, Тверская область не является здесь исключением. Вместе с тем, следует отметить, что в ближайшей перспективе нежелательные тенденции в демографическом развитии могут быть преодолены за счет активной политики, направленной на снижение смертности, миграционной политики, и внутриобластной политики, направленной на выравнивание жизненного уровня населения АТЕ.

Структура занятости населения Рамешковского района по данным глав сельских поселений представлена в таблице далее.

Как видно из таблицы, наименьшую профессиональную группу среди занятых в районе составляют индивидуальные предприниматели – 1,02%. Их основная масса сосредоточена в сельских поселениях Алешино и Некрасово. В пгт Рамешки и вне Рамешковского района работают 10,25% и 29,43% трудоспособного населения соответственно. В своем сельском поселении заняты различными видами деятельности 20,4% жителей района, остальным приходится уезжать на заработки в другие сельские поселения, в Рамешки, Тверь, Москву и другие регионы. В сельских поселениях Высоково и Заклинье  вне своих сельских поселений работают более 67% и 65% соответственно.

По количеству занятых в своем сельском поселении лидирует сельское поселение Киверичи, там этот показатель равен 46,3%. По доле занятых на промышленных предприятиях лидирует также сельское поселение Киверичи.

По доле занятых на сельхозпредприятиях первое место занимает сельское поселение Застолбье.

К сожалению, в большинстве сельских поселений процент занятых очень невысок. Проблема отсутствия рабочих мест – основная, по которой люди уезжают из района. По данным социологического исследования, основными путями миграции служат Рамешки, Тверь, Москва и Санкт-Петербург.

Наиболее актуальными проблемами, после проблемы занятости, для всех слоев населения являются невозможность получения жилья, отсутствие газификации, отсутствие качественного медобеспечения, социальной помощи, детских садов, школ, отсутствие качественных автодорог.

Мероприятия Схемы территориального планирования Рамешковского района в совокупности направлены на формирование благоприятной социальной среды проживания населения, обеспечение населения местами приложения труда в границах района, повышение общей инженерно-технической оснащенности населенных мест, развитие путей транспортного сообщения между районными центрами развития.

Предполагается, что сформированный комплекс мероприятий позволит улучшить демографическую ситуацию в районе, создаст основу для решения проблемы занятости населения.

Таблица 2.1.9. Данные глав сельских поселений Рамешковского района о доле различных профессиональных групп трудоспособного населения

| Сельское поселение | Численность трудоспособного населения, человек | Работники предприятий, размещенных на территории с/п, в % от трудоспособного населения н.п. |  |  |  |  | Работники предприятий, расположенных вне границ с.п. |  |  | Всего занятых, % | Всего занятых (ориентировочно), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, % | в пгт Рамешки, % | в Твери и иных городах, % |  |  |
|  |  | Индивидуальные предприниматели | С/х организаций | Промышленных предприятий | Организаций соц. сферы | Прочих организаций |  |  |  |  |  |
| Алешино | 640 | 2,22% | 10,70% | 0,00% | 4,34% | 0,84% | 23,28% | 12,40% | 10,92% | 41,38% | 265 |
| Застолбье | 716 | 0,49% | 11,43% | 0,00% | 4,11% | 0,00% | 39,62% | 38,28% | 1,34% | 55,65% | 399 |
| Некрасово | 700 | 2,16% | 9,09% | 0,00% | 9,01% | 0,00% | 47,29% | 14,58% | 32,70% | 67,55% | 473 |
| Ведное | 409 | 0,44% | 1,43% | 0,00% | 7,06% | 4,09% | 49,40% | 1,31% | 48,14% | 62,42% | 256 |
| Ильгощи | 399 | 0,65% | 9,90% | 0,58% | 7,79% | 0,52% | 17,98% | 0,00% | 17,98% | 37,42% | 150 |
| Никольское | 280 | 0,60% | 0,00% | 5,46% | 9,10% | 1,82% | 21,84% | 0,79% | 21,04% | 38,82% | 109 |
| Высоково | 627 | 0,77% | 9,25% | 0,00% | 4,72% | 2,38% | 67,65% | 15,76% | 51,88% | 84,77% | 532 |
| Киверичи | 621 | 0,44% | 6,87% | 15,74% | 22,07% | 1,21% | 14,88% | 0,07% | 14,80% | 61,21% | 380 |
| Заклинье | 551 | 1,13% | 1,21% | 0,00% | 5,98% | 0,00% | 65,10% | 6,89% | 58,21% | 73,42% | 405 |
| Кушалино | 1115 | 0,80% | 0,97% | 0,00% | 7,38% | 12,77% | 38,56% | 1,88% | 36,68% | 60,48% | 670 |
| Всего | 6 058 | 1,02% | 6,23% | 1,90% | 8,05% | 3,20% | 39,68% | 10,25% | 29,43% | 60,08% | 3639 |
| в т.ч. занятые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2404 |
| -на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в пгт Рамешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |
| - вне Рамешковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783 |

### Построение групповой системы населенных мест

Инвестиционная привлекательность Рамешковского района для стратегического инвестора сформирована за счет его выгодного географического положения, прохождения через территорию важнейшей региональной автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, высокого природного потенциала, включающего природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, водные ресурсы.

Основополагающую роль в формировании системы расселения будет играть размещение производительных сил. Проведенное в Рамешковском районе социологическое исследование подтверждает, что первостепенную значимость для населения имеет наличие рабочих мест. Однако, развитие населенных пунктов, стабилизация и последующий рост численности населения, будут невозможны без должного роста уровня социального комфорта мест проживания людей. В связи с этим, в основу проектирования будущего территориального устройства Рамешковского района положено формирование рациональной системы расселения, опирающейся, в первую очередь, на стабильные населенные пункты, способные играть роль центров притяжения населения.

Ведущую роль в развитии расселенческого каркаса будут играть качественная инженерно-транспортная инфраструктура и организованная социально-бытовая среда как в районе в целом, так и в каждом отдельно взятом населенном пункте.

Важным результатом взвешенной политики расселения станет сбалансированное и полноценное обеспечение населения района социально-бытовыми услугами. Развитие автодорожной сети повысит доступность услуг ежедневной и периодической необходимости. Все это неотъемлемые составляющие роста качества жизни сельского населения, являющегося основополагающим условием сохранения и развития агропромышленного комплекса района.

Таким образом, на территории Рамешковского муниципального района градостроительная деятельность по расселению населения направлена на преобразование всей совокупности населенных пунктов в местную систему расселения во главе с районным центром, целостность которой обеспечивается за счет целенаправленного и взаимосвязанного развития входящих в нее поселений.

На стадии анализа современного состояния расселения Рамешковского района выявлены следующие его особенности, неблагоприятно влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования:

- несбалансированное развитие расселения района, проявляющееся в относительно высокой концентрации населения в урбанизированной зоне пгт Рамешки и низкой заселенности периферийных мест;

-  отставание в развитии следующего за районным центром по числу жителей узлового элемента каркаса расселения с.Кушалино, подтверждаемое отклонением от правила "ранг – размер", которое искажает сбалансированность условий развития территории муниципального образования;

-  снижение занятости в промышленности и в сельском хозяйстве района;

-  трехкратная поляризация территорий сельских поселений по уровню их освоенности;

- неуравновешенность планировочной структуры расселения района относительно его административного центра.

Низкий уровень жизни на селе, отсутствие должного обслуживания в социальной сфере и коммунальном хозяйстве затрудняют социально-экономическое развитие района и повышение качества жизни его населения.

Дальнейшее инерционное несбалансированное развитие расселения района может привести к ухудшению условий осуществления этого процесса и усложнению социально-экономической ситуации. Следовательно, модель будущего расселения района должна создать предпосылки исключения указанного сценария.

Для формирования будущего облика системы расселения необходимо учесть взаимосвязи различных систем в территориальной организации общества и, прежде всего, связь системы расселения с социальной структурой населения, проживающего на данной территории. Важным для Рамешковского района является признание факта, что конструируется система расселения для жителей с невысоким уровнем благосостояния и, следовательно, ориентацией на соответствующий образ жизни.

В этом случае доминирующим типом ценностных ориентаций и поведения местного сообщества становится обеспечение равной для всех определенной доступности до стандартного набора благ и услуг или, применительно к системе расселения, на максимизацию числа людей, живущих в пределах стандартной доступности.

Системы социально гарантированного расселения, реализующие указанный принцип, создаются в соответствии с  концепцией формирования "групповых систем населенных мест (ГСНМ)" – взаимосвязанного развития городских и сельских поселений на основе единой транспортной инфраструктуры и сети обслуживания.

При построении ГСНМ, на основе кооперирования производственных и трудовых ресурсов отдельных населенных мест, а также организации межселенных систем культурно-бытового обслуживания и отдыха населения, создаются наиболее благоприятные условия для повышения эффективности решения всех основных задач социально гарантированного расселения. Решение этих задач должно быть ориентировано на достижение долгосрочных целей социального, экономического развития и охраны природы соответствующей территории. Выбор направлений и масштабов развития отдельных населенных пунктов и характера использования межселенных территорий в ГСНМ осуществляется не изолированно (автономно), а на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, социальных и экологических целевых критериев.

Реализация концепции ГСНМ в рамках предлагаемой модели расселения района преобразует в перспективе сеть населенных пунктов в его границах в локальную систему расселения с заданными свойствами. В этом случае под локальной системой расселения понимается структурно упорядоченная сеть поселений с активно развитыми внутренними и внешними многообразными межселенными связями, представляющая собой целостное образование на основе общности решаемых народнохозяйственных задач и обеспечивающая выполнение массовых, по преимуществу территориально-рассредоточенных форм деятельности. В составе локальной системы расселения выделяются подсистемы населенных пунктов меньших территориальных размеров, экономического, поселенческого и демографического потенциала: кустовые (межхозяйственные) и первичные (внутрихозяйственные).

Разработка структурной организации групповой системы сельского расселения преследует цель определения состава центров социально-экономического развития сельской местности, схемы их соподчинения и границ контролируемых ими зон, формы опорного каркаса, т.е. обоснование перспектив основных элементов системного развития расселения.

Планомерное преобразование сложившегося расселения в групповую систему населенных мест создает также базу для формирования перспективных систем расселения более высокого уровня.

Решение названных задач формирования ГСНМ должно осуществляться на основе общесистемных принципов обеспечения достаточной эффективности системы расселения при стремлении к минимизации затрат на её создание.

Одним из направлений повышения эффективности системы расселения является формирование ГСНМ с учетом взаимосвязи мест проживания населения и мест приложения труда, поскольку привлечение инвестиций в экономику обусловлено наличием на данной территории трудовых ресурсов. Указанная взаимосвязь будет тем теснее, чем в большей степени структура расселения будет соответствовать вектору социально-экономического развития района.

Второе направление повышения эффективности системы расселения связано с обеспечением определенной доступности населения района до соответствующего набора благ и услуг. Для его реализации в составе локальной системы расселения  формируются  подсистемы населенных пунктов: кустовые и первичные, каждая из которых образуется вокруг соответствующего центра. В роли центров подсистем выступают перспективные населенные пункты.

Первичное звено расселения может развиваться в границах крупной сельскохозяйственной производственной единицы, коллективного хозяйства (внутрихозяйственная подсистема расселения); кустовая – на базе территориально сближенных первичных подсистем расселения.

Кустовая подсистема расселения складывается как за счет объединения населенных пунктов нескольких хозяйств – межхозяйственная, так и путем охвата территорий, подведомственных нескольким сельским поселениям. Развитие кустовых центров и подсистем расселения обусловлено необходимостью формирования условий для функционирования крупных коллективных хозяйств и объективным требованием приближения к сельскому населению социально-культурных и коммунально-бытовых услуг периодического  спроса, а также элементов  эпизодического обслуживания.

Объективно существующими предпосылками формирования кустовых центров и подсистем расселения являются тенденции вертикальной интеграции и усиление кооперации в агропромышленном  комплексе, а также существенно возросшие социальные запросы  сельского населения и повышение степени их воздействия  на социальное и территориальное поведение жителей села.

В рамках формирования ГСНМ, предполагается следующая организация социально-экономических связей в Рамешковском районе:

- административный центр района – пгт Рамешки – в нем, как и сегодня, будут сконцентрированы основные предприятия, расположены центральные отделения учреждений образования и здравоохранения, размещен офис администрации района, через него организуются межселенные связи внутрирайонного, областного и межобластного значения;

- кустовые центры – это населенные пункты, в которых предполагается концентрация услуг периодического характера. Это означает, что в них должны быть расположены учреждения образования (детские сады, школы с полноценным набором изучаемых обязательных и дополнительных предметов, профессиональные технические училища), учреждения здравоохранения (рассчитанные на лечение населения, живущего в населенных пунктах, входящих в сферу влияния кустового центра), службы жилищно-коммунального хозяйства, крупные спортивные сооружения и учреждения культурно-бытового обслуживания, предприятия торговли, а также администрации сельских поселений;

- центры первичного обслуживания – населенные пункты, в каждом их которых должны быть размещены учреждения, оказывающие населению услуги ежедневного и неотложного спроса: продуктовый и хозяйственный магазины, детский сад, школа, центр квалифицированной первичной медицинской помощи.

Таким образом, для населения района будет создана следующая иерархия доступа к услугам социально-бытового характера:

      - повседневные потребности в социальном обеспечении население будет удовлетворять в центрах первичной подсистемы, расположенных в радиусе минимальной транспортной доступности;

      - услуги периодического характера и связь с администрацией поселения население будет получать в кустовых центрах;

      - специальные услуги будут предложены населению района в пгт Рамешки.

Результаты анализа развития структуры сети населенных пунктов района показывают, что центры трех сельских поселений Никольское, Заклинье и Киверичи находятся в зонах мелкоочагового расселения, для которого установление устойчивых межселенных связей не является характерным. Следовательно, создание на их основе кустовых систем расселения на данном этапе развития не будет рациональным. Вместе с тем, учитывая географическое положение сел Заклинье и Киверичи (удаленность от районного центра, относительно большой размер территории поселений), а также количество проживающих в поселениях, их целесообразно развивать как автономные центры соответствующих территорий, сообразуясь с численностью жителей в каждом из сел.

Село Никольское является центром самого небольшого в районе по территории и демографическому потенциалу сельского поселения. Его население составляет менее 500 человек. На этом основании предлагается развивать с.Никольское на уровне центра первичной подсистемы расселения.

В семи остальных сельских поселениях их центры располагаются в зонах групповой формы расселения. Наиболее обширная по площади зона образовалась вокруг пгт Рамешки. В ней располагаются 22 населенных пункта в том числе и центры двух сельских поселений д.Высоково и д.Некрасово. Оба названных центра находятся в зоне субурбанизации пгт Рамешки и его пешеходной доступности. Учитывая компактное расположение, представляется целесообразным совместное развитие данной группы населенных пунктов. Организационно для этого сельские поселения Высоково и Некрасово объединяются в одно Рамешковское сельское поселение с центром в пгт Рамешки.

На базе сложившейся групповой формы расселения в центрах сельских поселений Алешино, Застолбье, Кушалино и Ильгощи развиваются кустовые системы расселения.

В отличие от перечисленных, центр сельского поселения с.Ведное находится в зоне очень малочисленной группы населенных пунктов, демографический потенциал которой незначительно превосходит численность его жителей. Кроме этого с.Ведное располагается в пределах 30-ти минутной транспортной доступности относительно крупного кустового центра с.Кушалино. В связи с этим представляется достаточным уровень развития с.Ведное как центра первичной системы расселения.

В итоге, в качестве центров кустовой системы расселения населения Рамешковского района установлены следующие центры поселений:

- пгт Рамешки,

- Алешино,

- Застолбье,

- Игольщи,

- Кушалино.

В качестве автономных центров развития: Заклинье и Киверичи.

Данные кустовые и автономные центры являются опорными узловыми элементами каркаса расселения.

В качестве центров первичной подсистемы выбраны населенные пункты:

    - Никольское,

    - Ведное

    - Городковский

    - Медведиха

    - Сутоки

    - Диево

    - Ивановское

Заклинье

Рамешки                                                 Алешино                          Киверичи

Застолбье

Кушалино                     Ильгощи

Рисунок 2.1.1. Схематическое изображение проектируемой  планировочной структуры системы расселения Рамешковского района

Модернизация существующего расселения по предлагаемой модели предполагает развитие зоны субурбанизации за счет расширения её границ и усиления экологической и рекреационной функциональности.

Значимым фактором увеличения пространства субурбанизации является автомобилизация. На Западе она увеличила реальную скорость передвижения в 2-4 раза, а радиус трудовых поездок – до 65-80 км. В 2-3 раза выросла средняя дальность рекреационных поездок, уменьшилась, благодаря рассредоточению отдыхающих, нагрузка на природные ландшафты.

Итогом субурбанизации становится постепенная замена города как точечного пункта концентрации производства и населения урбанизированным районом – обширной интенсивно освоенной территорией, сочетающей городские функции с сельским хозяйством и организацией отдыха.

Проектные предложения по развитию населенных пунктов

Основными задачами совершенствования системы расселения Рамешковского района в направлении формирования ГСНМ являются:

      - наращивание социально-культурного потенциала кустовых и автономных центров путем расширения видов оказываемых услуг периодического характера;

      - формирование опорной сети сельских первичных центров расселения, преобразование их в благоустроенные поселки с высоким уровнем бытового комфорта, инженерного оборудования, социально-культурного обслуживания;

      - обеспечение соответствующего уровня обслуживания жителей в населенных местах, укрепление материальной жизненной среды в населенных пунктах.

Кустовые, автономные и первичные центры были выбраны таким образом, чтобы они совпадали с центральными усадьбами сельскохозяйственных организаций, располагались рядом с объектами промышленности, имели потенциал к дальнейшему развитию производительных сил в различных секторах экономики: производственном, аграрном, туристско-рекреационном. Развитие сферы услуг в кустовых и первичных центрах предполагает появление дополнительных рабочих мест в социальном секторе, торговле, ЖКХ и т.д.

В целом преобразования в системе расселения направлены на повышение качества жизни населения Рамешковского района и должны стать в определенной степени основой для повышения инвестиционной привлекательности района на всех уровнях. Однако, в Рамешковском районе 309 населенных пунктов и очевидно, что создать равные условия жизни населения в каждом из них невозможно. Поэтому, все населенные пункты, образующие сеть поселений Рамешковского района, были разделены на группы по степени перспективности и приоритетности развития.

К числу перспективных населенных пунктов, далее – центрам развития, отнесены центры кустовой и первичной подсистем, а также населенные места, имеющие потенциал к развитию как сельскохозяйственные, промышленные или рекреационные центры, отличающиеся стабильностью численности населения, либо сравнительно малой скоростью его убыли.

В ходе реализации районной схемы территориального планирования предполагается осуществление следующих видов градостроительных мероприятий в отношении перспективных населенных пунктов:

- наращивание социально-производственной значимости центров кустовой системы расселения;

- развитие мест приложения труда в различных отраслях экономики в перспективных населенных пунктах;

- расширение социальной сферы перспективных населенных мест.

Ориентируясь на степень социально-культурного и экономического развития населенных пунктов Рамешковского района и исходя из существующей численности населения в них, были выделены 22 центра развития, в которых сегодня проживает 9,6 тыс. человек, что составляет порядка 64% населения района в целом.

Перечень и характеристика современного состояния центров развития приведены в нижеследующих таблицах.

В отношении перечисленных в таблицах центров развития в Схеме территориального планирования Рамешковского района предусмотрено первоочередное градостроительное развитие.

Перспективы населенных пунктов, не выделенных в качестве центров развития, обусловлены инерцией демографического развития сельской местности. Градостроительные преобразования таких населенных мест в проектном горизонте Схемы территориального планирования Рамешковского района не предусмотрены, если иное не оговорено отдельно.

Таблица 2.1.10. Характеристика кустовых центров Рамешковского района

| № п/п | Населенный пункт | Сельское (городское) поселение | Численность населения на 01.01.2011 г. | Является центром сп / ГП | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  | Потенциал развития территории сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (средняя, основная) | детский сад | здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | пгт Рамешки | Поселок Рамешки | 4641 | да | С | да | ЦРБ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | селитебный |
| 2 | с.Застолбье | Застолбье | 346 | да | С | да | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | рекреационно-сельскохозяйственный |
| 3 | с.Кушалино | Кушалино | 1091 | да | С | да | ВА, ОВОП | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | селитебно-промышленный |
| 4 | д.Алешино | Алешино | 281 | да | О | ДШ | ВА, ОВОП | да | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 5 | с.Ильгощи | Ильгощи | 130 | да | О | нет | ВА | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | рекреационно-сельскохозяйственный |

Таблица 2.1.11. Характеристика автономных центров Рамешковского района

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2011 г. | Является центром сп | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  | Потенциал развития территории сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (средняя, основная) | детский сад | здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | с.Заклинье | Заклинье | 198 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельско-хозяйственный |
| 2 | с.Киверичи | Киверичи | 615 | да | С | да | ВА, ОВОП | да | да | да | да | да | нет | да | нет | нет | да | да | да | промышленно-сельскохозяйственный |

Таблица 2.1.12. Характеристика центров первичной подсистемы Рамешковского района

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2011 г. | Центральная усадьба сельскохозяйственной организации | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  | Потенциал развития территории сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (средняя, основная, начальная) | детский сад | медицина и здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | с.Никольское | Никольское | 267 | нет | О | ДШ | ФАП | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | сельско-хозяйственный |
| 2 | п.Городковский | Застолбье | 195 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | да | да | рекреационно-сельско-хозяйственный |
| 3 | с.Ведное | Ведное | 355 | нет | нет | да | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | рекреационный |
| 4 | д.Медведиха |  | 158 | нет | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |  |
| 5 | с.Диево | Алешино | 163 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельско-хозяйственный |
| 6 | с.Сутоки | Ильгощи | 185 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | рекреационно-сельско-хозяйственный |
| 7 | с.Ивановское | Киверичи | 87 | да | Н | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | промышленно-сельско-хозяйственный |

Таблица 2.1.13. Характеристика прочих центров развития (местных центров) Рамешковского района

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2011 г. | Центральная усадьба сельскохозяйственной организации | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  | Потенциал развития территории сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (основная, начальная) | детский сад | медицина и здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | д.Волосково | Ильгощи | 89 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | рекреационно-сельско-хозяйственный |
| 2 | д.Раменье |  | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |  |
| 3 | с.Замытье | Высоково | 204 | да | нет | нет | ВА, ОВОП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | да | да | сельско-хозяйственный |
| 4 | д.Устюги | Алешино | 73 | нет | нет | нет | ФАП | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | сельско-хозяйственный |
| 5 | д.Пустораменка |  | 261 | нет | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | да | да | да |  |
| 6 | д.Косковская Горка | Некрасово | 141 | да | О | нет | ФАП | да | да | да | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | селитебно-сельско-хозяйственный |
| 7 | д.Алексеевское | Заклинье | 215 | нет | Н | нет | ФАП | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | сельско-хозяйственный |
| 8 | д.Лядины |  | 167 | нет | Н | нет | ФАП | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да |  |

### Оптимизация системы административно-территориального деления района

В Схеме территориального планирования Рамешковского района предлагается реформа административно-территориального деления. Возможно возникновение Рамешковского сельского поселения с административным центром в пгт Рамешки, образованного за счет объединения сельских поселений Некрасово и Высоково. Центры этих поселений – д.д. Некрасово и Высоково находятся в пределах зоны пешеходной доступности повседневных услуг пгт Рамешки, в пределах его зоны субурбанизации. Большая часть наиболее населенных пунктов этих поселений попадают в зону транспортной доступности повседневных услуг пгт Рамешки, а его зона транспортной доступности периодических услуг охватывает практически полностью территорию этих сельских поселений. Учитывая их компактное расположение, представляется целесообразным совместное развитие данной группы населенных пунктов. Организационно для этого сельские поселения Высоково и Некрасово объединяются в одно Рамешковское сельское поселение с центром в пгт Рамешки.

Основные цели объединения сельских поселений:

    - создание эффективной системы управления территорией с жесткой иерархией соподчинения органов исполнительной власти: администрация района – администрация кустового центра – администрация первичного центра – населенный пункт;

    - исключение из числа административных центров сельских поселений населенных пунктов, которые фактически таковыми центрами не являются, терпят бедственное положение и не способны обеспечить население поселения необходимым комплексом услуг: не имеют полноценной инженерно-транспортной инфраструктуры и сети социально-культурных объектов, отличаются стабильной убылью населения;

    - создание предпосылок для комплексного эффективного экономического развития сельских поселений за счет обеспечения доступа (в результате объединения) к различным видам ресурсов: сельскохозяйственным, промышленным, рекреационным;

    - укомплектование аппарата исполнительной власти объединенных сельских поселений профессиональными кадрами с оптимизацией штатной численности сотрудников;

    - поддержание и развитие необходимого и достаточного количества учреждений здравоохранения, образования, культуры и др. с позиции равномерного охвата данными услугами всего населения района;

    - концентрация финансовых потоков на развитие административных центров объединяемых сельских поселений, исключение эффекта "размазывания" бюджетных средств на неоправданное поддержание номинального статуса тех существующих центров сельских поселений, в которых на сегодняшний день наблюдается упадок инфраструктурного и социально-культурного обеспечения.

В концепции объединения сельских поселений учтены следующие обязательные условия:

- обеспечение территориальной целостности вновь образуемого сельского поселения за счет объединения поселений, имеющих общую административную границу;

- минимизация затрат на землеустроительные работы за счет объединения сельских поселений по линиям существующих границ поселений, либо по границам кадастровых кварталов;

- обеспечение транспортной и пешеходной доступности административного центра объединенного сельского поселения, в том числе за счет размещения в бывших до объединения центрах сельских поселений (либо в формируемых центрах первичной подсистемы расселения населения) филиалов (территориальных подразделений) администрации с минимальной численностью сотрудников, обеспечивающих оперативное оказание муниципальных услуг населению: решение рабочих вопросов по управлению территорией, прием платежей и заявлений, оформление документов;

- создание предпосылок для улучшения качества жизни населения  объединенного сельского поселения за счет увеличения количества мест приложения труда, увеличения обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, формирования эффективных транспортных потоков, обеспечения нормативного качества окружающей среды.

В Схеме территориального планирования Рамешковского района, по согласованию с администрацией Рамешковского района, предлагается изменить границы трех сельских поселений: Кушалино, Ведное и Ильгощи. Усложненная конфигурация границ сельского поселения Ильгощи вызывает ряд затруднений в управлении территорией у администраций сельских поселений Ильгощи и Кушалино (в части обслуживания участка автомобильной дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна).

Наиболее оптимальным вариантом является проведение новых границ сельских поселений по границам лесных кварталов.

Процедуру изменения системы административно-территориального деления района предполагается провести в долгосрочной перспективе – до 2030 года. Порядок и состав мероприятий по объединению сельских поселений регламентирован №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

В связи с тем, что на текущий момент границы населенных пунктов фактически не утверждены, возникают ситуации, когда в границы городских поселений и городских округов попадают земли лесного фонда, относящиеся к защитным лесам.

Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов регламентирован  следующими законодательными актами:

- федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред.от 25.12.2009) "О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую";

- федеральный закон от 04.12.2006 г. №200-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации"

- федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

При разработке генеральных планов городских поселений и городских округов необходимо обратить особое внимание на указанную проблему и предусмотреть в проекте генеральных планов перевод земель лесного фонда, попадающих в границы городских поселений и округов, в категорию земель населенных пунктов.

В случае с зелеными зонами, необходимо произвести перепроектировку зеленых зон, путем выделения вблизи городской черты зеленых зон, равных по площади изымаемым. Участки земель лесного фонда, попавшие в границы городского поселения (округа), переводятся в земли населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством (см. п.6 ст. 105 Лесного кодекса Российской федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ и федеральный закон № 172-ФЗ (см. ст.11 п.2)).

### Границы муниципального образования  Рамешковский район

На схеме административных границ района приведены две границы:

- границы кадастрового района (предоставлены Территориальным отделом № 10 Управления Роснедвижимости по Тверской области);

- административные границы в соответствии с "Законом об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов" №4-ЗО от 18.01.2005г.

Границы кадастрового района приведены в местной системе координат МСК-69.

Исходные данные об административных границах (в соответствии с "Законом об установлении границ…" №4-ЗО от 18.01.2005 г.) указаны в государственной системе координат. Для их отображения на схемах территориального планирования муниципального района, выполненных в системе координат МСК-69 (в соответствии с "Техническим заданием" по муниципальному (государственному) контракту), был произведен перевод административных границ из государственной системы координат в местную систему координат, с использованием программного продукта КБ Панорама, ГИС "Карта 2011".

При совмещении границ было выявлено несовпадение административных границ муниципальных районов и границ кадастровых районов.

В соответствии со ст.9 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" №221-ФЗ от 24.07.07 г. сведения о границах муниципальных образований должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости.

В связи с этим, при реализации проектных предложений, органам местного самоуправления необходимо инициализировать процесс приведения границ муниципальных районов в соответствие с требованиями действующего законодательства.

### Ограничения использования территории Рамешковского района

В соответствии с ГрадК РФ, в составе СТП района разрабатывается Схема ограничений использования территорий, на которых отображаются:

- границы территорий объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны негативного воздействия объектов капитального строительства;

- зоны экологического риска возникающие при авариях на потенциально опасных производственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры.

Характер ограничений использования территории в общем виде описывается в рамках Земельного, Лесного, Водного и частично Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия и документов территориального планирования.

Земли особо охраняемых природных территорий

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регламентируется Федеральным законом №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и соответствующими Паспортами для каждого объекта.

СЗЗ от предприятий и объектов

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Водоохранные зоны

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

В случае отсутствия установленных реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и до момента их установления, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на прилегающих территориях условными границами второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта:

- железнодорожные линии;

- автомобильные дороги;

- магистральный нефтепровод, газопровод;

- линии электропередач;

- охранные зоны инженерных коммуникаций.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85, пп.3.16,3.17 "Магистральные трубопроводы", СНиП 2.07.01-89, п. 9.3 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", ОСН 3.02.01-97 МПС России "Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог", СНиП 32-03-96 "Аэродромы".

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О недрах" и СНиП 2.07.01-89, п.9.2 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Придорожные полосы

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги, предоставленного в письменной форме и содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па "Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" разрешается размещение в пределах придорожных полос объектов при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

## 2.2. Мероприятия по пространственной организации сферы обслуживания в Рамешковском районе

В соответствии с положениями Стратегии развития России до 2020 года и сформированной с учетом ее основных постулатов Концепции социально-экономического развития Рамешковского района, развитие человека – это основная цель и главное условие прогресса современного российского общества. Будущее России зависит от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. Следовательно, необходимо создать такие условия для населения района, чтобы люди имели возможность и сами стремились получать среднее и специальное профессиональное образование, поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом, удовлетворять свои творческие порывы.

Постановка такой задачи предопределяет необходимость включения в Схему территориального планирования Рамешковского района проектных предложений по развитию сетей учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

### Развитие системы учреждений образования и культуры

В плане реформы системы образовательных учреждений в Рамешковском районе были образованы школьные территориальные (образовательные) округа и определены базовые школы.

Базовые школы организуются для более полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся сельских поселений на основе более эффективного использования учебно-материальных, технических, кадровых, управленческих ресурсов общеобразовательных учреждений школьного территориального округа. В задачи базовых школ, помимо реализации образовательных программ основного общего образования, входят:

- организация факультативных занятий, углубленного изучения предметов, предпрофильного и профильного, допрофессионального и профессионального обучения и др.;

- формирование единого образовательного пространства путем координации планов учебно-воспитательной работы, организация совместных мероприятий с детьми, обеспечение  возможностей дополнительного образования учащихся;

- организация взаимодействия в процессе осуществления методической работы и повышения квалификации педагогических работников, в том числе проведение совместных педсоветов и учебы кадров, организация  работы методических объединений, аттестация педагогических кадров и др.;

- рациональное использование материально – технических ресурсов, оборудования, подбор и расстановка педагогических кадров образовательного округа;

- эффективное использование в рамках образовательного округа бюджетных средств, выделяемых на образовательную деятельность всех школ округа.

В Рамешковском районе в целях обеспечения качественных условий образования созданы 3 образовательных округа на основе следующих базовых школ:

Таблица 2.2.1. Базовые школы образовательных округов Рамешковского района

| № | Образовательный округ | Базовые школы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рамешковский | МОУ "Рамешковская средняя общеобразовательная школа" |
| 2. | Кушалинский | МОУ "Кушалинская средняя общеобразовательная школа" |
| 3. | Киверичский | МОУ "Киверичская средняя общеобразовательная школа" |

В этой связи, по мере улучшения социально-экономической ситуации в районе, предполагается:

- сохранение и дальнейшее развитие существующих средних школ в населенных пунктах:

- пгт Рамешки - МОУ "Рамешковская СОШ"

- с. Кушалино - МОУ "Кушалинская СОШ"

- с. Застолбье - МОУ "Застолбская СОШ"

- с. Киверичи - МОУ "Киверичская СОШ"

- сохранение и дальнейшее развитие существующих основных школ в населенных пунктах:

- с. Никольское – МОУ "Никольская ООШ"

- д. Алешино – МОУ "Алешинская ООШ"

- с. Ильгощи – МОУ "Ильгощинская ООШ"

- д. Косковская Горка – МОУ "Косковско-Горская ООШ".

В более отдаленной перспективе (2015-2020 гг.), следует предусмотреть  повышение уровня образовательных услуг в д. Алешино с основного до среднего. Это является  необходимым в свете планируемого развития  д. Алешино как центра АПК и переработки сельхозпродукции, для стабилизации численности существующего населения и создания почвы для миграционного прироста населения за счет семей  работников АПК.

- развитие сети начальных общеобразовательных школ:

- сохранение Ивановской НОШ филиала МОУ "Киверичская СОШ", расположенной в центре первичной подсистемы расселения с.Ивановское;

- сохранение МОУ "Лядинская НОШ", расположенной в местном центре развития д. Лядины;

- сохранение МОУ "Алексеевская НОШ", расположенной в местном центре развития д. Алексеевское;

- сохранение Высоковской НОШ, т.к. д. Высоково является перспективной для размещения предприятий по переработке сельхозпродукции, что окажется невозможным в отсутствии образовательных учреждений для малолетних детей;

- закрытие Андреевской НОШ филиала МОУ "Киверичская СОШ" по итогам улучшения покрытия автодороги Ивановское – Григорово – Андреевское и организации подвоза детей в Ивановскую НОШ.

- сохранение существующей сети дошкольных образовательных учреждений, в том числе дошкольной группы:

в пгт Рамешки – Детский сад № 1, Детский сад № 2 "Светлячок", Детский сад №3 "Радуга"

в с. Застолбье - Детский сад № 4

в с. Кушалино - Детский сад № 5 Колобок"

в с. Ведное - Детский сад № 6

в с. Киверичи - Детский сад № 7

в с. Никольское – дошкольная группа при общеобразовательной школе

в д. Высоково – дошкольная группа при общеобразовательной школе

в д. Алешино – дошкольная группа при общеобразовательной школе.

Таблица 2.2.2. Развитие системы школьного образования до 2030 года

| Сохраняемые и развиваемые школы и дошкольные учреждения в населенных пунктах наименование населенного пункта (существующий статус учреждения – кол-во учащихся в учебных годах 2011 / 2013 г.г.) |  |  | Реорганизуемые, закрываемые и вновь создаваемые объекты школьного образования в населенных пунктах наименование населенного пункта, проектируемый статус |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап - до 2015 г., 2 этап - до 2020 г., 3 этап- до 2030 г. |  |  |
| в кустовых и автономных центрах | в первичных центрах | в прочих центрах развития | в кустовых и автономных центрах | в первичных центрах | в прочих центрах развития |
| Рамешки (СОШ-529/530; 3 ДОУ) | Ивановское (НОШ, филиал МОУ "Киверичская СОШ"-7) | Алексеевское (НОШ-10/10) | Алешино (ООШ-50/50, в перспективе повышение ступени обучения до средней на 2 этапе; ДГ) |  | Высоково (НОШ-8, ДГ) |
| Кушалино (СОШ-175/180; ДОУ) | Никольское (ООШ-23/22; ДГ) | Лядины (НОШ-3/3) |  |  | Андреевское (НОШ-5, закрытие (3 этап), организация подвоза в Ивановскую НОШ) |
| Киверичи (СОШ-71/71; ДОУ) | Ведное (ДОУ) | Косковская Горка (ООШ-25/25) |  |  |  |
| Ильгощи (ООШ-36/35) |  |  |  |  |  |
| Застолбье (СОШ-67/68; ДОУ) |  |  |  |  |  |

Принятые в таблице сокращения: СОШ – средняя общеобразовательная школа; ООШ 	– основная общеобразовательная школа;

НОШ – начальная общеобразовательная школа; ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; ДГ – дошкольные группы.

Таким образом, по результатам вышеозначенных преобразований, сеть образовательных учреждений в Рамешковском районе к 2030 году будет включать 4 средние школы, 3 основные школы, 4 начальные школы (из них 3 юр. лица, 1 –филиал), 7 детских садов, дошкольные группы при 3 общеобразовательных школах.

Начиная с первого этапа реализации Схемы территориального планирования Рамешковского района до 2020 года, необходимо предусмотреть развитие системы дополнительного образования детей на базе средних и основных школ в кустовых, автономных и первичных центрах.

Сегодня в районе существует система дополнительного образования, представленная муниципальными образовательными учреждениями, расположенными в пгт  Рамешки:

- Дом детского творчества

- Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр

- Спортивная школа.

В Доме детского творчества занимается 246 детей. МОУ ДОД "Дом детского творчества" осуществляет свою деятельность по пяти основным направлениям:

- краеведческое

- эколого-биологическое

- художественно-эстетическое

- техническое

- социально - педагогическое.

На основании договоров сотрудничества кружки МОУ ДОД ДДТ работают на базе МОУ Никольская основная общеобразовательная школа и МОУ Застолбская средняя общеобразовательная школа.

МОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр" является организатором и координатором всей спортивно-оздоровительной деятельности.

Занятия в нем проходят по 4 видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол. Количество секций остается стабильным. В них заняты 290 детей.

Кружки и секции учреждений дополнительного образования могут действовать на базе образовательных учреждений. В связи с высвобождением площадей образовательных учреждений материально-техническая база школ должна активно использоваться для организации дополнительного образования.

Во всех образовательных учреждениях района работают кружки, студии по различным направлениям. Это дает возможность эффективно использовать помещения ОУ, приблизить место дополнительного образования к ученику, оптимально использовать учебную базу.

Расширение сети учреждений дополнительного образования, открытие их филиалов в сельских школах является необходимым и обоснованным в общем контексте реализации человеческого потенциала, поддержания здоровья, развития мотивации личности.

В перспективе, в наиболее развившихся кустовых или автономных центрах, на базе успешно работающих предприятий и сельхозорганизаций, возможно размещение специальных учебных заведений (профильных профессиональных училищ). Таким образом, молодежь получит возможность профессионального обучения и трудоустройства непосредственно по месту жительства, что благоприятно скажется на снижении оттока населения в г.г. Тверь, Москву, Московскую область и др. Кроме того, близость к зоне влияния Московской агломерации, тенденции размещения вторых и третьих домов для жителей мегаполиса на территории Тверской области, близость Рамешковского района к областному центру, хорошая транспортная доступность, предполагают возможность расширения жилищного строительства в районе, что приведет к появлению на рынке труда района вакансий строительных специальностей.

На сегодняшний день в Рамешковском районе нет учреждений начального профессионального образования, средних специальных и высших учебных заведений. Это связано как с небольшим социально-экономическим потенциалом районного центра, так и относительной близостью территории района к областному центру г. Твери.

Профессиональное обучение осуществляется на III стадии образования в Рамешковской СОШ. Учащиеся 10-11 классов занимаются по программам:

- трактор

- швейное дело

- библиотечное дело.

Исходя из современных перспектив развития сельскохозяйственных организаций и существующих сегодня предпосылок к развитию промышленных территорий, можно прогнозировать развитие профильного профессионального обучения в пгт  Рамешки.

В плане развития системы учреждений культуры предполагается сохранение существующих сегодня культурно-досуговых учреждений, библиотек-филиалов МУК "Рамешковская межпоселенческая библиотечная система".

На территории МО "Рамешковский район" по состоянию на 2011 год действуют следующие учреждения культуры:

- МУК "Информационно-методический центр" в пгт  Рамешки, имеющее 22 филиала в сельских поселениях.

- Районное муниципальное учреждение "Рамешковская межпоселенческая центральная библиотека" (РМУ "РБЦ"), имеющее 21 филиал в сельских поселениях.

В первую очередь необходимо проведение капитального ремонта сельских домов культуры в кустовых центрах Кушалино и Ильгощи, в первичных центрах Диево, Медведиха и Ивановское, в населенных пунктах Высоково,. В остальных населенных пунктах, являющихся кустовыми и первичными центрами развития, для поддержания учреждений культуры в удовлетворительном техническом состоянии следует предусмотреть проведение косметического ремонта.

В СДК, расположенных в местных центрах развития и прочих населенных пунктах, также можно ограничиться косметическим ремонтом, поскольку в ближайшей перспективе предстоит решать вопрос о целесообразности их дальнейшего существования.

Сеть библиотек РМУ "Рамешковская межпоселенческая центральная библиотека", и культурно-досуговых учреждений Рамешковского района предполагается сохранение и дальнейшее развитие этой сети.

Такие учреждения в обязательном порядке сохраняются и развиваются во всех кустовых центрах и центрах первичной подсистемы. В остальных центрах развития учреждения культуры сохраняются на первом этапе, то есть до 2015 года, а далее, по каждому такому учреждению предполагается принятие дополнительного решения о его жизнеспособности и обоснованности вложения средств в его развитие. Учреждения, развитие которых по итогам первого этапа окажется необоснованным, подлежат ликвидации.

Итоговый результат развития сети учреждений образования и сети учреждений культуры в период до 2030 года представлен в таблице далее.

Таблица 2.2.3. Итоги развития системы учреждений образования и культуры до 2030 года

| № | Статус населенного пункта | Название населенного пункта | Результаты развития сетей образования и культуры по итогам трех этапов проектирования (до 2030 года) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учреждения образования |  |  |  |  | Учреждения культуры |  |
|  |  |  | детские сады | школы | СУЗ | ДОД | прочие | досуговые (ДК / ДД /СК) | Библиотеки |
| Развиваемые и вновь создаваемые объекты образования и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кустовые центры | Рамешки | + | СШ | + | + | МОУ ДОД "Дом детского творчества", МОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр" | МУК "Информационно-методический центр" | + |
| 2 |  | Застолбье | + | СШ |  | + |  | СК | + |
| 3 |  | Кушалино | + | СШ |  | + |  | СК | + |
| 4 |  | Алешино | ДГ | ОШ |  | + |  | СК | + |
| 5 |  | Ильгощи |  | ОШ |  | + |  | СК | + |
| 6 | автономные центры | Заклинье |  |  |  | + |  | СК | + |
| 7 |  | Киверичи | + | СШ |  | + |  | СК | + |
| 8 | центры первичной подсистемы | Никольское | ДГ | ОШ |  | + |  | СК | + |
| 9 |  | Городковский |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ведное | + |  |  |  |  | СК | + |
| 11 |  | Медведиха |  |  |  |  |  | СК | + |
| 12 |  | Диево |  |  |  |  |  | СК | + |
| 13 |  | Сутоки |  |  |  |  |  | СК | + |
| 14 |  | Ивановское |  | НШ |  |  |  | СК | + |
| 15 | местные центры развития | Волосково |  |  |  |  |  | СК | + |
| 16 |  | Раменье |  |  |  |  |  | СК |  |
| 17 |  | Замытье |  |  |  |  |  | СК | + |
| 18 |  | Устюги |  |  |  |  |  | СК |  |
| 19 |  | Пустораменка |  |  |  |  |  | СК | + |
| 20 |  | Косковская Горка |  | ОШ |  |  |  | СК | + |
| 21 |  | Алексеевское |  | НШ |  |  |  | СК |  |
| 22 |  | Лядины |  | НШ |  |  |  |  | + |
| 23 | населенные пункты | Высоково | ДГ |  |  |  |  | СК | + |
| 24 |  | Косково |  |  |  |  |  |  | + |
| 25 |  | Некрасово |  |  |  |  |  | СК | + |
| 26 |  | Городок |  |  |  |  |  | СК | + |

Принятые в таблице сокращения: СУЗ–специальное учебное заведение, ДОД–учреждения дополнительного образования детей, ДК/ДД/СК–дом культуры/дом досуга/сельские клубы, ОШ–основная общеобразовательная школа, НШ–начальная общеобразовательная школа, ДГ-дошкольная группа, ДЮСШ-детская юношеская спортивная школа

### Развитие системы учреждений здравоохранения

Развитие сети медицинских учреждений района предполагает следующую последовательность действий:

- в среднесрочном периоде (до 2020 года) в кустовых и автономных центрах создаются офисы врачей общей практики (ОВОП) с учетом существующего на сегодняшний день норматива по численности проживающего населения, а также сохраняются и развиваются все существующие фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) как во всех центрах первичной подсистемы, так и в других населенных пунктах:

  - сохраняется и развивается существующая центральная районная больница в пгт Рамешки;

  - сохраняются и развиваются существующие объекты здравоохранения: Кушалинская УБ, Киверичская, Алешинская, Ильгощинская и Замытская врачебные амбулатории, которые входят в состав ЦРБ, как структурные подразделения;

  - сохраняются и развиваются созданные на момент разработки Схемы территориального планирования Рамешковского района ОВОПы при амбулаториях в Кушалино, Киверичи, Алешино, Замытье и при поликлинике ЦРБ;

  - создаются офисы врачей общей практики (ОВОП) в кустовом центре с.Ильгощи при врачебной амбулатории и в с. Застолбье на базе ФАПа;

  - сохраняются ФАПы в населенных пунктах: Никольское, Ведное,  Заклинье, Некрасово, Косковская Горка, Высоково, Алексеевское, Лядины, Волково, Медведиха, Сутоки, Пустораменка, Диево, Устюги, Городня, Андреевское, Ивановское, Городок.

- в перспективе (до 2030 года) предполагается сосредоточить медицинское обслуживание преимущественно в кустовых и автономных центрах и центрах первичной подсистемы в рамках концепции повышения качества медицинских услуг и оптимизации направляемых на содержание медучреждений бюджетных средств:

  - по итогам повышения качества районных автодорог и развития сети ОВОПов, закрываются ФАПы в населенных пунктах: Алексеевское, Лядины, Некрасово, Пустораменка, Устюги, Андреевское, Городня, Волково.

Необходимо помнить, что развитие сетей учреждений образования и здравоохранения заключается не только и не столько в капитальном строительстве и оборудовании соответствующих объектов. Основой систем образования и здравоохранения являются люди – специалисты высокого класса, которых необходимо привлекать на село не только возможностью трудоустройства. Учителя и доктора должны иметь изначально привилегированное положение, им должна оказываться всеобщая поддержка и социальная помощь, им необходимо предоставлять в собственность индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, оснащенные всеми коммуникациями. Кроме того, необходимо повышать общую оснащенность сел инженерно-транспортными коммуникациями, организовывать в них службу быта, что повысит качество жизни людей и улучшит их доступ к услугам периодического и эпизодического характера.

Что касается заполняемости образовательных и медицинских учреждений, то это вопрос времени. По мере реализации мероприятий Схемы территориального планирования и роста качества жизни населения, демографический кризис в Рамешковском районе будет преодолен. Ведь основная проблема района (после высокой смертности) – это отток населения. Соответственно, мероприятия, направленные на снижение оттока населения имеют важный прикладной характер.

Предлагаемое развитие сети медицинских учреждений представлено в 
таблице далее.

Таблица 2.2.4. Развитие системы учреждений здравоохранения до 2030 года

| № | Статус населенного пункта | Название населенного пункта | 2 этап - до 2020 г. |  | 3 этап - до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняются в населенных пунктах: | создаются в населенных пунктах: | по мере создания сети ОВОП в населенных пунктах: |
| 1 | кустовые центры | Рамешки | ЦРБ,ОВОП |  |  |
| 2 |  | Застолбье | ФАП | ОВОП |  |
| 3 |  | Кушалино | ВА, ОВОП |  |  |
| 4 |  | Алешино | ВА, ОВОП |  |  |
| 5 |  | Игольщи | ВА | ОВОП |  |
| 6 | автономные центры | Заклинье | ФАП |  |  |
| 7 |  | Киверичи | ВА, ОВОП |  |  |
| 8 | центры первичной подсистемы | Никольское | ФАП |  |  |
| 9 |  | Городковский |  |  |  |
| 10 |  | Ведное | ФАП |  |  |
| 11 |  | Медведиха | ФАП |  |  |
| 12 |  | Диево | ФАП |  |  |
| 13 |  | Сутоки | ФАП |  |  |
| 14 |  | Ивановское | ФАП |  |  |
| 15 | местные центры развития | Волосково |  |  |  |
| 16 |  | Раменье |  |  |  |
| 17 |  | Замытье | ВА, ОВОП |  |  |
| 18 |  | Устюги | ФАП |  | закрытие ФАП |
| 19 |  | Пустораменка | ФАП |  | закрытие ФАП |
| 20 |  | Косковская Горка | ФАП |  |  |
| 21 |  | Алексеевское | ФАП |  | закрытие ФАП |
| 22 |  | Лядины | ФАП |  | закрытие ФАП |
| 23 | населенные пункты | Высоково | ФАП |  |  |
| 24 |  | Волково | ФАП |  | закрытие ФАП |
| 25 |  | Некрасово | ФАП |  | закрытие ФАП |
| 26 |  | Городня | ФАП |  | закрытие ФАП |
| 27 |  | Городок | ФАП |  |  |
| 28 |  | Андреевское | ФАП |  | закрытие ФАП |

ВА - врачебные амбулатории, ЦРБ – центральная районная больница, ФАП - фельдшерско-акушерский пункт, ОВОП – офис врача общей практики

## 2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Рамешковского района

### Строительство объектов транспортной инфраструктуры федерального значения

Рамешковский район, в силу его близости к областному центру, обладает достаточно высоким потенциалом к развитию. Однако, этот потенциал остается невостребованным в силу неудачного расположения района в транспортной системе региона.

На территории Рамешковского района отсутствует железнодорожное сообщение. Между тем, пгт Рамешки имеет возможность соединения железнодорожными магистралями сразу с тремя крупными железнодорожными узлами: Тверь, Сонково, Торжок. Появление на территории района железнодорожного транспорта благоприятно для образования в его границах крупных промышленных зон. Для этого есть все предпосылки: высоковольтные электрические сети, магистральные газопроводы и нефтепровод. Более подробно вопрос о развитии железнодорожной инфраструктуры будет рассмотрен далее в соответствующем разделе схемы.

Высокие перспективы развития для Рамешковского района связаны с расширением сети региональных автодорог. На сегодняшний день пгт Рамешки расположен на развилке автодорог Тверь – Рамешки – Бежецк, либо – Максатиха. Оба направления регионального значения и не имеют приемлемых выходов на федеральный уровень. Таким образом, единственно возможный рынок сбыта для производств района – областной центр г.Тверь. Рынки сбыта более высокого ранга на сегодняшний день для района менее доступны.

За пределами Рамешковского района проходят две важные транспортные магистрали: а/д "Кимры-Кашин", имеющая продолжение в направлении на Углич и Ярославль, и федеральная а/д "Россия".

Обеспечение выхода на данные магистрали из Рамешковского района, а равно и создание транзитного потока, в обход перегруженного московского автодорожного узла, Санкт-Петербург – Ярославль, возможно посредством создания следующего автодорожного коридора:

- Торжок (а/д "Россия") – Лихославль – Рамешки – Алешино – Киверичи – а/д "Кимры-Кашин" – Ярославль.

При этом необходимо осуществить строительство следующих автодорог 1 класса:

- Рамешки – Лихославль – Торжок;

- Киверичи – Ивановское – а/д "Кимры-Кашин".

Появление данного транспортного коридора позволит рассматривать территорию Рамешковского района как высоко привлекательную для серьезных инвестиций в развитие промышленного сектора экономики региона.

### Развитие районной транспортной сети

Развитие автодорожной сети

Схемой территориального планирования Рамешковского района предусмотрено развитие транспортных связей между населенными пунктами за счет строительства региональных автодорог 1, 2 и 3 классов.

Строительство развитой сети качественных автодорог будет способствовать активизации связей между узловыми элементами системы расселения населения района, создаст условия для формирования центров ускоренного развития – точек роста экономики района, повысит связность населенных мест района между собой: сократится время поездок между населенными пунктами и, тем самым, расширятся возможности получения социально-культурных и бытовых услуг населением, увеличится спектр и доступность мест приложения труда.

Приоритетными при развитии сети автодорог района являются реконструкция и модернизация существующих автодорог. Новое строительство сведено к минимуму и предполагается только там, где это объективно необходимо для сокращения перепробега автотранспорта и формирования прямых связей.

В разряд приоритетных действий в данном направлении положены:

- повышение технического уровня автодорог;

- обеспечение связи соседних центров сельских поселений;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием.

Принятые ниже сокращения:

С	–	новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих грунтовых дорог, не имеющих покрытия, а также мостов;

Р	–	реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог (усовершенствование дорожного покрытия, изменение технической категории), реконструкция мостов;

КР	–	капитальный ремонт автодорог, мостов.

ТР  –   текущий ремонт

- Модернизация дорожного хозяйства Рамешковского района запланирована на основе Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы, предполагается капитальный ремонт мостов (таблица 2.3.1.), а также развитие дорожной сети (таблица 2.3.2.).

- Мероприятия по усовершенствованию дорожной сети сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы, но необходимые для социально-экономического развития Рамешковского района. Предполагается развитие дорожной сети (таблица 2.3.3.), которое распределено по проектным этапам.

Таблица 2.3.1. Мероприятия по капитальному ремонту мостов в рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы

| № | Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна | р.Медведица | п.Городковский | 106 | КР | 2012 |
| 2. | Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино | р.Погорелка | д.Погорельцы | 26 | КР | 2013 |
| 3. | Змеево – Кушалино – Хохловка | р.Кушалка | с.Рождество | 27 | КР | 2013 |
| 4. | Кушалино – Волково – Толокново | р.М.Кушалка | с.Кушалино | 13 | КР | 2013 |
| 5. | Киверичи – Городня – Ивановское – Быково | р.Городня | д.Поречье | 18 | КР | 2013 |
| 6. | Старое направление по с. Ведное | р.Волчек | с.Ведное | 12 | КР | 2014 |
| 7. | Никольское – Мохнецы | р.Тресна | с.Никольское | 24 | КР | 2014 |
| 8. | Подъезд к д. Погорельцы | ручей | д.Погорельцы | 23 | КР | 2014 |
| 9. | Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино | р. Кушалка | д. Вельшино | 22,9 | Р | 2012 |
| 10. | Прудово – Рамешки – Заручье | р. Шуйка | д. Заручье | 27 | Р | 2015 |
| 11. | Киверичи – Городня – Ивановское - Быково | р. Медведица | д. Быково | 138,9 | Р | 2015 |

Таблица 2.3.2. Развитие районной автодорожной сети до 2015 года в рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы

| № | Наименования участков дорог | Протяженность, км | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рамешки – Замытье – Вырец | 25,0 | КР |
| 2. | Подъезд Денесьево – Горка (км 1+000 – 2+500) | 1,5 | Р |
| 3. | Подъезд к д.Жихнево | 1,0 | С |
| 4. | Подъезд к д.Ивица | 2,6 | С |
| 5. | Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (км 30+100 – 56+000, 58+000 – 84+700) | 52,6 | КР |
| 6. | Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино (км 96+300 – 131+400) | 35,1 | КР |
| 7. | Хромцово - Некрасово | 3,3 | Р |
|  | Итого: |  |  |
|  | строительство автодорог | 3,6 | С |
|  | реконструкция автодорог | 4,8 | Р |
|  | капитальный ремонт | 112,7 | КР |
|  | Всего автодорог, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту до 2015 года: | 121,1 |  |

Таблица 2.3.3. Развитие районной автодорожной сети 2010-2012 в рамках муниципальной программы по приведению улично-дорожной сети вокруг школ и по маршрутам следования школьных автобусов в Рамешковском районе Тверской области в надлежащее состояние

| № | Наименования участков дорог | Протяженность, км | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алешино – Диево | 8,5 | ТР |
| 2. | Алешино – Устюги | 6 | ТР |
| 3. | Киверичи – Волосково (участок Пенье – Андреевское) | 3,0 | ТР |
| 4. | Киверичи – Ивановское – Волосково | 30 | ТР |
| 5. | Высоково – Замытье | 4,5 | ТР |
| 6. | Застолбье – Жихнево (участок Городок – Жихнево) | 3 | ТР |
| 7. | Застолбье – Н. Михнево (подъезд к нп Новиково) | 4 | ТР |
| 8. | Кушалинская СОШ (подъезд по территории школы) | 0,1 | ТР |
|  | Итого: |  |  |
|  | текущий ремонт автодорог | 59,1 |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих текущему ремонту до 2012 года: | 59,1 |  |

Таблица 2.3.4. Комплексная программа развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2010-2015 гг. в МО "Рамешковский район"

| № | Наименования участков дорог | Протяженность, км | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ильгощи – Поповка | 2 | ТР | 2015 |
| 2. | Перепечкино – Починово – Иваньково | 3,8 | ТР | 2013 |
| 3. | Крутец – Ивановское | 7 | ТР | 2012 |
| 4. | а/д д. Косково | 1,9 | ТР | 2014 |
| 5. | а/д д. Сорокино | 0,5 | ТР | 2015 |
| 6. | а/д д. Мощеново, ул. Молодежная | 1,0 | ТР | 2014 |
| 7. | а/д п. Рамешки, ул. Новая | 1,0 | ТР | 2012 |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | текущий ремонт автодорог | 17,2 |  |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих текущему ремонту до 2015 года: | 17,2 |  |  |

Таблица 2.3.3. Развитие районной автодорожной сети до 2030 года (Мероприятия сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы)

| № | Наименования участков дорог | Обоснование необходимости создания автодорожного маршрута с указанием раздела Программы развития автомобильных дорог Тверской области | Характеристика существующей дороги |  |  | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | класс | категория |  |  | покрытие | класс | категория |
| 1 этап – до 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Киверичи – Воротнево – Ивановское | Программа восстановления опорной сети автомобильных дорог. Данная дорога является частью транспортного коридора а/д "Россия" – Лихославль – Рамешки – а/д "Кимры-Кашин" | гравий | - | - | 9,4 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
|  | Участок а/д Киверичи – Городня – Ивановское – Быково от д.Ивановское до д.Быково (Кимрский район) |  | гравий | 2 | IVб | 11,4 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Рамешки - Максатиха | Программа восстановления опорной сети автомобильных дорог. Капитальный ремонт водопропускных труб произвести до работ по капремонту покрытия. | асфальтобетон | 1 | III | 19 | КР | асфальтобетон | 1 | III |
|  | Прудово – Рамешки - Заручье |  | асфальтобетон | 1 | IVа | 11,7 | КР | асфальтобетон | 1 | IVа |
|  | Итого по первому этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 20,8 | Р |  |  |  |
|  | капитальный ремонт автодорог |  |  |  |  | 30,7 | КР |  |  |  |
| 2 этап – до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Алексеевское – Иваньково – Лядины | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшится транспортная доступность сельских поселений Заклинье и Алешино, увеличится связность территории | гравий | 3 | IVб | 9,9 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
|  | Участок а/д Лядины – Диево – Топориха от д.Лядины до с.Диево |  | грунт | 3 | Vа | 9,3 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
|  | Алешино – Диево |  | гравий | 2 | IVб | 8,5 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Участок а/д Алешино – Устюги от д.Алешино до д.Большая Горка |  | гравий | 2 | IVб | 3,5 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 2. | Большая Горка – Медведиха | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Данная дорога свяжет южную и северную части Рамешковского района, улучшит транспортную связность территории | грунт | - | - | 11,7 | С | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 3. | Ивица – Ильгощи | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Повышение транспортной доступности территории, усиление межпоселенческих связей | гравий | - | - | 5,1 | Р | асфальтобетон | 3 | IVв |
| 4. | Участок а/д Кушалино – Волково – Толокново от с.Кушалино до д.Волково | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Проектируемая дорога создаст условия для ежедневных трудовых миграций жителей данных населенных пунктов в с.Кушалино, в котором предполагается организация нескольких промзон | гравий | 2 | Vа | 9,8 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Итого по второму этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог |  |  |  |  | 11,7 | С |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 46,1 | Р |  |  |  |
| 3 этап – до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Никольское – Ново-Застолбье | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Благодаря усовершенствованию дорожного покрытия улучшится транспортное сообщение между с.Никольское и с.Застолбье | гравий, грунт | - | - | 7,9 | Р | асфальтобетон | 3 | IVв |
|  | Застолбье – Ново-Застолбье |  | грунт | 3 | IVв | 5,0 | Р |  |  |  |
| 2. | Косковская Горка – Новенькая | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. В результате будет создан короткий маршрут, соединяющий две автодороги 1 класса Рамешки – Бежецк и Рамешки – Максатиха, исключающий необходимость заезда в Рамешки для автотранспорта, следующего из западной части района в направлении на Максатиху. В с.Заклинье сформируется автодорожный узел, что придаст дополнительный импульс для его развития | грунт | 3 | IVв | 5,0 | Р | асфальтобетон | 3 | IVв |
|  | Заклинье – Новенькая |  | гравий | - | - | 11,0 | Р |  |  |  |
| 3. | Участок а/д Красный Пахарь – Ильгощи – Волосково от д.Сенино до д.Волосково | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. В результате пгт Рамешки и большая часть населенных пунктов сельских поселений Застолбье, Кушалино, Ведное, Ильгощи, Киверичи, Алешино, Заклинье, Некрасово будут объединены в автодорожное кольцо, что качественным образом улучшит транспортный каркас Рамешковского района | гравий | 2 | IVб | 4,3 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Волосково – Желниха |  | гравий | - | - | 5,1 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 4. | Замытье – Могилки – Бережок | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Благодаря строительству данной дороги улучшится транспортная доступность селитебно-рекреационных территорий, расположенных вдоль р.Сельница | гравий | - | - | 10,0 | Р | асфальтобетон | 3 | IVв |
| 5. | Ивановское – Григорово – Андреевское | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Благодаря усовершенствованию дорожного покрытия улучшится транспортное сообщение в сельских поселениях Киверичи, Алешино, Застолбье, Ведное | грунт | - | - | 3 | Р | гравий | 3 | V |
|  | Ивановское – Крутец |  | грунт | - | - | 6,6 | Р | гравий | 3 | V |
|  | Мсты – Черногрязье |  | грунт | - | - | 2,8 | Р | гравий | 3 | V |
|  | Баскаки – Железово |  | грунт | - | - | 5,8 | Р | гравий | 3 | V |
|  | Итого по третьему этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 66,5 | Р |  |  |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года: |  |  |  |  | 145,1 |  |  |  |  |

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. 
N 25-па "Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" установлено, что размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

Развитие железнодорожного транспорта

На территории Рамешковского района отсутствуют железные дороги, данное обстоятельство затрудняет развитие района, ухудшает его транспортную доступность относительно других районов области, тормозит развитие промышленного сектора.

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года предполагается создание железной дороги Сонково – Лихославль – Торжок, которая должна пройти по территории Рамешковского района.

В Схеме территориального планирования Рамешковского района предлагается трасса данной железной дороги вблизи населенных пунктов Киверичи, Алешино, Рамешки, Никольское с размещением железнодорожной станции в пгт Рамешки.

Появление на территории района железнодорожной линии, соединяющей два крупных железнодорожных узла Сонково и Торжок, безусловно благоприятно для развития промышленности на территории района. В первую очередь от создания железной дороги выиграют предприятия, размещаемые в пгт Рамешки. Кроме того, будут созданы предпосылки для создания транспортно-индустриальной зоны вблизи с.Киверичи, где сегодня присутствуют все необходимые инженерно-транспортные коммуникации, кроме железной дороги.

В ходе строительства автомобильных и железных дорог в местах их пересечения в одном уровне следует предусмотреть сооружение охраняемых железнодорожных переездов, оснащенных современными устройствами автоматики с целью обеспечения безопасности движения. В местах пересечения железных дорог и автодорог 1 класса следует предусматривать строительство путепроводов.

Развитие водного транспорта

На территории Рамешковского района необходимо отметить такие крупные водные объекты как река Медведица и Петровские озера.

Медведица на территории Рамешковского района несудоходна, поэтому развитие водного транспорта затруднено и может быть представлено в виде сплава на малых туристических судах.

Петровские озера – окружены обширным болотным массивом "Оршинский Мох", поэтому подъездные пути к ним затруднены. Наиболее крупные озера: Великое, Белое, Глубокое, Озерце, Щучье, Ливенец, Тотное.

В бассейне озер, в окружении населенных пунктов Заречье, Петровское, Остров, предполагается размещение объектов рекреации и туризма со строительством объектов инфраструктуры водного транспорта.

Развитие воздушного транспорта

На территории Рамешковского района расположена вертолетная площадка авиации общего назначения "Киверичи" (аварийно-ремонтный пункт).

Согласно Плану мероприятий областной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2011-2017 годы" предусматривается сооружение грунтовых аэродромов и вертолетных посадочных площадок во всех районах области, вдоль федеральных автодорог М-9 и М-10. Реализация мероприятий намечена на 2011 – 2017 годы, результатом ее должна стать регистрация аэродромов и вертолетных площадок в реестре Росавиации.

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, малая авиация сможет обеспечить дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее интересными и необходимыми из них могут быть:

- выполнение полетов санавиации в интересах Центра медицины катастроф, МЧС, ГИБДД;

- аэрофотосъемка местности;

- мониторинг лесных угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;

- проведение экологического мониторинга окружающей среды;

- организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков, охотников, туристов;

- организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.

В соответствии с вышеперечисленным, в схеме территориального планирования Рамешковского района необходимо предусмотреть размещение и обустройство объектов инфраструктуры малой авиации (аэродромы, вертолетные площадки).

Развитие малой авиации в Рамешковском районе необходимо проводить на коммерческой основе. Возможно появление новых аэродромов и вертолетных площадок в рекреационных зонах за счет заинтересованных инвесторов.

Схемой территориального планирования Рамешковского района предусмотрено строительство вертолетных площадок в следующих населенных пунктах:

- До 2015 года планируется строительство вертолетной площадки на территории Рамешковской ЦРБ;

- Никольское – центр сельского поселения, расположен в зоне рекреации реки Медведица, а также вблизи магистралей нефтепровода и газопровода;

- Кушалино – центр сельского поселения, расположен в проектируемой промзоне "Кушалино";

- Ильгощи – центр сельского поселения, расположен в зоне рекреации реки Медведица.

По мере развития рекреационных и промышленных объектов на территории Рамешковского района  возможно появление новых вертолетных площадок и аэродромов малой авиации.

В целом следует содействовать появлению объектов малой авиации на территории района, что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.

Развитие трубопроводного транспорта

Магистральные трубопроводы, пересекающие территорию Рамешковского района, имеют следующие основные направления:

- нефтепровод Сургут – Полоцк;

- газопроводы Ухта – Торжок – Минск – Иванцевичи.

Кроме того, имеются отводы от магистрального газопровода:

- Киверичи – Конаково;

- отвод на пгт Рамешки.

На территории района планируется строительство 6-ой и 7 –ой ниток магистрального газопровода Ухта-Торжок.

### Расширение и оптимизация сети общественного транспорта

Автобусное сообщение на территории Рамешковского района нельзя назвать достаточно развитым. Лишь в 78 из 306 населенных пунктов присутствуют автобусные остановки.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта.

В этой связи необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- организацию кольцевого движения для связи между собой параллельных маршрутов;

- организацию новых маршрутов на вновь построенных автодорогах.

Таким образом, первоочередной задачей развития общественного транспорта в районе является оптимизация связи между ключевыми центрами района.

В будущем, после должного развития центров кустовой и первичной подсистем расселения, необходимо рассмотреть вопрос организации движения маршрутных такси в границах сельских поселений.

Такой комплекс мер позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

В соответствии с проектом развития автодорожной сети, дополнительно к уже существующим маршрутам пригородного автобусного сообщения, можно предложить организацию следующих новых маршрутов и улучшение существующих.

Таблица 2.3.2. Перечень существующих и проектируемых маршрутов движения автобусов в Рамешковском районе Тверской области

| № | Наименование маршрута | Существующий / проектируемый |
| --- | --- | --- |
| междугородные |  |  |
| 1. | Рамешки – Тверь | существующий |
| 2. | Погорелец – Рамешки – Тверь | существующий |
| 3. | Ивановское – Рамешки – Тверь | существующий |
| 4. | Иваньково – Рамешки – Тверь | существующий |
| 5. | Диево – Рамешки – Тверь | существующий |
| 6. | Максатиха – Тверь | существующий |
| 7. | Лесное – Максатиха – Тверь | существующий |
| 8. | Бежецк – Тверь, Тверь – Бежецк | существующий |
| 9. | Рамешки – Кушалино – Горицы – Кашин – Калязин | проектируемый |
| 10. | Рамешки – Лихославль | проектируемый |
| пригородные |  |  |
| 1. | Рамешки – Медведиха | существующий |
| 2. | Рамешки – Раменье | существующий |
| 3. | Рамешки – Диево | существующий |
| 4. | Рамешки – Крутец | существующий |
| 5. | Рамешки – Ивановское (доАндреевского) | существующий |
| 6. | Рамешки – Иваньково | существующий |
| 7. | Рамешки – Погорелец | существующий |
| 8. | Кушалино – Тверь | существующий |
| 9. | Рамешки – Кушалино – Ильгощи – Ивановское – Киверичи – Алешино – Рамешки | проектируемый |
| 10. | Рамешки – Заклинье – Алешино – Рамешки | проектируемый |

Строительство новых автодорог и создание новых автобусных маршрутов имеет положительное влияние на развитие кустовой системы расселения, поскольку, с повышением транспортной доступности кустовых и первичных центров, повышается доступность для населения мест приложения труда, повседневных и периодических социальных услуг.

Результатом является нахождение всех населенных пунктов района в зонах нормативной транспортной доступности периодических услуг и всех центров развития в зонах транспортной доступности повседневных услуг, сосредоточенных в кустовых и первичных центрах подсистем расселения населения района.

В контексте перевода областного общественного транспорта на рыночные механизмы, включающие рыночное ценообразование, свободную конкуренцию и свободный выбор поставщиком вариантов маршрутов, необходимо создать открытую информационную систему, с целью предоставления поставщикам транспортных услуг максимально полной информации о наличии возможных и необходимых маршрутов для движения общественного транспорта.

Эффективность новых маршрутов будет создана, в первую очередь, за счет охвата больших территорий. В перспективе, по мере социально-экономического роста района, можно прогнозировать увеличение маятниковой и сезонной миграции населения и, как следствие, увеличение пассажиропотока.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Рамешковского района

### Мероприятия по газификации населенных пунктов

Несмотря на то, что по территории Рамешковского района проходят магистральные газопроводы, газоснабжение населенных пунктов в районе осуществляется преимущественно путем поставок сжиженного газа.

Общая обеспеченность района природным газом – 39%. Природный газ присутствует только в 42 населенных пунктах, расположенных на территории 8 поселений.

Дальнейшая газификация Рамешковского района должна проходить в соответствии с проектом ОАО "Промгаз". Необходимо отметить, что данный проект не вполне адекватно отражает реальные планы ОАО "Тверьоблгаз". Окончательное решение о строительстве того или иного газопровода будет приниматься индивидуально, и подкрепляться соответствующим обоснованием эффективности инвестиций. Приоритетом в газификации обладают центры сельских поселений, а также населенные пункты, в которых находится достаточно большое количество жителей, в данном случае более 50 человек. Населенные пункты с меньшим числом жителей бесперспективны с точки зрения их газификации. Кроме того, в Схеме территориального планировании учтены положения муниципальной целевой программы "Газификация муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области на 2012 – 2014 годы.

Основной целью газификации населенных пунктов Рамешковского района является повышение уровня и качества жизни населения. Исходя из этого, основными принципами мер по улучшению газоснабжения района будут:

- повышение уровня газификации Рамешковского района;

- создание условий для развития экономики Рамешковского района;

- содействие в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- перевод системы энергопотребления населенных пунктов, промышленных технологических и энергетических установок на природный газ;

- привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В рамках программы газификации Рамешковского района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Таблица 2.4.1. Мероприятия по газификации района (межпоселковые газопроводы) до 2030 года

| № | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - этап – до 2015 года |  |  |
| 1 | Киверичи – Алешино – Диево | 24 | данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Алешино, в котором проживает 281 человек (жилой фонд – 85 индивидуальных жилых домов, 21 многоквартирный дом (58 квартир)), а также д.Диево (жилой фонд - 64 индивидуальных жилых дома, 14 многоквартирных домов (28 квартир)) |
| 2 | Горицы (Кимрский район) – Сутоки – Кромново – Ильгощи | 20,61 | данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Ильгощи, в котором проживает 130 человек (жилой фонд – 75 индивидуальных жилых домов, 5 многоквартирных домов (10 квартир)), а также населенные пункты: Сутоки – 185 жителей (жилой фонд – 73 индивидуальных жилых дома, 8 многоквартирных домов (16 квартир)), Кромново – 46 жителей (жилой фонд – 34 индивидуальных жилых дома, 2 многоквартирных дома (4 квартиры)) |
| 3 | Кушалино – Найденово – Вельшино – Перелоги – Ведное | 6,87 | данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Ведное, в котором проживает 355 человек (жилой фонд – 291 индивидуальный жилой дом, 8 многоквартирных домов (15 квартир)), населенный пункт Перелоги – 142 человек (жилой фонд – 36 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)), Вельшино – 75 жителей (жилой фонд – 44 индивидуальных жилых дома, 4 многоквартирных дома (8 квартир)), Найденово – 73 жителя (жилой фонд – 50 индивидуальных жилых домов, 2 многоквартирных дома (4 квартиры)). |
| 4 | Разводящие сети по населенным пунктам |  | Тихорево (59 домовладений), Рамешки (59 домовладений), Сидорово (13 домовладений), Плосково (26 домовладений), Шуя (45 домовладений), Берег (20 домовладений) |
|  | Итого по первому этапу: | 51,48 | 1119 домовладения |
|  | Итого газификация, % | 9,8% |  |
|  | 2 этап – до 2020 года |  |  |
| 1 | Зубцово – Лядины – Коростелево – Алексеевское – Заклинье – Петраково | 27,3 | данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Заклинье, в котором проживает 198 человек (жилой фонд – 86 индивидуальный жилых домов, 14 многоквартирных домов (29 квартир)), а также населенные пункты Лядины – 167 человек (жилой фонд – 78 индивидуальных жилых домов, 11 многоквартирных домов (22 квартиры)), Коростелево – 63 жителя (жилой фонд – 44 индивидуальных жилых дома, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)), Алексеевское – 215 жителей (жилой фонд – 98 индивидуальных жилых домов, 13 многоквартирных домов (26 квартир)), Петраково – 46 жителя (жилой фонд – 19 индивидуальных жилых домов, 3 многоквартирных дома (6 квартир)) |
| 2 | Ильгощи – Ивица – Медведиха – Семунино | 9,66 | данный газопровод позволит обеспечить газом следующие населенные пункты: Ивица – 43 жителя (жилой фонд – 44 индивидуальных жилых дома, 3 многоквартирных дома (6 квартир)), Медведиха – 158 жителя (жилой фонд – 66 индивидуальных жилых домов, 15 многоквартирных домов (30 квартир)), Семунино – 46 житель (жилой фонд – 34 индивидуальных жилых дома, 2 многоквартирных дома (4 квартиры)) |
| 3 | Ильгощи – Раменье | 5,36 | данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Раменье, в котором проживает 80 человек (жилой фонд – 43 индивидуальных жилых дома, 6 многоквартирных домов (12 квартир)) |
| 4 | Мощеново – Лощино | 3,24 | Лощино – 57 жителей (жилой фонд – 46 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)) |
| 5 | Заручье – Бакшино | 1,25 | данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Бакшино, в котором проживает 49 человек (жилой фонд – 39 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)) |
| 6 | Кушалино – Засколье - Рождество | 3,8 | данный газопровод позволит обеспечить газом следующие населенные пункты: Засколье – 77 жителей (жилой фонд – 60 индивидуальных жилых домов), Рождество – 81 житель (жилой фонд – 41 индивидуальный жилой дом, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)). |
|  | Итого по второму этапу: | 50,61 | 841 домовладение |
|  | Итого газификация, % | 17,2% |  |
|  | 3 этап – до 2030 года |  |  |
| 1 | Киверичи – Городня – Ивановское – Андреевское | 17,1 | данный газопровод обеспечит газом следующие населенные пункты: Городня – 80 жителей (жилой фонд – 39 индивидуальных жилых домов), Ивановское – 87 жителей (жилой фонд – 92 индивидуальных жилых дома), Андреевское – 102 жителя (жилой фонд – 48 индивидуальных жилых домов) |
| 2 | Горицы – Волосково | 2,0 | данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Волосково, в котором проживает 89 жителей (жилой фонд – 62 индивидуальных жилых дома, 4 многоквартирных дома (8 квартир)) |
| 3 | Алешино – Устюги | 6,15 | данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Устюги, в котором проживает 73 жителя (жилой фонд – 33 индивидуальных жилых дома, 6 многоквартирных домов (12 квартир)) |
| 4 | Алешино – Лаврово | 7,74 | Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Лаврово, в котором проживает 83 человека (жилой фонд – 41 индивидуальный жилой дом, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)) |
| 5 | Заручье – Косковская Горка | 14,25 | данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Косковская Горка, в котором проживает 141 человек (жилой фонд – 56 индивидуальных жилых домов, 16 многоквартирных домов (50 квартир)) |
| 6 | Кушалино – Бухлово – Дуловское – Толстиково - Новое Долино - Старое Долино - Русино | 7,8 | данный газопровод обеспечит газом следующие населенные пункты: Бухлово – 35 жителей (жилой фонд – 21 индивидуальный жилой дом, 2 многоквартирных дома (4 квартиры)), Дуловское - 26 жителей (жилой фонд – 23 индивидуальных жилых дома), Толстиково - 5 жителей (жилой фонд – 5 индивидуальных жилых дома), Новое Долино - 9 жителей (жилой фонд – 20 индивидуальных жилых домов), Старое Долино - 8 жителей (жилой фонд – 15 индивидуальных жилых домов), Русино – 36 жителя (жилой фонд – 16 индивидуальных жилых домов). |
|  | Итого по третьему этапу: | 55,04 | 547 домовладений |
|  | Итого газификация села, % | 22% |  |
|  | Всего по газификации населенных пунктов Рамешковского района до 2030 года: | 157,13 |  |

Газификация населенных пунктов Рамешковского района позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Реализация программы значительно улучшит экологическую ситуацию в Рамешковском районе, позволит ежегодно сохранять значительное количество древесины, уменьшит загрязнение атмосферы твердыми частицами горения угля и мазута, позволит сократить выброс газов, таких как двуокись азота, окислы углерода и серы.

Дальнейшие планы газоснабжения ведутся исходя из принципов инвестиционной привлекательности. Следует учитывать возможные изменения в значимости тех или иных населенных пунктов по прошествии 1-го, 2-го и 3-го этапов. В первую очередь следует газифицировать населенные пункты, в которых наблюдается рост населения. Условием газификации того или иного населенного пункта является соответствующее обоснование его значимости главой сельского поселения.

### Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Рамешковском районе, имеют следующие направления:

- ВЛ 750 кВ КАЭС – Владимир;

- ВЛ 750 кВ КАЭС – Конаково;

- ВЛ 220 кВ Алмаз – Бежецк;

- ВЛ 110 кВ Тверь – Горицы;

- ВЛ 110 кВ Тверь – НПС Тучево;

- ВЛ 110 кВ НПС Тучево – Рамешки;

- ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк;

- ВЛ 110 кВ отвод на ПС Медведиха;

- ВЛ 35 кВ Тверь – Кушалино;

- ВЛ 35 кВ НПС Тучево – Первитино;

- ВЛ 35 кВ Рамешки – Тресна;

- ВЛ 35 кВ Рамешки – Толмачи;

- ВЛ 35 кВ Рамешки – Киверичи – Романцево.

На территории Рамешковского района расположены высоковольтные подстанции:

- ПС-110 кВ: Рамешки, Тучево, Медведиха;

- ПС-35 кВ: Кушалино, Киверичи, Диево.

Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года) учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Рамешковского района:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт.

В соответствии с указанной схемой, электроснабжение Рамешковского района предполагается от существующих сетей 35 и 110 кВ.

Согласно перечню подстанций ОАО "Тверьэнерго", отработавших нормативный срок службы, на территории Рамешковского района к таким относятся: ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ПС 110/35/10 кВ Тучево, ПС 110/35/10 кВ Медведиха, ПС 35/10 кВ Кушалино, ПС 35/10 кВ Диево.

Программа развития ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагает реконструкцию следующих электроподстанций: ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ПС 110/35/10 кВ Тучево, ПС 110/35/10 кВ Медведиха, ПС 35/10 кВ Кушалино, ПС 35/10 Киверичи.

Кроме того, планируется реконструкция высоковольтной линии электропередач напряжением 35 кВ Тверь – Кушалино протяженностью 14,7 км.

В Схеме территориального планирования Рамешковского района, кроме вышеперечисленных мероприятий, предполагается строительство электроподстанции 35 кВ (с подведением соответствующей ВЛ) в с.Никольское с целью обеспечения условий для строительства предприятий по переработке сельхозпродукции и жилья для работников предприятия.

В перспективе, в случае должного развития промзоны "Кушалино", потребуется строительство электроподстанции 110 кВ (с подведением соответствующей ВЛ) в с.Кушалино.

В перспективе до 2030 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети района, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения Рамешковского района.

В остальном мощности существующей энергосистемы Рамешковского района достаточно для надежного обеспечения электроэнергией промышленных и гражданских потребителей в свете преобразований, намеченных в Схеме территориального планирования Рамешковского района.

В качестве мероприятий общего развития электросетей района необходимо учесть возможность развития сетей напряжением 0,4–10 кВ для подключения новых потребителей.

### Мероприятия по развитию сетей водоснабжения

В Рамешковском районе на обслуживании в муниципальном унитарном предприятии "Жилкоммунсервис" находятся магистральные сети водоснабжения, расположенные в пгт Рамешки и п.Городок, общей протяженностью 32 км и водопотреблением 2,18 тыс.куб.м/сут.

Согласно данным от администраций поселений, на территории района располагаются 63 артезианские скважины, 13 из которых недействующие.

Обеспеченность Рамешковского района сетями водоснабжения составляет 40%.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Рамешковского района заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В первую очередь проводится строительство сетей водоснабжения в следующих населенных пунктах:

- Алексеевское (сельское поселение Заклинье);

- Андреевское (сельское поселение Киверичи);

- Городок (сельское поселение Застолбье);

- Ильгощи (центр сельского поселения Ильгощи);

- Медведиха (сельское поселение Ведное);

- Раменье (сельское поселение Ильгощи);

- Селище (сельское поселение Некрасово).

Дальнейшие строительство сетей водоснабжения должно вестись исходя из возможных изменений в значимости тех или иных населенных пунктов по итогам осуществления мероприятий районной схемы территориального планирования 
1-го, 2-го и 3-го этапов.

В период до 2030 года предусмотрено поддержание в исправном техническом состоянии существующих водопроводных систем, модернизация оборудования на водоочистных сооружениях, увеличение количества потребителей систем водоснабжения.

### Мероприятия по развитию сетей водоотведения

Канализационные магистральные сети отсутствуют в нескольких центрах сельских поселений Рамешковского района, а именно в Заклинье, Ильгощи, Киверичи, Некрасово. Общая протяженность канализационных сетей в целом по району составляет 12,35 км. В данном случае под центральной канализацией в населенных пунктах подразумеваются как непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов).

Также, в пгт Рамешки находится одно очистное сооружение канализации производительностью 0,7 тыс.куб.м/сут.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах Рамешковского района заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция находящихся в аварийном состоянии очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах и птицефабриках;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь проводится строительство или реконструкция сетей водоотведения в центрах развития:

- Городковский (сельское поселение Застолбье)

- Заклинье (центр сельского поселения)

- Ивановское (сельское поселение Киверичи)

- Ильгощи (центр сельского поселения)

- Киверичи (центр сельского поселения)

- Медведиха (сельское поселение Ведное)

- Кушалино (сельское поселение Кушалино)

- Застолбье (сельское поселение Застолбье)

- Алешино (сельское поселение Алешино)

- Диево (сельское поселение Алешино).

Далее сетями центральной канализации обеспечиваются следующие населенные пункты:

- Алексеевское (сельское поселение Заклинье)

- Андреевское (сельское поселение Киверичи)

- Городок (сельское поселение Застолбье)

- Косково (сельское поселение Некрасово)

- Косковская Горка (сельское поселение Некрасово)

- Некрасово (центр сельского поселения)

- Раменье (сельское поселение Ильгощи)

- Селище (сельское поселение Некрасово).

### Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения

В Рамешковском районе присутствуют центральные котельные малой (до 3 гкал/час) и средней (3 – 20 гкал/час) мощности.

Общая численность котельных в районе составляет 8 шт. (7 на природном газе, 1 на угле). Протяженность тепловых сетей составляет 9,8 км. Техническое состояние котельных рабочее.

В перспективе до 2030 года в Рамешковском районе не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Рамешковском районе следующие:

- в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства новых сетей газоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки.

Основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

### Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций

На территории Рамешковского района автоматические телефонные станции расположены в 19 населенных пунктах и в пгт Рамешки.

По информации ЛТЦ №1 центра эксплуатации средств связи № 2 Тверского филиала ОАО "Центр-Телеком" протяженность телефонных линий связи в Рамешковском районе составляет – 212,3 км.

Полностью отсутствует телефонная связь в 93 населенных пунктах.

Развитие средств телефонной связи в Рамешковском районе возможно в следующих направлениях:

- обеспечить 100% населения района оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте;

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

## Мероприятия по охране природного и историко-культурного наследия Рамешковского района

Перечень государственных природных заказников и памятников природы, расположенных на территории  Рамешковского  района приведен в Приложениях к Схеме территориального планирования Рамешковского района "Положения о государственных природных заказниках, расположенных на территории Рамешковского района Тверской области" и "Паспорта на государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Рамешковского района", сформированных в отдельные тома.

Рамешковский район богат историко-культурными достопримечательностями. Так, в районе находится 19 памятников археологии (объектов истории и культуры) разных эпох, которые имеют различную сохранность. Памятники археологии расположены преимущественно в южной половине района. Также в Рамешковском районе находятся следующие достопримечательные объекты: 4 стоянки каменной эпохи (VII-VI – V-нач. II тыс. до н.э.), относящиеся к мезолиту и неолиту; 15 памятников относятся к периоду средневековья (XI-XVII вв. н.э.); храмы, часовни, монастырский комплекс, комплексы дворянских усадеб; археологии: стоянки, курганы и курганные группы, городища, селища. Наличие многочисленных памятников обусловлено ранним заселением территории района. Памятники археологии расположены по всему району, но среди них выделяются 2 массива – "куста" - земель, в которых памятники археологии имеют особое научное и культурного значение для сохранения исторического наследия и использования туристического потенциала края – это Новый (Кидомльский) массив и Сутокский массив.

До 2015 года необходимо сформировать полноценный реестр памятников архитектуры и археологии, согласовать его с федеральными органами исполнительной власти в области охраны историко-культурного наследия, включить в реестр и поставить на госохрану вновь выявленные объекты историко-культурного наследия.

С целью создания оптимальных условий для сочетания охранных мероприятий и осуществления хозяйственной деятельности на территориях, имеющих историко-культурную и природную ценность, необходимо произвести выделение особо охраняемых природных и исторических территорий с последующей разработкой для них проектов охранных зон.

Массивы земель, на которых возможно расположение памятников археологии и территории, на которых расположены отдельные памятники археологии.

На территории массивов находятся наиболее сохранившиеся археологические памятники, имеющие, вследствие этого, наибольшую ценность. Их изучение в будущем позволит реконструировать раннюю историю района в полном объеме. Сохранение этих памятников является приоритетной задачей. Археологические памятники в массивах доступны для показа в качестве экскурсионных объектов и являются яркими представителями памятников археологии своего конкретного типа.

В Рамешковском районе выделяются 2 таких массива: Новый (Кидомльский) и Сутокский (см. приложение к Обосновывающим материалам схемы территориального планирования Рамешковского района, раздел 1.2. "Археологические памятники на территории Рамешковского района Тверской области", исп. АНО "Новоторжская археологическая экспедиция").

40 памятников археологии, не входящие в массив земель, представлены отдельными памятниками, которые занимают незначительные территории. Для этих объектов необходимо провести подробные археологические обследования территории с целью установления границ памятников, определить обременения и режимы регулирования хозяйственной деятельности в связи с наличием объектов археологического наследия.

Изучение памятников археологии позволит повысить научный статус Рамешковского района и привлечет в район дополнительный поток туристов. На базе научного материала, собранного по итогам археологических раскопок, необходимо создавать краеведческие музеи, возможно размещая их в помещениях восстановленных и отреставрированных усадьб, тем самым, повышая интерес к посещению последних туристами.

На текущий момент научно-проектная документация на земли историко-культурной значимости отсутствует. В срок до 2020 года, следует разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории указанных массивов и земель.

Целью разработки данных регламентирующих документов являются:

      - обеспечение сохранности историко-культурного и природного наследия;

      - выявление особенностей природной и рекреационной среды каждой конкретной территории;

      - создание законных и понятных предпосылок для ведения различных видов хозяйственной деятельности и развития населенных мест в границах рассмотренных земель.

Прозрачность правового поля в вопросах освоения историко-культурных массивов позволит более эффективно привлекать инвестиции для их развития.

Исходя из этого, на территории могут быть выделены функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

В целом стратегия охраны культурного и природного наследия 
в границах зон охраны предполагает последовательную реализацию следующих направлений:

- разработку рекомендаций по охране территории от неблагоприятного антропогенного воздействия;

- сохранение эталонных и уникальных культурно-природных объектов, в том числе уникальных археологических ландшафтов широкого временного диапазона, являющихся основообразующей экосистемой территории, не затронутой хозяйственной деятельностью;

- разработка предложений по постановке на охрану памятников природы;

- выявление мест произрастания редких видов растений;

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и культуры, поддержания экологического баланса в условиях рекреационного использования.

## Мероприятия по охране окружающей среды Рамешковского района

В числе первоочередных мероприятий по охране природы Рамешковского района, требующих отражения в Схеме его территориального планирования, сформулированы концептуальные действия, направленные на оздоровление экологии района и сохранение его природных богатств.

- Собранием депутатов Рамешковского района в 2002 году был разработан и утвержден Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования "Рамешковский район" на период до 2010 года (далее план). Не остались без внимания вопросы экологии и санитарно-эпидемиологического здоровья населения.

В части санитарно-эпидемиологического благополучия населения, согласно утвержденному плану, предполагается перевод котельных на газ по мере реализации Программы газификации Рамешковского района, обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, повышение качества питьевой воды, улучшение очистки канализационных стоков, ежегодная замена наиболее изношенных объектов систем водоснабжения и водоотведения, реконструкция очистных сооружений в пгт Рамешки.

В части экологии по инициативе администрации района было разработано и передано в соответствующие инстанции для утверждения Положение о государственном природном заказнике "Болото "Оршинский Мох". Природоохранная ценность этой территории заключается в том, что заказник является крупнейшим (более 40 тыс.га) в области, типичным лесо-болотно-озерным комплексом, сохранившимся (кроме юго-западной части) в состоянии близком к естественному. Это ключевая орнитологическая территория России общеевропейского значения – место обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, одновременно это и место произрастания редких и находящиеся под угрозой исчезновения видов растений. Большое значение имеет то обстоятельство, что Оршинский Мох через реку Созь имеет сток непосредственно в Иваньковское водохранилище.

Положение о государственном природном заказнике "Болото "Оршинский Мох" регламентирует использование территории заказника, в частности в нем разрешены:

- непромышленный сбор ягод без использования приспособлений, повреждающих ягодники, сбор грибов;

- охота в осенне-зимний период;

- любительская рыбная ловля;

- прохождение водного транспорта с разрешения администрации заказника или органа, в чьем ведомстве находится заказник;

- санитарные рубки;

- устройство туристических стоянок в специально отведенных местах;

- научные исследования, учебные экскурсии.

- В районе деревень Медведиха, Трубичиха, Шибаниха и др. предлагается разместить новое кладбище, т.к. существующее кладбище, расположенное восточнее д.Медведиха, уже исчерпало свои ресурсы. Одним из подходящих мест для обустройства нового кладбища является лесной массив западнее и юго-западнее д.Сошниково. Площадь проектируемого кладбища будет составлять 0,5 га и расчетный срок эксплуатации – 40 лет.

- В настоящее время разработан проект создания скотомогильника в районе д.Алексеевское, который предназначен для утилизации и уничтожения 48 тонн биологических отходов. Проектом предусматривается два варианта захоронения трупов: в биотермической яме или в подземных металлических резервуарах емкостью по 25 куб.м. Площадь участка составляет 600 кв.м. Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами.

- Анализ эколого-хозяйственного баланса территории района выявил ее критическое состояние, связанное, в первую очередь, с большой распаханностью территории (24,2 %). В такой ситуация необходимо предложить ряд мер, направленных на улучшение эколого-хозяйственного баланса.

Эффективными методами восстановления эколого-хозяйственного баланса территории являются:

  - сокращение пашни за счет перевода неиспользуемых и низкоплодородных участков пашен в луга с последующей рекультивацией нарушенных земель;

  - проведение лесовосстановительных работ, воспроизводство средообразующих лесов;

  - образование новых особо охраняемых и заповедных территорий, организация которых, возможна в ландшафтах и массивах земель природного и историко-культурного значения;

  - развитие сельского хозяйства в режиме щадящего природопользования, в частности возможно сокращение пахотных угодий до уровня средней обеспеченности (0,5га/чел.).

- Первоочередными мероприятиями, в плане сокращения вредного воздействия дыма котельных на окружающую среду, являются:

- повсеместное распространение эффективных газопылеочистных установок;

- внедрение альтернативного топлива на основе торфа и отходов деревопереработки.

- Подземные воды являются основным и единственным источником питьевой воды для жителей Рамешковского района, что обязывает усилить контроль за соблюдением норм их санитарной защиты.

На территории всего района отмечается не соответствие качества воды по санитарно-бактериологическим и микробиологическим показателям.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо выполнение следующих мероприятий:

- выполнение мероприятий по санитарно-техническому содержанию, профилактическому и аварийному ремонту существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- создание нормативного содержания зон санитарной охраны артезианских скважин и водопроводов;

- тампонирование недействующих артезианских скважин;

- приобретение и установка оборудования по очистке воды.

Также необходимо провести работы по восстановлению пребывающих в неудовлетворительном состоянии водозаборов и по организации их санитарно-защитных зон в соответствии с установленными нормативами.

Необходимо осуществлять строгий контроль за состоянием скотомогильников и кладбищ и своевременно восстанавливать их санитарно-защитные зоны.

Важное значение имеет работа по прокладке сетей централизованной канализации в населенных пунктах района и выведению их на очистные сооружения с перспективой полной биологической очистки стоков.

Необходимо провести работы по организации стока вод от животноводческих ферм и складированию навоза, которые сегодня в большей части неорганизованны.

- Опасны для Рамешковского района сточные воды предприятий и ЖКХ пгт Рамешки.

На почву и в водные объекты сбрасывается значительное количество загрязненной неочищенной воды. Основными загрязняющими веществами в сточных водах являются: сухой остаток, азот аммонийный, нитраты, железо, нитриты, нефтепродукты, медь, цинк. На предприятиях загрязнителях существуют очистные сооружения, но их работа неэффективна и требует усовершенствования. В неудовлетворительном состоянии пребывают и очистные сооружения пгт Рамешки. Такое положение дел не может оставаться без должного предвзятого внимания администрации Рамешковского района.

- Серьезной проблемой является загрязнение леса на прилегающих к населенным пунктам территориях. Здесь аккумулируются бытовые отходы и отмечается повышенная рекреационная нагрузка.

Принимаемые сегодня меры по периодическому сбору накопившегося на неорганизованных свалках мусора очевидно неэффективны. Необходимо разработать программу по ликвидации неорганизованных свалок, в которой предусмотреть:

- мероприятия по централизованному сбору мусора во всех населенных пунктах и местах массового отдыха людей с формированием соответствующего штата сборщиков мусора в каждом сельском поселении;

- обустройство специальных мест временного складирования твердых бытовых отходов при каждом населенном пункте;

- формирование соответствующей коммунальной службы по регулярному и своевременному вывозу отходов и обеспечение её парком автомобильной техники;

- введение элементов финансового поощрения добровольных гражданских бригад, осуществляющих сбор мусора, и транспортирующих его на полигон ТБО.

Также в Рамешковском районе необходимо предусмотреть проектирование и создание нового полигона ТБО до 2015 года. Первоочередным мероприятием в этой связи является выбор земельного участка.

Район поиска участка выбирается на основе сбора и изучения фондовых материалов на конкретный объект (отчеты о комплексной геолого-гидрологической съемке масштаба 1: 50 000 изучаемой территории, отчеты о разведке месторождений полезных ископаемых, отчеты о специальных работах – гидрогеохимических, геохимических, гидрогеологических, санитарно-топографических), дешифрирования крупномасштабных (1:15 000, 1:20 000, 1:12 000) аэрофотоснимков.

В соответствии с проведенными расчетами, проектируемая вместимость полигона ТБО в Рамешковском районе составляет 127 124 куб.м., требуемая площадь полигона составляет 2,68 га.

С учетом всех имеющихся у проектировщика данных, на территории Рамешковского района предложено пять вариантов размещения полигонов ТБО:

участок №1: 7 км на северо-запад от пгт Рамешки в Высоковском сельском поселении у деревни Красное;

участок №2: в 16 км на восток от пгт Рамешки в сельском поселении Алешино;

участок №3: в 7 км на северо-северо-восток от пгт Рамешки в сельском поселении Некрасово в 3,4 км от д.Гоголиха;

участок №4: в 12 км на юго-восток от пгт Рамешки в сельском поселении Застолбье в 2,4 км от д.Баскаки;

участок №5: в 8,5 км на юг от пгт Рамешки в сельском поселении Застолбье в 1 км от д.Жихнево.

Далее в таблице приведены сравнительные характеристики выбранных участков.

Выбор площадки строительства нового полигона ТБО, проектирование и строительство полигона, необходимо завершить до 2015 года.

Таблица 2.6.1. Сравнительные характеристики площадок под размещение полигона ТБО в Рамешковском районе

| Критерии | Нормативное значение | Фактическое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участок №1 | Участок №2 |  | Участок №3 | Участок №4 | Участок №5 |
| Удаленность от жилой застройки | Максимальное. Не менее 500 м. Рекомендуется не менее 2000 м | 1300 м от д.Красное | 1100 м от д.Вилово |  | 3400 м от д.Гоголиха | 2400 м от д.Баскаки | 1100 м от д.Жихнево |
| Генплан сельского поселения | Не противоречит | Не противоречит |  |  |  |  |  |
| Схема территориального планирования района | Учитывает | Разрабатывается с учетом проектируемого полигона |  |  |  |  |  |
| Удаленность от границ города | Менее 15 км | 7 км | 16 км |  | 7 км | 12 км | 8,5 км ( |
| Требуемая площадь | 0,6 га/год на 100 тыс.чел. населения (0,13 га/год на 21,5 тыс.чел. (прогнозная численность населения в Рамешковском р-не по высокому варианту прогноза). Для Рамешковского района – не менее 1,93 га | Проектируемая площадь 2,68 га |  |  |  |  |  |
| Удаленность от аэродромов | Более 10 км | Нет аэродромов |  |  |  |  |  |
| Ландшафт | Плоские поверхности, некрутые холмы | Озерно-ледниковые, плоские и пологоволнистые, сложенные песками и супесями с линзами глин |  | Болотные (плоские, слабо выпуклые, сложенные торфами, подстилаемые суглинками и глинами) | Моренно-зандровые, волнистые с участками плоского рельефа,, валунно-суглинистые, перекрытые маломощным слоем песков и супесей |  | Болотные (плоские, слабо выпуклые, сложенные торфами, подстилаемые суглинками и глинами) |
| Хозяйственное использование | Группа лесов не выше второй категории, малоценные с/х земли | Земли промышленности |  | Леса на землях с/х назначения |  |  | Земли с/х назначения |
| Ветер | Роза ветров от населенных пунктов | Преобладают западные и юго-западные ветра |  |  |  |  |  |
| НМУ | Отсутствие штормов, штилей и инверсий | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Поверхностные грунты | Глины, суглинки, песчаники, подстилаемые глинами | Стратиграфо-генетический комплекс пород рассматриваемого участка представлен Московским озерно-ледниковым (супеси и глина, реже тонкие пески) |  | Стратиграфо-генетический комплекс пород рассматриваемого участка представлен средне-верхнечетвертичным аллювиальным (пески, супеси, мощность до 8 м), а также московским моренным (валунные суглинки, супеси, пески, гравийно-галечно-валунный материал, мощность до 80 м) | Стратиграфо-генетический комплекс пород рассматриваемого участка представлен московским моренным (валунные суглинки, супеси, пески, гравийно-галечно-валунный материал, мощность до 80 м) |  |  |
| Геологические разломы, тектоника | Отсутствуют | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Геологические, археологические, палеонтологические памятники | Отсутствуют | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Уровень грунтовых вод | Более 2 м | До 2 |  | 1-5 м | 2-5 м |  |  |
| Подземные водозаборы | За вторым поясом зоны санитарной охраны | За вторым поясом зоны санитарной охраны |  |  |  |  |  |
| Паводковое затопление | Отсутствуют | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Удаленность от автодорог | Рекомендуется не более 500 м | 500-1000 м | 700 м |  | 700 м | 800 м | 1100 м |
| Удаленность от автомагистралей | Максимальная | 5 км | 13,4 км |  | 1,2 км | 5,6 км | 3 км |
| Полезные ископаемые | Отсутствуют на поверхности и в зоне аэрации | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| ООПТ, памятники, рекреационные и санаторно-курортные зоны | Отсутствуют | Отсутствуют с учетом перспективы |  |  |  |  |  |
| Санитарно-защитная зона | 500 м | 1000 м |  |  |  |  |  |

- В тяжелой экологической ситуации находятся населенные пункты, расположенные вдоль автодорог.

Основное негативное влияние испытывает население, живущее у автодорог первого  класса Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино, Рамешки – Максатиха, Прудово – Рамешки – Заручье. Здесь, помимо шумового загрязнения, наблюдается повышенное содержание оксидов углерода и азота, углеводородов, сажи, соединений свинца, диоксида серы, особенно в летнее время.

Наиболее эффективное средство борьбы в данной ситуации – переселение населения из жилых домов, расположенных вдоль этих автодорог. В качестве временных вариантов решения проблемы могут быть: установка шумопоглощающих оконных конструкций в жилых домах, шумозащитное озеленение автодорог и строительство шумопоглощающих ограждений вдоль автодороги. Такие защитные меры, в том числе, несколько сократят площадь распространения пыли и, соответственно, вредоносных газов.

Большая часть основных автодорог  районного значения не имеет асфальтового покрытия. В результате, населенные пункты, расположенные вдоль таких автодорог, страдают от пыли. В этой связи необходимо активно проводить асфальтирование таких автодорог.

Данная проблема имеет еще и социально-экономический эффект. Люди с неохотой переезжают на постоянное место жительства или приобретают дачу в населенных пунктах, к которым ведут километры грунтовых дорог, поскольку пылевую нагрузку испытывают все: и население, и автомобилисты. То есть, асфальтирование автодорог способно существенно повысить привлекательность многих населенных пунктов района.

- В целях улучшения экологического состояния окружающей среды на территории Рамешковского района, необходимо разработать мероприятия по регулярному пофакторному мониторингу и выявлению источников вредного воздействия.

- Перечень мероприятий по охране природы Рамешковского района необходимо расширять и детализировать по мере выхода регламентирующих документов в рамках областной целевой программы "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы", которые разрабатываются в следующих государственных контрактах:

    - государственный контракт на  выполнение работ в целях осуществления наблюдений за состоянием окружающей среды;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по разработке региональной системы управления отходами на территории Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и их смесей в Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по  утилизации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и их смесей в Тверской области;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по подготовке ежегодного отчета о состоянии окружающей среды Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации гидротехнических сооружений, ведению реестра ГТС, составлению дефектных ведомостей;

    - государственный контракт на выполнение работ по разработке регионального плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по ведению Красной книги Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по разработке модели и реализации пилотного проекта управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по оценке влияния состояния окружающей среды на здоровье населения с созданием информационного электронного атласа;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по ликвидации и рекультивации бесхозных несанкционированных свалок  на территории Тверской области;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по лабораторному обеспечению государственного экологического контроля источников загрязнения;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по "Созданию и ведению областного фонда геологической и иной информации";

    - государственный контракт на выполнение работ по "Сбору, анализу, систематизации геологической информации на основе фондовых геологических материалов, подготовки их для введения в созданную информационную систему управления фондом недр Тверской области"

  - Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

К Схеме территориального планирования Рамешковского района прилагается раздел 40/08-ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", разработанный ООО ИКЦ "Промтехзащита" и сформированный в отдельный том.

## Приложение 1 Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории района

№ п/п

Показатели

Единица

измерения

Современное

состояние на

2011 г.1

Расчетный срок

до 2030 г.

1

га

251 065

251 065

кв.км

2 511

2 511

га

154 089

100 225

%

61,4%

39,9%

га

12 443

12 443

%

5,0%

5,0%

га

10 539

10 539

%

4,2%

4,2%

га

0

%

0,00%

0,00%

га

57 204

111 068

%

22,8%

44,2%

га

1 717

1 717

%

0,7%

0,7%

га

15 073

15 073

%

6,0%

6,0%

2

Всего

чел.

16061

19 142

чел.

4147

5 321

%

25,8%

27,8%

чел.

11914

13 821

%

74,2%

72,2%

2.2

Коэффициент миграционного прироста населения

на 1000 человек

6,4

30

2.3

Коэффициент естественного прироста населения

на 1000 человек

-14,6

13,3

2.4

Коэфиициент рождаемости

на 1000 человек

10,7

6,5

2.5

Коэффициент смертности

на 1000 человек

25,3

23,2

чел.

2187

2 476

%

13,6%

12,9%

чел.

8537

9 700

%

53,2%

50,7%

чел.

5337

6 966

%

33,2%

36,4%

Число городских поселений - всего

единиц

1

1

в том числе:

городов

единиц

-

-

из них с численностью населения

100 - 250 тыс. чел.

единиц

-

-

50 - 100 тыс. чел.

единиц

-

-

до 50 тыс. чел.

единиц

-

-

поселков

единиц

1

1

2.7

2.6

Возрастная структура населения:

дети до 15 лет

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59

лет, женщины 16 - 54 лет)

население старше трудоспособного возраста

Территория

земли сельскохозяйственного назначения

земли поселений (городов, поселков и сельских поселений)

1.1

земли водного фонда

земли запаса

Население

2.1

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, космического

обеспечения, обороны, безопасности и иного специального

назначения

земли особо охраняемых территорий и объектов

Всего

численность сельского населения

земли лесного фонда

в том числе:

численность городского населения

Число сельских поселений - всего

единиц

10

10

Из них с численностью населения

свыше 5 тыс. чел.

единиц

-

-

3 - 5 тыс. чел.

единиц

-

-

1 - 3 тыс.чел

единиц

6

6

0,5 - 1 тыс.чел.

единиц

4

4

до 500 человек

единиц

-

-

2.9

Число населенных пунктов

единиц

306

306

2.10

Плотность населения

чел./м

2

6,0

7,6

2.11

Плотность сельского населения

чел./м

2

4,3

5,5

3

3.1

3.1.1

Количество промышленных предприятий

единиц

24

34

По отраслям:

единиц

3.1.2

деревообработка

единиц

9

9

3.1.3

строительство

единиц

6

6

3.1.4

прочее

единиц

9

23

3.2

3.2.1

Количество предприятий АПК (действующие)

единиц

19

20

3.2.2

Количество вертикально-интегрированных агрокомплексов

единиц

-

1

3.2.3

Предприятия по переработке с/х продукции

единиц

-

3

3.2.4

Прочее

единиц

3.3

3.3.1

Число разрабатываемых и разработанных месторождений

единиц

9

22

4

4.1

4.1.1

Детские дошкольные учреждения (включая дошкольные

группы, группы кратковременного пребывания и группы

предшкольной подготовки)

единиц

8

10

4.1.2

Общеобразовательные школы

единиц

13

11

4.1.3

Объекты дополнительного образования

единиц

2

2

4.1.4

Учреждения начального и среднего профессионального

образования

единиц

-

-

4.1.5

Высшие учебные заведения

единиц

-

-

4.1.6

Прочие образовательные учреждения

единиц

-

-

4.2

4.2.1

Больницы (центральные, городские, участковые,

врачебные амбулатории)

единиц

6

6

4.2.2

Офисы врачей общей практики

единиц

5

9

4.2.3

Фельдшерско-акушерские пункты

единиц

19

10

4.2.4

Учреждения культуры и искусства (библиотеки, музеи,

дома культуры, клубы и прочее)

единиц

45

45

5

Протяженность железнодорожной сети

км

0

96,7

в том числе:

федерального значения

км

регионального значения

км

межселенного значения

км

Протяженность автомобильных дорог - всего

км

487,1

566,5

в том числе:

федерального значения

км

0

0

регионального значения

км

120,3

120,3

межселенного значения

км

366,8

446,2

2.8

Промышленное производство

5.2

Экономический потенциал

5.1

Транспортная инфраструктура

Объекты образования

Объекты медицины

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения

Агро-промышленный комплекс

Добыча полезных ископаемых

км

438,3

539,6

%

90,0%

95,3%

железнодорожной

км/100 км

2

0,00

3,85

автомобильной

км/100 км

2

19,40

22,56

аэропорты

единиц

-

-

аэродромы малой авиации

единиц

-

-

вертолетные площадки

единиц

1

4

6

6.1

6.1.1

Водоснабжение

%

40

45

6.1.2

Водоотведение

%

19

32

6.1.3

Газоснабжение

%

39

61

6.1.4

Электроснабжение (доля н.п. обеспеченных

электроснабжением)

%

100

100

6.1.5

Протяженность воздушных линий электропередачи

напряжением 35 кВ

км

72

73

6.1.6

Протяженность воздушных линий электропередачи

напряжением 110 кВ

км

155

158

6.1.7

Протяженность воздушных линий электропередачи

напряжением 220 кВ

км

25,66

25,66

6.1.8

Протяженность воздушных линий электропередачи

напряжением 750 кВ

км

57,88

57,88

6.2

Количество твердых бытовых отходов

куб.м/год

17 941

22 970

В том числе количество утилизируемых твердых бытовых

куб.м/год

17 941

22 970

Из них в городских поселениях

куб.м

4 979

6 386

единиц

0

1

га

0,00

2,68

Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с

твердым покрытием

5.3

Инженерная подготовка территории

Обеспеченность района инженерной инфраструктурой

Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

Усовершенствованные свалки (полигоны)

5.4

5.5

6.2.1

6.2.2

Плотность транспортной сети:

## 1 Данные по демографии предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области. Все сведения получены по итогам переписи 2002 года и данным текущего учета естественного движения населения и миграции населения

## Приложение 2. Зоны с особыми условиями использования территорий

( в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными актами)

Таблица 1. Водоохранные зоны

| Название рек | Общая протяженность, км | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Медведица | 259 | 200 |
| Руч.Кашинский | 9 | 50 |
| Крапивка | 11 | 100 |
| Ивица | 51 | 200 |
| Дупля | 13 | 100 |
| Руч.Чернявка | 13 | 100 |
| Плесковец | 9 | 50 |
| Кушалка | 41 | 100 |
| Погорелка | 7 | 50 |
| Щемля | 12 | 100 |
| Каменка | 33 | 100 |
| Шуйка | 21 | 100 |
| Руч.Черноградский | 5 | 50 |
| Тресна | 29 | 100 |
| Сельница | 36 | 100 |
| Городня | 45 | 100 |
| Лужанка | 7 | 50 |
| Любость | 6 | 50 |
| Вялья | 12 | 100 |
| Дрезна | 47 | 100 |
| Бережа | 33 | 100 |
| Юрьевка | 9 | 50 |
| руч. у с. Большуха | 10 | 100 |
| Трестинка | 8 | 50 |

Таблица 2. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ООО ”Трикотажная фабрика ”Весна ” | легкая | 100 |
| ООО ”АВВВ” | строительство | 300 |
| ООО СМФ "Виктория" | строительство | 100 |
| ЗАО "Спецстрой" | строительство | 100 |
| ООО "ПМК-25" | строительство | 100 |
| ООО "Газремсервис" | строительство | 100 |
| ПКФ ”МУПАРР” | энергетика | 100 |
| ООО ”Рам - Лес” | деревообрабатывающая | 100 |
| ГУП ”Рамешковский лесхоз” | деревообрабатывающая | 100 |
| ЗАО ”Рамешки - Лес” | деревообрабатывающая | 100 |
| ИП Бобров Юрий Михайлович | деревообрабатывающая | 50 |
| ООО "Рамешковский ДОК" | деревообрабатывающая | 100 |
| МУП "Агротранс-Рамешки" | транспортные перевозки | 100 |
| ООО фирма "Агроснаб" | снабженческо-бытовая | 50 |
| ОАО "Рамешковское ДРСУ" | содержание и ремонт дорог | 50 |
| МУП "Жилкоммунсервис" | оказание услуг по водопотреблению и водоотведению | 300 |
| Аварийно-ремонтный пункт (АРП) Торжокского ЛПУ МГ ООО "С.-Петербургтрансгаз" ОАО "Газпром" | ремонт и обслуживание магистральных газопроводов | 100 |
| Нефтеперекачивающая станция (НПС) ООО "Балтийские магистральные нефтепроводы" | транспортировка нефти | 300 |

Таблица 3. Санитарно-защитные зоны предприятий АПК

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| СПК "Трудовик" | молочное животноводство, кормовое растениеводство, картофелеводство | 300 |
| СПК (колхоз) "Память Ленина" | молочное животноводство, кормовое растениеводство | 300 |
| СПК "Вперед" | молочное животноводство, кормовое растениеводство, картофелеводство | 300 |
| СПК "Родина" | молочное животноводство, кормовое растениеводство | 300 |
| СПК "Заря" | молочное животноводство, кормовое растениеводство | 300 |
| СПК "Леоновский" - ИП Франтов А.Ф. | молочное животноводство, растениеводство (зерновые) | 300 |

Таблица 4. Санитарно-защитные зоны сооружений санитарно-технических, объектов транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг

| Наименование | Специализация, | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| АЗС | ООО "АКСУ", 35-й км а/д Тверь-Бежецк | 100 |
|  | ООО "Бриз", 59-й км а/д Тверь-Бежецк |  |
|  | ООО "Тверьнефтепродукт", п.Рамешки, ул.Дюканова,54 |  |
|  | ООО "АКСУ", п.Рамешки,ул.Бежецкая |  |
|  | Колосов А.А. в районе д. Воротилово |  |
| Шиномонтаж | ИП Колобков С.Н., 59-й км а/д Тверь-Бежецк | 100 |

Таблица 5. Санитарно-защитные зоны кладбищ и скотомогильников

| Наименование объекта | Месторасположение | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Сибиреязвенные скотомогильники | д.Вильяшево | 1000 |
|  | д.Горка |  |
|  | д.Заручье |  |
|  | д.Прудово |  |
|  | пгт Рамешки |  |
|  | д.Городок |  |
|  | с.Замытье |  |
|  | д.Пески |  |
|  | д.Рамень |  |
|  | д.Александрово |  |
| Скотомогильник | д.Заручье | 1000 |
|  | д.Пустораменка |  |
|  | с.Кузнецово |  |
|  | д.Гнездилово |  |
|  | д.Медведица |  |
|  | д.Колупаново |  |
|  | д.Березняки |  |
|  | д.Полянка |  |
|  | д.Алексеевское |  |
|  | с.Ивановское |  |
|  | д.Устюги |  |
|  | д.Раменье |  |
|  | д.Сорокино |  |
|  | д.Кромново |  |
|  | с.Ведное |  |
|  | д.Косковская Горка |  |
|  | д.Алешино |  |
| Кладбище | с.Никольское | 50 |
|  | с.Мохнецы |  |
|  | с.Замытье |  |
|  | с.Пальцево |  |
|  | с.Кузнецово |  |
|  | д.Застолбье |  |
|  | д.Лядины |  |
|  | с.Диево |  |
|  | д.Алексеевское |  |
|  | д.Каменное |  |
|  | д.Красная Горка |  |
|  | с.Киверичи |  |
|  | д.Морозовка |  |
|  | д.Поречье |  |
|  | с.Ивановское |  |
|  | д.Петраково |  |
|  | с.Матвейково |  |
|  | с.Ильгощи |  |
|  | с.Буйлово |  |
|  | с.Ильгощи |  |
|  | с.Медведиха |  |
|  | д.Погорельцы |  |
|  | с.Сутоки |  |
|  | с.Воротилово |  |
|  | д.Волково |  |
|  | д.Рыжково |  |
|  | с.Ведное |  |
|  | д.Петровское |  |
|  | Георгиевское |  |
|  | д.Новое |  |
|  | с.Рождество |  |
| Несанкционированные полигоны ТБО | д.Ильино, с/п Некрасово | 1000 |
|  | д.Городок, с/п Застолбье |  |
|  | д.Колупаново, с/п Застолбье |  |
|  | д.Лядины, с/п Заклинье |  |
|  | д.Алексеевское, с/п Заклинье |  |
|  | с.Буйлово, с/п Алешино |  |
|  | с.Медведиха, с/п Ведное |  |
|  | с.Никольское, с/п Никольское |  |
|  | д.Гнездилово, с/п Высоково |  |
|  | с.Замытье, с/п Высоково |  |

Таблица 6. Размеры санитарной зоны охраны артезианских скважин

| № лиц. | Координаты |  | Местоположение | Размер СЗЗ, м (пояса) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долгота | Широта |  | I | II | III |
| ТВЕ 00126 ВЭ | 57°20’45" | 36°03’11" | пгт Рамешки, МУП "Жилкоммунсервис" | 30 | 171 | 1206 |
| ТВЕ 00126 ВЭ | 57°20’40" | 36°03’13" | пгт Рамешки, МУП "Жилкоммунсервис" |  | 171 | 1206 |
| ТВЕ 00126 ВЭ | 57°20’19" | 36°03’14" | пгт Рамешки, МУП "Жилкоммунсервис" |  | 84 | 591 |
| ТВЕ 00126 ВЭ | 57°20’25" | 36°02’22" | пгт Рамешки, МУП "Жилкоммунсервис" |  | 111 | 784 |
| ТВЕ 00126 ВЭ | 57°20’25" | 36°02’18" | пгт Рамешки, МУП "Жилкоммунсервис" |  | 106 | 749 |
| ТВЕ 00126 ВЭ | 57°20’20" | 36°02’00" | пгт Рамешки, МУП "Жилкоммунсервис" |  | 118 | 836 |
| ТВЕ 00115 ВЭ | 57°15’31" | 36°06’30" | д.Городок, СПК "Леоновский" |  | 28 | 195 |
| ТВЕ 00115 ВЭ | 57°16’11" | 36°06’45" | д.Медведица, СПК "Леоновский" |  | 15 | 106 |
| ТВЕ 00091 ВЭ | 57°18’32" | 36°42’10" | с.Ивановское, СПК "Заря" |  | 25 | 180 |
| ТВЕ 00091 ВЭ | 57°18’34" | 36°42’01" | с.Ивановское, СПК "Заря" |  | 25 | 180 |
| ТВЕ 00063 ВЭ | 57°11’58" | 35°51’40" | в 2 км на юго-запад от с.Тучево НПС ООО "Балтнефтепровод" |  | 32 | 225 |
| ТВЕ 00063 ВЭ | 57°11’50" | 35°51’47" | в 2 км на юго-запад от с.Тучево ООО Балтнефтепровод НПС |  | 32 | 225 |
| ТВЕ 00114 ВЭ | 57°20’12" | 36°03’17" | южная окраина пгт Рамешки |  | 39 | 273 |

Таблица 7. Санитарно-защитные зоны разрабатываемых месторождений полезных ископаемых

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Козловское (часть) | Торф | 300 |
| Подмошицы |  |  |
| Волчье |  |  |
| Стрижиха-Куруриха |  |  |
| Кромново | Песок | 100 |
| Каменное |  |  |
| Бахарево |  |  |
| Трестна | гравий |  |

Таблица 8. Санитарно-защитные зоны очистных сооружений

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| пгт Рамешки | 0,7 тыс.куб.м/сут. | 200 |

ВА- Врачебная амбулатория

 ВА-Врачебная амбулатория

* ДШ – Дошкольная группа при школе

 ВА – Врачебная амбулатория

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»