А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

д. Высоково

28 .05.2015            	                    № 77

Об утверждении проекта организации дорожного движения и

схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на

территории сельского поселения Высоково

Рамешковского района Тверской области

- В соответствии с ч.1 ст.10  Федерального закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.12.1998 года №1441 «Правила государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения», на основании устава  сельского поселения Высоково,  в целях   обеспечения безопасности дорожного движения администрация сельского поселения Высоково

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. 	Утвердить   проект  организации дорожного движения и схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на территории  сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области  согласно приложению 1 и 2.

2.  Разместить настоящее  постановление на официальном сайте муниципального образования «Рамешковский  район»- сельское поселение Высоково  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  в центре для обнародования нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Высоково.

3.Постановление  вступает  в  силу момента его   подписания.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Н.А. Колесову

Глава  сельского   поселения Высоково                                                                                                  В.А.Соколова

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Высоково

от 28.05.2015 №77

- Общие положения

1.1 Целью разработки проекта организации дорожного движения по проектированию организации дорожного движения для улично-дорожной сети  сельского поселения Высоково служит своевременное информирование участников движения о дорожных условиях и обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах.

1.2 Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- Правила дорожного движения Российской Федерации.

1.3.  В процессе проектирования  разработаны:

- схемы дислокации дорожных знаков, ограждений и направляющих устройств на автомобильных дорогах сельского поселения;

2. Рекомендации по организации строительства

Для выполнения строительных работ предусмотреть:

- бурение скважин и устройство присыпных берм;

- установка стоек дорожных знаков;

- монтаж дорожных знаков;

- заливка скважины бетоном.

Перед началом земляных работ необходимо получить разрешение на производство земляных работ от владельцев инженерных сетей.

Монтаж стоек и ограждений должен выполняться после окончания строительных работ. Оборудование на объект доставлять непосредственно перед установкой.

В процессе установки дорожных знаков, дорожных ограждений и направляющих устройств учитывать требования ГОСТ 52289-2004, ГОСТ 52290-2004

Конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать ГОСТ 50970;

Барьерные ограждения должны соответствовать ГОСТ 26804-86.

Правила применения дорожных знаков, дорожных ограждений, направляющих устройств

(Пункты ГОСТ 52289-2004, 52290-2004, необходимые при производстве работ по установке средств организации дорожного движения)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 техническое средство организации дорожного движения: Дорожный знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство.

3.2 знак дорожный (далее - знак): Устройство в виде панели определенной формы с обозначениями или надписями, информирующими участников дорожного движения (далее - движения) о дорожных условиях и режимах движения, о расположении населенных пунктов и других объектов.

3.3 знак основной: Знак, необходимость установки которого определяется дорожными условиями в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.4 знак дублирующий: Знак, установленный в том же поперечном сечении дороги, что и основной знак, служащий для повышения надежности восприятия информации участниками движения.

3.5 знак предварительный: Знак, установленный до основного знака и предупреждающий водителей о предстоящем изменении режима движения или объекте, информация о которых содержится на основном знаке.

3.6 знак повторный: Знак, установленный за основным знаком и подтверждающий его информацию.

3.7 знак дополнительной информации (табличка): Знак, ограничивающий или уточняющий действие других знаков, совместно с которыми он применен.

3.8 разметка дорожная (далее - разметка): Линии, стрелы и другие обозначения на проезжей части, дорожных сооружениях и элементах дорожного оборудования, служащие средством зрительного ориентирования участников дорожного движения или информирующие их об ограничениях и режимах движения.

3.9 ограждение дорожное: Устройство, предназначенное для предотвращения съезда транспортного средства с обочины и мостового сооружения (моста, и т.п.), переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине и в полосе отвода дороги, на разделительной полосе (удерживающее ограждение для автомобилей), падения пешеходов с мостового сооружения или насыпи (удерживающие ограждения для пешеходов), а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть (ограничивающее ограждение).

4. Общие положения

4.1 Технические средства организации дорожного движения допускается применять в случаях, не предусмотренных настоящим стандартом, если необходимость их применения обоснована конкретными условиями движения.

4.2  Не допускается размещать плакаты, афиши, устанавливать приспособления в полосе отвода дороги, а также производить разметку, которые могут быть приняты за дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения либо могут снижать их видимость или эффективность, либо ослеплять участников движения или отвлекать их внимание, создавая тем самым опасность для дорожного движения.

Не допускается размещать на знаках (на их лицевой стороне, на оборотной стороне знаков (предупреждающих, приоритета, запрещающих, предписывающих, особых предписаний, сервиса и дополнительной информации)), под знаками, на светофорах и опорах, на которых они расположены, плакаты, транспаранты и другие устройства, не имеющие отношения к организации движения.

4.3 Знаки   размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения.

4.4. На участках дорог, где разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может быть своевременно восстановлена, устанавливают соответствующие по значению знаки.

4.5 Технические средства организации дорожного движения, применение которых было вызвано причинами временного характера (дорожно-ремонтными работами, сезонными особенностями дорожных условий и т.п.), после устранения указанных причин должны быть демонтированы. Знаки и светофоры допускается закрывать чехлами.

5 Правила применения дорожных знаков

5.1 Общие требования

5.1.1 Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.Знаки по ГОСТ 10807, находящиеся в эксплуатации, заменяют на новые по ГОСТ Р 52290, когда их характеристики перестанут соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597.

5.1.2 Действие знаков распространяется на проезжую часть, обочину, велосипедную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они установлены.

5.1.3 Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

5.1.4Знаки устанавливают справа от проезжей части, вне обочины (при ее наличии), за исключением случаев, оговоренных настоящим стандартом, а также справа от велосипедной или пешеходной дорожки или над ними.

5.1.5  Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия,  должно быть:

от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

5.1.6 Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от проводов электросети высокого напряжения. В пределах охранной зоны высоковольтных линий размещение знаков на тросах-растяжках запрещается.

5.1.7 Типоразмеры знаков по ГОСТ  Р 52290 принимают по таблице 1, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом. При необходимости допускается применять знаки большего типоразмера.

Таблица 1 - Типоразмеры знаков

| Типоразмер знака по ГОСТ Р 52290 | Применение знаков |  |
| --- | --- | --- |
|  | вне населенных пунктов | в населенных пунктах |
| I | Дороги с одной полосой | Дороги и улицы местного значения, проезды, улицы и дороги в сельских поселениях |

Таблица 2 - Высота прописной буквы на знаках индивидуального проектирования

| Высота прописной буквы , мм | Знаки 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, установленные |  |
| --- | --- | --- |
|  | вне населенных пунктов | в населенных пунктах |
| 75, 100 или 150 | Дороги с одной полосой | Дороги и улицы местного значения, проезды, дороги и улицы в сельских поселениях |
| Примечания 1 Классификация дорог вне населенных пунктов - по СНиП 2.05.02 [1]. Классификация улиц и дорог в населенных пунктах - по СНиП 2.07.01 [2]. 2 Высота прописной буквы на знаках 6.14.1 и 6.14.2 - 150 мм, на знаке 6.16 - 200 мм вне населенных пунктов, 100 мм - в населенных пунктах. |  |  |

Таблица 3 - Минимальное расстояние видимости, обеспечивающее безопасность движения при данной скорости

| Скорость движения, км/ч | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальное расстояние видимости, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - встречного автомобиля; | 90 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| - для остановки перед препятствием | 45 | 55 | 75 | 85 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |

5.2 Предупреждающие знаки

5.2.1 Предупреждающие знаки применяют для информирования водителей о характере опасности и приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

Допускается устанавливать предупреждающие знаки на ином расстоянии, указываемом в этом случае на табличке.

5.2.2 Знак "Опасный поворот" устанавливают перед кривыми в плане, на которых значение коэффициента безопасности менее 0,6, а также перед кривыми в плане, на которых расстояние видимости встречного автомобиля при скорости, характерной для предшествующего кривой участка дороги, меньше минимального расстояния видимости, обеспечивающего безопасность движения (таблица 3).

5.2.4 Знак "Дети" устанавливают перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских учреждений или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов.

В населенных пунктах основной знак «Дети» устанавливают на расстоянии 90-100 м, повторный - на расстоянии не более 50 м от начала опасного участка.

5.2.5 Знак   "Перегон скота" устанавливают перед участками дорог, проходящими вдоль скотных дворов, ферм и т.п., а также перед местами постоянного перегона скота через дорогу.

5.2.6 Знак "Направление поворота" устанавливают на участках дорог с кривой в плане малого радиуса, если при приближении к кривой определение направления поворота затруднено.

Знаки с одной стрелой устанавливают на протяжении одной кривой, число их должно быть не менее четырех, а расстояние между ними - не более 20 м.

Знаки устанавливают на высоте от 1,5 до 2,0 м.

5.3 Знаки приоритета

5.3.1 Знаки приоритета применяют для указания очередности проезда перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей, а также узких участков дорог.

5.3.2 Знак  "Главная дорога" устанавливают в начале участка дороги с преимущественным правом проезда нерегулируемых перекрестков.

В населенных пунктах знак устанавливают перед каждым перекрестком на главной дороге.

5.3.3 Знак   "Конец главной дороги" устанавливают в конце участка дороги, где она утрачивает статус главной.

5.3.4   "Пересечение с второстепенной дорогой",   "Примыкание второстепенной дороги" устанавливают вне населенных пунктов перед всеми перекрестками на дорогах,   знаки не устанавливают перед перекрестками со сложной планировкой и перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление.

5.3.5. Знак "Движение без остановки запрещено" применяют для указания водителю остановиться и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге

5.4 Запрещающие знаки

5.4.1 Запрещающие знаки применяют для введения ограничений движения или их отмены .

5.4.2   "Ограничение максимальной скорости"  применяют для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке дороги иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т.п.) зона действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка.

5.5 Знаки особых предписаний

5.5.1. Знак "Место остановки автобуса ", применяют для обозначения остановочных пунктов соответствующих видов маршрутных транспортных средств .

Знаки должны быть двусторонними. Односторонние знаки допускается применять вне населенных пунктов на участках дорог с разделительной полосой, на которых отсутствует движение пешеходов вдоль дорог.

Информацию о маршрутах указывают в соответствии с ГОСТ 25869.

5.5.2. Знак "Начало населенного пункта" применяют для обозначения начала населенного пункта, в пределах которого действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

Знаки устанавливают на всех въездах в населенный пункт на фактической границе жилой застройки.

5.5.3. Знак "Конец населенного пункта" применяют для указания конца населенного пункта,

Знаки устанавливают на всех выездах из населенного пункта на фактической границе застройки.

5.6 Информационные знаки

5.6.1 Информационные знаки применяют для информирования участников движения о расположении на пути следования населенных пунктов и других объектов, а также об установленных и рекомендуемых режимах движения.

5.7.Знаки дополнительной информации (таблички)

5.7.1 Знаки дополнительной информации (таблички) применяют для уточнения или ограничения действия других дорожных знаков.

Таблички располагают под знаками.

6 Правила применения дорожных ограждений и направляющих устройств

6.1 Дорожные ограждения

6.1.1.  На автомобильных дорогах, улицах и мостовых сооружениях применяют дорожные ограждения, разрешенные для эксплуатации в установленном порядке.

6.1.2 Удерживающие ограждения (далее - ограждения) устанавливают:

- на обочинах автомобильных дорог;

- на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного полотна,   улицы;

- с обеих сторон проезжей части мостового сооружения;

- на разделительной полосе автомобильной дороги,   улицы, мостового сооружения.

Ограждение должно соответствовать требованиям к уровню удерживающей способности (таблица 11), прогибу, рабочей ширине и минимальной высоте (далее - высоте).

Таблица 11 - Уровни удерживающей способности

| Уровень удерживающей способности | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | У6 | У7 | У8 | У9 | У10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение уровня, кДж, не менее | 130 | 190 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

6.2 Направляющие устройства

6.2.1 Конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50970.

6.2.2 Сигнальные столбики устанавливают на автомобильных дорогах без искусственного освещения при условиях, не требующих установки удерживающих ограждений:  - в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к ним (по три столбика на подходе с каждой стороны дороги) при высоте насыпи не менее 2 м.

6.2.3 Сигнальные столбики устанавливают на обочине на расстоянии 0,35 м от бровки земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика должно составлять не менее 1,00 м.

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения Высоково

от 28.05.2015 №77

1.ПАСПОРТ

СХЕМА «Дислокация дорожных знаков

на территории муниципального образования

сельское поселение Высоково»

| Наименование | Схема дислокации дорожных знаков на территории сельского поселения Высоково |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы дислокации дорожных знаков | Государственный стандарт РФ ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» |
| Разработчик схемы | ООО « Тверьдорпроектстрой» |
| Цель | Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. |
| Исполнитель | ОАО «Рамешковское ДРСУ» |
| Ожидаемые конечные результаты | Выполнение требований к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог и улиц |
|  | Текущее управление за реализацией схемы дислокации дорожных знаков осуществляет администрация сельского поселения Высоково |

2.ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социальных проблем, требующих самого пристального внимания общества. С каждым годом на дорогах области растет рост дорожно-транспортных происшествий, в которых не только получают увечья, но и погибают люди. От того, насколько ответственно участники движения, будут подходить к соблюдению существующих норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зависит, в конечном счете, благополучие каждого человека в отдельности и общества в целом.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в   сельском

поселении  Высоково (далее – автомобильные дороги) составляет 29.1 км.

Таблица №1

Перечень автомобильных дорог общего пользования по сельскому поселению Высоково

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Индивидуальные характеристики | Основание | Кадастровые номера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорога | Высоково ул. Полевая | Асфальт, длина 364 м, протяженность от дома №1 до дома № 8 | Свидетельство о государственной регистрации №011273 от 19.08.2014г | 69:26:0120200:322 |  |  |
| 2. | Дорога | Высоково, ул. Центральная | Асфальт, длина 1000 м, протяженность от дома №1 до дома № 42 |  |  |  |  |
| 3. | Дорога | Высоково Школьный переулок | Песчано- гравийная смесь, длина 532 м протяженность от дома №1 до дома № 10 | Свидетельство о государственной регистрации №011281 от 19.08.2014г. | 69:26:0120200:323 |  |  |
| 4. | Дорога | с. Замытье, ул. Пролетарская | Грунт, длина 594 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011272 от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:484 |  |  |
| 5. | Дорога | с. Замытье, ул. Молодежная | Грунт, длина 397 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011271 от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:486 |  |  |
| 6. | Дорога | с. Замытье, переулок Речной | Грунт, длина 177 м | Свидетельство о государственной регистрации №011150от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:485 |  |  |
| 7. | Дорога | д. Далеки | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011149 от 18.08.2014г. | 69:26:0120500:118 |  |  |
| 8. | Дорога | д. Денесьево | Песчано-гравийная смесь, длина 1300 м |  |  |  |  |
| 9. | Дорога | д. Горка | Песчано-гравийная смесь, длина 904 м | Свидетельство о государственной регистрации №011274 от 19.08.2014г. | 69:26:0120400:58 |  |  |
| 10. | Дорога | д. Борутино | Песчано-гравийная смесь, длина 1144 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011278 от 19.08.2014г. | 69:26::0120100:101 |  |  |
| 11. | Дорога | д. Сидорово | Песчано-гравийная смесь, длина 952 м | Свидетельство о государственной регистрации №011280 от 19.08.2014г | 69:26:0121300:83 |  |  |
| 12. | Дорога | д. Новое | Песчано-гравийная смесь, длина 1120 м |  |  |  |  |
| 13. | Дорога | д. Колодово | Грунт, длина 273 м | Свидетельство о государственной регистрации №011277 от 19.08.2014г | 69:26:0120700:27 |  |  |
| 14. | Дорога | д. Мощеново, ул. Центральная | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м |  |  |  |  |
| 15. | Дорога | д. Мощеново, ул. Молодежная | Песчано-гравийная смесь, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации от 23.04.2015 года 69-69/010-69/126/002/2015-356/1 |  |  |  |
| 16. | Дорога | д. Лощино | Песчано-гравийная смесь, длина 1500 м |  |  |  |  |
| 17. | Дорога | д. Лощино переулок | Грунт, длина 371 м | Свидетельство о государственной регистрации №011282 от 19.08.2014 | 69:26:0120900:114 |  |  |
| 18. | Дорога | д. Гнездилово | Песчано-гравийная смесь, длина 698 м | Свидетельство о государственной регистрации №011279 от 19.08.2014г | 69:26:0120300:52 |  |  |
| 19. | Дорога | д. Пальцево | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м |  |  |  |  |
| 20. | Дорога | д. Пальцево переулок | Грунт, длина 533 м, переулок | Свидетельство о государственной регистрации .№011283 от 19.08.2014 | 69:26:0121200:83 |  |  |
| 21. | Дорога | д. Бережок | Грунт, длина 798 м | Свидетельство о государственной регистрации №011147 от 18.08.2014г | 69:26:0220200:27 |  |  |
| 22. | Дорога | с. Замытье, ул. Центральная | Песчано-гравийная смесь, длина 1500 м |  |  |  |  |
| 23. | Дорога | д. Лахино | Песчано-гравийная смесь, длина 1300 м |  |  |  |  |
| 24. | Дорога | д. Сельково | Песчано-гравийная смесь, длина 800 м |  |  |  |  |
| 25. | Дорога | д. Агафониха | Грунт, длина 300 м |  |  |  |  |
| 26. | Дорога | д. Могилки | Грунт, длина 693 м | Свидетельство о государственной регистрации №011148 от 18.08.2014г | 69:26:0220900:41 |  |  |
| 27. | Дорога | д. Цепелиха | Грунт, длина 723 м | Свидетельство о государственной регистрации №045292 от 10.10.2014г. | 69:26:0221400:17 |  |  |
| 28. | Дорога | д. Боброво | Песчано -гравийная смесь, длина 1126 м | Свидетельство о государственной регистрации №011144 от 18.08.2014г. | 69:26:0220300:69 |  |  |
| 29. | Дорога | д. Григорково | Песчано-гравийная смесь, длина 800 м |  |  |  |  |
| 30. | Дорога | д. Ловцово | Грунт, длина 1564 м | Свидетельство о государственной регистрации №011146 от 18.08.2014г. | 69:26:0220800:66 |  |  |
| 31. | Дорога | д. Вересково | Грунт, длина 535 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011145 от 18.08.2014г. | 69:26:0220400:74 |  |  |
| 32. | Дорога | д. Раменье | Грунт, длина 798 м | Свидетельство о государственной регистрации №045295 от 10.10.2014г. | 69:26:0221200:67 |  |  |
| 33. | Дорога | д. Пески | Грунт, длина 299 м | Свидетельство о государственной регистрации №045294 от 10.10. 2014г. | 69:26:0221100:11 |  |  |
| 34. | Дорога | д. Новый Камень | Грунт, длина 616 м | Свидетельство о государственной регистрации №045293 от 10.10.2014г. | 69:26:0221000:2 |  |  |
| 35. | Дорога | д.Григорково переулок | Грунт 188 м | Свидетельство о государственной регистрации №011143 от 18.08.2014г. | 69:26:0220500:55 |  |  |
| 36. | Дорога | д.Лахино Лесной переулок | Грунт, длина 154 м | Свидетельство о государственной регистрации №011275 от 19.08.2014г. | 69:26:0220700:198 |  |  |
| 37. | Дорога | д.Лахино переулок Раменский | Грунт, длина 353 м | Свидетельство о государственной регистрации №011276 от 19.08.2014г. | 69:26:0220700:197 |  |  |

ДДЗ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов; ограничения движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т. д.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

разработки

СХЕМЫ

дислокации дорожных знаков

Целью разработки   является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Задачи, подлежащие решению при разработке ДДЗ, определяются заданием на проектирование и результатами анализа существующей дорожно-транспортной ситуации на участке проектирования

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ

ДИСЛОКАЦИИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

1. Дислокации дорожных знаков на автомобильные дороги Российской Федерации разрабатываются дорожно-эксплуатационными организациями или владельцами дорог в соответствии с прилагаемыми пояснениями.

2. Дислокации дорожных знаков утверждаются:

- на ведомственные и частные дороги, владельцами этих дорог и территориальными органами Госавтоинспекции.

3.  Внесение изменений в утвержденную дислокацию производится с разрешения органов ее утвердивших при наличии письменного обоснования.

Дислокация пересматривается не реже, чем раз в три года. Старые дислокации хранятся один год после их переутверждения.

4. Дорожно-экплуатационные организации или владельцы дорог передают для руководства и контроля утвержденные дислокации и последующие изменения к ним (по одному контрольному экземпляру и одной копии):

- на ведомственные и частные дороги: владельцам дорог -1 экз; дорожно-экспуатационным организациям -1 экз;

1.  Схемы участков дороги должны отображать изменение ширины проезжей части кратное двум полосам движения(без учета переходно-скоростных полос) наличие разделительных полос, мостов, дорожных знаков с указанием места их установки и пикетные отметки дороги.

2. Схема одного километра дороги выполняется на одном листе формата А-4. Линейный масштаб 1:5000, при этом ширина дороги изображается в произвольном масштабе.

3.  Расстановка дорожных знаков в дислокации должна соответствовать ГОСТ 23457-86 "Технические средства организации дорожного движения"

4.  К дислокации составляется номенклатура дорожных знаков по прилагаемой форме, с приложением обоснования установки запрещающих дорожных знаков.

6.  Дислокации составляются следующими условными обозначениями:

- обозначение одностороннего дорожного знака с указанием его номера по ГОСТ Р52289-2004.

- обозначение совмещенной установки односторонних дорожных знаков на одной опоре, стойке и т.п.

- обозначение дорожных знаков, установленных оборотными сторонами друг к другу(в скобках указывается номер оборотного знака по ГОСТ Р52289-2004.

Примечания:

1. На схеме дороги необходимая ситуация и инженерные сооружения изображаются общепринятыми условными обозначениями.

2. На знаках с цифровыми величинами должны указываться их конкретные значения. Например:

3.24

3. На информационно-указательных знаках индивидуального проектирования должны быть схематично указаны надписи.

СХЕМА

дорожных знаков на автомобильной дороге

от границы пгт. Рамешки  д. Высоково, д. Сельково, с. Замытье, д. Лахино

протяженность участка 11.82  км

участки обслуживаются: ОАО «Рамешковское  ДРСУ»

- Лист 1 от граница пгт. Рамешки  до точки 1.6

- Лист 2 от точки 1.6 до точки 1.7

- Лист 3 д. Высоково

- Лист 4 д. Высоково

- Лист 5 д. Сельница

- Лист 6 д. Сельково

- Лист 7 с. Замытье

- Лист 8 с. Замытье

- Л. 9 д. Лахино

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004)

|  |  |  | V | Площадь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наим. знака по ГОСТР | Наименование знака | Типораз, мер | (для знаков индивидуаль. | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
|  | 53290- |  | знака |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 |  |  | проектирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ия) |  |  |  | Справа | Слева |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 0+011 | требуется | 1 | Справа |  |
| 2 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |  | 0+207 | требуется | 1 |  | слева |
| . 3 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |  | 0+774 | требуется | 1 | Справа |  |
| 4 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 0+980 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 | 1 | 3+217 | требуется | 1 | Справа |  |
| 6 | 123 | Дети | 2 |  | 3+630 | требуется | 1 | Справа |  |
| 7 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 3+495 | требуется | 1 |  | слева |
| 8 | 1.23 | Дети | 2 |  | 3+680 | требуется | 1 | Справа |  |
| 9 | 1.23 | Дети | 2 |  | 3+786 | требуется | 1 |  | слева |
| 10 | 1.23 | Дети | 2 |  | 3+836 | требуется | 1 |  | слева |
| 11 | 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |  | 5+873 | требуется | 1 | Справа |  |
| 12 | 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |  | 6+497 | требуется | 1 |  | слева |
| 13 | 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |  | 6+795 | требуется | 1 | Справа |  |
| 14 | 1.34.1 | Направление поворота | 2 |  | 7+128 | требуется | 1 | Справа |  |
| 15 | 1.34.2 | Направление поворота | 2 |  | 7+128 | требуется | 1 | Справа |  |
| 16 | 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |  | 7+232 | требуется | 1 |  | слева |
| 17 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |  | 7+369 | установлен | 1 | Справа |  |
| 18 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 7+745 | требуется | 1 |  | слева |
| 19 | 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |  | 8+153 | требуется | 1 | Справа |  |
| 20 | 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |  | 8+888 | требуется | 1 |  | слева |
| 21 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |  | 13+288 | требуется | 1 | Справа |  |

| 22 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 13+735 | требуется | 1 |  | слева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.12.2 | Опасные повороты | 2 |  | 13+951 | требуется | 1 | Справа |  |
| 24 | 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |  | 15+280 | требуется | 1 |  | слева |
| 25 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |  | 15+727 | требуется | 1 | Справа |  |
| 26 | 1.23 | Дети | 2 |  | 15+793 | требуется | 1 | Справа |  |
| 27 | 1.23 | Дети | 2 |  | 15+843 | установлен | 1 | Справа |  |
| 28 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 15+903 | требуется | 1 |  | слева |
| 29 | 1.23 | Дети | 2 |  | 16+024 | установлен | 1 |  | слева |
| 30 | 1.23 | Дети | 2 |  | 16+074 | требуется | 1 |  | слева |
| 31 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |  | 16+830 | требуется | 1 | Справа |  |
| 32 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 17+530 | требуется | 1 |  | слева |
| 33 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |  | 19+290 | требуется | 1 | Справа |  |
| 34 | 1.34.1 | Направление поворота | 2 * |  | 19+395 | требуется | 1 |  | Слева |
| 35 | 1.34.2 | Направление поворота | 2 |  | 19+395 | требуется | 1 |  | Слева |
| 36 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 19+500 | требуется | 1 |  | слева |
| 37 | 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |  | 21+150 | требуется | 1 | Справа |  |
| 38 | 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |  | 21+370 | требуется | 1 |  | слева |
| Итого установлено: |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |
| 4 Итого требуется: |  |  |  | 0 |  |  | 35 |  |  |
| ? Итого: |  |  |  | 0 |  |  | 38 |  |  |
|  |  | ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 0+015 | установлен | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |  | 0+015 | установлен | 1 |  | слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+098 | требуется | 1 | справа |  |
| 4 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 0+135 | установлен | 1 | справа |  |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+304 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |  | 0+327 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+616 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |  | 0+649 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 2.4 | У ступ и 'дорогу | 2 |  | 0+798 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+818 | требуется | 1 | справа |  |
| 11 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |  | 0+843 | установлен | 1 | справа |  |
| 12 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |  | 0+843 | установлен | 1 |  | слева |
| 13 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+852 | требуется | 1 |  | слева |
| 14 | 2.1 | .- Главная дорога | 2 |  | 0+890 | требуется | 1 | справа |  |
| 15 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |  | 0+915 | требуется | 1 | справа |  |
| 16 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |  | 0+925 | установлен | 1 |  | слева |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 2.1 |  | Главная дорога |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0+946 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 18 |  | 2.1 |  | Главная дорога |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0+990 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 2.4 |  | Главная дорога |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1+008 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 2.4 |  | Уступи дорогу |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1+015 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 21 |  | 2.1 |  | Главная дорога |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1+025 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 22 |  | 2.3.1 |  | Пересечение со второстепенной дорогой |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1+942 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 2.4 |  | Уступи дорогу |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2+070 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 24 |  | 2.4 |  | Уступи дорогу |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2+094 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 2.3.1 |  | Пересечение со второстепенной дорогой |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2+232 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 26 |  | 2.3.2 |  | Примыкание к второстепенной дороге |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4+300 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 2.4 |  | Уступи дорогу |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4+379 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 2.3.3 |  | Примыкание к второстепенной дороге |  | 2 } |  |  |  |  |  |  | 4+525 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 29 |  | 2.4 |  | Уступи дорогу |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 19+337 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3.1 |  | Въезд запрещен |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0+742 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0+742 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| - 3 |  | 3.18.1 |  | Поворот направо запрещен |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0+774 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3.1 |  | Въезд запрещен |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0+775 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3.27 |  | Остановка запрещена |  | 2 |  |  | • |  |  |  | 3+282 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3.27 |  | Остановка запрещена |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3+553 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 7 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3+630 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3+836 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3+670 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 10 |  | 3.27 |  | Остановка запрещена |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5+948 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 3.27 |  | Остановка запрещена |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6+030 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 12 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6+695 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6+795 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 7+085 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 7+085 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 16 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 7+232 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 17 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 15+079 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 15+280 |  | требуется |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |  |
| 19 |  | 3.24 |  | Ограничение максимальной скорости |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 15+793 |  | требуется |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 3.1 |  | Въезд запрещен |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 15+933 |  | установлен |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 21 |  | 3.24 |  |  | Ограничение максимальной скорости |  |  | 2 |  |  |  |  | 16+074 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 22 |  | 3.24 |  |  | Ограничение максимальной скорости |  |  | 2 |  |  |  |  | 16+830 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 23 |  | 3.24 |  |  | Ограничение максимальной скорости |  |  | 2 |  |  |  |  | 17+530 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 22 _ |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4.1.1 |  |  | Движение прямо |  |  | V 2 |  |  |  |  | 0+799 |  |  | требуется |  |  | . 1 |  |  |  |  | слева |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5.19.1 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+011 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 2 |  | 5.19.2 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+011 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 3 |  | 5.19.1 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+015 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 4 |  | 5.19.2 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+015 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 5 |  | 5.16 |  |  | Место остановки автобуса |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+879 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  |  |  | слева |  |
| 6 |  | 5.16 |  |  | Место остановки автобуса |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+916 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |
| 7 |  | 5.19.1 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+890 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 8 |  | 5.19.2 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+890 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 9 |  | 5.19.1 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+894 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 10 |  | 5.19.2 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0+894 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 11 |  | 5.23.1 |  |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  | 1+170 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 12 |  | 5.24.1 |  |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 + 170 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 13 |  | 5.23.1 |  |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  | 3+128 |  |  | установлен |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 14 |  | 5.24.1 |  |  | Конец настеленного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  | 3+128 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 15 |  | 5.19.1 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 3+711 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 16 |  | 5.19.2 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 3+711 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 17 |  | 5.19.1 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 3+715 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 18 |  | 5.19.2 |  |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  | 3+715 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 19 |  | 5.23.1 |  |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  | 4+380 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 20 |  | 5.24.1 |  |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,68 |  | 4+380 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 21 |  | 5.23.1 |  |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,65 |  | 7+085 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 22 |  | 5.24.1 |  |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,65 |  | 7+085 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 23 |  | 5.23.1 |  |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  | 7+537 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 24 |  | 5.24.1 |  |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  | 7+537 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |
| 25 |  | 5.23.1 |  |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,61 |  | 7+888 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |
| 26 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,61 |  |  | 7+888 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 27 |  | 5.16 |  | Место остановки автобуса |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8+492 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  |  |  |  | слева |
| 28 |  | 5.16 |  | Место остановки автобуса |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8+520 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  | справа |  |  |  |
| 29 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 9+502 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 30 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 9+502 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 31 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 9+811 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 32 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 9+811 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 33 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,53 |  |  | 10+700 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 34 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,53 |  |  | 10+700 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 35 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+054 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 36 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+054 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 37 |  | 5.16 |  | Место остановки автобуса |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+196 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  |  |  |  | слева |
| 38 |  | 5.16 |  | Место остановки автобуса |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+248 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  | справа |  |  |  |
| 39 |  | 5.19.1 |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+950 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 40 |  | 5.19.2 |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+950 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 41 |  | 5.19.1 |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+954 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 42 |  | 5.19.2 |  | Пешеходный переход |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+954 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 43 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,81 |  |  | 16+300 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 44 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,81 |  |  | 16+300 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 45 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,49 |  |  | 18+800 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 46 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  | 0,49 |  |  | 18+800 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 47 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 19+500 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 48 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 19+500 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 49 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 20+600 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 50 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 20+600 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 51 |  | 5.23.1 |  | Начало населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 21+620 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 52 |  | 5.24.1 |  | Конец населенного пункта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 21+620 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6.10.1 |  | Указатель направлений |  |  | 2 |  |  | 4,89 |  |  | 0+040 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |
| 2 |  | 6.13 |  | Километровый знак |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0+990 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  | справа |  |  |  |
| 3 |  | 6.11 |  | Наименование объекта |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1+253 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |
| 4 |  | 6.13 |  | Километровый знак |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1+1010 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  | справа |  |  |  |
| 5 |  | 6.10.1 |  | Указатель направлений |  |  | 2 |  |  | 3,16 |  |  | 2+071 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  | справа |  |  |  |
| 6 |  | 6.13 |  | Километровый знак |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  |  | справа |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 7 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6.10.1 | Указатель направлений |  |  |  | 2 |  |  | 1,49 |  | 4+362 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5+1070 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 6.11 | Наименование объекта |  |  |  | 2 |  |  | 0,73 |  | 6+132 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 6.11 | Наименование объекта |  |  |  | 2 |  |  | 0,73 |  | 6+192 |  |  | установлен |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |
| 13 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6+945 |  |  | установлен |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7+965 |  |  | установлен |  |  | 2 . |  | справа |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 6.10.1 | Указатель направлений |  |  |  | 2 |  |  | 1,31 |  | 14+780 |  |  | требуется |  |  | 2 , |  | справа |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 6.11 | Наименование объекта |  |  |  | 2 |  |  | 0,82 |  | 14+870 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 6.11 | Наименование объекта |  |  |  | 2 |  |  | 0,82 |  | 14+991 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |
| 24 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 6.13 | Километровый знак |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21+1000 |  |  | требуется |  |  | 2 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 6.11 | Наименование объекта |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22+517 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |
| 33 |  | 6.11 | Наименование объекта |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22+517 |  |  | установлен |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,95 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,95 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗНАКИ СЕРВИСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7.3 | Автозаправочная станция |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+616 |  |  | требуется |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7.3 | Автозаправочная станция |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+716 |  |  | установлен |  |  | 1 |  | справа |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 7.3 | Автозаправочная станция |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+742 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |
| 4 |  | 7.3 | Автозаправочная станция |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0+852 |  |  | требуется |  |  | 1 |  |  |  |  |  | слева |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8.2.2 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 3+282 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |
| 2 | 8.2.2 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 3+553 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| 3 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 3+680 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |
| 4 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 3+630 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |
| 5 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 3+786 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| 6 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 3+836 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| 7 | 8.2.2 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 5+948 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |
| 8 | 8.2.2 |  |  | Зона действия |  | . 2 |  |  |  |  |  | 6+030 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| 9 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 7+085 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| 10 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 13+951 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |
| 12 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+079 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |
| 13 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 ' |  |  |  |  |  | 15+280 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| 14 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+793 |  | требуется |  |  |  | 1 ^ |  |  | справа |  |  |  |  |
| 15 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 15+843 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |
| 16 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 16+024 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| 17 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 16+074 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| - 18 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 16+830 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  | справа |  |  |  |  |
| 20 | 8.2.1 |  |  | Зона действия |  | 2 |  |  |  |  |  | 17+530 |  | требуется |  |  |  | 1 |  |  |  |  | слева |  |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  | 19.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 19.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |

Ведомость размещения барьерного ограждения

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Протяженность, м |  |  |  | Дата установки, г | Расположение | Тип | Уровень удерживаю щей способност и | Высота, м | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в замене, м | Потребность в установке, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 0+002 | 0+015 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | справа |  | У-2 |  | Примыкание |
| 2 | 6+110 | 6+134 | 24 | 0 | 0 | 24 |  | справа |  | У-2 |  | Мост |
| 3 | 6+177 | 6+201 | 24 | 0 | 0 | 24 |  | справа |  | У-2 |  | Мост |
| 4 | 6+110 | 6+134 | 24 | 0 | 0 | 24 |  | слева |  | У-2 |  | Мост |
| 5 | 6+177 | 6+201 | 24 | 0 | 0, | 24 |  | слева |  | У-2 |  | Мост |
| 6 | 14+830 | 14+888 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | справа |  | У-2 |  | Мост |
| 7 | 14+973 | 15+1000 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | справа |  | У-2 |  | Мост |
| 8 | 14+829 | 14+888 | 0 | 28 | 0 ' | 0 |  | слева |  | У-2 |  | Мост |
| 9 | 14+973 | 14+998 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | слева |  | У-2 |  | Мост |
| Итого: |  |  | 96 | 156 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |

Ведомость размещения сигнальных столбиков

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Протяженность, м |  |  |  | Расположение | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт | Фактически установленные, м/шт | Потребность в установке, м /шт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Итого: |  |  | 5353 / ¦ 285 | 0 / 0 | 5353 | / 285 |  |  |
| 1 | 1 + 189 | 1 + 195 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | справа | труба на съезде |
| 2 | 1 + 202 | 1 + 208 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | слева | труба на съезде |
| 3 | 2 + 80 | 2+86 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | справа | труба на съезде |
| 4 | 2 + 464 | 2 + 470 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | справа | труба на съезде |
| 5 | 2 570 | 2 + 576 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | слева | труба на съезде |
| 6 | 2 + 601 | 2 + 607 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | слева | труба на съезде |
| 7 | 2 + 715 | 2 + 721 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | слева | труба на съезде |
| 8 | 3 + 261 | 3 + 267 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | слева | труба на съезде |
| 9 | 3 + 286 | 3 + 292 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | справа | труба на съезде |
| 10 | 3 + 703 | 3 + 709 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | слева | труба на съезде |
| 11 | 3 + 733 | 3 + 739 | 6 / 2 | 0 ' / 0 | 6 | / 2 | слева | тр^ба на съезде |
| 12 | 3 + 733 | 3 + 739 | 6 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | справа | труба на съезде |
| 13 | 4 + 113 | 4 + 119 | 6 / 2 | 0 / 0 | 6 | / 2 | слева | труба на съезде |
| 14 | 4 + 466 | 4 + 486 | 20 / 3 | 0 / 0 | 20 | 3 | слева | труба |
| 15 | 4 + 466 | 4 + 486 | 20 / 3 | 0 / 0 | 20 | 3 | справа | труба |
| 16 | 4 + 861 | 4 + 881 | 20 / 3 | 0 / 0 | 20 | / 3 | слева | труба |
| 17 | 4 + 861 | 4 + 881 | 20 / 3 | 0 / 0 | 20 | / 3 | справа | труба |
| 18 | 5 + 542 | 5 + 562 | 20 / 3 | 0 / 0 | 20 | / 3 | слева | труба |
| 19 | 5 + 542 | 5 + 562 | 20 / 3 | 0 / 0 | 20 | / 3 | справа | труба |
| 20 | 5 + 888 | '6 -, + 92 | 281 / 8 | 0 / 0 | 281 | / 8 | справа | Кривая в плане К-280 |
| 21 | 5 + 888 | 6 + 9 | 288 / 10 | 0 / 0 | 288 | / 10 | слева | Кривая в плане К-280 |

| 22 | 6 + 215 | 6 + 472 |  | 256 / 11 |  | 0 / 0 |  | 256 |  | / 11 |  | справа |  | Кривая в плане К-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6 + 220 | 6 + 470 |  | 250 / 8 |  | 0 / 0 |  | 250 |  | / 8 |  | спрва |  | Кривая в плане К-200 |
| 24 | 6 + 389 | 6 + 395 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | справа |  | труба на съезде |
| 25 | 6 + 820 | 7 + 85 |  | 210 / 8 |  | 0 / 0 |  | 210 |  | / 8 |  | справа |  | Кривая в плане РМОО |
| 26 | 6 + 820 | 7 + 85 |  | 210 / 12 |  | 0 / 0 |  | 210 |  | / 12 |  | слева |  | Кривая в плане РМОО |
| 27 | 9 + 422 | 9 + 428 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | справа |  | труба на съезде |
| 28 | 9 + 754 | 9 + 760 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | слева |  | труба на съезде |
| 29 | 9 + 800 | 9 + 806 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | справа |  | труба на съезде |
| 30 | 12 + 840 | 12 + 860 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | слева |  | труба |
| 31 | 12 + 840 | 12 + 860 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | справа |  | труба |
| 32 | 12 + 800 | 12 + 806 |  | 6 / 3 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | слева |  | труба на съезде |
| 33 | 13 + 307 | 13 + 717 |  | 410 /' 17 |  | 0 / 0 |  | 410 |  | / 17 |  | слева |  | Кривая в плане К-280 |
| 34 | 13 + 336 | 13 + 696 |  | 360 / 10 |  | 0 / 0 |  | 360 |  | / 10 |  | справа |  | Кривая в плане Н-280 |
| 35 | 13 + 90 | 14 + 10 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | слева |  | труба |
| 36 | 13 + 90 | 14 + 10 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | справа |  | труба |
| 36 | 14 + 91 | 14 + 371 |  | 280 / 10 |  | 0 / , 0 |  | 280 |  | / 10 |  | слева |  | Кривая в плане Р-270 |
| 37 | 14 + 101 | 14 + 361 |  | 260 / 7 |  | 0 / 0 |  | 260 |  | / 7 |  | справа |  | Кривая в плане Р-270 |
| 38 | 14 + 383 | 14 + 618 |  | 235 / 10 |  | 0 ' / 0 |  | 235 |  | / 10 |  | справа |  | Кривая в плане К-140 |
| 39 | 14 + 392 | 14 + 612 |  | 220 / 7 |  | 0 / 0 |  | 220 |  | / 7 |  | слева |  | Кривая в плане К-140 |
| 40 | 14 + 636 | 14 + 826 |  | 190 / 6 |  | 0 / 0 |  | 190 |  | / 6 |  | слева |  | Кривая в плане К-140 |
| 41 | 14 + 671 | 14 + 829 |  | 158 / 7 |  | 0 / 0 |  | 158 |  | / 7 |  | слева |  | Кривая в плане Р-140 |
| 44 | 15+0 | 15 + 52 |  | 52 / 4 |  | 0 / 0 |  | 52 |  | / 4 |  | слева |  | Кривая в плане К-80 |
| 45 | 15+0 | 15 + 42 |  | 42 / 3 |  | 0 / 0 |  | 42 |  | / 3 |  | справа |  | Кривая в плане К-80 |
| 46 | 15 + 467 |  | 15 + 473 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | справа | труба на съезде |
| 47 | 15 + 877 |  | 15 + 883 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | справа | труба на съезде |
| 48 | 15 + 935 |  | 15 + 941 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | справа | труба на съезде |
| 49 | 15 + 935 |  | 15 + 941 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | слева | труба на съезде |
| 50 | 16 + 10 |  | 16 + 16 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | справа | труба на съезде |
| 51 | 16 + 10 |  | 16 + 16 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | слева | труба на съезде |
| 52 | 16 + 840 |  | 16 + 860 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | справа | труба |
| 53 | 16 + 840 |  | 16 + 860 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | слева | труба |
| 54 | 16 + 902 |  | 17 + 175 |  | 273 / 8 |  | 0 / 0 |  | 273 |  | / 8 |  | справа | Кривая в плане К-230 |
| 55 | 16 + 902 |  | 17 + 175 |  | 273 /. 10 |  | 0 / 0 |  | 273 |  | / 10 |  | слева | Кривая в плане К-230 |
| 56 | 17 + 190 |  | 17 + 210 |  | 20 / 3 , |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | справа | труба |
| 57 | 17 + 190 |  | 17 + 210 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | . 20 |  | / 3 |  | слева | труба |
| 58 | 17 + 229 |  | 17 + 499 |  | 270 / 8 |  | 0 / 0 |  | 270 |  | / 8 |  | справа | Кривая в плане К-180 |
| 59 | 17 + 222 |  | 17 + 507 |  | 285 /11 |  | 0 / 0 |  | 285 |  | / 11 |  | слева | Кривая в планеРМ80 |
| 60 | 17 + 546 |  | 17 + 552 |  | 6 / 2 |  | 0 / 0 |  | 6 |  | / 2 |  | слева | труба на съезде |
| 61 | 17 + 680 |  | 17 + 700 |  | 20 / 3 |  | 0 ( 0 |  | 20 |  | / 3 |  | справа | труба |
| 62 | 17 + 680 |  | 17 + 700 |  | 20 / 3 |  | 0. / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | слева | труба |
| 63 | 20 + 490 |  | 20 + 510 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | справа | труба |
| 64 | 20 + 490 |  | 20 + 510 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | слева | труба |
| 65 | 22 + 330 |  | 22 + 350 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | справа | труба |
| 66 | 22 + 330 |  | 22 + 350 |  | 20 / 3 |  | 0 / 0 |  | 20 |  | / 3 |  | слева | труба |

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

| № п/п | Адрес, км+м | Расположение | Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов |  | Наличие переход- | Длина по нормативу, м |  | Фактическая длина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обустроено | отсутствует | полос | разгон | торможение | разгон | торможение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0+879 | слева | - | посадочная площадка, заездной карман | нет | - | - | - | - |
| 2 | 0+916 | справа | павильон | посадочная площадка, заездной карман | нет | - | - | - |  |
| Итого 2 остановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведомость наличия пешеходных переходов

| № п/п | адрес, км+м | Вид перехода V | Расположение перехода | Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 0+013 | наземный • | в одном уровне | нет |
| 1 | 0+918 | наземный | в одном уровне | нет |
|  | 3+713 | наземный | в одном уровне | нет |
| 3 | 15+952 | наземный | в одном уровне | нет |

Ведомость размещения искусственного  освещения

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 01 + 399 | 0 + 914 | нас. Пункт | 4 / 4 |  | 515 |  | слева |
| ИТОГО |  |  |  | 4 / 4 |  |  |  |  |

Ведомость наличия светофорных объектов

| № п/п | адрес, км+м | Объект | Количество светофоров на объекте |  | Год установки | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транспортных | пешеходных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Не требуется |  |  |  |  |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  | Не требуется |  |  |  |