СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

д. Высоково

06 .03.2018  			                                                                                                       № 231

Об утверждении правил содержания

общественных колодцев и водозаборных

колонок на территории сельского поселения Высоково

Рамешковского района Тверской области

В целях предотвращения усилившейся тенденции содержания общественных колодцев с нарушением санитарно-ветеринарных норм и общепринятых правил содержания к содержанию общественных колодцев по причине отсутствия нормативной базы, регламентирующей порядок содержания и использования содержанию общественных колодцев, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Руководствуясь гигиеническим требованиям к качеству воды, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию и прилегающей к ним территории установлены в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», Федеральным законам от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,   на основании Устава сельского поселения Высоково  Совет депутатов  сельского поселения Высоково

РЕШИЛ :

1. Утвердить правила содержания общественных колодцев и водозаборных колонок  на территории сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области согласно приложениям 1  и 2

2. Обнародовать настоящее решение на стендах для обнародования муниципальных правовых актов:  в здании администрации сельского поселения, на центральной площади д. Высоково   и на официальном сайте муниципального образования Тверской области « Рамешковский район» в разделе сельское поселение Высоково в сети Интернет

Глава сельского поселения  Высоково:                                                                   В.А.Соколова

Приложение №1 к решению

Совета депутатов поселения  Высоково

от 06 .03.2018 г. № 231

Правила содержания общественных колодцев и   водозаборных колонок

- Общественные колодцы предназначены для общего пользования населением в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения. Гигиенические требования к качеству воды, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию общественных колодцев и прилегающей к ним территории установлены в санитарно - эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

- Для этого нужно строго соблюдать следующие правила:

1.  При пользовании колодцев  необходимо помнить,  что подъем воды с колодцев проводить только с  помощью   общественного ведра.   Не разрешается подъем воды из колодца ведрами, приносимыми населением, а также  вычерпывание воды из общественного ведра  приносимыми из дома ковшами.

2.  Не бросать в колодец посторонние  механические предметы (камни, щепки, строительный мусор и т. д.);

3.   Не использовать в общественных колодцах частные насосы;

4.  В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья,   а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

5. Для утепления и защиты от замерзания колодцев    использовать   чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец;

6.     Общественный колодец должен иметь  крышку  навеса или будку и  скамейку  (подставку)  для ведер;

7. При износе  или  обрушении срубов,    обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд,  администрация сельского поселения Высоково колодец  ликвидирует. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца   засыпать чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой.    Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2 — 0,3 м.

Приложение  №2 к решению

Совета депутатов поселения  Высоково

от 06.03.2018 г. №  231

Правила содержания и использования водоразборных колонок

Водоразборные колонки предназначены для общего пользования населением в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения. Гигиенические требования к качеству воды, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию водоразборных колонок и прилегающей к ним территории установлены в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения».

Водоразборные колонки выходят из строя, в связи с износом, из-за нарушения правил пользования самими потребителями. Мойка автомобилей, бутылок, домашних животных, подсоединение к водоразборным колонкам труб, шлангов и прочих устройств для транспортировки воды, удары по рукоятке колонки, и т. д. является грубым нарушением .

Такие действия могут расцениваться как административное нарушение и согласно законодательству наказываться штрафом.

Для этого нужно строго соблюдать следующие правила:

- При пользовании водоразборной колонкой необходимо помнить, что минимальный набор воды за один прием не должен быть менее трех-четырех литров.

- Не бросать в ствол корпуса колонки механические предметы (камни, щепки, строительный мусор и т. д.);

- Не присоединять к водоразборным колонкам трубы и шланги;

- Не бить тяжелыми предметами по механизму водоразборной колонки;

- Не производить самостоятельный ремонт водоразборной колонки;

- Не использовать для набора воды посуду с узким горлышком.

- В радиусе ближе 10 метров от водозаборной колонки не допускается мытьё автомашин и

других транспортных средств.