АДМИНИСТАРЦИЯ

СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ  РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Заклинье

13.07.2018                                                                                                                  №36-2-па

Об утверждении муниципальной программы

производственного контроля качества  питьевой воды

из источников централизованного и нецентрализованного

водоснабжения сельского поселения Заклинье

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №416 –ФЗ от 07.122011 года «О водоснабжении и водоотведении», Уставом сельского поселения Заклинье, администрация сельского поселения Заклинье

Постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу производственного контроля качества  питьевой воды из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения сельского поселения Заклинье  (прилагается).

2.Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом сельского поселения Заклинье  и разместить на стендах по обнародованию нормативных правовых актов: в здании администрации сельского поселения Заклинье, на центральной площади д. Заклинье  и на сайте МО Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Заклинье.

3.Контроль за исполнением настоящее постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Заклинье				Т.А.Журавлева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Заклинье

от 13.07.2018 №36-2-па

Программа

производственного контроля качества  питьевой воды

из источников нецентрализованного водоснабжения

сельского поселения Заклинье

| Наименование Программы | Муниципальная программа производственного контроля качества питьевой воды в сельском поселении Заклинье (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Заклинье |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Заклинье |
| Основной разработчик Программы | Администрация сельского поселения Заклинье Рамешковского района, Тверской области |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения сельского поселения Заклинье чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 – 2022 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы мероприятий: 1) мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в источниках водоснабжения путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2) мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет сельского поселения Заклинье (при наличии денежных средств) всего 100.00, тыс. руб., из них: 2018 год – 10,0 тыс. руб. 2019 год – 15,0 тыс. руб. 2020 год - 20,0 тыс. руб. 2021 год - 25,0 тыс. руб. |

2022 год -  30,0  тыс. руб.

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой с 2018 по 2022г. |
| --- | --- |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация сельского поселения Заклинье |

1. Ответственный   за осуществление производственного контроля является: Глава  сельского поселения Заклинье

2. Нормативные  документы:

- Закон РФ     «О водоснабжении и водоотведении» № 416  от 07.12.2011 года

-Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.1999г.

-СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля  за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

-СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

-СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

-ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиенические, технические требования и правила выбора» МУК 4.2.1010-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

а) Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы:

б) Сан ПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

- Постановление  Правительства РФ « О порядке осуществления  производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» №10 от 06.01.2015  года

3. Мероприятия программы по улучшению качества воды нецентрализованного водоснабжения:

1. Визуальный контроль состояния колодцев (май-сентябрь):

- осмотр состояния надземной части колодца;

- осмотр состояния глиняного замка;

- состояние внутренней поверхности стенок колодца;

- состояние поверхности почвы вокруг колодца;

- наличие лавки около колодца;

- наличие бадьи или ведра;

- наличие крышки, навеса или будки, их состояние;

- наличие ската, водоотводной канавы;

- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;

- источники загрязнения располагаются по рельефу выше или ниже колодца;

- характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный, глинистый, черноземный);

- расход воды в колодце за сутки (вода вычерпывается полностью или нет);

- колебания уровня воды в колодце (по временам года в зависимости от дождей, таяния снега).

4. Мероприятия программы по улучшению качества воды централизованного водоснабжения:

- Оборудование водозаборов приборами учета расхода воды из артезианских скважин. 2020-2022 г.г.

- Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения  - ежегодно

- Контроль фактического потребления холодной воды абонентами - постоянно.

-Установка, поверка приборов учета холодной воды – постоянно

-Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения.

- Размещение   на официальном сайте МО Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Заклинье в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с   централизованных систем холодного водоснабжения

-Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения – ежегодно

-Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы водоснабжения - 2018-2022г.

- Заключение договоров с абонентами - постоянно

-  Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждений зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.111-02 –постоянно

-Проводить вырубку кустарников, скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважин водозаборов согласно требований  - 2,3 кварталы каждого года

- Промывка резервуаров чистой воды водозаборов.   Хлорирование резервуаров и разводных сетей – один раз в год

- Ремонт, очистка водопроводных колодцев.

5. Чистка и дезинфекция колодцев: май – сентябрь  месяцы по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований.

6. Отбор проб - после дезинфекции колодцев, а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору, дополнительно отбирать пробы по эпидемиологическим показаниям.

7. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных:

- с загрязнением источников водоснабжения;

- с угрозой подачи населением загрязненной воды;

- с загрязнением окружающей среды.

8. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин    2.1.4.1074-01 «Питьевая вода   «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по показателям (таблица 1):

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |

По содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (таблица 2).

Таблица 2

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более |  | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |  |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |  |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| Алюминий (Al) | мг/л |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ва) | -"- |  | 0,1 | -"- | 2 |
| Бериллий (Ве) | -"- |  | 0,0002 | -"- | 1 |
| Бор (В, суммарно) | -"- |  | 0,5 | -"- | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | -"- |  | 0,3 (1,0) | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | -"- |  | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Мn, суммарно) | -"- |  | 0,1(0,5) | орг. | 3 |
| Медь (Сu, суммарно) | -"- |  | 1,0 | -"- | 3 |
| Молибден (Мо, суммарно) | -"- |  | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | -"- |  | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л |  | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по ) | -"- |  | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | -"- |  | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Рb, суммарно) | -"- |  | 0,03 | -"- | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | -"- |  | 0,01 | -"- | 2 |
| Стронций (Sr) | -"- |  | 7,0 | -"- | 2 |
| Сульфаты (SO) | -"- |  | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F) |  |  |  |  |  |
| для климатических районов |  |  |  |  |  |
| - I и II | -"- |  | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | -"- |  | 1,2 |  | 2 |
| Хлориды (Сl) | -"- |  | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Сr ) | -"- |  | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN'') | -"- |  | 0,035 | -"- | 2 |
| Цинк (Zn) | -"- |  | 5,0 | орг. | 3 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |
| -ГХЦГ (линдан) | -"- |  | 0,002 | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | -"- |  | 0,002 | -"- | 2 |
| 2,4-Д | -"- |  | 0,03 | -"- | 2 |

Прим.

1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

9. Перечень контролируемых показателей качества воды из нецентрализованных источников водоснабжения

9.1. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице 3.

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Органолептические |  |  |
| Запах | баллы | не более 2 - 3 |
| Привкус | баллы | не более 2 - 3 |
| Цветность | градусы | не более 30 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | в пределах 2,6 - 3,5 |
|  | или мг/л (по коалину) | в пределах 1,5 - 2,0 |
| Химические |  |  |
| Водородный показатель | единицы РН | в пределах 6 - 9 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | в пределах 7 - 10 |
| Нитраты (NO3-) | мг/л | не более 45 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | в пределах 1000 - 1500 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | в пределах 5 - 7 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | не более 500 |
| Хлориды (CL-) | мг/л | не более 350 |
| Химические вещества неорганической и органической природы** | мг/л | ПДК |
| Микробиологические |  |  |
| Общие колиформные бактерии* | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии микробов в 1 мл | 100 |
| Термотолерантные колиформные бактерии** | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Колифаги** | число бляшкообразующих единиц в 100 мл | отсутствие |
| * - при отсутствии общих колиформных бактерий проводится определение глюкозоположительных колиформных бактерий (БГКП) с постановкой оксидазного теста; ** - дополнительные показатели в соответствии с п. 4.2 |  |  |

10. По местам отбора проб воды централизованного  водоснабжения

Централизованное  водоснабжение населения в  сельском поселении Заклинье осуществляется через водопроводную сеть, которая  состоит из 2-х  водокачек  в с. Заклинье и д.Петраково  , 2 - глубинных насоса,  4 водозаборных колонки ( 4 в с. Заклинье),  забирающих воду из распределительной сети.  Потребителями воды,  пользующихся водопроводом,  являются жители с. Заклинье  и д. Петраково в количестве 290 человек.

А) точка отбора артскважины с. Заклинье

Б) точка отбора артскважина д.Петраково

В)водопроводные сети с.Заклинье

Г)водопроводные сети д.Петраково

Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.
Качество подаваемой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

11. Периодичность  проведения исследования питьевой воды из источников и  разводящей сети    указано              в таблице  4:

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для водопроводов |
| Микробиологические | 2 (по сезонам года) | 2 (по сезонам года) |
| Паразитологические | не проводятся | не проводятся |
| Органолептические | 2 (по сезонам года) | 2 (по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | -"- |  |
| Неорганические и органические вещества | 1 |  |
| Радиологические | 1 |  |