АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАСТОЛБЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.05.2018                                                                                              № 21-па

с. Застолбье

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», администрация сельского поселения сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории муниципального образования сельское  поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление для обнародования на стенде для обнародования нормативных правовых актов в здании администрации сельского поселения Застолбье и на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области в разделе сельское поселение Застолбье в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Застолбье                                 С.П. Сырцева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Застолбье

от 03.05.2018 № 21-па

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

санитарной очистки территории муниципального образования

сельское поселение Застолбье Рамешковского района

Тверской области

Введение

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области.

Разработчиком генеральной схемы санитарной очистки территории сельского поселения является администрация сельского поселения Застолбье.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Основание для разработки генеральной схемы очистки территории муниципального образования сельское поселение Застолбье

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких - из неканализованных зданий, уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области.

2. Краткая характеристика муниципального образования сельское поселение Застолбье

Муниципальное образование «сельское поселение Застолбье» расположено в северной части Рамешковского района и граничит с севера -  с муниципальным образованием Некрасово, с востока - с, муниципальным образованием Алешино, с юга - с муниципальными образованиями Кушалино и Ведное, с запада - с муниципальными образованиями Высоково и Никольское. 	Административный центр – с. Застолбье, расстояние от административного центра до г. Тверь – 47 км., до районного центра п. Рамешки  -  17 км

Общая площадь муниципального образования, 16063 га. Численность населения, чел. –1144 чел.

Климат умеренно-континентальный, с умеренно-мягкой снежной зимой и теплым летом.

Среднегодовая роза ветров

Таблица 1

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 7 | 8 | 10 | 9 | 15 | 20 | 17 | 14 | 8 |

Скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5% - 7 м/сек

Одним из важнейших факторов социально–экономического развития любого территориального образования является его демографический потенциал, т.е. количество и качество людских ресурсов, определяющих возможности использования всех компонентов потенциала развития территории.

Состояние демографических процессов на конкретной территории принято связывать с понятием демографической ситуации, которая представляет собой соотношение величин рождаемости, смертности и миграционной подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и условия его дальнейшего воспроизводства.

Население сельского поселения занято в сфере сельского хозяйства, бюджетной сфере, сфере оказания услуг (торговля, образование, медицина и прочее).

Наблюдается постепенное сокращение численности населения, что связано в первую очередь, с высокой смертностью (17 чел.) и низкой рождаемостью (6 чел.).

Анализ приведённых данных показывает, что в поселении имеет место регрессивная структура населения, т.е. высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста. Наблюдается тенденция к старению населения, развитие указанной тенденции приведёт к увеличению смертности и уменьшению рождаемости и числа трудовых ресурсов.

Прогноз инерционный:

- сохраняется тенденция снижения показателей смертности и рождаемости;

- изменения в возрастной структуре происходят в сторону увеличения числа лиц старше трудоспособного возраста;

- население поселения концентрируется в населенных пунктах с более комфортным уровнем проживания;

- численность населения поселения снижается из-за низкого естественного прироста, старение населения.

Дальнейший потенциал развития муниципального образования сельское поселение Застолбье напрямую зависит от половозрастного состава, проживающего в нем населения.

Большую часть населения составляют люди среднего возраста (633 человека) и пенсионеры (242 человек). Население трудоспособного возраста (молодежь и люди среднего возраста) составляют 62% от общего числа жителей поселения. Численность детей и подростков, а также молодежи в поселении составляет 210 человек.

Для развития муниципального образования сельское поселение Застолбье, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, важнейшей задачей является повышение его социальной привлекательности, создание благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура муниципального образования поселения представляет собой совокупность образовательных и медицинских учреждений, торговли, культуры и отдыха, спортивные сооружения.

Перечень объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование объектов | количество |
| --- | --- |
| ФАПы | 2 |
| Школы, | 1 |
| Детские сады, ясли, реабилитационные центры для несовершеннолетних | 1 |
| ВУЗы, техникумы | 0 |
| Спортшколы | 0 |
| Магазины смешанные | 5 |
| Магазины продовольственные | 0 |
| Супермаркет (универмаг) | 0 |
| Павильоны | 0 |
| Палатки (киоски) | 0 |
| Рынки | 0 |
| Складские помещения | 0 |
| Отделения связи | 2 |
| Клубы, дома культуры | 2 |
| Библиотеки | 2 |
| Стадионы | 0 |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | 0 |
| Ремонт и пошив одежды | 0 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 0 |
| Гостиницы, общежития | 0 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 |
| Автомастерские | 0 |
| Автозаправочные станции | 1 |
| Пилорамы | 0 |
| Административные и другие учреждения, офисы | 1 |

Координаты руководителей, отвечающих за организацию санитарной очистки,

организацию сбора и вывоза ТБО

Таблица 3

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МО «сельское поселение Застолбье» | с.Застолбье, ул. Школьная, дом 8 | Глава поселения Сырцева Светлана Петровна | 8(48)24426-21 |

Специализированные организации по вывозу отходов

производства и потребления

Таблица 4

| 1. | ООО «Ритм» | г. Лихославль, ул. Первомайская, д.2А оф.26 | Директор Степаненко Татьяна Анатольевна | 8-920-165-62-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Состояние окружающей среды на территории

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрации сельское поселение уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения воздуха на территории сельского поселения являются выбросы от автомобилей. Промышленных предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ, на территории сельского поселения нет.

Территория сельского поселения Застолбье относится к зоне смешанных лесов, с преобладанием лиственных пород. Большие площади занимают хвойные (ель, сосна) и лиственные (береза, дуб, осина, ольха, клёны) породы деревьев, как правило имеют густой подлесок.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта).

Состояние почв

Почвенные условия благоприятны для сельскохозяйственного производства, развития животноводства.

По механическому составу почвы песчаные и суглинистые. Основной фон образуют песчаные и суглинистые.

Полезные ископаемые на территории поселения - песок, глина.

Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования предполагает:

-существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

-новое жилищное строительство, в том числе ИЖС;

-организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания;

-бережное использование природных ресурсов;

-создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

-формирование репутации муниципального образования сельское поселение Застолбье как части Рамешковского района Тверской области экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.

Цели устойчивого социально-экономического развития муниципального образования:

1) повышение уровня жизни населения;

2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.

2.1 Организация водоснабжения в поселении

Население сельского поселения Застолбье обеспечивается водой от централизованных источников – водозаборных узлов (ВЗУ) и децентрализованных источников – шахтных или буровых колодцев и родников. Централизованное водоснабжение имеется на территории села Застолбье и в деревне Колупаново, частично в п. Городковский. Схема сетей комбинированная - состоит из закольцованных и тупиковых линий.  Остальные населённые пункты сельского поселения Застолбье пользуются водой из буровых скважин, колодцев, каптированных родников.

Водопроводные сети в настоящее время не охватывают всей территорий жилой и промышленной застройки сельского поселения Застолбье (17%).

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения Застолбье –1,2 км диаметром от 50 до 150 мм, в том числе: магистральные водоводы уличные и внутриквартальные сети. Материал труб – сталь, чугун. Износ по водопроводным сетям 30%.

Система водоснабжения включает в себя следующие технологические комплексы:

- водозаборные сооружения (ВЗС);

- водопроводные сети, магистральные водоводы, колодцы;

- с. Застолбье – 1 скважина

- д. Колупаново – 1 скважина

- п. Городковский - 1 скважина

Технические данные системы водоснабжения

| Наименование | Материал труб | Диаметр труб | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод с. Застолбье | чугун | 100 | 1978 |
| Водопровод д. Колупаново | чугун | 50 | 1969 |
| Водопровод п. Городковский (ул. Лесная) | чугун | 50 | 1985 |

Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 15 лет. Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит к ухудшению качества воды, к частым авариям в сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.

Существующая схема водоснабжения сельского поселения Застолбье представлена в разрезе населенных пунктов.

Характеристика объектов водоснабжения

| № п.п | Название населенного пункта | Артезианские скважины действующие (недействующие) | Водопроводные вводы в дома (кол-во подключенных домов) | Водо за борные колонки | Колодцы общест./ частные | Скважины Общ/частные | Развитие сетей водоснабжения до 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Застолбье | 1/0 | 6 мкд 19 инд | 2 | 1/8 | - | Реконструкция сетей водоснабжения |
| 2 | Д. Колупаново | 1/0 | 50 | 1 | 2/10 | 0/5 | Кап.ремонт сетей водоснабжения |
| 4 | Д. Берег | - | - | - | 6/50 | - | – |
| 5 | Д. Новиково | - | - |  | 4/42 | 0/4 | - |
| 6 | Д. Летнево | - | - | - | 4/38 | 0/4 | – |
| 7 | Д. Морозово | - | - | - | 4/15 | 0/3 | – |
| 8 | Д. Сельниково | - | - | - | 2/14 | 0/3 | – |
| 9 | Д. Ново-Застолбье | - | - | - | 3/15 | 0/1 | – |
| 10 | Д. Улиткино | - | - | - | 4/38 | 0/4 | – |
| 11 | Д. Свистуново | - | - | - | 7/23 | 0/3 | - |
| 12 | Д. Моляково | - | - | - | 3/16 | 0/0 | 0 |
| 13 | Д. Ручьи | - | - | - | 3/15 | – | - |
| 14 | Д. Ново-Михнево | - | - | - | 4/25 | – | – |
| 15 | Д. Минино | - | - | - | 4/33 | - | – |
| 16 | Д. Селютино | - | - |  | 1/10 | - | – |
| 17 | Д. Городок | 0/1 | - | - | 5/38 | 0/5 | – |
| 18 | Д. Баскаки | - | - | - | 5/36 | - | – |
| 19 | Д. Медведица | - | - | - | 5/19 | – | – |
| 20 | Д. Коптино | - | - | - | 6/32 | – | – |
| 21 | Д. Жихнево | - | - | - | 5/23 | – | – |
| 22 | д. Заря | - | - | - | 7/21 | – | – |
| 23 | Д. Леоново | - | - | - | 4/14 | 0/1 | – |
| 24 | Д. Соколово | - | - | - | 2/7 | – | – |
| 25 | Д. Якимково | - | - |  | 1/3 | – | – |
| 26 | Д. Горолысово | - | - | - | 3/10 | – | – |
| 27 | Д. Дмитровка | - | - | - | /2 | – | – |
| 28 | П. Городковский | 0/1 | - | 1 | 4/10 | - | - |
|  | Всего | 2/4 | 6 мкд 69 инд. | 4 | 100/572 |  |  |

Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов.

Участки сети имеют срок эксплуатации более 30 лет, т. к. прокладывались по мере развития жилой и промышленной зоны.

Остальные деревни сельского поселения малонаселенные, строительство централизованного водоснабжения в них нецелесообразно, водоснабжение в них осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

На территории муниципального образования имеются многочисленные естественные водоёмы – пруды, которые в случае необходимости могут быть использованы как пожарные. Водоёмы требуют очистки и дноуглубления, устройства разворотных площадок с твёрдым покрытием и обеспечение подъезда пожарных машин.

Выводы:

Отмечается низкий процент охвата централизованными системами холодного водоснабжения потребителей поселения.

Действующие системы хозяйственно-питьевого водоснабжения характеризуются высокой степенью износа водопроводных сетей и сооружений.

Необходима комплексная реконструкция существующих централизованных систем холодного водоснабжения населённых пунктов сельского поселения.

2.2. Система водоотведения

В сельском поселении Застолбье имеется комбинированная (централизованная и нецентрализованная) система водоотведения. Сбор и отвод сточных вод в с. Застолбье осуществляется централизованной системой водоотведения, а в остальных населенных пунктах сельского поселения Застолбье  отвод сточных вод осуществляется нецентрализованной системой водоотведения на рельеф.

Система водоотведения в сельском поселении имеется, но очистные сооружения полностью разрушены.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010-2020 годы в качестве первоочередной задачи предусмотрено строительство системы водоотведения и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод с. Застолбье на месте ранее существовавших в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89, СанПиН 2.1.5.980-00.

2.3. Теплоснабжение населенных пунктов

Теплоснабжение в с. Застолбье осуществляется централизованно: котельная в селе Застолбье, работающая на природном газе снабжает теплом объекты социального назначения: Дом культуры, МОУ Застолбская СОШ, МДОУ Детсад № 4, магазин, а также многоквартирный жилищный фонд. Установленная мощность котельной -3,44 Гкал/час. В остальных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется индивидуальными газовыми котлами (в газифицированных деревнях) или печным отоплением.     Состояние сетей теплоснабжения - требует срочной замены части сетей.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в с. Застолбье в 2025 году составит 3,9 Гкал/час. Указанное несоответствие максимальной мощности котельной требующейся нагрузке приводит к серьезному увеличению затрат на производство тепловой энергии, особенно за пределами отопительного периода когда требуется оказание услуг только по горячему водоснабжению. Также имеются связанные с указанным обстоятельством  технические проблемы (перегрев оборудования котельной).       С учетом прогноза роста нагрузки по теплоснабжению в с. Застолбье и в целях решения выше обозначенных проблем предполагается производство реконструкции котельной, включающей в себя замену котлов на менее мощные, но более энергоэффективные.

Работы по реконструкции котельной в связи с недостатком бюджетных денежных средств предполагается произвести с привлечением частных инвестиционных средств пользователя котельной в порядке реализации концессионного соглашения. Работы по реконструкции запланированы на 2024-2025 годы.

- Существующее состояние санитарной очистки

  - Твердые коммунальные отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые коммунальные отходы, далее - ТКО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТКО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере, зависит от местных условий.

На общее накопление ТКО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТКО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

В таблице 6 приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории сельского поселения.

Таблица 6

| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Планируемый объем образования отходов, тонн | Место размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | 0,010 | Вывоз 1 раз/год г. Тверь |
| 22. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 |  | 323.0 | Вывоз на полигон |
| 33. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 91200401004 | 4 | 3,80 | Вывоз на полигон |
| 44. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 9120110001005 | 5 | 135 | Вывоз на полигон |
| 55. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 9120130001005 | 5 | 4,6 | Вывоз на полигон |
| 66. | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | 0,250* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 77. | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | 5 | 0,250* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 88 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3140080201995 | 5 | 0,300* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 19. | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | 1,000* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 110. | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | 3531010313995 | 5 | 0,100* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 111. | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | 0,250* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТКО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в сельском поселении.

При неправильном захоронении отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема мусора, утилизации и размещения отходов.

  - Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

В настоящее время в администрации сельского поселения отсутствует парк специализированной техники для уборки территории поселения, а также для сбора и транспортировки ТКО.

Сбор и вывоз бытовых отходов от домовладений осуществляет специализированная организация, с которыми собственники домовладений самостоятельно заключают договора на обслуживание.

Организации и учреждения заключают собственные договора на вывоз отходов.

Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от населения – контейнерная. Периодичность вывоза твердых бытовых отходов - 2 раза в неделю. Крупногабаритные отходы собираются бесконтейнерно – на площадке, предназначенной для сбора ТКО, и вывозятся по заявкам, но не реже 1 раза в месяц.

В настоящее время на территории сельского поселения Застолбье нет обустроенного полигона ТКО. Поэтому со специализированной организацией ООО «Ритм» заключены договора на сбор и вывоз коммунальных отходов из жилищного фонда.

Специализированные установки для мойки контейнеров в районе отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частичная мойка и дезинфекция контейнеров и контейнерных площадок осуществляется организациями, предоставляющими услуги по сбору и вывозу отходов.

Частота обработки металлических контейнеров определяется согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

3.3. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь: удобные подъездные пути для автотранспорта; водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.); трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь); укрытие (крышки).

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 50 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 3.

Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия», разработанному Минздравом СССР в 1985 году.

Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объект захоронения отходов перечень отходов, подлежащих к размещению на свалке.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке, должны передаваться с целью использования или обезвреживания.

3.4. Отходы 1-2 класса опасности

На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТКО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса окружающей среды администрация сельского поселения Застолбье приняла постановление от 29.12.2011 № 59-па «О Порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования сельское поселение Застолбье» и постановление от 27.02.2014 № 11-па «Об организации сбора и определении места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области».

3.5. Биологические отходы

На территории сельского поселения пункта сбора павших трупов животных не имеется. Биологические отходы вывозятся в пункт сбора биологических отходов, где происходит их утилизация по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

3.6. Уборка территории в летней период

Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября.

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, травы, поросли на расстоянии 2 м.

Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, учреждениям, кооперативам, фирмам независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторам и владельцам домовладений и земельных участков необходимо в летнее время очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см).

Домовладельцы осуществляют уборку прилегающих территорий к домовладению по мере загрязнения.

3.7. Уборка территории в зимний период

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля.

В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются постановлением администрации сельского поселения Застолбье Рамешковского района.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.

Организации, отвечающие за уборку территорий (подрядные организации), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

При уборке пешеходных дорожек в парках и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Складирование снега, содержащего химические вещества, на газоны и иные территории, занятые зелеными насаждениями, а также повреждение зеленых насаждений при складировании снега запрещается.

В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы.

Уборка придомовых территорий должна производиться в следующей последовательности: вначале уборка снега с тротуаров под скребок, а в случае гололеда и скользкости - посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, а затем дворовых территорий.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:

- Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада и производиться по технологии комплексных работ.

- С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и переулков - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и т.д.

- По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с дорог, по которым проходят маршруты движения пассажирского транспорта.

При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и переулков, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;

- ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах с разделительным газоном;

-ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц с интенсивным движением транспорта не должна превышать 1,0 метра, а на улицах без движения общественного транспорта - 0,5 метров, высота снежных валов должна быть не более 0,75 метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке.

Формирование в лотковой зоне дорог снежных валов, превышающих указанные размеры, запрещается.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:

- первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, мест массового пребывания людей (рынки, вокзал, крупные объекты торговли и т.д.) улиц, переулков, имеющих интенсивное движение транспорта, въездов на территорию социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.

Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях, пешеходных дорожек и других пешеходных зон от снега и наледи производится на всю ширину под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

В период снегопадов и гололеда:

тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятиями, организациями и иными лицами, выполняющими работы, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см/час.) на тротуарах и лестничных сходах мостовых сооружений помимо обработки противогололедными материалами должны расчищаться проходы для движения пешеходов, места расположения пожарных гидрантов и подъездов к ним.

Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др.. элементов фасада здания от снега и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости от погодных условий организациями (лицами), осуществляющими техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов, транспортом персонала, выполняющего эти работы.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования.

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечивающих полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов запрещается.

Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убираться с тротуаров, проездов и складироваться вместе со снегом с последующей вывозкой.

При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться немедленно.

Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных средств. Владельцам личного транспорта в зимний период с 15 ноября по 31 марта следует освобождать проезжую часть дорог для уборки снега на улицах и переулкам по четным числам - четную сторону, по нечетным - нечетную сторону.

Зимняя уборка дворовых территорий

Тротуары, на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи на всю ширину тротуара под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны на дворовых территориях убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

При снегопадах и возникновении наледи производится обработка тротуаров и внутриквартальных проездов противогололедными материалами согласно требованиям.

Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест.

В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, подъезды к контейнерам для сбора мусора и пожарным гидрантам, а также к газораспределительным установкам.

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

Не допускается выталкивание или перемещение на проезжую часть улиц и переулков снега, собранного на внутриквартальных проездов, дворовых территориях, внутренних территориях предприятий, строек, и других организаций.

Организация по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должна

организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока в местах, где это требуется для нормального оттока талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневый сети;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

Ответственность за организацию уборки территории населенных пунктов несет администрация сельского поселения Застолбье.

Для уборки территории используется техника специализированной организации, с которой заключается ежегодно договор на содержание дорог местного значения. Организация – поставщик услуг на содержание дорог местного значения определяется по результатам конкурса в порядке, установленном федеральным законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. Дороги регионального значения обслуживаются силами Рамешковское ДРСУ.

Для вывоза снега при уборке в зимний период утверждено место для устройства снежных «сухих» свалок временного складирования вывозимого снега с объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения на земельном участке, расположенном по адресу: Тверская область, Рамешковский район, сельское поселение Застолбье, площадка  на расстоянии 400 м на юго-восток  от с. Застолбье, ул. Школьная, д. 8.

Площадка расположена на неблагоустроенной территории, при отсутствии жилых массивов, коммуникаций, ручьёв и иных постоянных водотоков.

Территорию мест общего пользования (дорожки, детские и спортивные площадки) убирают граждане, привлекаемые по найму администрацией поселения.

При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается:

- Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

- Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования с администрацией муниципального образования.

- Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домовладений.

- Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений.

- Проездки, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям.

- Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкционированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах.

- Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых зонах, на проезжей части дорог, на тротуарах.

4. Контейнерные площадки на территории

сельского поселения Застолбье

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых коммунальных отходов, должны размещаться в установленном порядке.

Исполнение и контроль за сбором твердых коммунальных отходов, в том числе по обращению с ТКО возложены:

- по населенным пунктам - на главу сельского поселения Застолбье;

- по объектам культурно – бытового и социального назначения (дома культуры, библиотеки, школы, детские сады, фельдшерские пункты, отделения связи,) - на руководителей;

- объектам торговли - на владельцев магазинов.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в сельском поселении.

5. Характеристика установленных контейнеров

В таблице 7 приведен перечень и характеристики существующих контейнерных площадок на территории муниципального образования сельское поселение Застолбье для сбора ТКО.

Характеристика установленных контейнеров

Таблица 7

| № п/п | Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
| 1 | 0.75 | 39 |

Характеристика контейнерных площадок сельского поселения

| Адрес площадок для сбора мусора | Кол-во установленных контейнеров шт. по куб.м. | Периодичность вывоза отходов | Отдаленность от жилых домов (м)* |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Застолбье, ул. Школьная, д.8 ул. Школьная, д.9 ул.А. Соколова, д.2 | 7/0,75 7/0,75 4/0,75 | 2 раза в неделю | 50 50 50 |
| д. Сельниково | 5/0,75 | 2 раза в неделю | 50 |
| д. Заря | 4/0,75 | 2 раза в неделю | 50 50 |
| д. Городок, ул. Молодежная, д. 11, | 6/0,75 | 2 раза в неделю | 50 50 |
| П. Городковский, ул. Лесная, д.д. 1,10 | 6/0,75 | 2 раза в неделю | 50 |

В настоящее время все действующие площадки соответствуют установленным санитарным нормам и правилам (ввод в эксплуатацию 2017 год). Планируется с 2019 года строительство контейнерных площадок для сбора ТКО в остальных крупных населенных пунктах поселения.

6. Периодичность удаления ТКО

Таблица 8

| Наименование объекта | Периодичность удаления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупногабаритные отходы | Жидкие бытовые отходы | Твердые коммунальные отходы |  |
|  |  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| Благоустроенный жилой фонд | 1 раз в неделю |  | В летний период – 2 раза в день, в зимний – 1 раз в день |  |
| Неблагоустроенный жилой фонд | 1 раз в неделю | по заявкам | 2 раза в неделю | По заявкам |
| Частный сектор неблагоустроенный | По заявкам |  |  |  |
| Организации и учреждения | На основании договоров со специализированными предприятиями |  |  |  |

Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением представительного органа местного самоуправления.

Периодичность удаления отходов ТКО и КГО не соответствует Санитарным правилам содержания населенных мест: СанПин 42-128-4690-88 п.2.2.1. Срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз); п.2.2.9. Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

7. Сбор, удаление и размещение отходов

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование отходов (жилые и административные здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерские пункты);

- сбор отходов (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- использование (фактически, в поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и т.д.);

- транспортировка отходов (в сельском поселении осуществляется силами «ООО Ритм» по договорам физических и юридических лиц с данной организацией) от специально оборудованных контейнерных площадок, до места захоронения отходов и до предприятия-переработчика отходов, имеющих соответствующие лицензии);

- размещение отходов (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории сельского поселения планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента вывоза).

На каждом этапе Администрация сельского поселения должна проводить контроль за безопасным обращением с отходами, так как организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях поселений осуществляют органы местного самоуправления.

Состав спецавтотехники и, при необходимости, графики вывоза ТКО определяет предприятие, оказывающее соответствующие услуги на основании заключенного договора, по согласованию с организацией, обслуживающей жилищный фонд, либо с администрацией.

Организационная структура предприятия, оказывающего услуги в сфере санитарной очистки, определяется самим предприятием, может различаться в зависимости от условий деятельности предприятия, и является служебной информацией это предприятия.

Все необходимые условия и требования по оказанию услуг в сфере санитарной очистки оговариваются (должны оговариваться) в договоре на оказание данного вида услуг.

Требования о наличии баз по содержанию спецтехники и организации дезинфекции мусоровозного транспорта являются (должны являться) условиями конкурсной документации при объявлении конкурса на оказание услуг по вывозу отходов с территории муниципального образования.

Ответственность за содержание спецавтотехники (в том числе дезинфекцию) лежит на автопредприятиях, оказывающих услуги в сфере санитарной очистки.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов населения, проживающего в частных домовладениях

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги;

- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций на договорной основе;

- иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления);

- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

- не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

- после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на свалку (полигон по захоронению твердых бытовых отходов);

- предъявлять для осмотра представителям администрации сельского поселения, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального отопления).

Эксплуатирующие организации по уборке санитарной очистке обязаны:

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные сооружения;

- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить очистку водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на полигоны твердых коммунальных отходов;

- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их накопления во дворах;

- осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном жилом секторе и оплатой жильцами в установленные сроки услуг по санитарной очистке (вывозу отходов и др.);

- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);

- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

На территории сельского поселения периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами администрации сельского поселения ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку.

Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТКО в Поселении:

- проведение мероприятий по усовершенствованию санкционированных полигонов твердых коммунальных отходов (оканавливание, укрепление грунтов, вывешивание аншлагов);

- обустройство мест для приема ТКО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов;

- установка контейнеров для сбора ТКО в местах массового отдыха граждан;

- организация обслуживания мест сбора ТКО;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок;

- введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТКО.

8. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 9, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Таблица 9

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образования | Обоснование для образования отхода, тонн | Количество образующихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | - | - | 0,010* |
| 22. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 170-190кг на 1чел/год |  | 323.0 |
| 33. | Мусор от коммунальных помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 30-40кг на 1чел/год |  | 3.8 |
| 34. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 250 кг на1м² торговой площади | Всего 2 стационарных магазина площадью 72,0 кв.м. | 18,0 |
| 55. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 20 кг на 1 чел/ год | 60 | 1,2 |
| 66. | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 0,250* |
| 77. | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 0,250* |
| 9 8. | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 0,300* |
| 9. | Лом черных металлов несортированный | - | - | 1,000* |
| 110. | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | - | - | 0,100* |
| 11. | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 0,250* |

* прогнозируемые данные.

9. Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.

Нормы накопления ТКО величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др.

Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось, помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

10. Заключение по системе санитарной очистки территории поселения

Система санитарной очистки на территории сельского поселения документально и технологически организована и функционирует в части:

- сбора твердых коммунальных отходов

- вывоза твердых коммунальных отходов

- уборки территорий.

Имеющиеся недостатки:

- Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов.

- Не осуществляется своевременная корректировка значений норм накопления ТКО от жилищного фонда.

- Отсутствует система снижения объема отходов, поступающих на захоронение.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо обеспечивать:

- обоснование принятой системы обращения с отходами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

- периодичность удаления отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

- обоснование необходимых мощностей по удалению твердых коммунальных и жидких коммунальных отходов и уборке территории;

- контроль за вывозом отходов предприятий и организаций – с целью исключения возникновения несанкционированных свалок;

- организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора от потребителей частного сектора с целью активизировать заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз отходов. Ответственность за сбор коммунальных отходов и мусора с территории частного сектора возложить на собственников (владельцев, пользователей) домовладений;

- необходим пересмотр системы учета объектов санитарной очистки и контроля над объемами образуемых отходов;

- с целью исключения попадания отходов от предприятий и организаций в контейнеры, предназначенные для сбора ТКО, необходимо осуществление контроля охвата объектов санитарной очистки организованной системой обращения с отходами.

Рекомендации для поэтапной организации системы селективного сбора ТКО

на территории поселения

1. С целью сокращения объемов отходов, подлежащих депонированию на полигоне, а также с целью использования и переработки вторичного сырья в пригодную для использования продукцию, на предприятии необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору и вторичной переработке компонентов отходов, вывозимых на полигон:

- установить на контейнерной площадке временного накопления отходов, вывозимых на полигон, специализированные контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов: макулатуры, полимерных изделий, резиновые изделия отработанные, древесные отходы;

- проведение с сотрудниками предприятия информационно-разъяснительной работы с целью ознакомления с правилами сбора отходов и вторичных материальных ресурсов;

- заключение договоров на передачу вторичного сырья со специализированными предприятиями, занимающимися переработкой и использованием данных видов отходов.

Система селективного сбора отходов позволит на 30 – 40 % снизить количество отходов, подлежащих вывозу на полигон, рационально использовать вторичные ресурсы.

2. Организовать площадку временного накопления пищевых отходов (в полиэтиленовых емкостях).

3. Произвести маркировку мест временного накопления отходов с указанием:

- номера;

- видов отходов, для хранения которых предназначено данное место.

Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории сельского поселения

Ежегодно в бюджете сельского поселения предусматривать финансирование на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.